- 성상

  - 흰 배경에서 육안 관찰한다.

- 확인시험

  - 확인시험 (UV)

    - 함량시험에 따라 시험한다.

    - 함량시험 결과로부터 얻어진 검액과 표준액 주피크의 UV 스펙트럼을 비교한다.

  - 확인 시험 (HPLC)

    - 함량시험에 따라 시험한다.

    - 함량시험 결과로부터 얻어진 검액과 표준액 크로마토그램의 주피크 유지시간을 비교한다.

- 용출 시험

  - 시험 정보

    - 표준품

      - Atorvastatin calcium 1 차 또는 2 차 표준품

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodium hydroxide | Guaranteed Reagent | JUNSEI | 39155S0350 | SS059 |
| Monobasic potassium phosphate | ACS | Sigma-aldrich | 60220 | SP003 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Milli-Q water | N/A | Celltrion pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 6 N 수산화나트륨 용액 조제

    - 수산화나트륨 약 24 g을 100 mL 용량 플라스크에 넣는다. 물 80 mL를 넣어 녹인다.

    - 방냉한 후 100 mL가 되도록 물로 희석한다.

  - 완충액 (0.05 M phosphate buffer, 시험액, 공시험액) 조제

    - Monobasic potassium phosphate 6.8 g을 물 900 mL에 넣어 녹인다. 6 N 수산화나트륨 용액을 사용해 pH 6.8 이 되도록 조절한다.

    - 1 L 가 되도록 물로 희석한다.

  - 희석액 조제

    - 아세토니트릴: 물 (50: 50)

  - 표준액 조제

    - Atorvastatin calcium 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 20 mL 용량 플라스크에 넣는다. 희석액으로 표선까지 채운 후 10 분간 또는 모두 녹을 때까지 기계를 사용해 섞는다.

    - 위 액 2 mL를 취해 200 mL 용량 플라스크에 넣는다. 시험액으로 표선까지 채워 잘 섞는다.

  - 검액 조제

    - 900 mL 시험액을 용출기 배슬 각각에 넣은 후 37 ± 0.5 °C에서 일정한 온도로 유지시킨다. 정제 1 개씩을 각 배슬에 넣고 용출 파라미터에 따라 작동을 시작한다.

    - 지정된 시간에 각 배슬에서 충분한 양의 검액을 채취한다. 원심분리 혹은 0.45 um 공경의 PVDF 필터로 여과한다.

  - 용출 조건

| 시험액 | 완충액 |
| --- | --- |
| 장치 | USP-II (패들법) |
| 속도 (RPM) | 75 RPM |
| 용량 | 900 mL |
| 샘플링 시점 | 15 분 |
| 온도 | 37 ± 0.5 °C |

  - UV 시스템

| Mode | UV |
| --- | --- |
| Analytical wavelength | 244 nm |
| Cell | 1.0 cm |

  - 절차

    - 기기를 안정화시킨 후 아래 표에 따라 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 1 1) |
| Standard solution | 5 |
| Sample solution | 1 |
| Bracketing (Standard solution) | 1 |

1) 공시험액은 안정화를 위해 1 회 이상 분석될 수 있다.

  - 시스템 적합성

    - 표준액 반복 분석 시 Atorvastatin 흡광도의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

    - 표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 분석 시 Atorvastatin 흡광도의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

  - 계산

% of the labeled amount of atorvastatin dissolved:

|  | ASAM × WSTD × 2 × P × 900 × 2 × 558.65 |
| --- | --- |
|  | ASTD × 20 × 200 × LC × 1155.36 |

ASTD	:  표준액의 Atorvastatin 흡광도의 평균

ASAM	:  검액의 Atorvastatin 흡광도

WSTD	:  취한 Atorvastatin calcium 표준품의 무게 (mg)

P 	:  Atorvastatin calcium 표준품의 함량 (as is (%))

LC	:  1 정 중 Atorvastatin 표시량

2		:  Atorvastatin calcium 몰 수 대비 Atorvastatin 몰 수

558.65	:  Atorvastatin의 분자량

1155.36	:  Atorvastatin calcium의 분자량

Note: S1이나 S2에서 결과가 형성되지 않는다면 3단계를 통해 계속해서 시험한다.

| ## Stage | ## 검체 수 | ## 허용 기준 |
| --- | --- | --- |
| ## S1 | ## 6 | ## 개개 용출률은 *Q+5% 이상 |
| ## S2 | ## 6 | ## 12개 (S1+S2)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15% 미만의 것이 없다. |
| ## S3 | ## 12 | ## 24개(S1+S2+S3)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15% 미만인 정제가 2개를 넘지 않고, 어떠한 정제의 용출률도 Q-25% 보다 작지 않다. |

*Q: Quantity, 각 모노그래프에 지시된 주성분의 용출량이며 표시량에 대해 %로 표현된다.

- 혼합균일성 시험

Note: 시험 정보, 완충액, 이동상, 용액 A, 희석액, 시스템 적합성 용액, 표준액 조제, 절차, 시스템 적합성은 함량 시험을 따른다.

  - 검액 조제

    - 혼합물 전량을 달아 100 mL 용량 플라스크에 넣는다. (검체량 범위: 1X - 3X)

    - 희석액 50 mL를 가하고 15 분간 또는 모두 녹을 때까지 기계를 사용해 섞은 후 희석액으로 표선까지 채운다.

    - 원심분리하거나 0.45 μm 공경의 적당한 필터로 여과한다.

    - 위 액 5 mL를 취해 10 mL 용량 플라스크에 넣는다. 희석액으로 표선까지 채워 잘 섞는다.

  - 크로마토그래픽 시스템

| 검출기 | UV 244 nm |
| --- | --- |
| 칼럼 | 4.6 mm x 25 cm, 5 μm packing L1 |
| 칼럼 온도 | 30 °C |
| 유량 | 1.5 mL/minutes |
| 주입량 | 20 μL |
| 분석시간 | 30 minutes |

  - 계산

| % 함량 = | ASAM × WSTD × 5 × 100 × 10 × 2 × TW × 558.65 × P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × 25 × WSAM × 5 × LC × 1155.36 |

ASTD	:  표준액에서 Atorvastatin 피크 면적의 평균

ASAM	:  검액에서 Atorvastatin 피크 면적

WSTD	:  취한 Atorvastatin calcium 표준품의 무게 (mg)

WSAM	:  취한 검체의 무게 (mg)

LC	:  1 정 중 Atorvastatin 표시량

P	:  Atorvastatin calcium 표준품의 함량 (as is(%))

2	:  Atorvastatin calcium 몰 수 대비 Atorvastatin 몰 수

558.65	:  Atorvastatin의 분자량

1155.36	:  Atorvastatin calcium의 분자량

TW	:  이 약 1 정의 이론 무게 (mg)

- 제제균일성 시험(함량균일성)

Note: 시험 정보, 완충액, 이동상, 용액 A, 희석액, 시스템 적합성 용액, 표준액 조제, 절차, 시스템 적합성은 함량 시험을 따른다.

  - 검액 조제

    - 1 개씩의 정제를 50 mL 용량 플라스크에 넣는다.

    - 희석액을 25 mL 가하고 15 분간 또는 모두 녹을 때까지 기계를 사용해 섞은 후 희석액으로 표선까지 채운다.

    - 원심분리하거나 0.45 μm 공경의 적당한 필터로 여과한다.

    - 위 액 5 mL를 취해 10 mL 용량 플라스크에 넣는다. 희석액으로 표선까지 채워 잘 섞는다.

  - 크로마토그래픽 시스템

| 검출기 | UV 244 nm |
| --- | --- |
| 칼럼 | 4.6 mm x 25 cm, 5 μm packing L1 |
| 칼럼 온도 | 30 °C |
| 유량 | 1.5 mL/minutes |
| 주입량 | 20 μL |
| 분석시간 | 30 minutes |

  - 계산

| % 함량 = | ASAM × WSTD × 5 × 50 × 10 × 2 × 558.65 × P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × 25 × LC × 5 × 1155.36 |

ASTD	:  표준액에서 Atorvastatin 피크 면적의 평균

ASAM	:  검액에서 Atorvastatin 피크 면적

WSTD	:  취한 Atorvastatin calcium 표준품의 무게 (mg)

WSAM	:  취한 검체의 무게 (mg)

LC	:  1 정 중 Atorvastatin 표시량

P	:  Atorvastatin calcium 표준품의 함량 (as is (%))

2	:  Atorvastatin calcium 몰 수 대비 Atorvastatin 몰 수

558.65	:  Atorvastatin의 분자량

1155.36	:  Atorvastatin calcium의 분자량

- 함량 시험

  - 시험 정보

    - 표준품

      - Atorvastatin calcium 1 차 또는 2 차 표준품

      - Atorvastatin related compound H 1 차 또는 2 차 표준품

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anhydrous citric acid | Extra pure | DAEJUNG | 2561-4400 | SC009 |
| Ammonium hydroxide | Extra pure | DAEJUNG | 1065-4400 | LA005 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-03 | LA011 |
| Stabilized free Tetrahydrofuran | HPLC | Wako | 209-06811 | LT032 |
| Milli-Q water | N/A | Celltrion pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 완충액 (0.05 M ammonium citrate buffer pH 4.0) 조제

    - Anhydrous citric acid 9.62 g을 물 950 mL에 넣어 녹이고, ammonium hydroxide를 사용해 pH 4.0 이 되도록 조절한다.

    - 1000 mL가 되도록 물로 희석한다.

  - 이동상 조제

    - 아세토니트릴: stabilizer-free tetrahydrofuran: 완충액 (27: 20: 53)

  - 용액 A 조제

    - Anhydrous citric acid 9.62 g을 물 900 mL에 넣어 녹이고, ammonium hydroxide를 사용해 pH 7.4가 되도록 조절한다.

    - 1000 mL 가 되도록 물로 희석한다.

  - 희석액 조제

    - 아세토니트릴: 용액 A (1: 1)

  - 시스템 적합성 용액 조제

    - Atorvastatin calcium 표준품 약 20 mg, Atorvastatin related compound H 약 2 mg을 정밀하게 달아 200 mL 용량 플라스크에 넣는다.

    - 희석액으로 표선까지 채운 후 30 분간 또는 모두 녹을 때까지 기계를 사용해 섞는다.

  - 표준액 조제

    - Atorvastatin calcium 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량 플라스크에 넣는다.

    - 희석액으로 표선까지 채운 후 15 분간 또는 모두 녹을 때까지 기계를 사용해 섞는다.

    - 위 액 5 mL를 취해 25 mL 용량 플라스크에 넣는다. 희석액으로 표선까지 채워 섞는다.

  - 검액 (혼합) 조제

    - 검체 약 1000 mg를 달아 200 mL 용량 플라스크에 넣는다.

    - 희석액 100 mL를 가하고 15 분간 또는 모두 녹을 때까지 기계를 사용해 섞은 후 희석액으로 표선까지 채운다.

    - 원심분리하거나 0.45 μm 공경의 적당한 필터로 여과한다.

    - 위 액 5 mL를 취해 25 mL 용량 플라스크에 넣는다. 희석액으로 표선까지 채워 잘 섞는다.

  - 검액 (타정, 완제품) 조제

    - 10 개의 정제를 200 mL 용량 플라스크에 넣는다.

    - 희석액 100 mL를 가하고 15 분간 또는 모두 녹을 때까지 기계를 사용해 섞은 후 희석액으로 표선까지 채운다.

    - 원심분리하거나 0.45 μm 공경의 적당한 필터로 여과한다.

    - 위 액 5 mL를 취해 25 mL 용량 플라스크에 넣는다. 희석액으로 표선까지 채워 잘 섞는다.

  - 크로마토그래픽 시스템

| 검출기 | UV 244 nm, 확인시험 (HPLC) 필요 시 Diode array; UV 200 - 400 nm 범위에서 사용 |
| --- | --- |
| 칼럼 | 4.6 mm x 25 cm, 5 μm packing L1 |
| 칼럼 온도 | 30 °C |
| 유량 | 1.5 mL/minutes |
| 주입량 | 20 μL |
| 분석시간 | 30 minutes |

  - 절차

    - 크로마토그래픽 조건에서 칼럼을 30 분 이상 안정화시킨 후 아래 표에 따라 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 1 1) |
| System suitability solution | 1 |
| Standard solution | 5 |
| Sample solution | 1 |
| Bracketing (Standard solution) | 1 |

1) 공시험액은 안정화를 위해 1 회 이상 주입될 수 있다.

  - 시스템 적합성

    - 시스템 적합성 용액 주입 시 Atorvastatin 과 Atorvastatin related compound H 피크의 분리도는 5.0 이상이다.

    - 시스템 적합성 용액 주입 시 Atorvastatin 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

    - 표준액 반복 주입 시 Atorvastatin 피크 면적의 % RSD는 1.0 % 이하이다.

    - 표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입 시 Atorvastatin 피크 면적의 % RSD는 1.0 % 이하이다.

  - 계산

| % 혼합 함량 = | ASAM × WSTD × 5 × 200 × 25 × 2 × TW × 558.65 × P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × 25 × WSAM × LC × 5 × 1155.36 |

| % 함량 = | ASAM × WSTD × 5 × 200 × 25 × 2 × 558.65 × P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × 25 × 10 × LC × 5 × 1155.36 |

ASTD	:  표준액에서 Atorvastatin 피크 면적의 평균

ASAM	:  검액에서 Atorvastatin 피크 면적

WSTD	:  취한 Atorvastatin calcium 표준품의 무게 (mg)

WSAM	:  취한 검체의 무게 (mg)

TW	:  이 약 1 정의 이론 무게 (mg)

LC	:  1 정 중 Atorvastatin 표시량

P	:  Atorvastatin calcium 표준품의 함량 (as is(%))

2	:  Atorvastatin calcium 몰 수 대비 Atorvastatin 몰 수

558.65	:  Atorvastatin의 분자량

1155.36	:  Atorvastatin calcium의 분자량

- 유연물질

Note: Atorvastatin calcium을 포함하는 용액 조제 시, 사용할 초자를 미리 희석액으로 헹군다.

Note: 유연물질 용액 및 표준액 조제 시 초음파 처리하여 녹이는 것도 가능하다.

  - 시험 정보

    - 표준품

      - Atorvastatin calcium 1 차 또는 2 차 표준품

      - Atorvastatin related compound B 1 차 또는 2 차 표준품

      - Atorvastatin related compound H 1 차 또는 2 차 표준품

      - Atorvastatin related compound D 1 차 또는 2 차 표준품

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monobasic ammonium phosphate | Extra Pure | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| Acetic acid | Extra Pure | SAMCHUN | A0033 | LA029 |
| Ammonium hydroxide | Extra pure | DAEJUNG | 1065-4400 | LA005 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Stabilized free Tetrahydrofuran | HPLC | Wako | 209-06811 | LT032 |
| N, N-Dimethylformamide | ACS | Sigma aldrich | 33120 | LD037 |
| Milli-Q water | N/A | Celltrion pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - 용액 안정성

| 용액 | 보관 조건 및 기간 |
| --- | --- |
| 이동상 | 실온(15 - 25 °C)에서 3 일간 안정하다. |
| 표준액 | 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 3 일간 안정하다. |
| 검액 | 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 3 일간 안정하다. |

  - 완충액 조제

    - Monobasic ammonium phosphate 5.75 g을 물 1000 mL에 넣어 녹이고, dilute acetic acid (10 % v/v)이나 dilute ammonium hydroxide (10 % v/v)를 사용해 pH 4.3 ± 0.05 가 되도록 조절한다.

  - 용액 A 조제

    - 아세토니트릴: stabilizer-free tetrahydrofuran (925: 75)

  - 용액 B 조제

    - 용액 A: 완충액 (42: 58)

  - 용액 C 조제

    - 메탄올: 용액 A: 완충액 (60: 20: 20)

  - 희석액 조제

    - N, N-Dimethylformamide

  - Atorvastatin calcium 용액 조제

    - Atorvastatin calcium 표준품 약 4 mg을 정밀하게 달아 20 mL 용량 플라스크에 넣는다. 희석액으로 표선까지 채운 후 30 분간 또는 모두 녹을 때까지 기계를 사용해 섞는다. 필요한 경우, 초음파 처리한다.

  - Atorvastatin related compound B 용액 조제

    - Atorvastatin related compound B 약 2 mg을 정밀하게 달아 10 mL 용량 플라스크에 넣는다. 희석액으로 표선까지 채운 후 30 분간 또는 모두 녹을 때까지 기계를 사용해 섞는다.

  - Atorvastatin related compound H 용액 조제

    - Atorvastatin related compound H 약 2 mg을 정밀하게 달아 10 mL 용량 플라스크에 넣는다. 희석액으로 표선까지 채운 후 30 분간 또는 모두 녹을 때까지 기계를 사용해 섞는다.

  - Atorvastatin related compound D 용액 조제

    - Atorvastatin related compound D 약 2 mg을 정밀하게 달아 10 mL 용량 플라스크에 넣는다. 희석액으로 표선까지 채운 후 30 분간 또는 모두 녹을 때까지 기계를 사용해 섞는다.

    - 위 액 1 mL를 취해 20 mL 용량 플라스크에 넣는다. 희석액으로 표선까지 채워 희석한다.

  - 시스템 적합성 용액 조제

    - Atorvastatin calcium 용액 6 mL, Atorvastatin related compound B 용액 5 mL, Atorvastatin related compound H 용액 1 mL, Atorvastatin related compound D 용액 1 mL를 취해 20 mL 용량 플라스크에 넣는다.

    - 희석액으로 표선까지 채워 희석한다.

  - 표준액 조제

    - Atorvastatin calcium 용액 5 mL를 취해 200 mL 용량 플라스크에 넣는다.

    - 희석액으로 표선까지 채워 희석한다.

  - 검액 조제

    - 20 개 정제의 무게를 달아 고운 가루로 한다. 약 515 mg (아토르바스타틴으로써 약 50 mg 해당량)만큼 달아 50 mL 용량 플라스크에 넣는다.

    - 희석액 30 mL를 가하고 15 분간 기계를 사용해 섞은 후 희석액으로 표선까지 채운다.

    - 첫 여액을 조금 버리고 0.45 μm 공경의 PTFE 필터로 여과한다.

  - 크로마토그래픽 시스템

| 검출기 | UV 244 nm |
| --- | --- |
| 칼럼 | Kromasil 100-5-C18(w), 4.6 mm x 25 cm, 5 μm |
| 샘플러 온도 | 10 °C |
| 칼럼 온도 | 30 °C |
| 주입량 | 10 μL |
| 분석시간 | 65분 |
| Gradient | Time (min); 용액 B; 용액 C; 유량 (mL/min). 0; 100; 0; 1.8. 30; 100; 0; 1.8. 45; 25; 75; 1.5. 50; 25; 75; 1.5. 55; 20; 80; 1.5. 58; 100; 0; 1.8. 65; 100; 0; 1.8. |

  - 절차

    - 크로마토그래픽 조건에서 칼럼을 30 분 이상 안정화시킨 후 아래 표에 따라 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 1 1) |
| System suitability solution | 1 |
| Blank solution (100 μL) | 1 |
| Standard solution | 6 |
| Sample solution | 1 |
| Blank solution (100 μL) | 2 |
| Bracketing (Standard solution) | 1 |

1) 공시험액은 안정화를 위해 1 회 이상 주입될 수 있다.

  - 시스템 적합성

    - 시스템 적합성 용액 주입 시 Atorvastatin related compound B 와 Atorvastatin 피크의 분리도는 1.4 이상이다.

    - 시스템 적합성 용액 주입 시 Atorvastatin related compound D 피크의 S/N ratio는 10 이상이다.

    - 표준액 주입 시 Atorvastatin 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

    - 표준액 반복 주입 시 Atorvastatin 피크 면적의 % RSD는 5 % 이하이다.

    - 표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입 시 Atorvastatin 피크 면적의 % RSD는 5 % 이하이다.

  - 유연물질 프로파일

| Name | RRT | RRF |
| --- | --- | --- |
| Atorvastatin amide 1) | 0.44 | - |
| Atorvastatin related compound A 1) | 0.84 | - |
| Atorvastatin pyrrolidone analog | 0.88 | 0.68 |
| Atorvastatin related compound B 1) | 0.94 | - |
| Atorvastatin | 1.00 | - |
| Atorvastatin related compound C 1) | 1.09 | - |
| Atorvastatin pyrrolidone lactone 1) | 1.62 | - |
| Atorvastatin related compound H | 1.00 | 1.18 |
| Atorvastatin epoxy pyrrolooxazin 6-hydroxy analog | 1.06 | 0.53 |
| Atorvastatin methyl ester 1) | 1.12 | - |
| Atorvastatin epoxy pyrrolooxazin 7-hydroxy analog, if present | 1.14 | 0.53 |
| Atorvastatin epoxy THF analog 2) | 1.20 | 1.12 |
| Atorvastatin related compound D | 1.27 | 1.12 |
| Atorvastatin tert-butyl ester 1) | 1.49 | - |
| Any other unspecified degradation product | - | 1.00 |

Note: Atorvastatin related compound H 이전에 검출되는 모든 피크의 RRT는 Atorvastatin 피크를 기준으로 하여 계산되었음.

Atorvastatin related compound H 이후에 검출되는 모든 피크의 RRT는 Atorvastatin related compound H를 기준으로 하여 계산되었음.

- 표의 공정 중 유연물질은 확인용 정보임. 공정 중 유연물질은 원료의약품에서 관리되며, 완제의약품에서는 보고되거나 총 유연물질에 포함시키지 않음.

- Atorvastatin related compound D는 약산성 조건에서 Atorvastatin epoxy THF analog 로 평형 변환할 수 있음. 따라서 일부 제품에서는 Atorvastatin related compound D 과 결합된 기준을 가질 수 있음.

  - 계산

| % of each impurity = | ASAM × WSTD × 5 × 50 × AW × 2 × 558.65 × P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 20 × 200 × WSAM × LC × 1155.36 × F |

ASTD	:  표준액의 Atorvastatin 피크 면적의 평균

ASAM	:  검액의 유연물질 피크 면적

WSTD	:  취한 Atorvastatin calcium 표준품의 무게 (mg)

WSAM	:  취한 검체의 무게 (mg)

AW	:  검체 20 정의 평균 무게 (mg)

LC	:  1 정 중 Atorvastatin 표시량

P	:  Atorvastatin calcium 표준품의 함량 (as is (%))

F	:  상대반응계수

2	:  Atorvastatin calcium 몰 수 대비 Atorvastatin 몰 수

558.65	:  Atorvastatin의 분자량

1155.36	:  Atorvastatin calcium의 분자량