- Appearance

성상

  - Procedure

절차

    - Place 10 tablets on a sheet of white paper or in a watch glass placed on white paper and observe visually.

이 약 10정을 백색 종이 또는 시계유리 안에 넣고 육안으로 직접 확인한다.

- Identification

확인시험

  - Identification by UV

UV에 의한 확인시험

    - Test information

시험 정보

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrochloric acid | EP | SAMCHUN | H0255 | LH041 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - 0.1N Hydrochloric acid preparation

0.1N 염산액 조제

      - Dilute 8.5 mL of concentrated Hydrochloric acid to 1000 mL with purified water.

염산 8.5 mL을 물에 넣고 총 1000 mL로 한다.

    - Sample solution preparation

검액 조제

      - Take the tablet and use mortar to powder. Transfer accurately about 2.8 mg of Pioglitazone HCl (about 10 mg) in a suitable glass-stoppered container

이 약을 취하여 유발을 사용하여 분말로 한 다음 피오글리타존염산염 2.8 mg 해당량 (약 10 mg)을 취하여 유리마개가 달린 용기에 넣는다.

      - Add 100 mL of 0.1 N hydrochloric acid, shake vigorously and filter through a 0.45 µm PVDF membrane filter.

0.1N 염산액 100 mL를 넣고 격렬히 흔든 후, 0.45 µm PVDF멤브레인 필터로 여과한다.

    - Procedure

절차

      - Analyze as Absorption spectrum.

흡수스펙트럼 측정법에 따라 시험한다.

    - UV-vis System

UV-vis 시스템

| Blank | 0.1N Hydrochloric acid |
| --- | --- |
| Cell path | 1.0 cm quartz cell |
| Wavelength | 200 – 400 nm |

  - Identification by HPLC

HPLC에 의한 확인시험

    - Procedure

절차

- Proceed as directed under the test “Assay”.

“함량” 시험법에 따라 시험한다.

- The retention time of the Pioglitazone peak of the Sample solution corresponds to that of the standard solution, as obtained in the test for Assay.

함량시험 결과로부터 얻어진 검액과 표준액의 크로마토그램의 주피크 유지시간은 같다.

- Dissolution

용출

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Pioglitazone Hydrochloride | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Methanol | HPLC | J.T.Baker | 9093-88 | LM035 |
| Hydrochloric acid | EP | SAMCHUN | H0255 | LH041 |
| Potassium chloride | Special grade | SAMCHUN | P0838 | SP095 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 0.2N Hydrochloric acid preparation

0.2N 염산액 조제

    - Dilute 17 mL of concentrated Hydrochloric acid to 1000 mL with purified water.

염산 17 mL를 물에 넣고 총 1000 mL로 한다.

  - Potassium chloride solution preparation

염화칼륨용액 조제

    - Dissolve about 45 g of Potassium chloride to 300 mL with purified water.

염화칼륨 약 45g에 물을 가해 300 mL로 한다.

  - 5N Hydrochloric acid preparation

5N 염산액 조제

    - Dilute 42.5 mL of concentrated Hydrochloric acid to 100 mL with purified water.

염산 42.5 mL를 물에 넣고 총 100 mL로 한다.

  - Dissolution medium (pH 2.0 hydrochloric acid buffer) preparation

시험액(pH 2.0 염산완충액) 조제

    - Mix 50 mL of 0.2N hydrochloric acid and 150 mL of potassium chloride solution, add water to make 1,000 mL and adjust the pH to 2.0 with 5N hydrochloric acid.

0.2N 염산액 50 mL와 염화칼륨용액 150 mL를 혼합한 후, 물을 가해 1000 mL 이 되도록 희석한다. 잘 혼합하고 5N 염산액으로 pH 2.0이 되도록 한다.

  - Standard stock solution preparation

표준원액 조제

    - Transfer about 23 mg of Pioglitazone Hydrochloride standard, accurately weighed, to a 50- mL volumetric flask, dissolve in 10 mL of methanol, dilute with medium to volume, and mix.

피오글리타존염산염 표준품 약 23 mg을 정밀하게 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올 10 mL에 녹인다. 시험액을 넣고 표선하여 잘 혼합한다.

  - Standard solution preparation

표준액 조제

    - Transfer 4.0 mL of standard stock solution to a 50- mL volumetric flask, dilute with medium to volume, and mix.

표준원액 4.0 mL를 50 mL용량플라스크에 넣고 시험액을 넣어 50 mL가 되도록 하여 표준액으로 하고 섞는다.

  - Sample solution preparation

검액 조제

    - operate the apparatus at the rate specified above. Withdraw 10 mL of the test medium, filter through a 0.45 µm PVDF membrane filter and discard the first 5 mL of the filtrate. Use the subsequent filtrate for the test as the test preparation.

용출조건에 따라 용출기를 작동시킨다. 용출검액을 10 mL를 취한 후 0.45μm PVDF 필터로 여과한다. 처음 여과액 5 mL를 버리고 다음 액을 최종 검액으로 한다.

  - Dissolution Parameter

용출 조건

| Apparatus | Paddle |
| --- | --- |
| Temperature | 37.0 °C ± 0.5 °C |
| RPM | 50 RPM |
| Medium Volume | 900 mL |
| Sampling Time Point | 30 minutes |

  - UV-Vis system

UV-Vis 시스템

| Detector | UV |
| --- | --- |
| Wavelength | 269 nm |
| Blank | Dissolution medium |
| Cell path | 1.0 cm quartz cell |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank (Dissolution medium) | 11) |
| Standard solution | 5 |
| Sample solution | 1 |
| Standard solution (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - The % RSD for absorbance of Pioglitazone for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution should not be more than 2.0 %.

# 표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입에 대한 피오글리타존 흡광도의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

  - Calculation

계산

| % Release | = | ASAM × WSTD × 4 × 900 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × 50 × 50 × 33.06 |

ASAM	: Absorbance from Sample solution

검액의 흡광도

ASTD	: Average of Absorbance from standard solution

표준액의 평균 흡광도

WSTD	: Weight (mg) of Pioglitazone Hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 피오글리타존염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Content (%) for Pioglitazone Hydrochloride standard

피오글리타존염산염 표준품의 함량 (%)

33.06	: Labeled amount of Pioglitazone Hydrochloride

1정 중 피오글리타존염산염의 표시량

Note: Continue testing through the two stages unless the result conforms at S1.

Note: S1에서 결과가 형성되지 않는다면 2단계를 통해 계속해서 시험한다.

| ## Stage | ## Number tested | ## Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| ## S1 | ## 6 | ## For each unit tested, not less than 80% of the labeled amount of C19H20N2O3S dissolves in 30 minutes. ## 개개 검체 시험 시, C19H20N2O3S 표시량의 80% 이상은 30분 내에 용출된다. |
| ## S2 | ## 6 | ## Average of 12 units (S1 + S2) is equal to or greater than 75% and no unit is less than 60% of the labeled amount of C19H20N2O3S dissolves in 30 minutes. ## 12개의 평균(S1 + S2) 용출률은 75% 이상이며, 30분 내 용출률이 C19H20N2O3S 표시량의 60% 미만의 것이 없다. |

- Uniformity of dosage unit (Content Uniformity)

제제 균일성(함량 균일성)

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Pioglitazone Hydrochloride | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrochloric acid | EP | SAMCHUN | H0255 | LH041 |
| Methanol | HPLC | J.T.Baker | 9093-88 | LM035 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 0.1N Hydrochloric acid preparation

0.1N 염산액 조제

    - Dilute 8.5 mL of concentrated Hydrochloric acid to 1000 mL with purified water and mix well.

8.5 mL염산을 물에 넣고 총 1000 mL로 하고 잘 섞는다.

  - Methanol: 0.1N Hydrochloric acid (9:1) mixture solution preparation

메탄올: 0.1N 염산액 (9:1) 혼합액 조제

    - Mixture of methanol and 0.1 N hydrochloric acid (9:1)

메탄올과 0.1N 염산액을 9:1로 혼합한다.

  - Standard solution preparation

표준액 조제

    - Transfer 33 mg of Pioglitazone Hydrochloride standard, accurately weighed, to a 100- mL volumetric flask, dissolve in 10 mL of 0.1 N hydrochloric acid and 70 mL of methanol, dilute with methanol to volume, and mix.

피오글리타존염산염 표준품 33 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량 플라스크에 넣고, 0.1N 염산액 10 mL 와 메탄올 70 mL 로 녹인 다음, 메탄올을 가해 100 mL가 되게 희석하고 섞는다.

    - Transfer 4.0 mL of this solution to a 50- mL volumetric flask, dilute with Methanol: 0.1N Hydrochloric acid (9:1) mixture solution to volume, and mix.

이 액 4.0 mL를 정확히 취하여 50 mL용량 플라스크에 넣고 메탄올:0.1N염산액 (9:1) 혼합액으로 50 mL이 되게 희석하여 섞는다.

  - Sample solution preparation

검액 조제

    - Transfer 1 tablet to a 100 mL volumetric flask, add 10 mL of 0.1 N hydrochloric acid and shake until the tablet is completely disintegrated.

이 약 1정을 취하여 100 mL 용량 플라스크에 넣고 0.1N 염산액 10 mL를 넣어 완전히 용출될 때까지 흔든다.

    - Add 70 mL of methanol, shake vigorously for 10 minutes, then dilute with methanol to volume, and centrifuge.

메탄올 70 mL를 넣고 10분간 격렬히 흔든 다음, 메탄올로 표선한 후 원심분리한다.

    - Transfer 2.0 mL of supernatant liquid to a 25 mL volumetric flask, dilute with Methanol: 0.1N Hydrochloric acid (9:1) mixture solution to volume.

원심분리한 상층액 2.0 mL를 정확히 취하여 25 mL용량 플라스크에 넣고 메탄올:0.1N 염산액(9:1) 혼합액으로 25 mL가 되게 희석한다.

  - UV-Vis system

UV-Vis 시스템

| Detector | UV |
| --- | --- |
| Wavelength | 269 nm |
| Blank | Methanol: 0.1N Hydrochloric acid (9:1) mixture solution |
| Cell path | 1.0 cm quartz cell |
| Scan Range | 200 – 400nm |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 11) |
| Standard solution | 5 |
| Sample solution | 1 |
| Standard solution (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 공시험액은 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - The % RSD for absorbance of Pioglitazone for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution should not be more than 2.0 %.

표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입에 대한 피오글리타존 흡광도의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

  - Calculation

계산

| % Release | = | ASAM × WSTD × 4 × 100 × 25 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × 100 × 50 × 2 × 33.06 |

ASAM	: Absorbance from Sample solution

검액의 흡광도

ASTD	: Average of absorbance from standard solution

표준액의 평균 흡광도

WSTD	: Weight (mg) of Pioglitazone Hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 피오글리타존염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Content (%) for Pioglitazone Hydrochloride standard

피오글리타존염산염 표준품의 함량 (%)

33.06	: labeled amount of Pioglitazone hydrochloride

1정 중 피오글리타존염산염의 표시량

  - Calculation of reported value

보고값 계산

    - The preparation complies with the test if each 10 individual content is between 85% and 115% of the average content.

10개 검체의 개개 함량은 평균 함량의 85 ~ 115 %일 때 적합한 것으로 한다.

    - If one individual content of the 10 samples is outside the limits of 85 % to 115 % but within the limits of 75 % to 125 %, determine the individual contents of another 20 dosage units taken. Not more than one of the individual contents of the 30 units is outside 85% to 115% of the average content and none is outside the limits of 75% to 125% of the average content.

만약 10개 검체의 개개 함량 중 1개 함량이 평균함량의 85 % ~ 115 %를 벗어나지만 평균함량의 75 % ~ 125 %에 포함될 때, 추가로 20개를 취해 개개 함량을 구한다. 평균 함량의 85 ~ 115 %를 넘는 것이 30개 중 1 개를 넘어서는 안 되고 평균 함량의 75 ~ 125 %를 넘는 것은 없어야 한다.

    - Content (compared to the average content)

함량(평균함량대비)

| = | Individual content 1) x 100 |
| --- | --- |
|  | Average content 1) |

1) Use the calculated value in the spreadsheet.

스프레드시트에서 계산된 값을 사용한다.

- Assay

함량

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Pioglitazone Hydrochloride | working standard or reference standard |
| Benzophenone | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammonium acetate | EP | DAEJUNG | 1052-4405 | SA033 |
| Methanol | HPLC | J.T.Baker | 9093-88 | LM035 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Glacial acetic acid | HPLC | SAMCHUN | A3547 | LA028 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 0.1M Ammonium acetate preparation

0.1M 아세트산암모늄 조제

    - Dissolve about 7.7 g of Ammonium acetate in water to make 1000 mL.

아세트산암모늄 약 7.7g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

  - Mobile phase preparation

이동상 조제

    - Filtrate or Degas a mixture of acetonitrile, 0.1M Ammonium acetate and Glacial acetic acid (25:25:1).

아세토니트릴: 0.1M 아세트산암모늄: 빙초산 (25:25:1) 혼합물을 여과/탈기한다.

  - Internal standard solution preparation

내부표준액 조제

Note: Prepare in consideration of the necessary amount.

Note: 필요한 양을 고려하여 조제한다.

    - Transfer and weigh about 130 mg of Benzophenone standard, to a 100- mL volumetric flask, Dissolve with methanol to volume. (Concentration: 1.3 mg/mL)

벤조페논 표준품 약 130 mg을 달아 100 mL용량 플라스크에 넣는다. 메탄올로 녹이고 표선한다. (농도: 1.3 mg/mL)

  - Standard solution preparation

표준액 조제

    - Transfer 25 mg of Pioglitazone Hydrochloride standard, accurately weighed, dissolve in 45 mL of methanol, add exactly 5 mL of Internal standard solution and mix.

피오글리타존염산염 표준품 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올 45 mL로 녹인 다음, 정확히 내부표준액 5 mL를 넣어 혼합한다.

    - Transfer 2.0 mL of this solution to a 20 mL volumetric flask, dilute with mobile phase to volume.

이 액 2.0 mL를 정확히 취하여 20 mL용량 플라스크에 넣고 이동상으로 20 mL이 되게 희석한다.

  - Sample solution preparation

검액 조제

    - Weigh accurately 20 Tablets (g), and powder finely.

이 약 20정을 취하여 무게(g)를 달고 곱게 가루로 한다.

Note: This procedure is performed only in one of the Assay and Related substances, and the sample powder is used together.

Note: 해당 절차는 함량과 유연물질 중 한 항목에서만 수행하며, 검체 가루는 함께 사용한다.

Transfer accurately about 0.09 g of the powder (equivalent to about 25 mg of Pioglitazone Hydrochloride) to a glass-stoppered flask

분말 0.09g(피오글리타존염산염 25 mg 해당량)을 정밀하게 취해 유리마개가 달린 플라스크에 넣는다.

    - Add exactly 5 mL of the internal standard solution and 45 mL of methanol.  Stopper the flask, disperse the particles fine by sonication for 2 minutes, and centrifuge. (3500rpm, 10 minutes)

정확히 내부표준액 5 mL와 메탄올 45 mL를 넣은 후 플라스크 마개를 막고 2분간 초음파 분해 및 원심분리 한다. (3500rpm, 10분)

    - Transfer 2.0 mL of the supernatant liquid to a 20 mL volumetric flask, dilute with the mobile phase to volume.

상등액 2.0 mL를 정확히 취하여 20 mL용량 플라스크에 넣고 이동상으로 희석한다.

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength | 269 nm |
| --- | --- |
| Column | YMC A-302, 5 µm, 150mm x 4.6-mm ID or equivalent |
| Flow Rate | Adjust the flow rate so that the retention time of Pioglitazone peak is about 7 minutes (Usually 0.7 mL / minute) |
| Column oven temperature | 25 °C |
| Injection Volume | 20 µL |
| Run Time | 30 minutes |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 11) |
| Standard solution | 6 |
| Sample solution | 1 |
| Standard solution (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - The % RSD for peak area ratio of Pioglitazone to Internal standard for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution should not be more than 2.0 %.

# 표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입 시 내부표준물에 대한 피오글리타존의 피크 면적비의 % RSD는2.0 % 이하이다.

    - The Resolution between Pioglitazone and Internal standard in standard solution is not less than 15.

# 표준액에서 피오글리타존과 내부 표준물 간의 분리도는 15 이상이다.

    - The tailing factor for Pioglitazone and Internal standard in standard solution is not more than 1.5.

# 표준액에서 피오글리타존과 내부 표준물의 대칭계수는 1.5 이하이다.

  - Calculation

계산

| % Release | = | QT × WSTD × WT1 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | QS × WT2 × 20 × 33.06 |

QT	: Peak area ratio of Pioglitazone to Internal standard from Sample solution

검액에서 내부표준물에 대한 피오글리타존의 피크 면적비

QS	: Peak area ratio of Pioglitazone to Internal standard from Standard solution

표준액에서 내부표준물에 대한 피오글리타존의 피크 면적비

WSTD	: Weight (mg) of Pioglitazone Hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 피오글리타존염산염 표준품의 무게 (mg)

WT1	: Weight (g) of 20 tablets

이 약 20정의 무게(g)

WT2	: Weight (g) of powder sample taken

취해진 분말 검체량(g)

P	: Content (%) for Pioglitazone Hydrochloride standard

피오글리타존염산염 표준품의 함량 (%)

33.06	: labeled amount of Pioglitazone hydrochloride

1정 중 피오글리타존염산염의 표시량

- Related substances

유연물질

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Pioglitazone Hydrochloride | working standard or reference standard |
| Benzophenone | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammonium acetate | ACS | Honeywell | 238074-500G | SA065 |
| Methanol | HPLC | J.T.Baker | 9093-88 | LM035 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Glacial acetic acid | HPLC | J.T.Baker | 9515-03 | LA004 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 0.1M Ammonium acetate preparation

0.1M 아세트산암모늄 조제

    - Dissolve about 7.7 g of Ammonium acetate in water to make 1000 mL.

아세트산암모늄 약 7.7g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

  - Mobile phase preparation

이동상 조제

    - Filtrate or Degas a mixture of acetonitrile, 0.1M Ammonium acetate and Glacial acetic acid (25:25:1).

아세토니트릴: 0.1M 아세트산암모늄: 빙초산 (25:25:1) 혼합물을 여과/탈기한다.

  - System suitability stock solution Preparation

시스템 적합성 원액 조제

    - Transfer about 25 mg of Pioglitazone Hydrochloride and about 6.7 mg of Benzophenone accurately weighed to a 100 mL of volumetric flask. Dissolve and dilute with the methanol to volume.

피오글리타존염산염 약 25 mg, 벤조페논 약 6.7 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량 플라스크에 넣고, 메탄올에 녹여 100 mL이 되게 희석한다.

  - System suitability solution Preparation

시스템 적합성 용액 조제

    - Pipet 2.0 mL of the system suitability stock solution into a 20 mL of volumetric flask, dilute with the mobile phase to volume.

시스템 적합성 원액 2.0 mL를 정확히 취하여 20 mL 용량 플라스크에 넣고, 이동상으로 희석한다.

  - Standard solution preparation

표준액 조제

    - Transfer 10 mg of Pioglitazone Hydrochloride standard, accurately weighed, into 100 mL volumetric flask, dissolve in 20 mL of methanol and dilute with mobile phase to 100 mL.

피오글리타존염산염 표준품 10 mg을 정밀하게 달아 100 mL용량 플라스크에 넣고 메탄올 20 mL로 녹인 다음, 이동상으로 100 mL가 되게 희석한다.

    - Transfer 1.0 mL of this solution to a 100 mL volumetric flask, dilute with mobile phase to volume.

이 액 1.0 mL를 정확히 취하여 100 mL용량 플라스크에 넣고 이동상으로 100 mL이 되게 희석한다.

  - Sample solution preparation

검액 조제

    - Weigh accurately 20 Tablets (g), and powder finely.

이 약 20정을 취하여 무게(g)를 달고 곱게 가루로 한다.

Note: This procedure is performed only in one of the Assay and Related substances, and the sample powder is used together.

Note: 해당 절차는 함량과 유연물질 중 한 항목에서만 수행하며, 검체 가루는 함께 사용한다.

    - Transfer accurately about 0.07 g of the powder (equivalent to about 20 mg of Pioglitazone Hydrochloride) to 100 mL volumetric flask.

분말 0.07g(피오글리타존염산염 20 mg 해당량)을 정밀하게 취해 100 mL용량 플라스크에 넣는다.

    - Add 20 mL of methanol, Stopper the flask, and disperse the particles fine by sonication for 1 minutes. Dilute with mobile phase to volume.

메탄올 20 mL를 넣은 후 플라스크 마개를 막고 1분간 초음파 분해한다. 이동상으로 100 mL가 되도록 희석한다.

    - Centrifuge at 3000 rpm, 10 minutes. Use the supernatant.

3000rpm에서 10분동안 원심분리하여 상등액을 사용한다.

  - Blank solution preparation

공시험액 조제

    - Take 2 mL of Methanol and dilute it to 10 mL with mobile phase.

메탄올 2 mL를 취하여 이동상으로 10 mL이 되도록 희석한다.

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength | 269 nm |
| --- | --- |
| Column | YMC A-302, 5 µm, 150mm x 4.6-mm ID or equivalent |
| Flow Rate | 0.7 mL / minute |
| Column oven temperature | 25 °C |
| Injection Volume | 40 µL |
| Run Time | 30 minutes |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 11) |
| System suitability solution | 1 |
| Blank solution (100 μL) | 1 |
| Standard solution | 6 |
| Blank solution (100 μL) | 1 |
| Sample solution | 1 |
| Blank solution (100 μL) | 2 |
| Standard solution (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - The % RSD for peak area of Pioglitazone for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution should not be more than 3.0 %.

# 표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입에 대한 피오글리타존 피크 면적의 % RSD는 3.0 % 이하이다.

    - The Resolution between Pioglitazone and Internal standard in system suitability solution is not less than 15.

# 시스템 적합성 용액에서 피오글리타존과 내부 표준물 간의 분리도는 15 이상이다.

    - The tailing factor for Pioglitazone and Internal standard in system suitability solution is not more than 1.5.

# 시스템 적합성 용액에서 피오글리타존과 내부 표준물의 대칭계수는 1.5 이하이다.

  - Related substances information

유연물질 정보

| Name | RRT |
| --- | --- |
| Pioglitazone Hydrochloride | 1.0 |
| Related substances Ⅰ | 0.7 |
| Related substances Ⅱ | 1.4 |
| Related substances Ⅲ | 3.0 |
| Related substances Ⅳ | - |
| Related substances Ⅴ | - |

  - Calculation

계산

| % Release | = | ASAM × WSTD× WT1× P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × WT2 × 100 × 20 × 33.06 |

ASAM	: Peak area of each related substance from Sample solution

검액에서 각 유연물질의 피크면적

ASTD	: Average peak area of Pioglitazone Hydrochloride from Standard solution

표준액에서 피오글리타존염산염의 평균 피크 면적

WSTD	: Weight (mg) of Pioglitazone Hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 피오글리타존염산염 표준품의 무게 (mg)

WT1	: Weight (g) of 20 tablets

이 약 20정의 무게(g)

WT2	: Weight (g) of powder sample taken

취해진 분말 검체량(g)

P	: Content (%) for Pioglitazone Hydrochloride standard

피오글리타존염산염 표준품의 함량 (%)

33.06	: Labeled amount of Pioglitazone Hydrochloride

1정 중 피오글리타존염산염의 표시량