- 성상

  - 절차

    - 흰 배경에서 육안 관찰한다.

- 확인시험

  - 확인시험 (UV)

    - 절차

2.1.1.1   “함량” 시험에 따른다.

2.1.1.2  함량시험 결과로부터 얻어진 검액과 표준액의 주피크 UV 스펙트럼을 비교한다.

  - 확인시험 (HPLC)

    - 절차

2.2.1.1    “함량” 시험에 따른다.

2.2.1.2    함량시험 결과로부터 얻어진 검액과 표준액의 크로마토그램에서 주피크

유지 시간을 비교한다.

- 용출

Note: 사용 시, 스테인리스 스틸을 제외한 불활성 패들이나 테플론 패들을 사용한다.

Note: 암로디핀 분해를 방지하기 위해, 어느 용액도 스테인리스 스틸에 노출시키지 않는다.

  - 시험 정보

    - 표준품

      - 암로디핀베실산염 2 차 또는 1 차 표준품

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrochloric acid | AR | SAMCHUN | H0255 | LH001 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - 용액 안정성

| 용액 | 보관조건 및 기간 |
| --- | --- |
| 표준액 | 표준액은 1 일간 안정하다. |

  - 시험액 조제 (0.01 N 염산)

    - 진한 염산 8.5 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

    - 위 시액 100 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

  - 표준액 조제

    - 암로디핀베실산염 표준품 약 27.8 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 시험액으로 표선한다.

    - 위의 표준원액 10 mL를 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 시험액으로 표선하고 잘 섞는다.

  - 검액 조제

    - 각 용출 용기에 시험액 500 mL를 넣는다. 각 용기에 정제를 하나씩 넣고 아래의 용출 조건으로 용출기를 가동한다.

    - 규정된 시간에 각 용기에서 충분한 양의 검액을 채취한다.

    - 0.45 μm 공경의 적절한 필터로 여과하여 검액으로 한다.

  - 용출 조건

| 시험액 | 0.01 N HCl |
| --- | --- |
| USP Apparatus | USP-II (Paddle) |
| 속도 (RPM) | 75 RPM |
| 용량 | 500 mL |
| 샘플링 시점 | 30 minutes |
| 온도 | 37 ± 0.5°C |

  - 분광기 시스템

| Analytical wavelength | 239 nm |
| --- | --- |
| Blank | Dissolution medium |
| Cell path | 1 cm quartz cell |

  - 절차

    - 분광기 시스템에 따라 공시험액, 표준액 (5 회), 검액, 표준액(브라켓팅)을 측정한다.

  - 시스템 적합성

    - 표준액 반복 측정에 따른 암로디핀 흡광도의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

  - 계산

| % Release = | ASAM × WSTD × 10 × 500 × P × 408.88 |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × 100 × LC × 567.05 |

ASAM		: 검액의 암로디핀 흡광도

ASTD		: 표준액의 암로디핀 흡광도 평균

WSTD		: 취한 표준품의 무게 (mg)

P		: 암로디핀베실산염 표준품의 함량 (As is basis)(%)

LC		: 1 정 중 암로디핀 표시량 (mg)

408.88	: 암로디핀 분자량

567.05	: 암로디핀베실산염 분자량

| ## Stage | ## Number tested | ## Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| ## S1 | ## 6 | ## 개개 용출률은 *Q+5% 이상 |
| ## S2 | ## 6 | ## 12개 (S1+S2)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15% 미만의 것이 없다. |
| ## S3 | ## 12 | ## 24 개(S1+S2+S3)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15% 미만인 정제가 2 개를 넘지 않고, 어떠한 정제의 용출률도 Q-25% 미만의 것이 없다. |

*Q: Quantity, 각 모노그래프에 지시된 주성분의 용출량이며 표시량에 대해 %로 표현된다.

- 제제 균일성(함량균일성)

Note: 표준품 정보, 시약 정보, 완충액 조제, 이동상 조제, Amlodipine Related Compound A 원액 조제, 표준원액 조제, 표준액 조제, 절차, 크로마토그래피 시스템, 시스템 적합성은 함량 시험을 따른다.

  - 검액 조제

    - 이 약 1 정을 100 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - 정제를 붕해시키기 위해 충분한 양의 이동상을 가한다.

    - 30 분간 흔들어준 후 이동상으로 표선까지 채워 섞는다.

    - 위 검액 원액 5 mL를 취해 25 mL 용량 플라스크에 넣고 이동상으로 표선까지 채워 섞는다.

    - 0.45 µm 공경의 syringe tip filter 로 여과한다. 이 때 처음 여액은 버리고 사용한다.

  - 계산

Note: 표준액과 검액에서 Amlodipine related compound A에서 기인한 피크 및 Besylate 피크는 무시한다. (RRT : 약 0.14, 약 0.2)

| % Assay = | ASAM × WSTD × 10 × 100 × 25 × P × 408.88 |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × 100 × LC × 5 × 567.05 |

ASAM		: 검액의 암로디핀 피크면적

ASTD		: 표준액의 암로디핀 평균 피크면적

WSTD		: 취한 암로디핀베실산염 표준품의 무게 (mg)

P		: 암로디핀베실산염 표준품의 함량 (As is basis)(%)

LC		: 1 정 중 암로디핀 표시량 (mg)

408.88	: 암로디핀 분자량

567.05	: 암로디핀베실산염 분자량

  - 판정값 (AV)

    - 다음 식에 따라 판정값을 계산한다.

    - 판정값 (AV) = | M – X | + ks

| 변수 | 정의 | 조건 | 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| n | 검체 수 | - | - |
| xi | 개별 함량 | - | - |
| X | 개별 함량의 평균 | - | - |
| k | 판정계수 | n = 10 일 때, | k = 2.4 |
|  |  | n = 30 일 때, | k = 2.0 |
| s | 표준편차 | - | i=1n(xi-X)2 n-112 |
| M | 기준값 | 98.5 % ≤ X ≤ 101.5 % 일 때, | M = X |
|  |  | X < 98.5 % 일 때, | M = 98.5 % |
|  |  | X > 101.5 % 일 때, | M = 101.5 % |

    - 처음 10 개 검체의 판정값이 판정값의 최대 허용한도L1 % 와 같거나 미만일 경우, 제제      균일성 조건을 충족한다.

    - 만약 판정값이 L1 % 를 넘을 경우, 추가 검체 20 개를 가지고 같은 방법으로 시험하여 판정값을 계산한다. 30 개 검체의 최종 판정값이 L1 % 이하인 경우, 개개 제제의 함량이 함량 균일성 또는 질량편차의 판정값 계산 항에 표시된 [1-(0.01)(L2)]M 이상이며 또한 [1+(0.01)(L2)]M 을 초과하는 것이 없을 때 조건을 충족한다. 따로 규정이 없는 한, L1은 15.0, L2는 25.0 이다.

- 함량

  - 시험 정보

    - 표준품

  - 암로디핀베실산염 2차 또는 1차 표준품

5.1.1.2.  Amlodipine Related compound A

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Triethylamine | AR | Kanto | 40271-74 | LT001 |
| Phosphoric acid | AR | DAEJUNG | 6532-4400 | LP011 |
| Methanol | HPLC | B&J | AH230-4 | LM001 |
| Acetonitrile | HPLC | B&J | AH015-4 | LA002 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 완충액 조제

    - 트리에틸아민 7.0 mL를 물 900 mL가 담긴 1000 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - 인산을 넣어 pH를 3.0 으로 조정한다.

    - 물로 표선하고 잘 섞는다.

  - 이동상 조제

    - 메탄올, 아세토니트릴, 완충액을 35: 15: 50 v/v/v으로 혼합한다.

  - Amlodipine Related Compound A 원액 조제

    - Amlodipine Related Compound A 약 5 mg을 정밀하게 달아 200 mL 용량플라스크에 넣고 이동상으로 표선하여 잘 섞는다.

  - 표준원액 조제

    - 암로디핀베실산염 표준품 약 27.5 mg 을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 이동상으로 표선하여 잘 섞는다.

  - 표준액 조제

    - 표준원액 10 mL와 Amlodipine Related compound A 원액 10 mL를 취해 100 mL 용량 플라스크에 넣고 이동상으로 표선하여 잘 섞는다.

  - 검액 조제

    - 이 약 5 정을 달아 100 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - 정제를 붕해시키기 위해 충분한 양의 이동상을 가한다.

    - 30 분간 흔들어준 후 이동상으로 표선까지 채워 섞는다.

    - 위 검액 원액 2 mL를 취해 50 mL 용량 플라스크에 넣고 이동상으로 표선까지 채워 섞는다.

    - 0.45 µm 공경의 syringe tip filter 로 여과한다. 이 때 처음 여액은 버리고 사용한다.

  - 크로마토그래피 시스템

| Detector | UV 237 nm |
| --- | --- |
| Column | C18, 3.9 X 150 mm, 4 or 5 μm packaging L1 |
| 유량 | 1 mL/minute |
| 주입량 | 50 μL |
| 분석시간 | 암로디핀 피크 유지시간의 3배 이상 |

Note: 확인시험(자외가시부 흡광도 측정법)을 위해, 200 – 400 nm 범위의 DAD (Diode array detector)를 사용한다.

  - 절차

    - 크로마토그래피 시스템에 따라 공시험액, 표준액 (6 회), 검액, 표준액(브라켓팅)을 50 μL씩 주입하여 크로마토그램을 기록하고 피크면적을 측정한다.

  - 시스템 적합성

Note: 암로디핀과 Amlodipine related compound A 의 RRT 는 각각 1.0, 0.5 이다.

    - 표준액에서 암로디핀과 Amlodipine related compound A 피크의 분리도는 8.5 이상이다.

    - 표준액에서 암로디핀과 Amlodipine related compound A의 대칭계수는 2.0 이하이다.

    - 표준액에서 Amlodipine related compound A피크면적의 % RSD 는 5.0 % 이하이다.

    - 표준액에서 암로디핀 피크면적의 % RSD 는 2.0 % 이하이다.

  - 계산

Note: 표준액과 검액에서 Amlodipine related compound A에서 기인한 피크 및 Besylate 피크는 무시한다. (RRT : 약 0.14, 약 0.2)

| % Assay = | ASAM × WSTD × 10 × 100 × 50 × P × 408.88 |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × 100 × LC × N × 2 × 567.05 |

ASAM		: 검액의 암로디핀 피크면적

ASTD		: 표준액의 암로디핀 평균 피크면적

WSTD		: 취한 암로디핀베실산염 표준품의 무게 (mg)

P		: 암로디핀베실산염 표준품의 함량 (As is basis)(%)

N		: 검액에 취한 정제의 수

LC		: 1 정 중 암로디핀 표시량 (mg)

408.88	: 암로디핀 분자량

567.05	: 암로디핀베실산염 분자량

- 유연물질

  - 시험 정보

    - 표준품

      - 암로디핀베실산염 2차 또는 1차 표준품

      - Amlodipine Related compound A

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Triethylamine | AR | Kanto | 40271-74 | LT001 |
| Phosphoric acid | AR | DAEJUNG | 6532-4400 | LP011 |
| Methanol | HPLC | B&J | AH230-4 | LM001 |
| Acetonitrile | HPLC | B&J | AH015-4 | LA002 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 완충액 조제

    - 트리에틸아민 7.0 mL를 물 900 mL가 담긴 1000 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - 인산을 넣어 pH를 3.0 으로 조정한다.

    - 물로 표선하고 잘 섞는다.

  - 이동상 조제

    - 메탄올, 아세토니트릴, 완충액을 35: 15: 50 v/v/v으로 혼합한다.

  - 감도용액 조제

    - 암로디핀베실산염 표준품 약 5.5 mg 을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 이동상으로 표선하여 잘 섞는다.

    - 이 용액을 2 mL 취하여 200 mL 용량플라스크에 넣고 이동상으로 표선하여 잘 섞는다.

  - Amlodipine Related Compound A 원액 조제

    - Amlodipine Related Compound A 약 5 mg을 정밀하게 달아 200 mL 용량플라스크에 넣고 이동상으로 표선하여 잘 섞는다.

  - 표준원액 조제

    - 암로디핀베실산염 표준품 약 27.5 mg 을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 이동상으로 표선하여 잘 섞는다.

  - 표준액 조제

    - 표준원액 10 mL와 Amlodipine Related compound A 원액 10 mL를 취해 100 mL 용량 플라스크에 넣고 이동상으로 표선하여 잘 섞는다.

  - 검액 조제

    - 이 약 1 정을 달아 25 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - 이동상 10 mL를 넣고 흔들어 정제를 붕해시킨 후, 5분간 초음파 처리하여 완전히 녹인다.

    - 용액을 실온으로 식힌 후, 이동상으로 표선까지 채워 섞는다.

    - 마그네틱 바를 이용해 15 분간 추가로 교반한 후, 0.45 µm syringe tip filter 로 여과한다. 이 때 처음 여액 5 mL는 버린다.

  - 절차

    - 크로마토그래피 시스템에 따라 공시험액, 감도용액, 표준액(6 회), 검액, 표준액(브라켓팅)을 50 μL씩 주입하여 크로마토그램을 기록하고 피크면적을 측정한다.

  - 크로마토그래피 시스템

| Detector | UV 237 nm |
| --- | --- |
| Column | C18, 3.9 X 150 mm, 4 or 5 μm packaging L1 |
| Flow rate | 1 mL/minute |
| Injection volume | 50 μL |
| Run time | 암로디핀 피크 유지시간의 3배 이상 |

  - 시스템 적합성

Note: 암로디핀과 Amlodipine related compound A 의 RRT 는 각각 1.0, 0.5 이다.

    - 표준액에서 암로디핀과 Amlodipine related compound A 피크의 분리도는 8.5 이상이다.

    - 표준액에서 암로디핀과 Amlodipine related compound A의 대칭계수는 2.0 이하이다.

    - 표준액에서 Amlodipine related compound A피크면적의 % RSD 는 5.0 % 이하이다.

    - 표준액에서 암로디핀 피크면적의 % RSD 는 2.0 % 이하이다.

    - 감도용액 주입 시 S/N ratio 는 10 이상이다.

  - 계산

Note: 표준액에서 Amlodipine related compound A에서 기인한 피크 및 Besylate 피크는 무시한다. (RRT : 약 0.14, 약 0.2)

Note: 검액에서 Besylate 피크는 무시한다. (RRT : 약 0.2)

    - Amlodipine related compound A (free base)

AIM × WSTD × 10 × 25 × P × 406.86

ASTD × 200 × 100 × N × LC × 522.94

AIM		: 검액의 Amlodipine related compound A 피크면적

ASTD		: 표준액의 Amlodipine related compound A 평균 피크면적

WSTD		: 취한 Amlodipine related compound A 표준품의 무게 (mg)

P		: Amlodipine related compound A 표준품의 함량 (As is basis)(%)

LC		: 1 정 중 암로디핀 표시량 (mg)

406.86	: Amlodipine related compound A (free base) 분자량

522.94	: Amlodipine related compound A 분자량

N		: 취한 정제의 수

    - Amlodipine glucose/galactose adduct, Amlodipine lactose adduct, 기타 미지유연물질

AIM × WSTD × 10 × 25 × P × 408.88

ASTD × 100 × 100 × N × LC × 567.05

AIM		: 검액의 Amlodipine glucose/galactose adduct, amlodipine lactose adduct, 기타 미지

유연물질의 피크면적

ASTD		: 표준액의 암로디핀 평균 피크면적

WSTD		: 취한 암로디핀베실산염 표준품의 무게 (mg)

P		: 암로디핀베실산염 표준품의 함량 (As is basis)(%)

LC		: 1 정 중 암로디핀 표시량 (mg)

408.88	: 암로디핀 분자량

567.05	: 암로디핀베실산염 분자량

N		: 취한 정제의 수

  - 유연물질 프로파일

| No. | Name | RRT |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Benzenesulfonic acid 1) | # 0.15 |
| # 2 | # Amlodipine related compound A 2) | # 0.50 |
| # 3 | # Amlodipine lactose adduct | # 0.80 |
| # 4 | # Amlodipine glucose/galactose adduct | # 0.90 |
| # 5 | # Amlodipine | # 1.0 |

1) 해당 피크는 총 유연물질에 포함되거나 보고되지 않음.

2) 3-Ethyl 5-methyl [2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate]