- 성상

  - 절차

    - 흰 배경에서 육안 관찰한다.

- 확인시험

  - 확인시험1

    - 절차

        - 함량시험에 따른다.

        - 함량시험 결과로부터 얻어진 검액과 표준액 크래마토그램의 주피크 유지시간을 비교한다.

- 2.2. 확인시험2

2.2.1. 절차

2.2.1.1. 함량시험의 검액을 사용한다.

2.2.1.2. 함량시험 결과로부터 얻어진 검액의 주피크 UV 흡광도와 표준액의 주피크 UV

흡광도의 동일 파장에서의 최대값, 최소값을 비교한다.

- 용출시험

  - 시험 정보

    - 표준품

        - 글리메피리드 2차 또는 1차 표준품

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monobasic potassium phosphate | AR | Sigma | 7778-77-0 | SP003 |
| Phosphoric acid | AR | Daejung | 6532-4400 | LP011 |
| Dibasic sodium phosphate, anhydrous | AR | Daejung | 7613-4400 | SS023 |
| Monobasic sodium phosphate | AR | Wako | 192-02815 | SS012 |
| Acetonitrile | HPLC | B&J | AH015-4 | LA002 |
| Methanol | HPLC | B&J | AH230-4 | LM001 |
| Sodium hydroxide | Extra Pure | SAMCHUN | S0610 | SS001 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 10% 인산 조제

    - 인산 7 mL를 100mL 용량플라스크에 넣은 후, 50 mL의 물을 넣어 섞는다.

    - 방냉 후 물로 표선하여 채운다.

  - 1 N 수산화나트륨 조제

    - 물 1 L에 수산화나트륨 40 g을 넣고 녹인다.

  - 시험액 조제(pH 7.8인산완충액)

    - 인산이수소칼륨0.58 g 과 무수인산일수소나트륨 8.86 g을 취해 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한 다음 10 % 인산이나 1 N 수산화나트륨으로 pH 7.8로 조정한다.

  - 이동상 조제

    - 0.5 g 인산이수소나트륨을 취해 500 mL의 물에 녹이고 10 % 인산으로 pH 2.1 – 2.7로 조절한다.

    - 아세토니트릴 500 mL을 추가로 넣고 교반한다.

  - 희석액 조제

    - 희석액1 조제: 아세토니트릴: 물 (9:1)

    - 희석액2 조제: 메탄올: 물 (1:1)

  - 표준액 조제

    - 글리메피리드 표준품 약 25.0 mg을 정밀하게 달아 200 mL 용량플라스크에 넣고 희석액1을 넣어 녹인 다음 표선한 후 섞는다.

    - 위 용액 4.0 mL 를 취하여 200 mL 용량플라스크에 넣은 다음 시험액으로 표선하고 섞는다.

    - 위 용액 15.0 mL를 50 mL 용량플라스크에 넣고 희석액2로 표선하고 섞는다.

  - 검액 조제

    - 각 용출 용기에 시험액 900 mL를 넣는다.

    - 각 용기에 정제를 하나씩 넣고, 아래의 용출 조건으로 용출기를 가동한다.

    - 용출 시험 개시 15분 후 시험액 10 mL를 취하여 2500 rpm으로 5분간 원심분리한다.

    - 상층액 3.0 mL를 취하여 10 mL 플라스크에 넣어 희석액 2로 표선한 후 섞는다.

  - 용출 조건

| 시험액 | pH 7.8 인산완충액 |
| --- | --- |
| 장치 | USP- II (패들법) |
| 속도 (RPM) | 75 RPM |
| 용량 | 900 mL |
| 샘플링 시점 | 15 분 |
| 온도 | 37 ± 0.5 °C |

  - 절차

    - 크로마토그래피 시스템에 따라 공시험액, 표준액 (5회), 검액, 표준액(브라켓팅)을 50 μL씩 주입하여 크로마토그램을 기록하고 피크면적을 측정한다.

  - 크로마토그래피 시스템

| 검출기 | UV 228 nm |
| --- | --- |
| 칼럼 | 4mm × 12.5cm, 5µm packing L1 |
| 유량 | 1.0 mL/min |
| 주입량 | 50 μL |

  - 시스템 적합성

    - 표준액 5회 반복 주입에 따른 글리메피리드 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

    - 표준액의 글리메피리드 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

  - 계산

| % 용출률 = | ASAM × WSTD × 4 × 15 × 900× 10 × P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 200 × 200 × 50 × 3 × LC |

ASTD	: 표준액의 글리메피리드 피크면적 값

ASAM	: 검액의 글리메피리드 피크면적 값

WSTD	: 글리메피리드 표준품의 무게(mg)

P	: 글리메피리드 표준품의 함량(As is basis)(%)

LC	: 이 약 1정 중 주성분 표시량

Note: S1이나 S2에서 결과가 형성되지 않는다면 3단계를 통해 계속해서 시험한다.

| ## Stage | ## 검체 수 | ## 허용 기준 |
| --- | --- | --- |
| ## S1 | ## 6 | ## 개개 용출률은 *Q+5% 이상 ( Q = 80 %) |
| ## S2 | ## 6 | ## 12개 (S1+S2)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15% 미만의 것이 없다. |
| ## S3 | ## 12 | ## 24개(S1+S2+S3)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15% 미만인 정제가 2개를 넘지 않고, 어떠한 정제의 용출률도 Q-25% 보다 작지 않다. |

*Q: Quantity, 각 모노그래프에 지시된 주성분의 용출량이며 표시량에 대해 %로 표현된다.

- Placebo Chromatogram (Placebo mixture 중 라우릴황산나트륨의 제조처 : Basf)

- Sample Chromatogram

- 제제균일성(함량균일성)

Note: 글리메피리드가 포함된 용액은 24 시간 이내로 보관한다.

Note: 시험 정보, 10% 인산 조제, 희석액 조제, 이동상 조제, 시스템 적합성 용액 조제, 표준액 조제, 절차, 시스템 적합성은 함량 시험을 따른다.

  - 검액 조제

    - 검체 1정을 20 mL 용량플라스크에 넣은 후 물 약 2 mL을 넣고 녹인다.

    - 용량플라스크에 약 14 mL 아세토니트릴을 넣고 회전식 교반기를 사용하여 섞어준다.

    - 위 액을 20 ℃가 넘지 않는 수욕조에서 가끔씩 흔들어 주며 5 – 10 분 초음파 추출한 후 실온으로 방냉한다.

    - 아세토니트릴로 표선하고 필터하여 사용한다.

  - 크로마토그래피 시스템

| 검출기 | UV 228 nm |
| --- | --- |
| 칼럼 | 4mm × 12.5cm, 5µm packing L1 |
| 유량 | 1 mL/min |
| 주입량 | 10 μL |

  - 계산

| % 함량 = | ASAM × WSTD × 20 × P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 200 × LC |

ASTD	:  표준액의 글리메피리드 피크면적

ASAM	:  검액의 글리메피리드 피크면적

WSTD	:  글리메피리드 표준품의 무게(mg)

P	:  글리메피리드 표준품의 함량(As is basis)(%)

LC	:  이 약 1 정 중 주성분 표시량

  - 판정값 (AV)

    - 다음 식에 따라 판정값을 계산한다.

판정값 (AV) = ¦ M – X ¦ + ks

        - k가 판정계수일 때 시험한 검체의 수가 10개라면 k = 2.4, 시험한 검체의 수가 30개라면 k = 2.0

        - s = 표준편차

        - 개개 함량(표시량에 대하여 %로 표시한)의 평균 X 를 계산하여 기록한다.

        - 다음과 같이 M 값을 구한다.

- 98.5% ≤ X ≤ 101.5% 이면, M = X

- X < 98.5% 이면, M = 98.5%

- X > 101.5% 이면, M = 101.5%

    - M, X, k, s 값을 대입하여 판정값(AV)을 계산한다.

    - 처음 10개 검체의 판정값이 판정값의 최대 허용한도(L1 = 15.0) L1%와 같거나 미만일 경우, 제제 균일성 조건을 충족한다.

    - 만약 판정값이 L1%를 넘을 경우, 추가 검체 20개를 가지고 같은 방법으로 시험하여 판정값을 계산한다. 30개 검체의 최종 판정값이 L1%이하인 경우, 개개 제제의 함량이 함량 균일성의 판정값의 계산의 항에 표시된 (1-L2 x 0.01) M 이상이며 또한 (1+L2 x 0.01) M을 초과하는 것이 없을 때 조건을 충족한다. 따로 규정이 없는 한, L1은 15.0, L2는 25.0이다.

- 함량시험

  - 시험 정보

Note: 글리메피리드가 포함된 용액은 24시간 이내로 보관한다.

    - 표준품

        - 글리메피리드 2차 또는 1차 표준품

        - 글리메피리드설폰아미드(Glimepiride related compound B)

        - 글리메피리드우레탄(Glimepiride related compound C)

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monobasic sodium phosphate | AR | Wako | 192-02815 | SS012 |
| Phosphoric acid | AR | Daejung | 6532-4400 | LP011 |
| Acetonitrile | HPLC | B&J | 75-05-8 | LA002 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 10% 인산 조제

    - 인산 7 mL를 100mL 용량플라스크에 넣은 후, 50mL의 물을 넣어 섞는다.

    - 방냉 후 물로 표선하여 채운다.

  - 희석액 조제

    - 아세토니트릴: 물 (9 : 1)

  - 이동상 조제

    - 0.5 g 인산이수소나트륨을 취해 500 mL의 물에 녹이고 10 % 인산으로 pH 2.1 – 2.7로 조절한다.

    - 아세토니트릴 500 mL을 추가로 넣고 교반한다.

  - 시스템 적합성 용액 조제

    - 10 mL 용량플라스크에 글리메피리드 10 mg을 넣어 희석액으로 녹인 후 표선하고 섞는다.

    - 10 mL 용량플라스크에 글리메피리드설폰아미드(Glimepiride related compound B), 글리메피리드우레탄(Glimepiride related compound C)를 각각 1 mg 씩 넣어 희석액으로 녹이고 표선한 후 섞는다.

    - 10 mL 용량플라스크에 항목 5.5.1.의 액 1 mL와 항목 5.5.2.의 액 2 mL를 취해 넣고 희석액으로 표선한다.

  - 표준액 조제

    - 글리메피리드 표준품 20.0 mg을 정밀하게 달아 200 mL 용량플라스크에 넣고 희석액을 넣어 녹인 다음 표선한 후 섞는다.

  - 검액 조제

    - 검체 5 정의 무게를 측정한다. 이 약을 100 mL 용량플라스크에 넣은 후 물 약 10 mL을 넣고 녹인다.

    - 용량플라스크에 약 70 mL 아세토니트릴을 넣고 회전식 교반기를 사용하여 섞어준다.

    - 위 액을 20 ℃ 가 넘지 않는 수욕조에서 가끔씩 흔들어 주며 5 – 10 분 초음파 추출한 후 실온으로 방냉한다.

    - 아세토니트릴로 표선하고 섞은 후 필터하여 검액으로 사용한다.

  - 절차

    - 크로마토그래피 시스템에 따라 공시험액, 시스템 적합성 용액, 표준액(5회), 검액, 표준액(브라켓팅)을 10 μL씩 주입하여 크로마토그램을 기록하고 피크면적을 측정한다.

  - 크로마토그래피 시스템

| 검출기 | UV 228 nm 확인시험2 를 위하여 DAD검출기를 200 - 340nm의 범위에서 사용 |
| --- | --- |
| 칼럼 | 4mm × 12.5cm, 5µm packing L1 |
| 유량 | 1 mL/min |
| 주입량 | 10 μL |

  - 시스템 적합성

Note: 글리메피리드설폰아미드(Glimepiride related compound B)와 글리메피리드우레탄 (Glimepiride related compound C)와 글리메피리드(Glimepirid) 의 RRT는 각 0.25, 0.35, 1.0 이다.

    - 시스템 적합성 용액의 글리메피리드설폰아미드와 글리메피리드우레탄 피크 사이의 분리도는 1.5 이상이다.

    - 시스템 적합성 용액의 글리메피리드 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

    - 표준액 5회 반복 주입에 따른 글리메피리드 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

  - 계산

| % 함량 = | ASAM × WSTD × 100 × AW × P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 200 × WSAM × LC |

ASTD	: 표준액의 글리메피리드 피크면적

ASAM	: 검액의 글리메피리드 피크면적

WSTD	: 표준품 취한 양(mg)

WSAM	: 검체 취한 양(mg)

AW	: 이 약 1정의 평균질량(mg)

P	: 글리메피리드 표준품의 함량(As is basis)(%)

LC	: 1정 중 글리메피리드의 표시량(mg)

- 유연물질

Note: 글리메피리드가 포함된 용액은 24 시간 이내로 보관한다.

  - 시험 정보

    - 표준품

        - 글리메피리드 2 차 또는 1 차 표준품

        - 글리메피리드설폰아미드(Glimepiride related compound B)

        - 글리메피리드우레탄(Glimepiride related compound C)

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monobasic sodium phosphate | AR | Wako | 192-02815 | SS012 |
| Phosphoric acid | AR | Daejung | 6532-4400 | LP011 |
| Acetonitrile | HPLC | B&J | AH015-4 | LA002 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Phama | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 10% 인산 조제

    - 인산 7 mL를 100mL 용량플라스크에 넣은 후, 50mL의 물을 넣어 섞는다.

    - 방냉 후 물로 표선하여 채운다.

  - 희석액 조제

    - 아세토니트릴: 물 (9 : 1)

  - 이동상 조제

    - 0.5 g 인산이수소나트륨을 취해 500 mL의 물에 녹이고 10 % 인산으로 pH 2.1 – 2.7로 조절한다.

    - 아세토니트릴 500 mL을 추가로 넣고 교반한다.

  - 시스템적합성 용액 조제

    - 10 mL 용량플라스크에 글리메피리드 4 mg를 넣어 희석액으로 녹인 후 표선하고 섞는다.

    - 10 mL 용량플라스크에 글리메피리드설폰아미드(Glimepiride related compound B), 글리메피리드우레탄 (Glimepiride related compound C)를 각각 1 mg씩 넣어 희석액 으로 녹인 후 표선하고 섞는다.

    - 100 mL 용량플라스크에 항목 6.5.1.의 액 1 mL 와 항목 6.5.2.의 액 2 mL를 취해 넣고 희석액으로 표선 한다.

  - 감도 용액 조제

    - 시스템 적합성 용액 5.0 mL 를 취해 100mL 용량플라스크에 넣고 희석액으로 표선한 후 섞는다.

  - 검액 조제

    - 이 약 10 정 이상을 달아 믹서기를 이용하여 약 15초간 곱게 분쇄하거나 유발, 유봉을 사용하여 고운 가루로 한다.

    - 200 mL 용량플라스크에 글리메피리드 20 mg 해당량 (검체 약 1730 mg)을 정밀하게 달아 넣는다.

    - 희석액을 넣어 20 ℃ 가 넘지 않는 수욕조에서 가끔씩 흔들어 주며 5 - 10분 동안 초음파로 추출하고 실온으로 방냉한 후 희석액으로 표선하여 섞는다.

    - 위 액 10 mL를 취해 2500 rpm으로 5 분간 원심 분리한 후 상층액을 검액으로 한다.

  - 절차

    - 크로마토그래피 시스템에 따라 공시험액, 감도 용액(1회), 시스템적합성 용액 (5회), 검액, 시스템적합성 용액(브라켓팅)을 10 μL씩 주입하여 크로마토그램을 기록하고 피크면적을 측정한다.

  - 크로마토그래피 시스템

| 검출기 | UV 228 nm |
| --- | --- |
| 칼럼 | 4mm × 25 cm, 5µm packing L1 |
| 유량 | 1 mL/min |
| 주입량 | 10 μL |
| 분석 시간 | 글리메피리드(Glimepiride) 피크 RT 의 적어도 두 배 이상 |

  - 시스템적합성

    - 시스템적합성용액의 Glimepiride related compound B와 Glimepiride related compound C 피크 사이의 분리도는 4 이상이다.

Note: 글리메피리드설폰아미드(Glimepiride related compound B)와 글리메피리드우레탄 (Glimepiride related compound C)와 글리메피리드(Glimepirid) 의 RRT는 각 0.2, 0.3, 1.0 이다.

    - 시스템 적합성 용액 5회 반복 주입에 따른 글리메피리드 피크면적의 상대 표준편차는 2.0 % 이하이다.

    - 감도용액에서 글리메피리드설폰아미드 (Glimepiride related compound B)와 글리메피리드우레탄(Glimepiride related compound C)의 S/N은 10이상이다.

  - Placebo peak 상대 유지시간(Placebo mixture 중 라우릴황산나트륨의 제조처 : Miwon 상사)

| Placebo | RRT (상대유지시간) |
| --- | --- |
| 청색2호 알루미늄레이크 | 0.08 |
| 라우릴황산나트륨 | 0.19 |
| 라우릴황산나트륨 | 0.56 |
| 라우릴황산나트륨 | 0.67 |
| 라우릴황산나트륨 | 1.81 |

    - 위의 표에 있는 RRT에 해당하는 Peak들은 Placebo Peak 이므로 제외한다. 또한 Placebo Peak의 Area 값은 검액의 모든 피크 면적의 합에서도 제외한다.

  - Placebo peak 상대 유지시간(Placebo mixture 중 라우릴황산나트륨 제조처: Basf)

| Placebo | RRT (상대유지시간) |
| --- | --- |
| 청색2호 알루미늄레이크 | 0.07 |
| 라우릴황산나트륨 | 0.69 |

    - 위의 표에 있는 RRT에 해당하는 Peak들은 Placebo Peak 이므로 제외한다. 또한 Placebo Peak의 Area 값은 검액의 모든 피크 면적의 합에서도 제외한다.

- Placebo Chromatogram (Placebo mixture 중 라우릴황산나트륨의 제조처 : Basf)

- Sample Chromatogram

  - 계산

| % 개개유연물질의 양 = | AIM × 100 |  |
| --- | --- | --- |
|  | AT × RRF |  |

Note: 전체 유연물질 계산시 0.1 % 이하는 무시한다.

AIM	  	 :  검액에 포함된 각각의 유연물질 피크면적

AT	  	 :  검액의 모든 피크면적의 합

RRF(상대반응계수) :  글리메피리드설폰아미드(Glimepiride related compound B)  1.3

글리메피리드우레탄(Glimepiride related compound C) 1.0

개개 유연물질 1.0