- 성상

  - 절차

    - 흰 배경에서 육안 관찰한다.

- 확인시험(HPLC)

  - 절차

    - 함량시험에 따른다.

    - 함량시험 결과로부터 얻어진 검액과 표준액 크로마토그램의 주피크 유지시간을 비교한다.

- 용출

  - 시험 정보

    - 표준품

      - Losartan Potassium 2차 또는 1차 표준품

    - 시액

| 시액 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anhydrous monobasic potassium phosphate | ACS | Sigma-Aldrich | 60220 | SP003 |
| Phosphoric acid | GR | JUNSEI | 84045-0350 | LP023 |
| Methanol | HPLC | B&J | 67-56-1 | LM010 |
| Acetonitrile | HPLC | B&J | AH015-4 | LA002 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시액을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - 용액 안정성

| 용액 | 보관조건 및 기간 |
| --- | --- |
| 이동상 | 실온(15 – 25 °C )에서 7 일간 안정하다. |
| 표준액 | 실온(15 – 25 °C ) 및 냉장(2 – 8 °C )에서 7 일간 안정하다. |
| 검액 | 실온(15 – 25 °C ) 및 냉장(2 – 8 °C )에서 7 일간 안정하다. |

  - 시험액: 정제수

  - 완충액 조제

    - 무수인산이수소칼륨 1.4 g을 물에 녹여 1000 mL 로 한다.

    - 인산을 사용해 pH 3.3 ± 0.1 가 되도록 조절한다.

  - 이동상 조제

    - 메탄올, 아세토니트릴, 완충액을 20:20:60 v/v/v으로 섞는다.

  - 표준액 조제

    - Losartan Potassium 표준품 약 28 mg을 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고, 시험액 약 60 mL를 넣어 초음파 처리한 후, 표선까지 시험액을 채워 섞는다.

    - 이 액 10 mL를 취해 100 mL 용량플라스크에 넣고 시험액을 넣어 표선까지 채워 섞는다.

  - 검액 조제

    - 각 용출 용기에 시험액 900 mL를 넣는다. 각 용기에 정제를 하나씩 넣고 용출 조건으로 용출기를 가동한다.

    - 샘플링 시점에 각 용기에서 시험액을 채취하여 0.45 μm 필터로 여과한다.

    - 이 액 5 mL를 취해 20 mL 용량 플라스크에 넣고 시험액을 넣어 표선까지 채워 섞는다.

  - 용출 조건

| 시험액 | 물 |
| --- | --- |
| 장치 | USP- II (패들법) |
| 속도 (RPM) | 75 RPM |
| 용량 | 900 mL |
| 샘플링 시점 | 30 분 |
| 온도 | 37 ± 0.5 °C |

  - 크로마토그래피 시스템

| Detector | UV 265 nm |
| --- | --- |
| 칼럼 | 4.6 mm x 15 cm, 5 µm packing L10 |
| 유량 | 1.5 mL/minute |
| 주입량 | 10 μL |
| 칼럼 온도 | 45 °C |

  - 절차

    - 크로마토그래픽 조건에서 최소 30 분 이상 칼럼을 안정화한 후에 아래 표에 따라 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| 공시험액 (시험액) | 11) |
| 표준액 | 5 |
| 검액 | 1 |
| 표준액 (브라켓팅) | 1 |

1) 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 주입할 수 있다.

  - 시스템 적합성

    - 표준액 반복 주입에 따른 로사르탄 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

    - 표준액 반복 및 브라켓팅 표준액 주입에 따른 로사르탄 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

    - 표준액의 로사르탄 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

  - 계산

| % 함량 = | ASAM × WSTD × 10 × 900 × 20 × P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × 100 × LC × 5 |

ASTD	: 표준액의 로사르탄 평균 피크면적

ASAM	: 검액의 로사르탄 피크면적

WSTD	: 취한 표준품의 무게 (mg)

P	: 표준품의 함량 (as is basis) (%)

LC	: 이 약 1 정 중 로사르탄칼륨 표시량 (mg)

Note: S1이나 S2에서 결과가 형성되지 않는다면 3단계를 통해 계속해서 시험한다.

| ## Stage | ## 검체 수 | ## 허용 기준 |
| --- | --- | --- |
| ## S1 | ## 6 | ## 개개 용출률은 *Q+5% 이상 |
| ## S2 | ## 6 | ## 12개 (S1+S2)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15% 미만의 것이 없다. |
| ## S3 | ## 12 | ## 24개 (S1+S2+S3)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15% 미만인 정제가 2개를 넘지 않고, 어떠한 정제의 용출률도 Q-25% 미만의 것이 없다. |

*Q: Quantity, 각 모노그래프에 지시된 주성분의 용출량이며 표시량에 대해 %로 표현된다.

- 제제균일성(질량편차)

  - 절차

    - 검체 10 개를 가지고 개개의 질량을 정밀하게 단다.

    - 정량법에 따라 구한 평균함량으로부터 개개 검체의 함량추정값을 구한다.

    - 아래의 계산법에 따라 판정값을 계산한다.

  - 계산

| Xi= | Wi × | A |
| --- | --- | --- |
|  |  | W |

X1, X2,  … ,Xn	 : 검체 1개에 함유된 주성분 함량 추정값

W1, W2,  … ,Wn  : 시험한 개개의 검체의 질량

A		 : 적당한 방법으로 측정하여 구한 주성분 함량 (표시량에 대한 %)

W		 : 개개 질량(W1, W2,  … ,Wn)의 평균값

  - 판정값 (AV)

    - 다음 식에 따라 판정값을 계산한다.

    - 판정값 (AV) = | M – X | + ks

| 변수 | 정의 | 조건 | 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| n | 검체 수 | - | - |
| xi | 개별 함량 | - | - |
| X | 개별 함량의 평균 | - | - |
| k | 판정계수 | n = 10 일 때, | k = 2.4 |
|  |  | n = 30 일 때, | k = 2.0 |
| s | 표준편차 | - | i=1n(xi-X)2 n-112 |
| M | 기준값 | 98.5 % ≤ X ≤ 101.5 % 일 때, | M = X |
|  |  | X < 98.5 % 일 때, | M = 98.5 % |
|  |  | X > 101.5 % 일 때, | M = 101.5 % |

    - 처음 10 개 검체의 판정값이 판정값의 최대 허용한도L1 % 와 같거나 미만일 경우, 제제 균일성 조건을 충족한다.

    - 만약 판정값이 L1 % 를 넘을 경우, 추가 검체 20 개를 가지고 같은 방법으로 시험하여 판정값을 계산한다. 30 개 검체의 최종 판정값이 L1 % 이하인 경우, 개개 제제의 함량이 함량 균일성 또는 질량편차의 판정값 계산 항에 표시된 [1-(0.01)(L2)]M 이상이며 또한 [1+(0.01)(L2)]M 을 초과하는 것이 없을 때 조건을 충족한다. 따로 규정이 없는 한, L1은 15.0, L2는 25.0 이다.

- 함량

  - 시험 정보

    - 표준품

      - Losartan Potassium 2차 또는 1차 표준품

    - 시액

| 시액 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anhydrous monobasic potassium phosphate | ACS | Sigma-Aldrich | 60220 | SP003 |
| Dibasic sodium phosphate | ACS | Honeywell | 71640 | SS120 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Hydrochloric acid | Extra pure | Samchun | H0255 | LH041 |
| Sodium hydroxide | Extra pure | Samchun | S0610 | SS001 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시액을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - 용액 안정성

| 용액 | 보관조건 및 기간 |
| --- | --- |
| 이동상 | 실온(15 – 25 °C )에서 7 일간 안정하다. |
| 표준액 | 실온(15 – 25 °C )에서 1 일, 냉장(2 – 8 °C )에서 7 일간 안정하다. |
| 검액 | 실온(15 – 25 °C )에서 5 일, 냉장(2 – 8 °C )에서 1 일간 안정하다. |

  - 0.1 N 염산 조제

    - 염산 8.5 mL를 취해 물을 넣어 1000 mL로 한다.

  - 0.1 N 수산화나트륨 조제

    - 수산화나트륨 0.4 g을 취해 물을 넣어 100 mL로 한다.

  - 완충액 조제

    - Monobasic potassium phosphate 1.25 g과 Dibasic sodium phosphate 1.5 g을 달아 물 1000 mL에 넣어 녹인다. 이 용액의 pH는 약 7.0 이다.

    - PTFE 또는 0.45 μm 공경의 필터로 여과한 후 탈기한다.

  - 이동상A 조제

    - 아세토니트릴과 완충액을 15: 85 비율로 섞는다.

  - 이동상B 조제

    - 아세토니트릴을 사용한다.

  - 시스템적합성 용액 조제

    - Losartan Potassium 표준품 약 12 mg을 50 mL 용량 플라스크에 넣고 물 5 mL를 넣어 녹인 후 0.1 N 염산 5 mL를 넣는다.

    - 105 ℃ 오븐에 용량 플라스크를 넣은 후 1-2 시간 후에 꺼내 실온에서 식힌다.

    - 0.1 N 수산화나트륨 5 mL를 넣고 물을 넣어 표선한다.

    - 0.1 N 염산 또는 0.1 N 수산화나트륨을 이용하여 pH 6.0으로 조절한다. (해당 용액은 1H-dimer 와 2H-dimer를 포함하고 있으며, 뿌옇게 보일 수 있다.)

    - 이 액 7 mL에 아세토니트릴 3 mL를 넣어 흐린 용액을 맑게 한 후 잘 섞는다.

  - 표준액 조제

    - Losartan Potassium 표준품을 약 25 mg을 칭량하여 100 mL 용량플라스크에 넣어 이동상 A 로 녹인 후 표선한다.

    - PTFE 또는 0.45 µm 공경의 필터로 여과한다.

  - 검액 조제(혼합)

    - 혼합물을 로사르탄칼륨 1000 mg 해당량(약 3000 mg)만큼 취해 500 mL 용량 플라스크에 넣고, 이동상A 250 mL를 넣어 가끔 흔들어주며 15 분간 초음파 처리한다.

    - 추가적으로 10 분간 초음파 처리한 후 이동상A로 표선하여 잘 섞는다.

    - 이 액 25 mL를 취해 200 mL 용량 플라스크에 넣고 이동상 A 로 표선하여 잘 섞는다.

    - 0.45 µm 공경의 PTFE 필터로 여과한 후 여액을 사용한다.

  - 검액 조제(타정, 완제품)

    - 10 개의 정제를 취해 500 mL 용량 플라스크에 넣고, 이동상A 250 mL를 넣어 가끔 흔들어주며 15 분간 초음파 처리한다.

    - 추가적으로 10 분간 초음파 처리한 후 이동상A로 표선하여 잘 섞는다.

    - 이 액 25 mL를 취해 200 mL 용량 플라스크에 넣고 이동상 A 로 표선하여 잘 섞는다.

    - 0.45 µm 공경의 PTFE 필터로 여과한 후 여액을 사용한다.

  - 크로마토그래피 시스템

| Detector | UV 250 nm |
| --- | --- |
| 칼럼 | 3.9 mm x 15 cm, 5 μm packing L7 |
| 유량 | 1.0 mL/minute |
| 주입량 | 10 μL |
| Gradient | Time (minutes); 이동상 A (%); 이동상 B (%). 0; 80; 20. 10; 40; 60. 11; 80; 20. 15; 80; 20. |

  - 절차

    - 크로마토그래픽 조건에서 최소 30 분 이상 칼럼을 안정화한 후에 아래 표에 따라 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| 공시험액 | 11) |
| 시스템 적합성 용액 | 1 |
| 공시험액 (100 μL) | 4 2) |
| 표준액 | 5 |
| 검액 | 1 |
| 표준액 (브라켓팅) | 1 |

1) 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 주입할 수 있다.

2) 필요 시 4 회 이상 주입할 수 있다.

Note: 시스템 적합성 용액 분석 후 주입되는 용액에서 검출되는 약 8-10 분 대의 미지피크는 시스템 적합성 용액으로부터 유래됨.

  - 시스템 적합성

    - 시스템 적합성 용액에서 1H-dimer 와 2H-dimer의 분리도는 2.0 이상이다.

    - 시스템 적합성 용액에서 로사르탄, 1H-dimer, 2H-dimer 피크의 대칭계수는 각각 2.0 이하이다.

    - 표준액에서 로사르탄 피크의 이론단수는 3000 이상이다.

    - 표준액에서 로사르탄 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

    - 표준액 반복 주입에 따른 로사르탄 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

    - 표준액 반복 및 브라켓팅 표준액 주입에 따른 로사르탄 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

  - 계산

| % 함량 (혼합) = | ASAM × WSTD × TW × 500 × 200 × P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × WSAM × LC × 25 |

| % 함량 (타정, 완제품) = | ASAM × WSTD × 500 × 200 × P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × 10 × LC × 25 |

ASTD	: 표준액의 로사르탄 피크면적

ASAM	: 검액의 로사르탄 피크면적

WSTD	: 취한 표준품의 무게 (mg)

LC 	: 1정 중 로사르탄칼륨 표시량 (mg)

WSAM	: 취한 검체의 무게 (mg)

TW       : 정제 혼합물의 이론 무게 (mg)

P  	: 표준품의 함량 (as is basis (%))

- 유연물질

Note: 표준품 및 시액 정보, 이동상 A 및 이동상 B 조제, 시스템 적합성 용액 조제, 검액 조제, 크로마토그래피 시스템은 함량 시험을 따른다.

  - 시험 정보

    - 용액 안정성

| 용액 | 보관조건 및 기간 |
| --- | --- |
| 이동상 | 실온(15 – 25 °C )에서 4 일간 안정하다. |
| 시스템 적합성 용액 | 실온(15 – 25 °C ) 및 냉장(2 – 8 °C )에서 4 일간 안정하다. |
| 표준액 | 실온(15 – 25 °C ) 및 냉장(2 – 8 °C )에서 4 일간 안정하다. |
| 검액 | 실온(15 – 25 °C ) 및 냉장(2 – 8 °C )에서 4 일간 안정하다. |

  - 표준액 조제

    - Losartan Potassium 표준품을 약 25 mg을 칭량하여 100 mL 용량플라스크에 넣어 이동상 A 로 녹인 후 표선한다.

    - PTFE 또는 0.45 µm 공경의 필터로 여과한다.

    - 여액 5 mL를 취해 500 mL 용량 플라스크에 넣고 이동상 A 로 표선하여 잘 섞는다.

  - 감도용액 조제

    - 표준액 1 mL를 취해 10 mL 용량 플라스크에 넣고 이동상 A 로 표선하여 잘 섞는다.

  - 절차

    - 크로마토그래픽 조건에서 최소 30 분 이상 칼럼을 안정화한 후에 아래 표에 따라 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| 공시험액 | 11) |
| 감도 용액 | 3 |
| 시스템 적합성 용액 | 1 |
| 공시험액 (100 μL) | 4 2) |
| 표준액 | 6 |
| 검액 | 1 |
| 공시험액 (100 μL) | 2 |
| 표준액 (브라켓팅) | 1 |

1) 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 주입할 수 있다.

2) 필요 시 4 회 이상 주입할 수 있다.

Note: 시스템 적합성 용액 분석 후 주입되는 용액에서 검출되는 약 8-10 분 대의 미지피크는 시스템 적합성 용액으로부터 유래됨.

  - 시스템 적합성

    - 시스템 적합성 용액에서 1H-dimer 와 2H-dimer의 분리도는 2.0 이상이다.

    - 시스템 적합성 용액에서 로사르탄, 1H-dimer, 2H-dimer 피크의 대칭계수는 각각 2.0 이하이다.

    - 첫 번째 주입한 감도 용액에서 로사르탄 피크의 S/N ratio는 10 이상이다. 이를 충족하지 않는다면, 3 회 반복 주입 시 S/N ratio는 3 보다 크고, 피크면적의 상대표준편차는 25 % 보다 작아야 한다.

    - 표준액에서 로사르탄 피크의 이론단수는 3000 이상이다.

    - 표준액에서 로사르탄 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

    - 표준액 반복 주입에 따른 로사르탄 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

    - 표준액 반복 및 브라켓팅 표준액 주입에 따른 로사르탄 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

  - 계산

| 유연물질의 함량 (%) = | AIM × WSTD × 5 × 500 × P × 200 |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × 500 × 10 × LC × 25 |

AIM	: 검액에 포함된 유연물질의 피크면적

ASTD	: 표준액의 로사르탄 피크면적의 평균

WSTD	: 취한 표준품의 무게 (mg)

P  	: 표준품의 함량 (%)

LC	: 1 정 중 로사르탄칼륨 표시량 (mg)

Note: 총 유연물질은 모든 기지 유연물질과 미지 유연물질의 합이다. 0.1 % 이하의 피크는 무시한다.

  - 유연물질 프로파일

| Name | RRT |
| --- | --- |
| 로사르탄 | 1.0 |
| 1H-dimer | 2.4 |
| 2H-dimer | 2.9 |