- Description

성상

  - Procedure

절차

    - Observe visually with a white background.

흰 배경에서 육안 관찰한다.

- Identification

확인시험

  - Identification by TLC

확인시험 by TLC

    - Test information

시험 정보

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Methanol | HPLC | Burdick & Jackson | AH230-4 | LM001 |
| Chloroform | Guaranteed | JUNSEI | 28560S0350 | LC013 |
| Toluene | ACS | Sigma-aldrich | 179418 | LT017 |
| Milli-Q water | N/A | Celltrion pharm | N/A | N/A |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Mobile Phase Preparation

전개용매 조제

      - Chloroform : MeOH : Toluene = 32 : 8 : 8 (v/v/v)

클로로포름: 메탄올: 톨루엔 = 32: 8: 8 (v/v/v)

    - Tenofovir Disoproxil Fumarate Standard Solution Preparation

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준액 조제

      - Dissolve 10 mg of Tenofovir disoproxil fumarate in methanol and dilute to 10 mL with the same solvent.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트를 10 mg 칭량하여 10 mL 용량플라스크에 넣어 메탄올로 녹인 후 표선한다.

    - Lamivudine Standard Solution Preparation

라미부딘 표준액 조제

      - Dissolve 10 mg of Lamivudine in methanol and dilute to 10 mL with the same solvent.

라미부딘을 10 mg 칭량하여 10 mL용량플라스크에 넣어 메탄올로 녹인 후 표선한다.

    - Sample Solution Preparation

검액 조제

      - Weigh 5 tablets and make powder with mixer.

이 약 5 정을 달아 정제분쇄기를 사용하여 가루로 한다.

      - Dissolve 40 mg of substances to be examined in methanol and dilute to 10 mL with same solvent.

이 가루 40 mg를 취하여 10 mL 용량플라스크에 넣어 메탄올로 녹인 후 표선한다.

    - Chromatographic Condition

크로마토그래픽 조건

| Plate | TLC aluminum sheet of silica gel 60 F254 |
| --- | --- |
| Application | 10 μL |
| Development | 8 cm |
| Drying | In a current of cool air |
| Mobile phase | Chloroform : MeOH : Toluene = 32 : 8 : 8 (v/v/v) |

    - Procedure

절차

      - The TLC sheets need to prewash with methanol and activated at 110 ºC for 5 minutes prior to chromatography.

시험 전 박층판을 메탄올로 사전세척하고 110 ºC에서 5분간 활성화 시킨다.

      - Optimized chamber saturation time for mobile phase around 30 minutes.

약 30분간 전개 용매로 포화시켜 챔버를 최적화시킨다.

      - The samples and standards spot on the plate with syringe and linear ascending development carry out in glass chamber.

시린지로 검액과 표준액을 전개판 위에 점적하고, 유리 챔버에서 위쪽으로 곧게 전개시킨다.

      - Drying in a current of cool air at least 10 minutes.

차가운 공기에서 적어도 10 분 이상 건조 시킨다.

      - Examine the chromatogram in ultraviolet light (254 nm).

크로마토그램을 자외선 (254 nm)에서 확인한다.

  - Identification by HPLC for Assay

확인시험 by HPLC for Assay

    - Procedure

절차

      - Proceed as directed under the test “Assay”.

“함량” 시험법에 따라 시험한다.

  - Identification of Titanium Dioxide

이산화 티타늄 확인법

    - Test Information

시험 정보

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfuric acid | ACS | Sigma-aldrich | 258105 | LS035 |
| 30% Hydrogen peroxide | ISO | Merck | 1.07209 | LH028 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm. | N/A | N/A |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Sample Solution Preparation

검액 조제

      - Take sufficient number of tablets and peel the coating layer.

이 약을 충분한 양만큼 취해 코팅 층을 벗긴다.

      - Weigh and transfer about 600 mg of above coating layer into a silica (or) platinum crucible.

취한 코팅 층 약 600 mg 을 달아 실리카 또는 백금 도가니에 옮긴다.

      - Add 3 mL of sulfuric acid.

황산 3 mL 을 취해 넣는다.

      - Place on the hot plate and heat at 500 ºC for 2 hours until the sulfur trioxide fumes are evolved.

삼산화황 증기가 없어질 때까지 500 ºC 의 가열판 위에서 2 시간 동안 가열한다.

      - Take the residue and wash with about 5 mL of purified water in silica (or) platinum crucible.

잔여물을 가지고 약 5 mL 의 정제수로 도가니 안을 헹군다.

      - Shake and mix the residue in silica (or) platinum crucible. And then add 5 mL of purified water in silica (or) platinum crucible.

도가니 안의 잔여물을 잘 섞는다. 그리고 도가니에 5 mL 의 정제수를 더 추가한다.

      - Filter through a 0.45 μm PVDF syringe filter.

이 현탁액을 0.45 μm PVDF 실린지 필터로 여과한다.

    - Procedure

절차

      - Take 5 mL of the filtrate and add 0.5 mL of 30 % peroxide solution.

여과액 5 mL 에 30 % 과산화수소 용액 0.5 mL을 넣는다.

      - Observe the color change of the solution.

용액의 색 변화를 관찰한다.

- Dissolution by HPLC

용출 by HPLC

  - Test Information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Tenofovir disoproxil fumarate | working standard or reference standard |
| Lamivudine | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate | GR | KANTO | 37239-00 | SS044 |
| Triethylamine | Guaranteed | JUNSEI | 4914050480 | LT015 |
| Ortho-phosphoric acid | ACS | Merck | 1.00573.1000 | LP012 |
| Hydrochloric acid | Special | SAMCHUN | H0519 | LH001 |
| Methanol | HPLC | Burdick & Jackson | AH230-4 | LM001 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7 days at room temperature (15 to 25 °C). 실온 조건(15 - 25 °C )에서 7일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C), 1 day at room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C)에서 3 일, 실온 조건(15 - 25 °C)에서 1일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 1 day at refrigerator condition (2 to 8 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C)에서 1일간 안정하다. |

  - Dissolution Medium(Diluent) Preparation

시험액(희석액) 조제

    - Dilute 8.5 mL of hydrochloric acid in 1000 mL of purified water. If necessary, adjust the pH. (General pH 1.0 ~ 1.2)

염산 8.5 mL를 정제수 1000 mL에 넣는다. 필요하면 pH를 조절한다. (일반적인 pH 1.0 ~ 1.2)

  - Buffer Preparation

완충액 조제

    - Weigh and transfer 7.8 g of sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate in 1000 mL of purified water.

제1인산나트륨2수화물 7.8 g을 달아 정제수 1000 mL에 넣어 섞는다.

    - Add 1 mL of triethylamine and adjust the pH to 2.3 with ortho-phosphoric acid. Filter through 0.45 µm membrane filter.

트리에틸아민 1 mL를 넣고 오르토인산으로 pH 2.3으로 조절한다. 0.45 µm 멤브레인 필터를 통해 여과한다.

  - Mobile Phase – A Preparation

이동상 A 조제

    - Use buffer solution.

완충액을 사용한다.

  - Mobile Phase – B Preparation

이동상 B 조제

    - Use Methanol

메탄올을 사용한다.

  - Standard Solution Preparation

표준액 조제

    - Weigh about 15 mg of Tenofovir disoproxil fumarate standard and weigh about 15 mg of Lamivudine standard transfer them into a 50 mL volumetric flask, dissolve in and dilute to volume with diluent and mix well. (conc.: 0.3 mg/mL)

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품 약 15 mg와 라미부딘 표준품 약 15 mg를 칭량하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 희석액을 넣어 녹인 후, 표선하여 잘 섞어 준다. (농도: 0.3 mg/mL)

Note: Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Sample Solution Preparation

검액 조제

    - Transfer 900 mL of dissolution medium into each dissolution bowl. Drop one tablet into each bowl, run the dissolution as per the dissolution parameters.

각 용출 볼에 시험액 900 mL를 넣는다. 각 볼에 정제 한 개를 넣고, 용출 파라미터에 따라 용출을 한다.

    - Withdraw sufficient volume of the sample aliquot from each bowl at specified time.

정해진 시간에 각 볼에서 정해진 시간마다 충분한 양을 샘플링한다.

    - And replace with the same volume of the dissolution medium maintained at 37 °C at each specified time interval.

37 °C의 시험액으로 같은 양을 보충한다.

    - Filter through 0.45 µm PVDF or Nylon syringe filter or centrifuge the sample solution at 5000 rpm for 10 minutes.

0.45 µm PVDF 또는 나일론 시린지 필터로 여과 또는 5000 rpm 에서 10 분간 검액을 원심분리 한다.

Note: Transfer the prepared sample to the vial and immediately move it to the HPLC vial tray set at 4 ° C.

조제한 검액을 vial에 담은 후, 4 °C로 설정되어 있는 HPLC vial tray로 즉각 옮긴다.

Note: Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Dissolution Parameters

용출 조건

| Dissolution Medium | 0.1 N HCl |
| --- | --- |
| USP Apparatus | USP-II (Paddle) |
| Speed (RPM) | 50 RPM |
| Volume | 900 mL |
| Sampling Time Point | 15 minutes (WHO) 20 minutes (US, Zimbabwe) |
| Temperature | 37 ± 0.5 °C |

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Equipment | HPLC |
| --- | --- |
| Column | L1, 4.6 x 150 mm, 5 µm, Inertsil ODS-3V (or) equivalent |
| Ghose guard | Ghost-Buster, 4.6 x 50 mm, Welch Materials, inc. |
| Wavelength | 260 nm |
| Flow rate | 1.0 mL/minute |
| Column Temperature | 20 °C |
| Auto Sampler Temperature | 4 °C |
| Injection volume | 10 μL |
| Run Time | 20 minutes |
| Needle wash solution | Methanol |
| Gradient program | Time(min); Mobile Phase-A; Mobile Phase-B. 0; 85; 15. 5; 75; 25. 10; 10; 90. 12; 10; 90. 15; 85; 15. 20; 85; 15. |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank Solution (Dissolution medium) | 11) |
| Standard Solution | 5 |
| Sample Solution | 1 |
| Standard Solution(Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be injected once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 주입 할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - Tailing factor for Tenofovir disoproxil and Lamivudine peaks obtained from standard solution chromatogram should not be more than 2.0.

표준액 크로마토그램에서 얻은 테노포비르 디소프록실 및 라미부딘 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

    - Theoretical plates of Tenofovir disoproxil is not less than 750.

테노포비르 디소프록실의 이론단수는 750 이상이다.

    - Theoretical plates of Lamivudine is not less than 1500.

라미부딘의 이론단수는 1500 이상이다.

    - The relative standard deviation for peak areas of Tenofovir disoproxil and Lamivudine for replicate standard solution injections should not be more than 2.0 %.

표준액 반복 주입에 대한 테노포비르 디소프록실과 라미부딘 피크 면적의 상대 표준 편차는 2.0 % 이하이다.

  - Calculation

계산

| % Tenofovir disoproxil fumarate = (C19H30N5O10P∙C4H4O4) | At x Ws x 900 x P |
| --- | --- |
|  | As x 50 x L |

At	: Peak area of Tenofovir disoproxil in the sample solution.

검액에서 테노포비르 디소프록실의 피크면적

As	: Average area of Tenofovir disoproxil peak in the standard solution.

표준액에서 테노포비르 디소프록실의 평균 피크면적

Ws	: Weight of standard taken in mg as Tenofovir disoproxil fumarate.

취한 테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품의 무게(mg)

P	: Potency of the standard as Tenofovir disoproxil fumarate. (%)

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품의 함량(%)

L	: Label claim of the tablet in mg as Tenofovir disoproxil fumarate.

1정 중 테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표시량 (mg)

| % Lamivudine = (C8H11N3O3S) | At x Ws x 900 x P |
| --- | --- |
|  | As x 50 x L |

At	: Peak area of Lamivudine in the sample solution.

검액에서 라미부딘의 피크면적

As	: Average area of Lamivudine peak in the standard solution.

표준액에서 라미부딘의 평균 피크면적

Ws	: Weight of standard taken in mg as Lamivudine.

취한 라미부딘 표준품의 무게(mg)

P	: Potency of standard as Lamivudine. (%)

라미부딘 표준품의 함량(%)

L	: Label claim of the tablet in mg as Lamivudine.

1정 중 라미부딘 표시량 (mg)

    - Calculation of Correction Factors

보정계수 계산

Note:  “V” is sampled volume and “D” is dissolution rate.

Note: “V”는 샘플 볼륨, “D”는 용출률.

% of Lamivudine / Tenofovir disoproxil present in sampled volume after 1st time interval, F1=(D1 / 900) x V

첫번째 시간 간격 후 샘플 볼륨에 라미부딘/테노포비르 디소프록실의 %, F1=(D1 / 900) x V

    - Calculation of Corrected results

보정 결과 계산

For 1st time interval    = D1 (No correction required)

첫번째 시간 간격 	= D1 (보정이 요구되지 않음)

For 2nd time interval    = D2 + F1

두번째 시간 간격 	= D2 + F1

Note: Continue testing through the three levels unless the results confirm at either S1 or S2.

Note: S1이나 S2에서 결과가 형성되지 않는다면 3단계를 통해 계속해서 시험한다.

| ## Stage | ## Number tested | ## Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| ## S1 | ## 6 | ## Each unit is not less than *Q +5 % ## 개개 용출률은 *Q+5 % 이상 |
| ## S2 | ## 6 | ## Average of 12 units (S1+S2) is equal to or greater than Q, and no unit is less than Q-15 % ## 12개 (S1+S2)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15 % 미만의 것이 없다. |
| ## S3 | ## 12 | ## Average of 24 units (S1+S2+S3) is equal to or greater than Q, not more than 2 units are less than Q-15 % and no unit is less than Q-25 % ## 24개(S1+S2+S3)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15 % 미만인 정제가 2개를 넘지 않고, 어떠한 정제의 용출률도 Q-25 % 보다 작지 않다. |

*Q: Quantity, the amount of dissolved active ingredient specified in the individual monograph, expressed as a percentage of the labeled content.

*Q: Quantity, 각 모노그래프에 지시된 주성분의 용출량이며 표시량에 대해 %로 표현된다.

  - Chromatograms

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Blend Uniformity by HPLC

혼합균일성 by HPLC

Note : Use all HPLC grade solvents.

Note : 모두 HPLC급 용매를 사용한다.

Note : Use a rubber vial cap.

Note: 고무 바이알 캡을 사용한다.

Note : It is highly recommended to needle wash procedure with diluent.

Note: 희석액으로 바늘 세척 절차를 수행 하는 것을 적극적으로 권고한다.

Note : Use glassware (beaker and measuring cylinder) to prepare mobile phase.

Note : 이동상 조제 시 유리제품을 사용한다. (비커 및 메스실린더)

Note : Insert ghost guard (Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) by Germany between pump and auto sampler with capillary.

Note : 펌프와 모세관이 있는 자동 샘플러 사이에 독일의 고스트 (Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) 가드를 삽입한다.

  - Test Information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Tenofovir disoproxil fumarate | working standard or reference standard |
| Lamivudine | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammonium phosphate monobasic | EP | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| Acetonitrile | HPLC | Burdick & Jackson | AH015-4 | LA002 |
| Phosphoric acid | ACS | Merck | 1.00573.1000 | LP012 |
| Hydrochloric acid | Special | SAMCHUN | H0519 | LH001 |
| Methanol | HPLC | Burdick & Jackson | AH230-4 | LM001 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7days at room temperature (15 to 25 °C). 실온 조건(15 - 25 °C )에서 7일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and 1 day at room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C) 에서 3일간 안정하고 실온 조건(15 - 25 °C )에서 1일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and 1 day at room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C) 에서 3일간 안정하고 실온 조건 (15 -25 °C )에서 1일간 안정하다. |

  - Buffer Preparation

완충액 조제

    - Weigh and transfer 2.3 g of ammonium phosphate monobasic into 1000 mL of purified water.

인산이수소암모늄 2.3 g을 달아 정제수 1000 mL에 넣어 섞는다.

    - Adjust the pH 3.4 ± 0.05 with phosphoric acid. Filter through 0.45 µm membrane filter.

인산으로 pH 3.4 ± 0.05 로 조절한다. 0.45 µm 멤브레인 필터를 통해 여과한다.

  - Mobile Phase – A Preparation

이동상 A 조제

    - Use buffer solution.

완충액을 사용한다.

  - Mobile Phase – B Preparation

이동상 B 조제

    - Mix methanol and acetonitrile in the ratio of 600 : 400 v/v, respectively and sonicate 10 minutes.

메탄올과 아세토니트릴을 각각 600 : 400 v/v 의 비율로 섞고 10 분간 초음파 처리한다.

  - 0.1 N hydrochloric acid Preparation

0.1 N 염산 조제

    - Dilute 8.5 mL of hydrochloric acid in 1000 mL of purified water.

염산 8.5 mL를 정제수 1000 mL에 넣어 희석한다.

  - Diluent Preparation

희석액 조제

    - Mix methanol and 0.1 N hydrochloric acid in the ratio of 50 : 50 v/v, respectively and Sonicate 10 minutes.

메탄올과 0.1 N 염산을 각각 50 : 50 v/v의 비율로 섞고 10 분간 초음파 처리를 한다.

  - Tenofovir disoproxil fumarate Standard Stock Solution Preparation

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준원액 조제

    - Weigh approximately 30 mg of Tenofovir disoproxil fumarate standard into a 50 mL volumetric flask.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품 30 mg을 칭량하여 50 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Dissolve in 30 mL of diluent with sonication, then dilute to volume with diluent. (conc.: 0.6 mg/mL)

희석액 30 mL를 넣고 초음파 처리로 녹인 후, 희석액으로 표선한다. (농도: 0.6 mg/mL)

  - Lamivudine Standard Stock Solution Preparation

라미부딘 표준원액 조제

    - Weigh approximately 30 mg of Lamivudine standard into a 50 mL volumetric flask.

라미부딘 표준품 30 mg을 칭량하여 50 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Dissolve in 30 mL of diluent with sonication, then dilute to volume with diluent.

(conc.: 0.6 mg/mL)

희석액 30 mL를 넣고 초음파 처리로 녹인 후, 희석액으로 표선한다. (농도: 0.6 mg/mL)

  - Standard Solution Preparation

표준액 조제

    - Pipette each 5.0 mL of standard stock solution into a 20 mL of volumetric flask dilute to volume with diluent. (conc.: 0.15 mg/mL)

각각의 표준원액을 5.0 mL씩 취해 20 mL 용량플라스크에 넣어 희석액으로 표선한다. (농도: 0.15 mg/mL)

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Sample Solution Preparation(1X-3X ,300 mg - 900mg of Tenofovir disoproxil fumarate, 1X-3X 300 mg - 900mg of Lamivudine)

검액 조제(1X-3X ,300 mg - 900mg of Tenofovir disoproxil fumarate, 1X-3X 300 mg - 900mg of Lamivudine)

    - Weigh and Transfer whole tablet powder into a 500 mL volumetric flask.

전체 정제에 해당하는 혼합물을 칭량하여 500 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Add 400 mL of diluent and shake for 60 minutes with rotary shaker at 200 rpm.

희석액 400 mL를 넣고 회전진탕기를 사용하여 200rpm 에서 60분간 섞는다.

    - Sonicate above solution for 30 minutes with intermediate shaking (at least per every 5 minutes).

위 액을 30분간 초음파 처리하고 가끔 흔들어준다.(최소한 5분에 한번)

    - Shake the above solution for 60 minutes using rotary shaker at 200 rpm at room temperature and then dilute to volume with diluent and mix well.

실온에서 위 액을 회전진탕기를 사용하여 200 rpm에서 60 분간 흔들어 준 다음, 희석액으로 표선을 맞추고 잘 섞는다.

    - Pipette 3 mL of the above solution into a 25 mL volumetric flask and dilute to volume with diluent and mix well.

위 용액 3 mL를 취해 25 mL 용량플라스크에 넣고 희석액으로 표선하여 잘 섞어준다.

    - Filter the sample solution through 0.22 µm PVDF (Millipore) syringe filter.

이 검액을 0.22 µm PVDF (Millipore) 시린지 필터로 여과한다.

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

Note : The temperature should be kept below 37 °C when sonication is used.

Note : 초음파 세척기 사용 시, 온도는 37 °C 이하로 유지해야 한다.

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Equipment | HPLC |
| --- | --- |
| Column | Hypersil BDS C-18, 4.6 x 250 mm, 5 µm (or) equivalent |
| Ghose guard | Insert ghost guard (Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) by Germany between pump and auto sampler with capillary |
| Wavelength | 260 nm |
| Flow rate | 1.0 mL/minute |
| Column Temperature | 35 °C |
| Auto Sampler Temperature | 4 °C |
| Injection volume | 10 μL |
| Run Time | 45 minutes |
| Needle wash solution | Diluent |
| Gradient program | Time (min); Mobile Phase-A; Mobile Phase-B. 0; 95; 5. 10; 95; 5. 15; 60; 40. 35; 30; 70. 37; 95; 5. 45; 95; 5. |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank Solution (Diluent Solution) | 11) |
| Standard Solution | 5 |
| Sample Solution | 1 |
| Standard Solution(Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be injected once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 주입 할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - Tailing factor for Tenofovir disoproxil and Lamivudine peaks obtained from standard chromatogram should not be more than 2.0.

표준액 크로마토그램에서 얻은 테노포비르 디소프록실 및 라미부딘의 대칭계수는 2.0 이하이다.

    - The relative standard deviation for peak areas of Tenofovir disopoxil and Lamivudine for replicate standard solution injections should not be more than 2.0 %.

표준액 반복 주입에 대한 테노포비르 디소프로실 및 라미부딘의 피크 면적에 대한 상대 표준 편차는 2.0 % 이하이다.

  - Calculation

계산

| % Tenofovir disoproxil fumarate (C19H30N5O10P∙C4H4O4) | = | At x Ws x 5 x 500 x 25 x Tw x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 50 x 20 x Wt x L x 3 |

At: 	Peak area of Tenofovir disoproxil from the sample solution.

검액에서의 테노포비르 디소프록실 피크 면적

As: 	Average peak area of Tenofovir disoproxil from standard solution.

표준액에서의 테노포비르 디소프록실 평균 피크 면적

Ws: 	Weight of Tenofovir disoproxil fumarate standard taken in mg.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품 취한 양 (mg)

Wt: 	Weight of sample taken for sample preparation. (mg)

검체의 취한 양(mg)

P:	Potency of Tenofovir disoproxil fumarate standard on as is basis. (%)

테노포비르 디소프록실 푸마레이트의 표준품 함량(%) (as is basis)

L: 	Label claim of the tablet in mg as Tenofovir disoproxil fumarate.

1정 당 테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표시량 (mg)

Tw: 	Theoretical weight of the blend for tablet in mg.

혼합물의 이론량(mg)

| % Lamivudine (C8H11N3O3S) | = | At x Ws x 5 x 500 x 25 x Tw x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 50 x 20 x Wt x L x 3 |

At: 	Peak area of Lamivudine from the sample solution.

검액에서의 라미부딘 피크 면적

As: 	Average peak area of Lamivudine from standard solution.

표준액에서의 라미부딘 평균 피크 면적

Ws: 	Weight of Lamivudine standard taken in mg.

라미부딘 표준품 취한 양 (mg)

Wt: 	Weight of sample taken for sample preparation. (mg)

검체의 취한 양(mg)

P: 	Potency Lamivudine standard on as is basis. (%)

라미부딘의 표준품 함량(%) (as is basis)

L: 	Label claim of the tablet in mg as Lamivudine.

1정 당 라미부딘 표시량 (mg)

Tw: 	Theoretical weight of the blend for tablet in mg.

혼합물의 이론량(mg)

- Uniformity of dosage unit (Content Uniformity by HPLC)

제제균일성 (함량균일성 by HPLC)

Note : Use all HPLC grade solvents.

Note : 모두 HPLC급 용매를 사용한다.

Note : Use a rubber vial cap.

Note: 고무 바이알 캡을 사용한다.

Note : It is highly recommended to needle wash procedure with diluent.

Note: 희석액으로 바늘 세척 절차를 수행 하는 것을 적극적으로 권고한다.

Note : Use glassware (beaker and measuring cylinder) to prepare mobile phase.

Note : 이동상 조제 시 유리제품을 사용한다. (비커 및 메스실린더)

Note : Insert ghost guard (Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) by Germany between pump and auto sampler with capillary.

Note : 펌프와 모세관이 있는 자동 샘플러 사이에 독일의 고스트 (Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) 가드를 삽입한다.

  - Test Information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Tenofovir disoproxil fumarate | working standard or reference standard |
| Lamivudine | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammonium phosphate monobasic | EP | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| Acetonitrile | HPLC | Burdick & Jackson | AH015-4 | LA002 |
| Phosphoric acid | ACS | Merck | 1.00573.1000 | LP012 |
| Hydrochloric acid | Special | SAMCHUN | H0519 | LH001 |
| Methanol | HPLC | Burdick & Jackson | AH230-4 | LM001 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7days at room temperature (15 to 25 °C). 실온 조건(15 - 25 °C )에서 7일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and 1 day at room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C) 에서 3일간 안정하고 실온 조건(15 - 25 °C )에서 1일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and 1 day at room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C) 에서 3일간 안정하고 실온 조건 (15 -25 °C )에서 1일간 안정하다. |

  - Buffer Preparation

완충액 조제

    - Weigh and transfer 2.3 g of monobasic ammonium phosphate into 1000 mL of purified water.

인산이수소암모늄 2.3 g을 달아 정제수 1000 mL에 넣어 섞는다.

    - Adjust the pH 3.4 ± 0.05 with phosphoric acid. Filter through 0.45 µm membrane filter.

인산으로 pH 3.4 ± 0.05 로 조절한다. 0.45 µm 멤브레인 필터를 통해 여과한다.

  - Mobile Phase – A Preparation

이동상 A 조제

    - Use buffer solution.

완충액을 사용한다.

  - Mobile Phase – B Preparation

이동상 B 조제

    - Mix methanol and acetonitrile in the ratio of 600 : 400 v/v, respectively and sonicate 10 minutes.

메탄올과 아세토니트릴을 각각 600 : 400 v/v 의 비율로 섞고 10 분간 초음파 처리한다.

  - 0.1 N hydrochloric acid Preparation

0.1 N 염산 조제

    - Dilute 8.5 mL of hydrochloric acid in 1000 mL of purified water.

염산 8.5 mL를 정제수 1000 mL에 넣어 희석한다.

  - Diluent Preparation

희석액 조제

    - Mix methanol and 0.1 N hydrochloric acid in the ratio of 50 : 50 v/v, respectively and sonicate 10 minutes.

메탄올과 0.1 N 염산을 각각 50 : 50 v/v의 비율로 섞고 10 분간 초음파 처리를 한다.

  - Tenofovir disoproxil fumarate Standard Stock Solution Preparation

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준원액 조제

    - Weigh approximately 30 mg of Tenofovir disoproxil fumarate standard into a 50 mL volumetric flask.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품 약 30 mg을 칭량하여 50 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Dissolve in 30 mL of diluent with sonication, then dilute to volume with diluent. (conc.: 0.6 mg/mL)

희석액 30 mL를 넣고 초음파 처리로 녹인 후, 희석액으로 표선한다. (농도: 0.6 mg/mL)

  - Lamivudine Standard Stock Solution Preparation

라미부딘 표준원액 조제

    - Weigh approximately 30 mg of Lamivudine standard into a 50 mL volumetric flask.

라미부딘 표준품 약 30 mg을 칭량하여 50 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Dissolve in 30 mL of diluent with sonication, then dilute to volume with diluent. (conc.: 0.6 mg/mL)

희석액 30 mL를 넣고 초음파 처리로 녹인 후, 희석액으로 표선한다. (농도: 0.6 mg/mL)

  - Standard Solution Preparation

표준액 조제

    - Pipette each 5.0 mL of standard stock solution into a 20 mL of volumetric flask dilute to volume with diluent. (conc.: 0.15 mg/mL)

각각의 표준원액을 5.0 mL 씩 취해 20 mL 용량플라스크에 넣어 희석액으로 표선한다. (농도: 0.15 mg/mL)

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Sample Solution Preparation

검액 조제

    - Weigh and transfer whole tablet into a 500 mL volumetric flask.

1정을 칭량하여 500 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Add 400 mL of diluent and shake for 60 minutes with rotary shaker at 200 rpm.

희석액 400 mL를 넣고 회전진탕기를 사용하여 200rpm 에서 60분간 섞는다.

    - Sonicate above solution for 30 minutes with intermediate shaking (at least per every 5 minutes).

위 액을 30분간 초음파 처리하고 가끔 흔들어준다.(최소한 5분에 한번)

    - Shake the above solution for 60 minutes using rotary shaker at 200 rpm at room temperature and then dilute to volume with diluent and mix well.

실온에서 위 액을 회전진탕기를 사용하여 200 rpm에서 60 분간 흔들어 준 다음, 희석액으로 표선을 맞추고 잘 섞는다.

    - Pipette 5 mL of the above solution into a 20 mL volumetric flask and dilute to volume with diluent and mix well.

위 용액 5 mL를 취해 20 mL 용량플라스크에 넣고 희석액으로 표선하여 잘 섞어준다.

    - Filter the sample solution through 0.22 µm PVDF (Millipore) syringe filter. (Conc.: 0.15 mg/mL)

이 검액을 0.22 µm PVDF (Millipore) 시린지 필터로 여과한다. (농도: 0.15 mg/mL)

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

Note : The temperature should be kept below 37 °C when sonication is used.

Note : 초음파 세척기 사용 시, 온도는 37 °C 이하로 유지해야 한다.

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Equipment | HPLC |
| --- | --- |
| Column | Hypersil BDS C-18, 4.6 x 250 mm, 5 µm (or) equivalent |
| Ghose guard | Insert ghost guard (Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) by Germany between pump and auto sampler with capillary |
| Wavelength | 260 nm |
| Flow rate | 1.0 mL/minute |
| Column Temperature | 35 °C |
| Auto Sampler Temperature | 4 °C |
| Injection volume | 10 μL |
| Run Time | 45 minutes |
| Needle wash solution | Diluent |
| Gradient program | Time (min); Mobile Phase-A; Mobile Phase-B. 0; 95; 5. 10; 95; 5. 15; 60; 40. 35; 30; 70. 37; 95; 5. 45; 95; 5. |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank Solution (Diluent Solution) | 11) |
| Standard Solution | 5 |
| Sample Solution | 1 |
| Standard Solution(Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be injected once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 주입 할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - Tailing factor for Tenofovir disoproxil and Lamivudine peaks obtained from standard solution chromatogram should not be more than 2.0.

표준액 크로마토그램에서 얻은 테노포비르 디소프록실 및 라미부딘의 대칭계수는 2.0 이하이다.

    - The relative standard deviation for peak areas of Tenofovir disopoxil and Lamivudine for replicate standard solution injections should not be more than 2.0 %.

표준액 반복 주입에 대한 테노포비르 디소프록실 및 라미부딘의 피크 면적에 대한 상대 표준 편차는 2.0 % 이하이다.

  - Calculation

계산

| % Tenofovir disoproxil fumarate (C19H30N5O10P∙C4H4O4) | = | At x Ws x 5 x 500 x 20 x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 50 x 20 x L x 5 |

At : 	Peak area of Tenofovir disoproxil from the sample solution.

검액에서의 테노포비르 디소프록실 피크 면적

As : 	Average peak area of Tenofovir disoproxil from standard solution.

표준액에서의 테노포비르 디소프록실 평균 피크 면적

Ws:	Weight of Tenofovir disoproxil fumarate standard taken in mg.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트의 표준품 취한 양 (mg)

P : 	Potency of Tenofovir disoproxil fumarate standard on as is basis. (%)

테노포비르 디소프록실 푸마레이트의 표준품 함량 (as is basis(%))

L : 	Label claim of the tablet in mg as Tenofovir disoproxil fumarate.

1정 당 테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표시량 (mg)

| % Lamivudine (C8H11N3O3) | = | At x Ws x 5 x 500 x 20 x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 50 x 20 x L x 5 |

At: 	Peak area of Lamivudine from the sample solution.

검액에서의 라미부딘 피크 면적

As: 	Average peak area of Lamivudine from standard solution.

표준액에서의 라미부딘 평균 피크 면적

Ws: 	Weight of Lamivudine standard taken in mg.

라미부딘의 표준품의 취한 양 (mg)

P: 	Potency Lamivudine standard on as is basis. (%)

라미부딘의 표준품 함량 (as is basis(%))

L: 	Label claim of the tablet in mg as Lamivudine.

1정 당 라미부딘 표시량 (mg)

  - Acceptance value(AV)

판정값 (AV)

    - Calculate the Acceptance value as follows:

다음 식에 따라 판정값을 계산한다.

Acceptance value (AV) = | M – X | + ks

판정값 (AV) = | M – X | + ks

| Variable 변수 | Definition 정의 | Conditions 조건 | Value 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| n | Sample size 검체 수 | - | - |
| xi | individual contents 개별 함량 | - | - |
| X | Mean of individual contents 개별 함량의 평균 | - | - |
| k | Acceptability constant 판정계수 | If, n = 10 | k = 2.4 |
|  |  | If, n = 30 | k = 2.0 |
| s | Sample standard deviation 표준편차 | - | i=1n(xi-X)2 n-112 |
| M | Reference value 참고 값 | If, 98.5 % ≤ X ≤ 101.5 % | M = X |
|  |  | If, X < 98.5 % | M = 98.5 % |
|  |  | If, X > 101.5 % | M = 101.5 % |

    - The requirements for dosage uniformity are met if the acceptance value of the first 10 dosage units is less than or equal to L1 %, maximum allowed acceptance value

처음 10개 검체의 판정값이 판정값의 최대 허용한도L1 %와 같거나 미만일 경우, 제제 균일성 조건을 충족한다.

    - If the acceptance value is > L1 %, test additional 20 units and calculate the acceptance value. The requirements are met if the final acceptance value of the 30 dosage units is ≤ L1 %, and no individual content of any dosage units is less than [1-(0.01)(L2)]M nor more than [1+(0.01)(L2)]M as specified in the calculation of Acceptance Value under Content Uniformity. Unless otherwise specified in L1 is 15.0 and L2 is 25.0.

만약 판정값이 L1 %를 넘을 경우, 추가 검체 20개를 가지고 같은 방법으로 시험하여 판정값을 계산한다. 30개 검체의 최종 판정값이 L1 %이하인 경우, 개개 제제의 함량이 함량 균일성의 판정값 계산 항에 표시된 [1-(0.01)(L2)]M 이상이며 또한 [1+(0.01)(L2)]M 을 초과하는 것이 없을 때 조건을 충족한다. 따로 규정이 없는 한, L1은 15.0, L2는 25.0 이다.

- Blend Assay by HPLC

혼합 함량 by HPLC

Note : Use all HPLC grade solvents.

Note : 모두 HPLC급 용매를 사용한다.

Note : Use a rubber vial cap.

Note: 고무 바이알 캡을 사용한다.

Note : It is highly recommended to needle wash procedure with diluent.

Note: 희석액으로 바늘 세척 절차를 수행 하는 것을 적극적으로 권고한다.

Note : Use glassware (beaker and measuring cylinder) to prepare mobile phase.

Note : 이동상 조제 시 유리제품을 사용한다. (비커 및 메스실린더)

Note : Insert ghost guard (Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) by Germany between pump and auto sampler with capillary.

Note : 독일의 고스트 (Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) 가드를 펌프와 모세관이 있는 자동 샘플러 사이에 삽입한다.

  - Test Information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Tenofovir disoproxil fumarate | working standard or reference standard |
| Lamivudine | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammonium phosphate monobasic | EP | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| Acetonitrile | HPLC | Burdick & Jackson | AH015-4 | LA002 |
| Phosphoric acid | ACS | Merck | 1.00573.1000 | LP012 |
| Hydrochloric acid | Special | SAMCHUN | H0519 | LH001 |
| Methanol | HPLC | Burdick & Jackson | AH230-4 | LM001 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7days at room temperature (15 to 25 °C). 실온 조건(15 - 25 °C )에서 7일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and 1 day at room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C) 에서 3일간 안정하고 실온 조건(15 - 25 °C )에서 1일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and 1 day at room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C) 에서 3일간 안정하고 실온 조건 (15 -25 °C )에서 1일간 안정하다. |

  - Buffer Preparation

완충액 조제

    - Weigh and transfer 2.3 g of monobasic ammonium phosphate into 1000 mL of purified water.

인산이수소암모늄 2.3 g을 달아 정제수 1000 mL에 넣어 섞는다.

    - Adjust the pH 3.4 ± 0.05 with phosphoric acid. Filter through 0.45 µm membrane filter.

인산으로 pH 3.4 ± 0.05 로 조절한다. 0.45 µm 멤브레인 필터를 통해 여과한다.

  - Mobile Phase – A Preparation

이동상 A 조제

    - Use buffer solution.

완충액을 사용한다.

  - Mobile Phase – B Preparation

이동상 B 조제

    - Mix methanol and acetonitrile in the ratio of 600 : 400 v/v, respectively and sonicate 10 minutes.

메탄올과 아세토니트릴을 각각 600 : 400 v/v 의 비율로 섞고 10 분간 초음파 처리한다.

  - 0.1 N hydrochloric acid Preparation

0.1 N 염산 조제

    - Dilute 8.5 mL of hydrochloric acid in 1000 mL of purified water.

염산 8.5 mL를 정제수 1000 mL에 넣어 희석한다.

  - Diluent Preparation

희석액 조제

    - Mix methanol and 0.1 N hydrochloric acid in the ratio of 50 : 50 v/v, respectively and sonicate 10 minutes.

메탄올과 0.1 N 염산을 각각 50 : 50 v/v의 비율로 섞고 10 분간 초음파 처리를 한다.

  - Tenofovir disoproxil fumarate Standard Stock Solution Preparation

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준원액 조제

    - Weigh approximately 30 mg of Tenofovir disoproxil fumarate standard into a 50 mL volumetric flask.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품 약 30 mg을 칭량하여 50 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Dissolve in 30 mL of diluent with sonication, then dilute to volume with diluent. (conc.: 0.6 mg/mL)

희석액 30 mL를 넣고 초음파 처리로 녹인 후, 희석액으로 표선한다. (농도: 0.6 mg/mL)

  - Lamivudine Standard Stock Solution Preparation

라미부딘 표준원액 조제

    - Weigh approximately 30 mg of Lamivudine standard into a 50 mL volumetric flask.

라미부딘 표준품 30 mg을 칭량하여 50 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Dissolve in 30 mL of diluent with sonication, then dilute to volume with diluent. (conc.: 0.6 mg/mL)

희석액 30 mL를 넣고 초음파 처리로 녹인 후, 희석액으로 표선한다. (농도: 0.6 mg/mL)

  - Standard Solution Preparation

표준액 조제

    - Pipette each 5.0 mL of standard stock solution into a 20 mL of volumetric flask dilute to volume with diluent. (conc.: 0.15 mg/mL)

각각의 표준원액을 5.0 mL씩 취해 20 mL 용량플라스크에 넣어 희석액으로 표선한다. (농도: 0.15 mg/mL)

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Sample Solution Preparation

검액 조제

    - Transfer an accurately weigh portion of blend equivalent to 1500 mg of Tenofovir disoproxil fumarate(6000 mg) into a 1000 mL volumetric flask.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 1500 mg 해당량(6000 mg)을 정밀하게 칭량하여 1000 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Add 800 mL of diluent and shake for 60 minutes with rotary shaker at 200 rpm.

희석액 800 mL를 회전진탕기를 사용하여 200rpm 에서 60분간 섞는다.

    - Sonicate above solution for 30 minutes with intermediate shaking(at least per every 5 minutes).

위 액을 30분간 초음파 처리하고 가끔 흔들어준다.(최소한 5분에 한번)

    - Shake the above solution for 60 minutes using rotary shaker at 200 rpm at room temperature and then dilute to volume with diluent and mix well.

실온에서 위 액을 회전진탕기를 사용하여 200 rpm에서 60 분간 흔들어 준 다음, 희석액으로 표선을 맞추고 잘 섞는다.

    - Pipette 5 mL of the above solution into a 50 mL volumetric flask and dilute to volume with diluent and mix well.

위 용액 5 mL를 취해 50 mL 용량플라스크에 넣고 희석액으로 표선하여 잘 섞어준다.

    - Filter the sample solution through 0.22 µm PVDF (Millipore) syringe filter. (Conc.: 0.15 mg/mL)

이 검액을 0.22 µm PVDF (Millipore) 시린지 필터로 여과한다. (농도: 0.15 mg/mL)

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

Note : The temperature should be kept below 37 °C when sonication is used.

Note : 초음파 세척기 사용 시, 온도는 37 °C 이하로 유지해야 한다.

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Equipment | HPLC |
| --- | --- |
| Column | Hypersil BDS C-18, 4.6 x 250 mm, 5 µm (or) equivalent |
| Ghose guard | Insert ghost guard (Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) by Germany between pump and auto sampler with capillary |
| Wavelength | 260 nm |
| Flow rate | 1.0 mL/minute |
| Column Temperature | 35 °C |
| Auto Sampler Temperature | 4 °C |
| Injection volume | 10 μL |
| Run Time | 45 minutes |
| Needle wash solution | Diluent |
| Gradient program | Time (min); Mobile Phase-A; Mobile Phase-B. 0; 95; 5. 10; 95; 5. 15; 60; 40. 35; 30; 70. 37; 95; 5. 45; 95; 5. |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank Solution (Diluent Solution) | 11) |
| Standard Solution | 5 |
| Sample Solution | 1 |
| Standard Solution(Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be injected once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 주입 할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - Tailing factor for Tenofovir disoproxil and Lamivudine peaks obtained from standard solution chromatogram should not be more than 2.0.

표준액 크로마토그램에서 얻은 테노포비르 디소프록실 및 라미부딘의 대칭계수는 2.0 이하이다.

    - The relative standard deviation for peak areas of Tenofovir disopoxil and Lamivudne for replicate standard injections should not be more than 2.0 %.

표준액 반복 주입에 대한 테노포비르 디소프록실 및 라미부딘의 피크 면적에 대한 상대 표준 편차는 2.0 % 이하이다.

  - Calculation

계산

| % Tenofovir disoproxil fumarate (C19H30N5O10P∙C4H4O4) | = | At x Ws x 5 x 1000 x 50 x P x Tw |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 50 x 20 x Wt x L x 5 |

At: 	Peak area of Tenofovir disoproxil from the sample solution.

검액에서의 테노포비르 디소프록실 피크 면적

As: 	Average peak area of Tenofovir disoproxil from standard solution.

표준액에서의 테노포비르 디소프록실 평균 피크 면적

Ws: 	Weight of Tenofovir disoproxil fumarate standard taken in mg.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트의 표준품 취한 양 (mg)

Wt: 	Weight of sample taken for sample preparation. (mg)

검체의 취한 양 (mg)

P: 	Potency of Tenofovir disoproxil fumarate standard on as is basis. (%)

테노포비르 디소프록실 푸마레이트의 표준품 함량 (as is basis(%))

L: 	Label claim of the tablet in mg as Tenofovir disoproxil fumarate.

1정 당 테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표시량 (mg)

Tw: 	Theoretical weight of the blend for tablet in mg.

혼합물의 이론량(mg)

| % Lamivudine (C8H11N3O3S) | = | At x Ws x 5 x 1000 x 50 x P x Tw |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 50 x 20 x Wt x L x 5 |

At: 	Peak area of Lamivudine from the sample solution.

검액에서의 라미부딘 피크 면적

As: 	Average peak area of Lamivudine from standard solution.

표준액에서의 라미부딘 평균 피크 면적

Ws: 	Weight of Lamivudine standard taken in mg.

라미부딘 표준품 취한 양 (mg)

Wt: 	Weight of sample taken for sample preparation. (mg)

검체의 취한 양 (mg)

P: 	Potency Lamivudine standard on as is basis. (%)

라미부딘의 표준품 함량 (as is basis(%))

L: 	Label claim of the tablet in mg as Lamivudine.

1정 당 라미부딘 표시량 (mg)

Tw: 	Theoretical weight of the blend for tablet in mg.

혼합물의 이론량(mg)

- Assay by HPLC

함량 by HPLC

Note : Use all HPLC grade solvents.

Note : 모두 HPLC급 용매를 사용한다.

Note : Use a rubber vial cap.

Note: 고무 바이알 캡을 사용한다.

Note : It is highly recommended to needle wash procedure with diluent.

Note: 희석액으로 바늘 세척 절차를 수행 하는 것을 적극적으로 권고한다.

Note : Use glassware (beaker and measuring cylinder) to prepare mobile phase.

Note : 이동상 조제 시 유리제품을 사용한다. (비커 및 메스실린더)

Note : Insert ghost guard (Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) by Germany between pump and auto sampler with capillary.

Note : 펌프와 자동 샘플러에 연결된 모세관 사이에 독일의 고스트 가드를(Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) 삽입한다.

  - Test Information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Tenofovir disoproxil fumarate | working standard or reference standard |
| Lamivudine | working standard or reference standard |
| N-propyl impurity | working standard or reference standard |
| Lamivudine Resolution mixture-B | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammonium phosphate monobasic | EP | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| Acetonitrile | HPLC | Burdick & Jackson | AH015-4 | LA002 |
| Phosphoric acid | ACS | Merck | 1005731000 | LP012 |
| Hydrochloric acid | Special | SAMCHUN | H0519 | LH001 |
| Methanol | HPLC | J.T.Baker | 9093-68 | LM010 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7days at room temperature (15 to 25 °C). 실온 조건(15 - 25 °C )에서 7일간 안정하다. |
| System suitability solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C)과 실온 조건(15 - 25 °C)에서 3일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and 1 day at room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C) 에서 3일간 안정하고 실온 조건(15 - 25 °C )에서 1일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and 1 day at room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C) 에서 3일간 안정하고 실온 조건 (15 -25 °C )에서 1일간 안정하다. |

  - Buffer Preparation

완충액 조제

    - Weigh and transfer 2.3 g of ammonium phosphate monobasic into 1000 mL of purified water.

인산이수소암모늄 2.3 g을 달아 정제수 1000 mL에 넣어 섞는다.

    - Adjust the pH 3.4 ± 0.05 with phosphoric acid. Filter through 0.45 µm membrane filter.

인산으로 pH 3.4 ± 0.05 로 조절한다. 0.45 µm 멤브레인 필터를 통해 여과한다.

  - Mobile Phase – A Preparation

이동상 A 조제

    - Use buffer solution.

완충액을 사용한다.

  - Mobile Phase – B Preparation

이동상 B 조제

    - Mix methanol and acetonitrile in the ratio of 600 : 400 v/v , respectively and sonicate 10 minutes.

메탄올과 아세토니트릴을 각각 600 : 400 v/v 의 비율로 섞고 10 분간 초음파 처리한다.

  - 0.1 N hydrochloric acid Preparation

0.1 N 염산 조제

    - Dilute 8.5 mL of hydrochloric acid in 1000 mL of purified water.

염산 8.5 mL를 정제수 1000 mL에 넣어 희석한다.

  - Diluent Preparation

희석액 조제

    - Mix methanol and 0.1 N hydrochloric acid in the ratio of 50 : 50 v/v, respectively. Sonicate 10 minutes.

메탄올과 0.1 N 염산을 각각 50 : 50 v/v의 비율로 섞는다. 10 분간 초음파 처리를 한다.

  - System Suitability Stock Solution (N-Propyl Impurity) Preparation

시스템 적합성 원액 (N-프로필 유연물질) 조제

    - Accurately weigh and transfer about 1.5 mg of N-Propyl Impurity into a 100 mL volumetric flask, dissolve in and dilute to volume with diluent. Sonicate, if necessary to dissolve.

N-프로필 유연물질 약 1.5 mg을 정밀하게 칭량하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 희석액으로 녹인 후 희석액으로 표선한다. 필요 시, 초음파 처리로 녹인다.

  - System suitability Solution Preparation

시스템 적합성 용액 조제

    - Accurately weigh and transfer about 1.5 mg of Lamivudine resolution mixture B and 1.5 mg of Tenofovir disoproxil fumarate standard into a 10 mL volumetric flack, dissolve in 5 mL of diluent. Sonicate, if necessary to dissolve

라미부딘 분리도 혼합물 B 약 1.5 mg, 테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품 약 1.5 mg를 정밀하게 칭량하여 10 mL 용량플라스크에 넣고 희석액 5 mL를 넣어 녹여준다. 필요 시, 초음파 처리하여 녹인다.

    - Add 1 mL of system suitability stock solution (N-propyl impurity) and dilute to volume with diluent.

시스템적합성 원액(N-propyl 유연물질) 1 mL을 취해 넣어준 후 희석액으로 표선한다.

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Tenofovir Disoproxil Fumarate Standard Stock Solution Preparation

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준원액 조제

    - Weigh and transfer about 30 mg of Tenofovir disoproxil fumarate standard into a 50 mL volumetric flask.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품 약 30 mg을 칭량하여 50 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Dissolve in 30 mL of diluent with sonication, then dilute to volume with diluent. (conc.: 0.6 mg/mL)

희석액 30 mL를 넣고 초음파 처리로 녹인 후, 희석액으로 표선한다. (농도: 0.6 mg/mL)

  - Lamivudine Standard Stock Solution Preparation

라미부딘 표준원액 조제

    - Weigh and transfer about 30 mg of Lamivudine standard into a 50 mL volumetric flask.

라미부딘 표준품 약 30 mg을 칭량하여 50 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Dissolve in 30 mL of diluent with sonication, then dilute to volume with diluent. (conc.: 0.6 mg/mL)

희석액 30 mL를 넣고 초음파 처리로 녹인 후, 희석액으로 표선한다. (농도: 0.6 mg/mL)

  - Standard Solution Preparation

표준액 조제

    - Pipette each 5.0 mL of Tenofovir disoproxil fumarate standard stock solution and Lamivudine standard stock solution into a 20 mL of volumetric flask and dilute to volume with diluent. (conc.: 0.15 mg/mL)

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준원액과 라미부딘 표준원액을 각각 5.0 mL취해 20 mL 용량플라스크에 넣어 희석액으로 표선한다. (농도: 0.15 mg/mL)

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Sample Solution Preparation

검액 조제

    - Weigh and transfer 5 tablets into a 1000 mL volumetric flask.

5개의 정제를 칭량하여 1000 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Add 800 mL of diluent and shake for 60 minutes using rotary shaker at 200 rpm.

희석액 800 mL를 넣고 회전진탕기를 사용하여 200rpm 에서 60분간 섞는다.

    - Sonicate this solution for 30 minutes with intermediate shaking (at least per every 5 minutes).

이 액을 가끔 흔들어 주며 30분간 초음파 처리한다. (적어도 5분 마다)

    - Shake this solution for 60 minutes using rotary shaker at 200 rpm at room temperature and then dilute to volume with diluent and mix well.

실온에서 이 용액을 회전진탕기를 사용하여 200 rpm에서 60 분간 흔들어 준 다음 희석액으로 표선하여 잘 섞어 준다.

    - Pipette 5 mL of the above solution into a 50 mL volumetric flask and dilute to volume with diluent and mix well.

위 용액 5 mL를 취해 50 mL 용량플라스크에 넣고 희석액으로 표선하여 잘 섞어준다.

    - Filter the sample solution through 0.22 µm PVDF (Millipore) syringe filter. (Conc.: 0.15 mg/mL)

이 검액을 0.22 µm PVDF (Millipore) 시린지 필터로 여과한다. (농도: 0.15 mg/mL)

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Equipment | HPLC |
| --- | --- |
| Column | Hypersil BDS C-18, 4.6 x 250 mm, 5 µm (or) equivalent |
| Ghose guard | Insert ghost guard (Art No.: ANP00001 / Manufacture: Analyte) by Germany between pump and auto sampler with capillary |
| Wavelength | 260 nm |
| Flow rate | 1.0 mL/minute |
| Column Temperature | 35 °C |
| Auto Sampler Temperature | 4 °C |
| Injection volume | 10 μL |
| Run Time | 45 minutes |
| Needle wash solution | Diluent |
| Gradient program | Time (min); Mobile Phase-A; Mobile Phase-B. 0; 95; 5. 10; 95; 5. 15; 60; 40. 35; 30; 70. 37; 95; 5. 45; 95; 5. |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank Solution (Diluent Solution) | 11) |
| System Suitability Solution | 1 |
| Standard Solution | 5 |
| Sample Solution | 1 |
| Standard Solution(Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be injected once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 주입 할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - Tailing factor for Tenofovir disoproxil and Lamivudine peaks obtained from standard solution chromatogram should not be more than 2.0.

표준액 크로마토그램에서 얻은 테노포비르 디소프록실 및 라미부딘의 대칭계수는 2.0 이하이다.

    - The resolution between Lamivudine and Lamivudine diastereomer should not be less than 1.5.

라미부딘과 라미부딘 거울상 이성질체 사이의 분리도는 1.5 이상이다.

    - The resolution between Tenofovir disoproxil and N-propyl impurity should not be less than 1.5.

테노포비르 디소프록실과 N-프로필 유연물질 사이의 분리도는 1.5 이상이다.

    - The relative standard deviation for peak areas of Tenofovir disoproxil and Lamivudine for replicate standard solution injections should not be more than 2.0 %.

표준액 반복 주입에 대한 테노포비르 디소프록실과 라미부딘 피크 면적의 상대 표준 편차는 2.0 % 이하이다.

    - % RSD for Tenofovir Disoproxil and Lamivudine peak areas of bracketing standard solution injections should be not more than 2.0 %

브라켓팅 표준액 주입에 따른 테노포비르 디소프록실과 라미부딘 피크의 % 상대 표준 편차는 2.0 % 이하이다.

  - Calculation

계산

| % Tenofovir disoproxil fumarate (C19H30N5O10P∙C4H4O4) | = | At x Ws x 5 x 1000 x 50 x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 50 x 20 x N x L x 5 |

At: 	Peak area of Tenofovir disoproxil from the sample solution.

검액에서의 테노포비르 디소프록실 피크 면적

As: 	Average peak area of Tenofovir disoproxil from standard solution.

표준액에서의 테노포비르 디소프록실 평균 피크 면적

Ws: 	Weight of Tenofovir disoproxil fumarate standard taken in mg.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품 취한 양 (mg)

N: 	Number of tablets taken for sample preparation.

검체 취한 정제 수량

P: 	Potency of Tenofovir disoproxil fumarate standard on as is basis. (%)

테노포비르 디소프록실 푸마레이트의 표준품 함량 (as is basis(%))

L: 	Label claim of the tablet in mg as Tenofovir disoproxil fumarate.

1정 당 테노포비르 디소프록실의 푸마레이트 표시량 (mg)

| % Lamivudine (C8H11N3O3S) | = | At x Ws x 5 x 1000 x 50 x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 50 x 20 x N x L x 5 |

At: 	Peak area of Lamivudine from the sample solution.

검액에서의 라미부딘 피크 면적

As: 	Average peak area of Lamivudine from standard solution.

표준액에서의 라미부딘 평균 피크 면적

Ws: 	Weight of Lamivudine standard taken in mg.

라미부딘 표준품 취한 양 (mg)

N: 	Number of tablets taken for sample preparation.

검체 취한 정제 수량

P: 	Potency Lamivudine standard on as is basis. (%)

라미부딘의 표준품 함량 (as is basis(%))

L: 	Label claim of the tablet in mg as Lamivudine.

1정 당 라미부딘 표시량 (mg)

  - Chromatograms

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| System Suitability Solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Related substances by HPLC

유연물질 by HPLC

Note : Use all HPLC grade solvents.

Note : HPLC 등급 용액을 사용한다.

Note : Use a rubber vial cap.

Note: 고무재질의 바이알 캡을 사용한다.

Note : Use all amber glassware.

Note: 차광 초자 기구를 사용한다.

Note : It is highly recommended to needle wash procedure with Methanol.

Note: 메탄올을 사용하여 니들워시 절차를 권고한다.

Note :Inject blank(At least two times) in front of bracketing standard solution.

Note: 브라켓팅 표준액 주입 전 공시험액 (최소 2번 이상)을 주입한다.

Note :Inject solution as per the procedure.

Note: 절차에 따라 용액을 주입한다.

Note : Use glassware(beaker and measuring cylinder) to prepare mobile phase.

Note : 이동상을 조제 시에는 초자 기구 (비커 및 메스실린더)를 사용한다.

Note : Insert ghost-buster guard (Part No. : 06100-31000/Manufacture : Welch) between pump and auto sampler with capillary.

Note : 펌프와 오토 샘플러 사이에 ghost-buster guard (Part No.:06100-31000 / Manufacture: Welch) 칼럼을 장착한다.

Note : Do not quantify Fumarate peak.

Note : 푸마레이트 피크를 정량화하지 않는다.

  - Test Information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Tenofovir disoproxil fumarate | working standard or reference standard |
| Lamivudine | working standard or reference standard |
| Tenofovir N-propyl impurity | working standard or reference standard |
| Lamivudine Resolution mixture-B | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Citric acid monohydrate | EP | JUNSEI | 26040S1250 | SC007 |
| Trisodium citrate dihydrate | HPLC | JUNSEI | 26075-0350 | ST022 |
| Acetonitrile | EP | Burdick & Jackson | AH015-4 | LA002 |
| Methanol | HPLC | Burdick & Jackson | AH230-4 | LM001 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 5 days at room temperature (15 to 25 °C). 실온 조건(15 - 25 °C )에서 5일간 안정하다. |
| System suitability solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C)과 실온 조건(15 - 25 °C)에서 3일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C)과 실온 조건(15 - 25 °C)에서 3일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 3 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C)과 실온 조건(15 - 25 °C)에서 3일간 안정하다. |
| Sample Solution for Tenofovir isoproxil monoester | Stable for 2 days at refrigerator condition (2 to 8 °C) and 3 days at room temperature condition (15 to 25 °C). 냉장 조건(2 - 8 °C)에서 2 일간 안정하고 실온 조건 (15 - 25 °C)에서 3 일간 안정하다. |

  - Buffer A Preparation

완충액 A 조제

    - Weigh and transfer 4.2 g of citric acid, monohydrate into 1000 mL of purified water.

구연산일수화물4.2 g을 칭량하여 정제수 1000 mL에 녹인다.

  - Buffer B Preparation

완충액 B 조제

    - Weigh and transfer 5.8 g of trisodium citrate dihydrate into 1000 mL of purified water.

구연산나트륨이수화물 5.8 g을 칭량하여 정제수 1000 mL에 녹인다.

  - Mobile phase A Preparation

이동상 A 조제

    - Mix Buffer A and Buffer B in the ratio of 670 : 330 v/v, respectively. Adjust the pH 3.8 with buffer A or buffer B.

완충액 A 와 완충액 B 를 670 : 330 v/v 비율로 섞는다. 완충액 A 와 완충액 B를 사용하여 pH 3.8로 조정한다.

  - Mobile phase B Preparation

이동상 B 조제

    - Mix methanol and acetonitrile in the ratio of 500 : 500 v/v, respectively.

메탄올과 아세토니트릴을 각각 500 : 500 v/v 비율로 섞는다.

  - System Suitability Stock Solution Preparation

시스템적합성 원액 조제

    - Accurately weigh and transfer about 2 mg of n-propyl impurity standard into a 10 mL volumetric flask, dissolve in and dilute to volume with methanol. Sonicate, if necessary to dissolve.

n-프로필 유연물질 표준품 약 2 mg 를 정밀하게 칭량하여 10 mL 용량플라스크에 넣고, 메탄올로 표선한다. 필요시 초음파 처리하여 녹인다.

  - System Suitability Solution Preparation

시스템적합성 용액 조제

    - Accurately weigh and transfer about 100 mg of Tenofovir disoproxil fumarate standard, about 100 mg of Lamivudine standard into a 100 mL volumetric flask, about 4 mg of Lamivudine resolution mixture B dissolve in 70 mL of mobile phase A. Sonicate, if necessary to dissolve.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품 약100 mg와 라미부딘 표준품 약 100 mg을 정밀하게 칭량하여 100 mL 용량플라스크에 넣고, 여기에 라미부딘 분리도 혼합물 B 약 4 mg넣고 이동상 A 70 mL 를 가해 녹인다. 필요시 초음파 처리하여 녹인다.

    - Add 1 mL of system suitability stock solution and dilute to volume with mobile phase A.

위의 용량플라스크에 시스템적합성 원액 1 mL를 취하여 이동상 A로 표선한다.

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Standard Solution Preparation

표준액 조제

    - Accurately weigh and transfer about 20 mg of Tenofovir disoproxil fumarate standard, about 20 mg of Lamivudine standard into a 100 mL volumetric flask, dissolve in and dilute to volume with mobile phase A and mix well. Sonicate, if necessary to dissolve.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품 약 20 mg와 라미부딘 표준품 약 20 mg를 100 mL 용량플라스크에 넣고, 이동상 A으로 녹이고 표선하여 잘 섞어준다. 필요 시 초음파 처리하여 녹인다.

    - Pipette 1.0 mL of the above solution into a 50 mL volumetric flask and dilute to volume with mobile phase A and mix well. (Concentration: 0.004 mg/mL)

위 용액 1.0 mL를 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 이동상 A로 표선하고 잘 섞는다. (농도 : 0.004 mg/mL)

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Sample Solution Preparation

검액 조제

    - Weigh and crush not less than 10 tablets to a fine powder in mortar with pestle.

검체 10 정 이상을 칭량하고 막자를 이용하여 유발에서 고운 가루가 될 때까지 갈아준다.

    - Transfer an accurately weigh portion of tablet powder equivalent to 100 mg of Tenofovir disoproxil fumarate and Lamivudine(412 mg) into a 100 mL volumetric flask.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트와 라미부딘 100 mg 에 해당하는 양(412 mg)을 정밀하게 칭량하여 100 mL 용량플라스크에 취한다.

    - Add 70 mL of mobile phase A and sonicate for 10 minutes with intermediate shaking.

이동상 A 70 mL를 넣고 가끔 흔들어 주면서 10 분 동안 초음파 처리한다.

    - Allow the flask cool to room temperature and dilute to volume with mobile phase A and mix well.

실온으로 식히고 이동상 A로 표선하고 잘 섞는다.

    - Centrifuge the sample solution at 5000 rpm for 20 minutes or filter the sample solution through 0.2 µm Millipore Nylon filter or 0.22 µm Millipore PVDF filter.

검액을 5000 rpm에서 20분간 원심분리하거나 0.2 µm Millipore Nylon 필터 또는 0.22 µm Millipore PVDF 필터로 여과한다.

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Sample Solution Preparation for Tenofovir isoproxil monoester

테노포비르 이소프록실 모노에스터를 위한 검액 조제

    - Weigh and crush not less than 10 tablets to a fine powder in mortar with pestle or use the crushed fine powder in sample solution preparation.

10 정 이상 칭량하고 막자를 이용하여 유발에서 고운 가루가 될 때까지 으깨거나 검액 조제에서 으깨진 고운 가루를 사용한다.

    - Transfer an accurately weigh portion of tablet powder equivalent to 100 mg of Tenofovir disoproxil fumarate and Lamivudine(412 mg) into a 100 mL volumetric flask.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트와 라미부딘 100 mg 해당량(412 mg)을 정밀하게 칭량하여 100 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - Add 70 mL of methanol and sonicate for 10 minutes with intermediate shaking.

메탄올 70 mL 을 넣고 흔들어 주면서 10 분동안 초음파 처리한다.

    - Allow the flask cool to room temperature and dilute to volume with methanol and mix well.

실온으로 식혀주고 메탄올로 희석하여 잘 섞어준다.

    - Centrifuge the sample solution at 5000 rpm for 20 minutes or filter the sample solution through 0.2 µm Millipore Nylon filter or 0.22 µm Millipore PVDF filter.

검액을 5000 rpm에서 20분간 원심분리하거나 0.2 µm Millipore Nylon 필터 또는 0.22 µm Millipore PVDF 필터로 여과한다.

Note : Store the solution in refrigerator condition immediately after use.

Note : 용액은 사용 즉시 냉장조건에서 보관한다.

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Equipment | HPLC |
| --- | --- |
| Column | YMC Triart C18, 150 mm x 4.6 mm, 3µm (or) Equivalent |
| Ghose guard | # Welch ghost-buster guard, 4.6 x 50 mm (Part No. : 06100-31000) |
| Wavelength | 260 nm |
| Flow rate | 0.7 mL/minute |
| Column Temperature | 20 °C |
| Auto Sampler Temperature | 4 °C |
| Injection volume | 5 μL |
| Run Time | 110 minutes |
| Needle wash solution | Methanol |
| Gradient program | Time(min); Mobile Phase-A; Mobile Phase-B. 0; 100; 0. 20; 100; 0. 65; 30; 70. 90; 30; 70. 95; 100; 0. 110; 100; 0. |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank Solution (Mobile phase A) | 11) |
| Blank Solution (Mobile phase A) | 1 |
| Blank Solution (Mobile phase A) | 1 |
| Standard Solution | 3 |
| Blank Solution (Mobile phase A) | 1 |
| System Suitability Solution | 1 |
| Sample Solution | 1 |
| Sample Solution for Tenofovir isoproxil monoester | 1 |
| Blank Solution (Mobile phase A) | 2(At least two times) |
| Standard Solution(Bracketing) | 1 |

- Additional vials of Blank solution can be injected for stabilization. Vial injections are injected once per vial.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액 바이알을 추가적으로 주입 할 수 있다. 바이알 주입은 1vial 당 1회 주입한다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - The resolution between Lamivudine diastereomer and Lamivudine should not be less than 1.5 from system suitability solution.

시스템 적합성 용액의 Lamivudine diastereomer 와 라미부딘 사이의 분리도는 1.5 이상이다.

    - The resolution between Tenofovir disoproxil and n-Propyl impurity should not be less than 1.5 from system suitability solution.

시스템 적합성 용액의 테노포비르 디소프록실과 n-propyl impurity 사이의 분리도는 1.5 이상이다.

    - Tailing factor for Tenofovir disoproxil and Lamivudine peaks obtained from standard chromatogram should not be more than 2.0.

표준액 크로마토그램에서 얻어진 테노포비르 디소프록실과 라미부딘 피크의 tailing factor는 2.0 이하이다.

    - The relative standard deviation for peak areas of Tenofovir disoproxil and Lamivudine for three replicate injections of standard solution should not be more than 10.0 %.

3회 반복 주입한 표준액의 테노포비르 디소프록실과 라미부딘의 피크 면적의 상대 표준 편차는 10.0 % 이하이다.

    - % RSD for Tenofovir Disoproxil and Lamivudine peak areas of bracketing standard solution injections should be not more than 10.0 %

브라켓팅 표준액 주입에 따른 테노포비르 디소프록실과 라미부딘 피크의 % 상대 표준 편차는 10.0 % 이하이다.

  - Calculation

계산

    - For Cytosine, Lamivudine-S-sulfoxide (Impurity G), Lamivudine-R-sulfoxide (Impurity H), Lamivudine diastereomer(RRT 0.98)* and Lamivudine Impurity J

시토신, 라미부딘-S-설폭시드(유연물질 G), 라미부딘-R-설폭시드(유연물질 H), 라미부딘 디에스테레오머(RRT 0.98) *와 라미부딘 유연물질 J

* This impurity is controlled as unknown impurity.

*이 유연물질은 미지유연물질로써 관리된다.

| % of known impurities and Unknown Impurity(RRT 0.98) (for Lamivudine) 기지 및 미지 유연물질 % (RRT0.98) (라미부딘으로써) | = | AT x WS x 1 x AW x 100 x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | AS x 100 x 50 x WT x L x RRF |

AT		=	Peak area of Lamivudine known and unknown impurity from sample solution.

검액에서 라미부딘의 기지 및 미지 유연 물질의 피크면적

AS		=	Average peak area of Lamivudine from standard solution.

표준액에서 라미부딘의 평균 피크면적

WS	=	Weight of Lamivudine standard taken in mg.

라미부딘 표준품의 취한 무게 (mg)

WT	=	Weight of sample taken in mg.

검체의 취한 무게 (mg)

AW	=	Average weight of the tablet in mg.

정제의 평균 무게 (mg)

L 		=	Label claim of the tablet in mg as Lamivudine.

라미부딘으로서 1정 표시량(mg)

P  	=	Potency (%) of standard as Lamivudine.

라미부딘의 표준품 함량 (%)

RRF	=	Relative response factors (Unknown impurity is 1)

상대 반응 인자(미지 유연물질은 1)

    - For Tenofovir isopropyl isoproxil and Unknown Impurities

테노포비르 이소프로필 이소프록실 및 미지 유연물질

| % of Tenofovir isopropyl isoproxil and Unknown Impurities 테노포비르 이소프로필 이소프록실 및 미지 유연물질 | = | AT x WS x 1 x Aw x 100 x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | AS x 100 x 50 x WT x L x RRF |

AT		=	Peak area of Tenofovir isopropyl isoproxil and unknown impurity from sample solution.

검액에서 테노포비르 이소프로필 이소프록실 및 미지 유연 물질의 피크면적

AS		=	Average peak area of Tenofovir disoproxil from standard solution.

표준액에서 테노포비르 디소프록실의 평균 피크면적

WS	=	Weight of Tenofovir disoproxil fumarate standard taken in mg.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품의 취한 무게 (mg)

WT	=	Weight of sample taken in mg.

검체의 취한 무게 (mg)

AW	=	Average weight of the tablet in mg.

정제의 평균 무게 (mg)

L 		=	Label claim of the tablet in mg as Tenofovir disoproxil fumarate.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트로서 1정 표시량(mg)

P  	=	Potency (%) of standard as Tenofovir disoproxil fumarate.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트의 표준품 함량 (%)

RRF	=	Relative response factors (Unknown impurity is 1)

상대 반응 인자(미지 유연물질은 1)

    - For Tenofovir isoroxil monoester

테노포비르 이소프록실 모노에스터

| % of tenofovir isoproxil monoester 테노포비르 이소프록실 모노에스터 | = | AT x WS x 1 x Aw x 100 x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | AS x 100 x 50 x WT x L x RRF |

AT	 =	Peak area of Tenofovir isoproxil monoester from sample solution for Tenofovir isoproxil monoester.

테노포비르 이소프록실 모노에스터를 위한 검액에서 테노포비르 이소프록실 모노에스터의 피크면적

AS 	=	Average peak area of Tenofovir disoproxil from standard solution.

표준액에서 테노포비르 디소프록실의 평균 피크면적

WS	=	Weight of Tenofovir disoproxil fumarate standard taken in mg.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 표준품의 취한 무게 (mg)

WT	=	Weight of sample taken in mg.

검체의 취한 무게 (mg)

AW	=	Average weight of the tablet in mg.

정제의 평균 무게 (mg)

L  	=	Label claim of the tablet in mg as Tenofovir disoproxil fumarate.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트로서 1정 표시량(mg)

P  	=	Potency (%) of standard as Tenofovir disoproxil fumarate.

테노포비르 디소프록실 푸마레이트의 표준품 함량 (%)

RRF	=	Relative response factors

상대 반응 인자

    - Impurities profile

유연물질 프로파일

      - Lamivudine Impurities

라미부딘 유연물질

| No | Name |  |  | Structure | RRT* | RRF | LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impurity Name | USP (DMF) | IUPAC |  |  |  |  |
| 1 | Cytosine | Cytosine | 4-Aminopyrimidin-2(1H)-one |  | 0.13 | 1.92 | 0.0029 % |
| 2 | Lamivudine-S-sulfoxide | Lamivudine-S-sulfoxide | 1-[(2R,3S,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]cytosine S-oxide. |  | 0.55 | 1.11 | 0.0059 % |
| 3 | Lamivudine-R-sulfoxide | Lamivudine-R-sulfoxide | 1-[(2R,3R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]cytosine S-oxide |  | 0.66 | 1.25 | 0.0092 % |
| 4** | Lamivudine diastereomer | Lamivudine diastereomer | 1–[(2RS,5RS)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]cytosine |  | 0.98 | 1.00 | - |
| 5 | Lamivudine Impurity J | Lamivudine Impurity J (LONZEAL DMF) | 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl] pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |  | 1.09 | 1.58 | 0.0069 % |

* RRT is calculated based on Lamivudine.

** This impurity is controlled as unknown impurity.

Note : LOQ of Lamivudine : 0.0262 %, LOQ of Tenofovir Disoproxil : 0.0148 %

Note : 라미부딘의 정량한계 : 0.0262 %, 테노포비르 디소프록실의 정량한계 : 0.0148 %

      - Tenofovir disoproxil fumarate Impurities

테노포비르 디소프록실 푸마레이트 유연물질

| No. | Name |  |  | Structure | RRT* | RRF | LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impurity Name | USP (DMF) | IUPAC |  |  |  |  |
| 1 | Tenofovir isoproxil monoester | Tenofovir isoproxil monoester | ({[(R)-1-(6-Amino-9H-purin-9yl)propan-2-yloxy]methyl}(hydroxyl)phosphoryloxy)methyl isopropyl carbonate |  | 0.69 | 1.58 | 0.0136 % |
| 2 | Tenofovir isopropyl isoproxil | Tenofovir isopropyl isoproxil | O-(Isopropoxycarbonyloxymethyl)-O-isopropyl-{(R)-[1-(6-amino-9H-purin-9- yl)propan-2-yloxy]}methylphosphonate. |  | 0.93 | 1.37 | 0.0033 % |

* RRT is calculated based on Tenofovir disoproxil.

  - Chromatograms

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| System Suitability Solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |
| Sample Solution - Tenofovir Isoproxil Monoester |  |

- Residual solvents by GC

잔류용매 by GC

Note : Use all solvents of GC grade.

## Note : 모든 용매는 GC 등급을 사용한다.

Note : Residual solvents except for ethanol are reported based on the permitted daily exposure(PDE) as per the ‘Verification Report for residual solvent management of Lamivudine and Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets, 300mg / 300mg (Document No. CTP-GR-QC-18-024)’

Note : 에탄올을 제외한 유기용매의 잔류용매는 일간 허용 노출량(PDE)에 기초하여 ‘CTP-GR-QC-18-024 라미부딘/테노포비르디소프록실푸마레이트정 300밀리그램/300밀리그램의 잔류용매 관리 검증 보고서’ 에 따라 산정되었음.

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

      - Ethanol

에탄올

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Ethanol | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N, N-Dimethyl formamide | GC | Fluka | 51781 | LD028 |

  - Diluent

희석액

    - N, N-Dimethyl formamide

N, N-디메틸포름아미드

  - Blank Preparation

공시험액 조제

    - Pipette 10 mL of diluent into a 20 mL headspace vial; seal the vial with silicon septa and aluminum crimp cap.

20 mL 헤드스페이스 바이알에 10 mL 희석액을 넣고, 실리콘 마개와 알루미늄 크림프 캡으로 밀봉한다.

  - Standard Stock Solution Preparation

표준원액 조제

    - Accurately weigh and transfer about 500 mg of Ethanol into a 100 mL volumetric flask, containing 50 mL of diluent and dilute to the volume with diluent and mix well.

50 mL 희석액이 담긴 100 mL 용량플라스크에 에탄올 약 500 mg 을 정밀하게 칭량하여 넣고, 희석액으로 표선하고 잘 섞는다.

  - Standard Solution Preparation

표준액 조제

    - Pipette 10 mL of the standard stock solution into a 100 mL volumetric flask and dilute to the volume with diluent.

표준원액 10 mL를 취해 100 mL 용량플라스크에 넣고 희석액으로 표선한다.

    - Pipette 10 mL of the standard solution into a 20 mL headspace vial; seal the vial with silicon septa and Aluminum crimp cap. (Concentration: 5000 ppm with respect to sample conc.)

20 mL 헤드스페이스 바이알에 표준액 10 mL를 넣고, 실리콘 마개와 알루미늄 크림프 캡으로 밀봉한다. (검액 대비 농도: 5000 ppm)

  - Sample Solution Preparation

검액 조제

Note: Crush the tablets to fine powder, at the time of sample solution preparation.

Note: 검액 조제 시 정제를 고운 가루로 한다.

    - Weigh and crush 10 tablets to a fine powder in mortar with pestle.

10개의 정제를 달아 막자와 막자사발을 사용하여 고운 가루로 한다.

    - Weigh and transfer 1000 mg of tablet powder to a 20 mL headspace vial.

1000 mg의 정제 가루를 칭량하여 20 mL 헤드스페이스 바이알에 넣는다.

    - Pipette 10 mL of diluent and seal the vial with silicon septa and aluminum crimp cap.

10 mL의 희석액을 넣고, 실리콘 마개와 알루미늄 크림프 캡으로 밀봉한다.

    - Mix the solution in Vortex for shaking well.

Vortex에서 용액을 잘 섞는다.

  - Gas Chromatographic System

기체 크로마토그래픽 시스템

Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| GC system | Gas chromatograph equipped with head space |
| --- | --- |
| Detector | Flame Ionization Detector(FID) |
| Column | # Agilent DB-624, 30 m x 0.32 mm , 1.8 μm (or) equivalent |
| Carrier Gas | Helium |
| Column Flow Rate | 2 mL / minute (constant flow) |
| Hydrogen Flow | 30 mL / minute |
| Air Flow | 300 mL / minute |
| Makeup Flow | 1.5 mL / minute (Helium) |
| Injection Mode | Split (20:1) |
| Temperature | Injector 200 °C Detector 250 °C |
| Oven Temperature | Level; Rate; Temperature; Hold time. 1; -; 40 °C; 10 minutes. 2; 20 °C/minute; 120 °C; 2 minutes. |

  - Head Space conditions

헤드스페이스 조건

| Oven Temp. | 90 °C |
| --- | --- |
| Loop Temp. | 100 °C |
| Transfer Line Temperature | # 110 °C |
| Vial Size | 20 mL |
| Vial Equilibration Time | 20 minutes |
| GC Cycle | 25 minutes |
| Vial Fill Mode | Default |
| Loop Fill Mode | Default |
| Fill Pressure | 15 psi |
| Loop Fill Time | 0.3 minutes |
| Vial Pressurization | 0.2 minutes |
| Loop Equilibration | 0.05 minutes |
| Vial Shaking | Level 1 (18 shakes / minute) |
| Injection Duration | 1.5 minutes |
| Diluent | N,N-Dimethyl formamide |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank Solution (Diluent solution) | 11) |
| Standard Solution | 6 |
| Sample Solution | 1 |
| Standard Solution(Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be injected once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 주입 할 수 있다.

  - System suitability

시스템 적합성

    - % RSD for Ethanol peak areas of six replicate standard injections should be not more than 15.0 %

표준액에서의 에탄올 6회 반복 주입에 따른 % RSD는 15.0 % 이하이다.

    - % RSD for Ethanol peak areas of bracketing standard injections should be not more than 15.0 %

표준액에서의 브라켓팅 주입에 따른 % RSD는 15.0 % 이하이다.

  - Calculation

계산

Note : Subtract areas of any peaks in blank, appearing at the retention time of ethanol.

Note : 공시험액에서 에탄올 유지시간에 나타나는 피크 면적을 빼준다.

| Ethanol content in ppm | = | (AT-AX) x WS x 10 x 10 x P x 1000000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (AS-AX) x 100 x 100 x 100 x WT |

AT	=	Peak area of ethanol from sample solution

검액에서의 에탄올 피크면적

AS	=	Average peak area of ethanol from standard solution

표준액에서의 에탄올 평균 피크면적

AX	=	Peak area of ethanol in blank, if any

공시험액에서의 에탄올 피크면적(검출될 경우)

WS	=	Weight of ethanol taken in mg for standard solution

표준액 조제 시 취한 에탄올 무게 (mg)

WT	=	Weight of tablets powder taken in mg for sample solution

검액 조제 시 취한 정제 가루의 무게 (mg)

P	=	Potency (%) of standard

표준품의 순도 (%)

  - Chromatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Water determination by KF

수분측정법 by KF

  - Test Information

시험 정보

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Methanol | Karl Fischer Titration | Fluka | 34741-1L-R | LH025 |
| Fluka Hydranal® Composite 5 | Karl Fischer Titration | Fluka | 34805-1L-R | LH003 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - Karl Fischer System

칼피셔 시스템

- Burette volume		: 5 mL

- Working medium	: Methanol

- KF reagent		: Fluka Hydranal® Composite 5

  - Procedure

절차

    - Crush not less than 10 tablets to a fine powder with Tablet mixer.

이 약 10 정 이상을 취해, 정제분쇄기로 갈아 고운 가루로 한다.

    - Transfer about 40 mL of methanol to the titration vessel and titrate with KF reagent to the electrometric endpoint to consume any moisture that may be present.

적정용기에 메탄올 약 40 mL을 넣고, 적정용기를 무수 상태로 만들기 위해 칼피셔 시약으로 종말점까지 적정한다.

    - Quickly add about 0.3 g of crushed tablet powder and again titrate to end point with KF reagent.

고운가루로 한 검체 약 0.3 g을 빠르게 넣고, 칼피셔시약으로 종말점까지 적정한다.

Note: Use fresh methanol every time for testing of water content.

Note: 수분을 측정하기 위해 매번 새 메탄올을 사용한다.

  - Calculation

계산

    - Calculate the water content of the specimen, in % w/w, taken by the formula.

다음 식을 사용하여 검체의 수분함량을 계산한다.

% Water = Vs x F x 100Ws x 1000

VS	 =	Volume, in mL, of the reagent consumed in the titration (mL)

적정시 소비된 칼피셔시약의 부피 (mL)

F	=	Water equivalence factor of the reagent, in mg per mL

칼피셔시약의 factor값 (mg/mL)

WS =	Weight of sample in g

검체의 무게(g)

- XRD (Only for US, Zimbabwe market)
X-ray 회절분석법(US, Zimbabwe 마켓에 한함)

  - Sample Preparation

검체 조제

    - Take sufficient number of tablets and peel the coating layer.

충분한 양의 정제를 취해 코팅 물질을 제거한다.

    - Weigh and crush not less than 10 tablets to a fine powder in mortar with pestle.

막자사발과 막자를 이용하여 10 정 이상의 정제를 취해 곱게 갈아준다.

  - Procedure

절차

    - Place the sample on sample holder, pack and smooth its surface with a pooling glass microscope slide (or equivalent), record the diffractogram.

검체를 검체 홀더에 넣고, 현미경용 유리 슬라이드(또는 이와 동등한)로 표면을 반듯하게 편 후, 회절스펙트럼를 기록한다.

    - The diffractogram of the sample should match with the Tenofovir Disoproxil Fumarate Form I working standard and Lamivudine Form II working standard mixture exhibiting 2θ values (± 0.2˚) defined in the table below.

검체의 회절스펙트럼은 아래 표에 정의 된 2θ 값 (± 0.2˚)을 나타내는 테노포비르 디소프록실 푸마레이트 Form I 2차 표준품과 라미부딘 Form II 2차 표준품 혼합물과 일치해야 한다.

  - XRD Conditions

XRD 조건

| System | Bruker D8 advance |
| --- | --- |
| Mode | T – t |
| Sample Holder | # Round shape, PMMA holder, Diameter 25 mm and depth 1 mm |
| Slit | Divergence slit 1mm |
| Measuring Circle | 435 mm (Diameter) |
| Step Width | 0.02 º |
| Scan Speed(sec/step) | 0.4 |
| Scan Range (2θ) | 3 ~ 40 º |
| Voltage | 40 kV |
| Current | 40 mA |
| No. of Scan | 1 |
| Run Time | About 13 minutes |

  - Tenofovir Disoproxil Fumarate and Lamivudine Form Profile

테노포비르 디소프록실 푸마레이트와 라미부딘 Form 프로파일

2θ peak values of Tenofovir Disoproxil Fumarate Form I working standard and Lamivudine Form II working standard

## 4.945 °

## 10.272 °

## 12.126 °

## 13.362 °

## 15.801 °

## 16.780 °

## 20.599 °

## 24.404 °

- Microbial Enumeration Test

총 생균 수 시험

  - Procedure

절차

    - Medium & reagent information

배지 정보

Medium information

Sodium Chloride Peptone Buffer (SCPB: Diluent)

Tryptic Soy Agar (TSA)

Sabouraud Dextrose Agar (SDA)

Polysorbate 80

    - Test Method

시험 방법

    - Perform culture detection test using pour-plate method.

혼합 평판법을 이용한 배양 검출법으로 시험한다.

    - Sample Solution Preparation

검액 조제

        - Diluent: put 100 µL of sterile polysorbate 80 into 100mL of SCPB and stir the polysorbate 80 to suspension.

- 희석액: 멸균된 100 µL polysorbate 80을 멸균된 SCPB 100mL 에 넣고 분산되도록 섞는다.

        - Put 10 g of Tenofovir Disoproxil Fumarate and Lamivudine Tablets 300/ 300 mg into the 50 mL of diluent.

- 라미부딘/테노포비르디소프록실푸마레이트정 300 / 300 mg 10g을 희석액 50 mL에 넣는다.

        - Stir the Sample to suspension. And then, adjust the total volume 100 mL.

- 검체가 균질화되도록 교반한 뒤, 총 부피가 100 mL가 되게 한다.

    - Total Aerobic Microbial Count (TAMC) Test

총 호기성 미생물수 (TAMC) 시험

        - Use 2 petri dishes for each sample solution.

- 각 검액마다 2개의 페트리 디쉬를 사용한다.

        - Distribute 1 mL of Sample solution and 15 - 20 mL of TSA to the petri dish.

- 페트리 디쉬에 검액 1 mL와 TSA 15 - 20 mL를 분주한다.

        - Swirl the petri dishes slowly to mix Sample with medium.

- 페트리 디쉬를 천천히 흔들어주어 검체와 배지가 잘 섞이도록 한다.

        - Perform interim colony counting on days 2-4 and final colony counting on days 5 of incubation. The verifier only confirm the results at the end of incubation and signs the worksheet.

- 배양 2-4일차에 중간 콜로니 카운팅, 배양 5일차에 최종 콜로니 카운팅을 한다. 확인자는 배양 종료 시에만 결과 값을 확인 하고 시험일지에 서명한다.

Note: It can be possible to incubate additionally 2 days (Total 7 days)

Note: 추가로 2일 배양 가능 하다 (총 7일).

        - Incubate at 30 - 35 ˚C for 5 days.

- 30 - 35 °C에서 5일간 배양한다.

        - After incubation, resulting value is calculated by averaging the values obtained by multiplying dilution rate 10 to colony number detected from 2 ea petri dish.

- 배양이 끝난 후, 결과값은 2개의 페트리 디쉬에서 발견된 균 집락수에 희석 배수인 10을 곱한 후 평균을 구하여 산출한다.

    - Total Combined Yeasts and Molds Count (TYMC) Test

총 진균 수 (TYMC) 시험

        - Use 2 petri dishes for each test solution.

- 각 검액마다 2개의 페트리 디쉬를 사용한다.

        - Distribute 1 mL of Sample solution and 15 - 20 mL of SDA to the petri dish.

- 페트리 디쉬에 검액 1 mL와 SDA 15 - 20 mL를 분주한다.

        - Swirl the petri dishes slowly to mix Sample with medium.

- 페트리 디쉬를 천천히 흔들어주어 검체와 배지가 잘 섞이도록 한다.

        - Incubate at 20 - 25 ˚C for 7 days.

- 20 - 25 ˚C 에서 7일간 배양한다.

        - Perform Interim colony counting on days 3-5 and final colony counting on days 7 of incubation. The verifier only confirm the results at the end of incubation and signs the worksheet.

- 배양 3-5일차에 중간 콜로니 카운팅, 배양 7일차에 최종 콜로니 카운팅을 한다. 확인자는 배양 종료 시에만 결과 값을 확인 하고 시험일지에 서명한다.

        - After incubation, resulting value is calculated by averaging the values obtained by multiplying dilution rate 10 to colony number detected from 2 ea petri dish.

- 배양이 끝난 후, 결과값은 2개의 페트리 디쉬에서 발견된 균 집락수에 희석 배수인 10을 곱하여 산출한다.

    - Negative Control Test

음성 대조군 시험

        - Perform the TAMC test and TYMC test using diluent (put 100 µL pre-sterilized polysorbate 80) not sample solution in the same manner, and then confirm result of the test.

- 검액 대신 희석액(미리 멸균한 Polysorbate 80 100 µL 넣은)을 사용하여 TAMC 시험 절차와 TYMC 시험 절차를 동일하게 수행하고, 시험 결과를 확인한다.

- Specified Microorganisms Test

특정미생물 시험

  - Procedure:

절차

    - Medium & reagent information

배지 정보

Medium information

Sodium Chloride Peptone Buffer (SCPB: Diluent)

Tryptic Soy Broth (TSB)

MacConkey Broth (MCB)

MacConkey Agar (MCA)

Polysorbate 80

    - Test Method: Escherichia Coli

시험 방법: Escherichia Coli

        - Test method is selection culture method of E. coli using selective medium (MCB) and confirmatory medium (MCA).

선택 배지 (MCB)와 확인 배지 (MCA)를 이용한 E.coli 의 선택적 배양 검출법이다.

        - Sample Solution Preparation

검액 조제

Note: Sample solution of microbial enumeration test that the same sample preparation method. of section 12.1.4 can be used

Note: 검액 조제 방법이 동일한 총 생균수 시험의 12.1.4의 검액을 사용할 수 있다.

        - Diluent: Put 100 μL of sterile polysorbate 80 into 100mL of SCPB and stir the polysorbate 80 to suspension.

희석액: 멸균된 100 μL 의 polysorbate 80을 SCPB 100mL 에 넣고 분산되도록 섞는다.

        - Put 10g of Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets, 300mg/300mg into the 50mL of diluent.

라미부딘/테노포비르디소프록실푸마레이트 정 300밀리그램/300밀리그램 10g 을 희석액 50mL 에 넣는다.

        - Stir the sample to suspension. After that, adjust the total volume as 100mL.

검체가 균질화되도록 교반한 뒤, 총 부피가 100mL가 되게 한다.

        - Pre-incubation

전 배양

        - Transfer 10mL of sample solution into the 90mL of TSB. After that, stir the sample to suspension.

검액 10mL 을 TSB 90mL에 넣고, 검체가 균질화되도록 섞는다.

        - Incubate at 30 - 35˚C for 18 - 24 hours.

30 - 35˚C에서 18 - 24시간 동안 배양한다.

        - Selection and Subculture

선택 배양과 2차 배양

        - Shake the container, and transfer 1 mL of incubated TSB to 100 mL MCB

TSB 배양액을 흔들어 잘 섞어준 후, 1 mL를 취하여 MCB 100 mL에 넣는다.

        - Incubate at 42 - 44 ˚C for 24 - 48 hours.

42 - 44 ˚C에서 24 - 48시간 동안 배양한다.

        - Streak incubated MCB on the surface of MCA using inoculating loop.

MCB 배양액을 접종 루프를 이용하여 MCA 표면에 스트리킹한다.

        - Incubate at 30 - 35 ˚C for 18 - 72 hours.

30 - 35 ˚C에서 18 - 72시간 동안 배양한다.

Note: It can be possible to incubate additionally 48 hours (Total 120 hours).

Note: 추가로 48시간 배양 가능 하다 (총 120 시간).

        - After incubation, confirm the growth of colonies on the surface of MCA.

배양 후, MCA 표면에 균의 생장이 보이는지 확인한다.

        - Negative Control Test

음성 대조군 시험

        - Perform the E.coli test except for loading procedure of the Sample in the same manner, and then confirm result of the test.

검체를 넣는 과정을 제외한 E.coli 시험 절차를 동일하게 수행하여 시험 결과를 확인한다.