- Appearance

성상

  - Procedure

절차

    - Lubrication

활택

Place powders on a sheet of white paper and observe visually.

흰 종이 위에 혼합물을 두고 육안으로 직접 확인한다.

    - Finished Product, Compression

완제품, 타정

Place 10 tablets on a sheet of white paper and observe visually.

흰 종이 위에 10정을 두고 육안으로 직접 확인한다.

- Identification

확인시험

  - Identification by HPLC

HPLC에 의한 확인시험

    - Procedure

절차

- Proceed as directed under the test “Assay”.

“함량” 시험법에 따라 시험한다.

    - Calculation

계산

| ( | Sample RT | - 1 | )× 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard RT |  |  |

  - Identification by UV

UV에 의한 확인시험

    - Test information

시험 정보

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammonium acetate | EP | DAEJUNG | 1052-4405 | SA033 |
| Hydrochloric acid | EP | SAMCHUN | H0255 | LH041 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalentgrade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한grade를 사용한다.

    - Diluent (0.01mol/L ammonium acetate solution) preparation

희석액(0.01mol./L 아세트산암모늄 용액) 조제

      - Weigh and transfer 0.7708g of ammonium acetate in water to make 1000 mL.

아세트산암모늄 0.7708g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

    - 0.1mol/L Hydrochloric acid preparation

0.1mol/L 염산 조제

      - Transfer 8.5 mL of Hydrochloric acid in water to make 1000 mL.

염산 8.5 mL을 물에 넣어 1000 mL로 한다.

    - Sample stock solution preparation

검액원액 조제

      - Weigh 1 tablets into a 100 mL volumetric flask, add about 60 mL of extracting solvent and then shake for 30 minutes. Dilute to volume with the diluent.

이 약 1정을 100 mL 용량 플라스크에 넣고 약 60 mL의 희석액을 넣어 30분간 흔든다. 희석액을 넣어 표선한다.

      - Transfer 10 mL of this solution, and then centrifuge (3000 rpm, 10 minutes)

이 용액 10 mL를 피펫으로 취해 원심분리(3000rpm, 10분) 한다.

    - Alogliptin sample solution preparation

알로글립틴 검액 조제

      - Filter the supernatant of sample stock solution through 0.45 µm PVDF membrane filter (Millipore) and discard the first 2.0 mL of the filtrate. Transfer 5.0 mL of filtered solution into a 100 mL volumetric flask, dilute to volume with diluent.

검액원액 상등액을 0.45 μm PVDF 멤브레인 필터(Millipore)로 여과하고, 최초 2.0 mL는 버린다. 여과액 5.0 mL를 취해서 100 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 희석하여 검액으로 한다.

    - Pioglitazone sample solution preparation

피오글리타존 검액 조제

      - Discard the supernatant of sample stock solution and transfer 10.0 mL of 0.1 mol/L Hydrochloric acid into the centrifuge tube. Shake the centrifuge tube intensively until the precipitate is adequately dispersed.

검액원액 상등액을 버리고 0.1 mol/L 염산 10.0 mL를 원심분리 튜브에 넣고 침전물이 적절히 분산될 때까지 강하게 흔든다.

      - Filter this solution through 0.45 µm PVDF membrane filter (Millipore) and discard the first 2.0 mL of the filtrate. Transfer 5.0 mL of filtered solution into a 25 mL volumetric flask, dilute to volume with 0.1 mol/L Hydrochloric acid.

이 용액을 0.45μm PVDF 멤브레인 필터(Millipore)로 여과하고, 최초 2.0 mL는 버린다. 여과액 5.0 mL를 취해서 25 mL용량 플라스크에 넣고 0.1mol/L 염산으로 희석하여 피오글리타존 검액으로 한다.

    - Procedure

절차

      - Determine the absorption spectrum of the sample solution.

각 검액을 자외부흡광도측정법에 따라 시험한다.

    - UV-vis System

UV-vis 시스템

| Blank | Alogliptin | Diluent |
| --- | --- | --- |
|  | Pioglitazone | 0.1mol/L Hydrochloric acid |
| Data mode |  | Absorbance |
| Cell path |  | 1.0 cm quartz cell |
| Scan range |  | 220 – 320 nm |

- Dissolution

용출

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | grade |
| --- | --- |
| Alogliptin benzoate | working standard or reference standard |
| Pioglitazone Hydrochloride | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| glycine | USP | Sigma Aldrich | 15527-500G-R | SG005 |
| Sodium chloride | Special grade | SAMCHUN | S0484 | SS020 |
| Hydrochloric acid | Special grade | SAMCHUN | 000H0519 | LH065 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Trifluoroacetic acid | EP | DAEJUNG | 8558-4400 | LT052 |
| Methanol | HPLC | J.T.Baker | 9093-88 | LM035 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalentgrade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 5 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 5 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 5 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 5 일간 안정하다. |

  - 0.1mol/L Hydrochloric acid preparation

0.1mol/L 염산 조제

    - Transfer 8.5 mL of Hydrochloric acid in water to make 1000 mL.

염산 8.5 mL을 물에 넣어 1000 mL로 한다.

  - Dissolution medium preparation

시험액 조제

    - Dissolve 7.51 g of glycine and 5.85 g of sodium chloride with water to make 1000 mL and mix. To approximately 600 mL of this solution, add approximately 400 mL of 0.1mol/L Hydrochloric acid and adjust the pH to 2.2.

글리신 7.51 g과 염화나트륨 5.85 g을 물에 녹여 1000 mL로 하여 혼합한다. 이 액 약 600 mL에 약 400 mL의 0.1mol/L 염산을 첨가하여 pH 2.2로 조절한다.

  - Mobile phase preparation

이동상 조제

    - Water:Acetonitrile:Trifluoroacetic acid (1500:500:1).

물:아세토니트릴:트리플루오로아세트산 (1500:500:1)

  - Alogliptin standard stock solution preparation

알로글립틴 표준원액 조제

    - Transfer about 41 mg of Alogliptin benzoate standard (Equivalent to 30 mg of Alogliptin), accurately weighed, to a 100 mL volumetric flask. Dissolve in and dilute with Dissolution medium to volume and mix.

알로글립틴벤조산염 표준품 약 41 mg(알로글립틴 30 mg 해당량)을 100 mL용량플라스크에 넣고 시험액으로 희석하여 용해한다.

  - Pioglitazone standard stock solution preparation

피오글리타존 표준원액 조제

    - Transfer about 40 mg of Pioglitazone hydrochloride standard (Equivalent to 36 mg of Pioglitazone), accurately weighed, to a 100 mL volumetric flask. Dissolve in 10 mL methanol and dilute with Dissolution medium to volume and mix.

피오글리타존염산염 표준품 약 40 mg(피오글리타존 36 mg해당량)을 100 mL용량플라스크에 넣고 메탄올 10 mL를 넣어 녹이고, 시험액으로 희석하여 용해한다.

  - Standard solution preparation

표준액 조제

    - Pipet 10.0 mL of Alogliptin standard stock solution and 5.0 mL of Pioglitazone standard stock solution into 100 mL volumetric flask. Dilute with Dissolution medium to volume and mix.

알로글립틴 표준원액 10.0 mL과 피오글리타존 표준원액 5.0 mL를 취해서 100 mL용량플라스크에 넣고 시험액을 희석하여 용해한다.

  - Sample solution preparation

검액 조제

    - Test according to the dissolution test method paddle method of the Korean Pharmacopoeia dissolution. a PEAK vessel or equivalent is used for the container, and on sample is put into each dissolution tester and eluted at 50 rpm at 37 °C (± 0.5 °C), and 10 mL is taken at 15 and 30 minutes and filtered through a membrane filter. Discard the first 5 mL of this solution and use the remaining solution as the sample solution.

대한민국약전 용출시험법 패들법에 따라서 시험하고 용기는 PEAK Vessel 또는 동등 이상의 것을 사용하며 각각의 용출기에 검체 1정씩을 넣고 37 °C (± 0.5 °C)에서 50 rpm으로 용출시키며, 15분 및 30분에 10 mL를 취하여 멤브레인 필터로 여과한 액의 최초 5 mL는 버리고 나머지 액을 검액으로 한다.

| No. | Filter method |
| --- | --- |
| 1 | 10 µm Auto sampler filter, QLA |
| 2 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 3 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

Note: Use PEAK Vessel or Equivalent for Dissolution.

Note: 용출 시 PEAK Vessel 또는 동등 이상의 것을 사용한다.

Note: After 15 minutes of sampling, replace with the same volume of the dissolution medium maintained at 37°C ± 0.5 °C at each specified time interval.

Note: 15분 샘플링 후, 37.0 °C ± 0.5 °C의 시험액을 지정된 시간 간격으로 같은 양만큼 보충한다.

  - Dissolution Parameter

용출 조건

| Apparatus | Paddle (PEAK Vessels) |  |
| --- | --- | --- |
| Temperature | 37 ± 0.5 °C |  |
| RPM | 50 RPM |  |
| Medium Volume | 900 mL |  |
| Sampling volume | 10 mL |  |
| Sampling Time Point | Alogliptin | 15 minutes |
|  | Pioglitazone | 30 minutes |

Note: PEAK Vessel example

Note: 피크 배슬 예시

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength | 223 nm |
| --- | --- |
| Column | Zorbax SB-CN, 5 μm, 4.6 mm x 15 cm or Equivalent. |
| Flow Rate | Adjust the flow rate so that the retention time of Alogliptin peak is about 3 minutes (Usually 1.0 mL / minute) |
| Column oven temperature | 25 °C |
| Sample cooler temperature | 25 °C |
| Injection Volume | 10 µL |
| Run Time | About 8 minutes |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank (Dissolution medium) | 11) |
| Standard solution | 5 |
| Sample solution | 1 |
| Standard solution (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

Note: Alogliptin, Benzoate and Pioglitazone are eluted in that order in chromatogram of standard.

Note: 표준액의 크로마토그램을 확인할 때, 알로글립틴, 벤조산, 피오글리타존 순서로 검출된다.

    - The % RSD for peak area of Alogliptin and Pioglitazone for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution should not be more than 2.0 %.

# 표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입에 대한 알로글립틴 및 피오글리타존 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

    - The Resolution between Alogliptin and Benzoate, Benzoate and Pioglitazone in standard are not less than 4.0.

# 표준액에서 알로글립틴과 벤조산, 벤조산과 피오글리타존의 분리도는 4.0 이상이다.

    - The tailing factor for Alogliptin and Pioglitazone in standard is not more than 1.5.

# 표준액에서 알로글립틴 및 피오글리타존의 대칭계수는 1.5 이하이다.

  - Calculation

계산

| Alogliptin % Release | = | ASAM × WSTD × 10 × 0.735 × 900 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × 100 × 100 × LC |

| Pioglitazone % Release | = | ASAM × WSTD × 5 × 900 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × 100 × 100 × LC × 1.102 |

ASAM	: Peak area of Alogliptin or Pioglitazone from Sample solution

검액의 알로글립틴 또는 피오글리타존 피크면적

ASTD	: Average peak area of Alogliptin or Pioglitazone from standard solution

표준액의 알로글립틴 또는 피오글리타존 평균 피크면적

WSTD	: Weight (mg) of Alogliptin benzoate or Pioglitazone Hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 알로글립틴벤조산염 또는 피오글리타존염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Content (%) for Alogliptin benzoate or Pioglitazone Hydrochloride standard

알로글립틴벤조산염 또는 피오글리타존염산염 표준품의 함량 (%)

LC	: Labeled amount of Alogliptin or Pioglitazone

1정 중 알로글립틴 또는 피오글리타존의 표시량

0.735	: Molecular weight of Alogliptin / Molecular weight of Alogliptin benzoate

알로글립틴 분자량/알로글립틴벤조산염 분자량

1.102: Molecular weight of Pioglitazone hydrochloride / Molecular weight of Pioglitazone

피오글리타존염산염 분자량/피오글리타존 분자량

  - Calculation of Correction factors

보정계수 계산식

Note: Here “V” is sampled volume and “D” is dissolution rate.

Note: “V”는 샘플 볼륨, “D”는 용출률.

% Alogliptin (or) Pioglitazone present in sampled volume after 1st time interval,

F1 = (D1/900) × 10(V)

  - Calculation of Corrected results

보정 결과 계산식

For 1st time interval = D1 (No correction required).

For 2nd time interval = D2 + F1

Note: Continue testing through the three levels unless the results confirm at either S1 or S2.

Note: S1이나 S2에서 결과가 형성되지 않는다면 3단계를 통해 계속해서 시험한다.

| ## Stage | ## Number tested | ## Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| ## S1 | ## 6 | ## Each unit is not less than *Q +5 % ## 개개 용출률은 *Q+5 % 이상 |
| ## S2 | ## 6 | ## Average of 12 units (S1+S2) is equal to or greater than Q, and no unit is less than Q-15 % ## 12개 (S1+S2)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15 % 미만의 것이 없다. |
| ## S3 | ## 12 | ## Average of 24 units (S1+S2+S3) is equal to or greater than Q, not more than 2 units are less than Q-15 % and no unit is less than Q-25 % ## 24개(S1+S2+S3)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15 % 미만인 정제가 2개를 넘지 않고, 어떠한 정제의 용출률도 Q-25 % 미만의 것이 없다. |

*Q: Quantity, the amount of dissolved active ingredient specified in the individual monograph, expressed as a percentage of the labeled content.

*Q: Quantity, 각 모노그래프에 지시된 주성분의 용출량이며 표시량에 대해 %로 표현된다.

  - Chrmatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Uniformity of dosage unit (Content Uniformity)

제제 균일성(함량 균일성)

Note: Except for Sample solution preparation and Calculation, others follow Assay.

Note: 검액 조제 및 계산을 제외한 나머지는 함량을 따른다.

  - Sample solution preparation (Finished product, Compression)

검액 조제 (완제품, 타정)

    - Transfer 1 tablet into a 100 mL volumetric flask, add about 60 mL of diluent and then shake for about 30 minutes. Dilute to volume with the diluent and centrifuge this solution (ex. 3000rpm, 5min).

이 약 1정을 취하여 100 mL용량플라스크에 넣고, 희석액 약 60 mL를 추가하고 30분간 흔든다. 희석액으로 표선한 후 이 용액을 원심분리한다. (ex. 3000rpm, 5분)

    - Transfer 10 mL of the above solution into a 25 mL volumetric flask, add 5 mL of Internal standard solution and dilute to volume with mobile phase.

상등액 10 mL를 피펫으로 취한 후 25 mL용량플라스크에 넣고 내부표준액 5 mL를 첨가한 후 이동상으로 표선한다.

    - Filter the solution through 0.45 µm membrane filter and discard the first 5 mL of the filtrate and use the subsequent filtrate as sample solution.

이 용액을 0.45μm 멤브레인필터로 여과한 후 첫 5 mL는 버리고 검액으로 한다.

| No. | Filter method |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

  - Calculation

계산

| Alogliptin % Release | = | QSAM × WSTD × 0.735 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | QSTD × 2 × LC |

| Pioglitazone % Release | = | QSAM × WSTD × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | QSTD × LC × 1.102 × 2 |

QSAM	: Peak area ratio of Alogliptin or Pioglitazone/Internal standard from Sample solution

검액의 알로글립틴 또는 피오글리타존과 내부표준물질의 피크면적비

QSTD	: Average peak area ratio of Alogliptin or Pioglitazone/Internal standard from standard solution

표준액의 알로글립틴 또는 피오글리타존과 내부표준물질의 평균 피크면적비

WSTD	: Weight (mg) of Alogliptin benzoate or Pioglitazone Hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 알로글립틴벤조산염 또는 피오글리타존염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Content (%) for Alogliptin benzoate or Pioglitazone Hydrochloride standard

알로글립틴벤조산염 또는 피오글리타존염산염 표준품의 함량 (%)

LC	: Labeled amount of Alogliptin or Pioglitazone

1정 중 알로글립틴 또는 피오글리타존의 표시량

0.735	: Molecular weight of Alogliptin / Molecular weight of Alogliptin benzoate

알로글립틴 분자량/알로글립틴벤조산염 분자량

1.102: Molecular weight of Pioglitazone hydrochloride / Molecular weight of Pioglitazone

피오글리타존염산염 분자량/피오글리타존 분자량

  - Acceptance value (AV)

판정값 (AV)

    - Calculate the Acceptance value as follows:

# 다음 식에 따라 판정값을 계산한다.

    - Acceptance value (AV) = | M – X | + ks

# 판정값 (AV) = | M – X | + ks

| Variable 변수 | Definition 정의 | Conditions 조건 | Value 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| n | Sample size 검체 수 | - | - |
| xi | individual contents 개별 함량 | - | - |
| X | Mean of individual contents 개별 함량의 평균 | - | - |
| k | Acceptability constant 판정계수 | If, n = 10 | k = 2.4 |
|  |  | If, n = 30 | k = 2.0 |
| s | Sample standard deviation 표준편차 | - | i=1n(xi-X)2 n-112 |
| M | Reference value 기준값 | If, 98.5 % ≤ X ≤ 101.5 % | M = X |
|  |  | If, X < 98.5 % | M = 98.5 % |
|  |  | If, X > 101.5 % | M = 101.5 % |

      - The requirements for dosage uniformity are met if the acceptance value of the first 10 dosage units is less than or equal to L1 %, maximum allowed acceptance value

처음 10개 검체의 판정값이 판정값의 최대 허용한도L1 %와 같거나 미만일 경우, 제제 균일성 조건을 충족한다.

      - If the acceptance value is > L1 %, test additional 20 units and calculate the acceptance value. The requirements are met if the final acceptance value of the 30 dosage units is ≤ L1 %, and no individual content of any dosage units is less than [1-(0.01)(L2)]M nor more than [1+(0.01)(L2)]M as specified in the calculation of Acceptance Value under Content Uniformity or weight variation. Unless otherwise specified in L1 is 15.0 and L2 is 25.0.

만약 판정값이 L1 %를 넘을 경우, 추가 검체 20개를 가지고 같은 방법으로 시험하여 판정값을 계산한다. 30개 검체의 최종 판정값이 L1 %이하인 경우, 개개 제제의 함량이 함량 균일성 또는 질량편차의 판정값의 계산의 항에 표시된 [1-(0.01)(L2)]M 이상이며 또한 [1+(0.01)(L2)]M 을 초과하는 것이 없을 때 조건을 충족한다. 따로 규정이 없는 한, L1은 15.0, L2는 25.0 이다.

- Assay

함량

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | grade |
| --- | --- |
| Alogliptin benzoate | working standard or reference standard |
| Pioglitazone Hydrochloride | working standard or reference standard |
| 4-hydroxybenzoic acid n-propyl ester | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrochloric acid | Special grade | SAMCHUN | H0519 | LH001 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Trifluoroacetic acid | EP | DAEJUNG | 8558-4400 | LT052 |
| Methanol | HPLC | J.T.Baker | 9093-88 | LM035 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalentgrade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 3 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 3 일간 안정하다. |
| Standard solution, Internal standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |

  - Mobile phase preparation

이동상 조제

    - Water:Acetonitrile:Trifluoroacetic acid (1600:400:1).

물:아세토니트릴:트리플루오로아세트산 (1600:400:1)

  - 0.1mol/L Hydrochloric acid preparation

0.1mol/L 염산 조제

    - Transfer 8.5 mL of Hydrochloric acid in water to make 1000 mL.

염산 8.5 mL을 물에 넣어 1000 mL로 한다.

  - Diluent solution preparation

희석액 조제

    - Mix 0.1 mol/L Hydrochloric acid and Methanol (4:1).

0.1mol/L 염산액과 메탄올의 4:1 혼합액

  - Blank solution preparation

공시험액 조제

    - Transfer 5 mL of methanol and 10 mL of diluent into a 25 mL volumetric flask.

메탄올 5 mL와 희석액 10 mL을 취하여 25 mL 용량 플라스크에 넣는다.

    - Dilute with mobile phase to volume and mix.

이동상으로 표선하여 잘 섞는다.

  - Internal standard solution preparation

내부표준액 조제

Note: Prepare in consideration of the necessary amount.

Note: 필요한 양을 고려하여 조제한다.

    - Weigh and transfer about 15 mg of 4-hydroxybenzoic acid n-propyl ester into a 10 mL volumetric flask, dilute to volume with methanol. (Concentration: 1.5 mg/mL)

4-히드록시벤조산 n-프로필에스테르 약 15 mg을 10 mL 용량플라스크에 넣고, 메탄올로 희석 용해한다. (농도: 1.5 mg/mL)

  - Alogliptin standard stock solution preparation

알로글립틴 표준원액 조제

    - Weigh and transfer about 68 mg of Alogliptin benzoate standard (equivalent to 50 mg of Alogliptin) into a 100 mL volumetric flask, dilute to volume with mobile phase.

알로글립틴벤조산염 표준품 약 68 mg(알로글립틴 50 mg 해당량)을 100 mL용량플라스크에 넣고 이동상으로 희석하여 용해한다.

  - Pioglitazone standard stock solution preparation

피오글리타존 표준원액 조제

    - Weigh and transfer about 66 mg of Pioglitazone hydrochloride standard (equivalent to 60 mg of Pioglitazone) into a 100 mL volumetric flask, dilute to volume with methanol.

피오글리타존염산염 표준품 약 66 mg(피오글리타존 60 mg해당량)을 100 mL용량플라스크에 넣고 메탄올로 희석하여 용해한다.

  - Standard solution preparation

표준액 조제

    - Transfer each 5 mL of Alogliptin standard stock solution and Pioglitazone standard stock solution into a 25 mL volumetric flask, add 5 mL of Internal standard solution dilute to volume with mobile phase.

알로글립틴 표준원액 및 피오글리타존 표준원액을 각각 5 mL을 취해서 25 mL 용량플라스크에 넣고, 내부 표준용액 5 mL을 첨가하고 이동상으로 희석하여 혼합한다.

  - Sample solution preparation (Lubrication, Pioglitazone part)

검액 조제(활택, 피오글리타존 파트)

    - Weigh and transfer the whole blend sample (8X-12X, 1440 mg – 2160 mg) into a 1000 mL volumetric flask.

혼합 검체 전체(8X-12X, 1440 mg – 2160 mg)를 칭량하여 1000 mL 용량 플라스크에 옮긴다.

    - Add 600 mL of diluent and shake at 200 rpm for about 30 minutes by using a mechanical shaker. Make up to the mark with diluent and mix well.

희석액 600 mL를 넣고 기계식 쉐이커를 이용하여 200rpm에서 30분간 섞는다. 희석액으로 희석하고 잘 섞는다.

    - Centrifuge the solution for 5 minutes at 3000 RPM.

3000 rpm에서 5분간 원심분리한다.

    - Pipette 10 mL of above solution and add 5 mL of internal standard solution into a 25 mL volumetric flask and make up to the mark with mobile phase and mix well.

상등액 10 mL을 피펫으로 취한 후 25 mL 용량 플라스크에 넣고 내부 표준용액 5 mL를 첨가한 후 이동상으로 희석 용해한다.

    - Filter the solution through 0.45 µm membrane filter and discard the first 5 mL of the filtrate and use the subsequent filtrate as sample solution.

이 용액을 0.45μm 멤브레인필터로 여과한 후 첫 5 mL는 버리고 검액으로 한다.

| No. | Filter method |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

  - Sample solution preparation (Lubrication, Alogliptin part)

검액 조제(활택, 알로글립틴 파트)

    - Weigh and transfer the whole blend sample (8X-12X, 800 mg – 1200 mg) into a 1000 mL volumetric flask.

혼합 검체 전체(8X-12X, 800 mg – 1200 mg)를 칭량하여 1000 mL 용량 플라스크에 옮긴다.

    - Add 600 mL of diluent and shake at 200 rpm for about 30 minutes by using a mechanical shaker. Make up to the mark with diluent and mix well.

희석액 600 mL를 넣고 기계식 쉐이커를 이용하여 200rpm에서 30분간 섞는다. 희석액으로 희석하고 잘 섞는다.

    - Centrifuge the solution for 5 minutes at 3000 RPM.

3000 rpm에서 5분간 원심분리한다.

    - Pipette 10 mL of above solution and add 5 mL of internal standard solution into a 25 mL volumetric flask and make up to the mark with mobile phase and mix well.

상등액 10 mL을 피펫으로 취한 후 25 mL 용량 플라스크에 넣고 내부 표준용액 5 mL를 첨가한 후 이동상으로 희석 용해한다.

    - Filter the solution through 0.45 µm membrane filter and discard the first 5 mL of the filtrate and use the subsequent filtrate as sample solution.

이 용액을 0.45μm 멤브레인필터로 여과한 후 첫 5 mL는 버리고 검액으로 한다.

| No. | Filter method |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

  - Sample solution preparation(Finished Product, Compression)

검액 조제(완제품, 타정)

    - Transfer 10 tablets into a 1000 mL volumetric flask, add about 600 mL of diluent and then shake for 30 minutes. Dilute to volume with the diluent and centrifuge this solution (e.g., for 30 minutes at 3000 rpm).

이 약 10정을 취하여 1000 mL 용량플라스크에 넣고, 희석액 약 600 mL를 추가하고 30분간 흔든다. 희석액으로 희석한 후 이 용액을 원심분리한다 (예, 3000 rpm에서 30분간).

    - Transfer 10 mL of the above solution into a 25 mL volumetric flask, add 5 mL of Internal standard solution and dilute to volume with mobile phase.

상등액 10 mL을 피펫으로 취한 후 25 mL 용량 플라스크에 넣고 내부 표준용액 5 mL를 첨가한 후 이동상으로 희석 용해한다.

    - Filter the solution through 0.45 µm membrane filter.

이 용액을 0.45 μm 멤브레인필터로 여과한 액을 검액으로 한다.

| No. | Filter method |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength | 223 nm |
| --- | --- |
| Column | Zorbax SB-CN, 5 μm, 4.6 mm x 15 cm or Equivalent. |
| Flow Rate | Adjust the flow rate so that the retention time of Alogliptin peak is about 4 minutes (Usually 1.0 mL / minute) |
| Column oven temperature | 25 °C |
| Sample cooler temperature | 25 °C |
| Injection Volume | 10 µL |
| Run Time | about 22 minutes |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 11) |
| Standard solution | 5 |
| Sample solution | 1 |
| Standard solution (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

Note: Alogliptin, Benzoate, Pioglitazone and 4-hydroxybenzoic acid n-propyl ester are eluted in that order in chromatogram of standard.

Note: 표준액의 크로마토그램을 확인할 때, 알로글립틴, 벤조산, 피오글리타존, 4-히드록시벤조산 n-프로필에스테르 순서로 검출된다.

    - The % RSD for peak area ratio of Alogliptin and Pioglitazone for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution is not more than 1.0 %.

# 표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입에 대한 알로글립틴 및 피오글리타존 피크 면적비의 % RSD는 1.0 % 미만이다.

# Note: Peak area ratio = Alogliptin or Pioglitazone/Internal standard

# Note: 피크 면적비 = 알로글립틴 또는 피오글리타존/내부표준물질

    - The Resolution between Alogliptin and Benzoate in standard is not less than 4.0.

# 표준액에서 알로글립틴과 벤조산의 분리도는 4.0 이상이다.

    - The tailing factor for Alogliptin in standard is not more than 1.5.

# 표준액에서 알로글립틴의 대칭계수는 1.5 미만이다.

  - Calculation

계산

    - Lubrication

활택

Alogliptin (%); =; QSAM x WSTD x 5 x 1000 x 25 x TW x 0.735 x P. QSTD x 100 x 25 x WSAM x 10 x L. Pioglitazone (%); =; QSAM x WSTD x 5 x 1000 x 25 x TW x P. QSTD x 100 x 25 x WSAM x 10 x L x 1.102.

    - Finished Product, Compression

완제품, 타정

Alogliptin %; =; QSAM × WSTD × 0.735 × P. QSTD × 2 × LC. Pioglitazone %; =; QSAM × WSTD × P. QSTD × LC × 1.102 × 2.

QSAM	: Peak area ratio of Alogliptin or Pioglitazone/Internal standard from Sample solution

검액의 알로글립틴 또는 피오글리타존과 내부표준물질의 피크면적비

QSTD	: Average peak area ratio of Alogliptin or Pioglitazone/Internal standard from standard solution

표준액의 알로글립틴 또는 피오글리타존과 내부표준물질의 평균 피크면적비

WSTD	: Weight (mg) of Alogliptin benzoate or Pioglitazone Hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 알로글립틴벤조산염 또는 피오글리타존염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Content (%) for Alogliptin benzoate or Pioglitazone Hydrochloride standard

알로글립틴벤조산염 또는 피오글리타존염산염 표준품의 함량 (%)

LC	: Labeled amount of Alogliptin or Pioglitazone

1정 중 알로글립틴 또는 피오글리타존의 표시량

0.735	: Molecular weight of Alogliptin / Molecular weight of Alogliptin benzoate

알로글립틴 분자량/알로글립틴벤조산염 분자량

1.102: Molecular weight of Pioglitazone hydrochloride / Molecular weight of Pioglitazone

피오글리타존염산염 분자량/피오글리타존 분자량

WSAM: Weight of Alogliptin or Pioglitazone sample taken in mg.

알로글립틴 또는 피오글리타존의 검체량 (mg)

TW  : Theoretical weight of of Alogliptin or Pioglitazone

알로글립틴 또는 피오글리타존의 이론양 (mg)

  - Chrmatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Related substances

유연물질

Note: The evaluation of the results of pioglitazone is limited to the Korean market.

Note: 피오글리타존 결과 평가는 한국 마켓에만 한정된다.

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | grade |
| --- | --- |
| Alogliptin benzoate | working standard or reference standard |
| Pioglitazone Hydrochloride | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrochloric acid | Special grade | SAMCHUN | H0519 | LH001 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Trifluoroacetic acid | Reagent Plus® | Sigma Aldrich | T6508 | LT002 |
| Methanol | HPLC | J.T.Baker | 9093-88 | LM035 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 3 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 3 일간 안정하다. |
| sample solution | Stable for 3 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 3 일간 안정하다. |

  - Mobile phase A preparation

이동상 A조제

    - Water: Trifluoroacetic acid (2000:1).

물: 트리플루오로아세트산 (2000:1)

  - Mobile phase B preparation

이동상 B조제

    - Acetonitrile: Water: Trifluoroacetic acid (1600:400:1).

아세토니트릴: 물: 트리플루오로아세트산 (1600:400:1)

  - Diluent preparation

희석액 조제

    - Water: Acetonitrile: Trifluoroacetic acid (1600:400:1).

물: 아세토니트릴: 트리플루오로아세트산 (1600:400:1)

  - 0.1mol/L Hydrochloric acid solution preparation

0.1mol/L 염산 용액 조제

    - Dilute 8.5 mL of concentrated Hydrochloric acid to 1000 mL with purified water.

염산 8.5 mL을 물에 넣어 1000 mL로 한다.

  - Extracting solvent preparation

추출용매 조제

    - 0.1mol/L Hydrochloric acid solution: Methanol (4:1).

0.1mol/L 염산 용액: 메탄올 (4:1)

  - Alogliptin standard stock solution preparation

알로글립틴 표준원액 조제

    - Accurately weigh about 13.6 mg of Alogliptin benzoate standard (equivalent to 10 mg of Alogliptin) and transfer into a 50 mL volumetric flask. Dilute and dissolve with the diluent.

알로글립틴벤조산염 표준품 약 13.6 mg(알로글립틴 10 mg 해당량)을 50 mL용량플라스크에 넣고 희석액을 용해하여 희석한다.

  - Pioglitazone standard stock solution preparation

피오글리타존 표준원액 조제

    - Accurately weigh about 22 mg of Pioglitazone hydrochloride standard (equivalent to 20 mg of Pioglitazone) and transfer into a 50 mL volumetric flask. Dissolve in and dilute with methanol to volume and mix.

피오글리타존염산염 표준품 약 22 mg(피오글리타존 20 mg해당량)을 50 mL용량플라스크에 넣고 메탄올로 용해하여 희석한다.

  - Standard solution preparation

표준액 조제

    - Pipette 1.0 mL each of Alogliptin standard stock solution and Pioglitazone standard stock solution into a 100 mL volumetric flask, and dilute and dissolve with the diluent.

알로글립틴 표준원액 1.0 mL과 피오글리타존 표준원액 1.0 mL를 취해서 100 mL용량플라스크에 넣고 희석액을 용해하여 희석한다.

  - Quantitation limit solution preparation

정량한계용액 조제

    - Pipette 1.0 mL of the standard solution into a 25 mL volumetric flask, and dilute and dissolve with the diluent.

표준액 1.0 mL을 취하여 25 mL 용량 플라스크에 넣고 희석액으로 희석한다.

  - Alogliptin sample solution preparation

알로글립틴 검액 조제

    - Accurately weigh 10 tablets and then powder finely. Transfer about 0.193g of the powder, accurately weighed, to a 50 mL volumetric flask. Add approximately 30 mL of the Extracting solvent and shake for about 10 minutes. Dilute to volume with the extracting solvent and centrifuge this solution (ex. 3000rpm, 5min)

이 약 10정의 무게를 달아 가루로 만든 후, 0.193g을 취하여 50 mL용량플라스크에 넣고 약 30 mL의 추출용매로 10분간 흔든다. 추출용매로 희석한 후 원심분리한다(3000rpm, 5분).

    - Filter the supernatant through a 0.45 μm membrane filter, discard the first 5 mL, and use the remaining solution as the sample solution.

상등액을 0.45μm 멤브레인 필터로 여과하고 최초 5 mL은 버리고 나머지 액을 검액으로 한다.

| No. | Filter method |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

  - Pioglitazone sample solution preparation

피오글리타존 검액 조제

    - Transfer about 0.387g of the powder of 6.11.1, accurately weighed, to a 50 mL volumetric flask. Add approximately 30 mL of the Extracting solvent and shake for about 10 minutes. Dilute to volume with the extracting solvent and centrifuge this solution (ex. 3000rpm, 5min)

6.11.1항의 검체 가루 0.387g을 취하여 50 mL용량플라스크에 넣고 약 30 mL의 추출용매로 10분간 흔든다. 추출용매로 희석한 후 원심분리한다(3000rpm, 5분).

    - Filter the supernatant through a 0.45 μm membrane filter, discard the first 5 mL, and use the remaining solution as the sample solution.

상등액을 0.45μm 멤브레인 필터로 여과하고 최초 5 mL은 버리고 나머지 액을 검액으로 한다.

| No. | Filter method |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength | 269 nm |
| --- | --- |
| Column | CAPCELL PAK C18 mg II, 5µm, 4.6 mm x 15 cm, or Equivalent |
| Flow Rate | Adjust the flow rate so that the retention time of Alogliptin peak is about 16 minutes (Usually 1.0 mL / minute) |
| Column oven temperature | 35 °C |
| Sample cooler temperature | 5 °C |
| Injection Volume | 20 µL |
| Run Time | about 80 minutes |
| gradient system | Time(minutes); Mobile phase A (%); Mobile phase B (%). 0; 85; 15. 40; 72.5; 27.5. 60; 45; 55. 70; 0; 100. 71; 85; 15. 80; 85; 15. |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank solution (Extracting solvent) | 11) |
| Quantitation limit solution | 1 |
| Blank solution (100 µL) | 1 |
| Standard solution | 3 |
| Sample solution (Alogliptin) | 1 |
| Sample solution (Pioglitazone) | 1 |
| Blank solution (100 µL) | 2 |
| Standard solution (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

Note: Alogliptin, Benzoate and Pioglitazone are eluted in that order in chromatogram of standard.

Note: 표준액의 크로마토그램을 확인할 때, 알로글립틴, 벤조산, 피오글리타존 순서로 검출된다.

    - The % RSD for peak areas of Alogliptin and Pioglitazone for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution is not more than 5.7 %.

# 표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입에 대한 알로글립틴 및 피오글리타존 피크 면적의 % RSD는 5.7 % 미만이다.

    - The Resolution between Alogliptin and Benzoate in standard is not less than 5.0.

# 표준액에서 알로글립틴과 벤조산의 분리도는 5.0 이상이다.

    - The tailing factor for Alogliptin in standard is not more than 1.5.

# 표준액에서 알로글립틴의 대칭계수는 1.5 미만이다.

    - The peak area ratio for Alogliptin and Pioglitazone of the standard solution and the quantitation limit solution is 15~35.

# 표준액과 정량한계 용액의 알로글립틴 및 피오글리타존 피크면적비는 15~35이다.

| The peak area ratio of the standard solution and the quantitation limit solution 표준액과 정량한계 용액의 피크 면적 비 | = | Average peak area of Alogliptin or Pioglitazone from Standard solution 표준액 중 알로글립틴 또는 피오글리타존 평균 피크면적 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Peak area of Alogliptin or Pioglitazone from quantitation limit solution 정량한계 용액 중 알로글립틴 또는 피오글리타존 피크면적 |

  - Calculation

계산

| Related substance for Alogliptin (%) | = | ASA × WSTD × WT1 × 339.39 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × WT2 × LC × 461.52 × 100 |

| Related substance for Pioglitazone (%) | = | ASA × WSTD × WT1 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × WT2 × 100 × LC × 1.102 × RRF |

ASA	: Peak area of any individual related Substances of Alogliptin or Pioglitazone from Sample solution

검액의 알로글립틴 또는 피오글리타존의 개개 유연물질의 피크면적

ASTD	: Average peak area of Alogliptin or Pioglitazone from standard solution

표준액의 알로글립틴 또는 피오글리타존의 평균 피크면적

WSTD	: Weight (mg) of Alogliptin benzoate or Pioglitazone Hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 알로글립틴벤조산염 또는 피오글리타존염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Content (%) for Alogliptin benzoate or Pioglitazone Hydrochloride standard

알로글립틴벤조산염 또는 피오글리타존염산염 표준품의 함량 (%)

LC	: Labeled amount of Alogliptin or Pioglitazone

1정 중 알로글립틴 또는 피오글리타존 표시량

WT1	: Average weight (g) of 10 tablets

10정의 평균 무게 (g)

WT2	: Weight (g) of powder tablets

가루로 만든 후 취한 무게 (g)

0.735	: Molecular weight of Alogliptin / Molecular weight of Alogliptin benzoate

알로글립틴 분자량/알로글립틴벤조산염 분자량

1.102: Molecular weight of Pioglitazone hydrochloride / Molecular weight of Pioglitazone

피오글리타존염산염 분자량/피오글리타존 분자량

RRF	: Relative response factor

상대 반응 인자

  - LOD and LOQ Information

LOD 및 LOQ 정보

    - Alogliptin: LOD: 0.03%, LOQ: 0.05%

# 알로글립틴: LOD: 0.03%, LOQ: 0.05%

    - Pioglitazone: LOD: 0.02%, LOQ: 0.04%

# 피오글리타존: LOD: 0.02%, LOQ: 0.04%

  - RRT Information

RRT 정보

Note: If an unknown peak other than peak specified in the table below is detected, it is calculated as a related substance of Alogliptin.

Note: 아래 표에 명시된 피크 이외의 미지 피크가 검출되는 경우, 알로글립틴의 유연물질로 계산한다.

| # Impurity of Alogliptin / RRT1) |  | # Impurity of Pioglitazone / RRT 1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Alogliptin | # 1.0 | # Pioglitazone | # 2.3 |
| # Benzoic acid | # 1.3 | # Related substance-I | # 1.863 |
| # S-1 | # 0.3 | # Related substance-II | # 2.8 |
| # S-2 | # 0.4 | # Related substance-III | # 2.7 |
| # S-3 | # 0.7 | # Related substance-IV | # 3.1 |
| # S-4 | # 0.9 | # Related substance-V | # 3.5 |
| # S-5 | # 1.928 | # A-1 | # 1.5 |
| # S-6 | # 2.1 | # A-2 | # 2.2 |
| # S-7 | # 3.4 | # A-3 | # 3.0 |
| # S-8 | # 3.480 |  |  |
| # S-9 | # 3.6 |  |  |
| # S-10 | # 3.9 |  |  |

1) Based on Alogliptin

  - RRF Information

RRF 정보

| Name | RRF |
| --- | --- |
| Pioglitazone | - |
| Pioglitazone related substance-I | 0.923 |
| Pioglitazone related substance-II | 0.972 |
| Pioglitazone related substance-III | 1.370 |

Note: RS-I: (+/–)-5-[ρ-[2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]-5-hydroxy-2,4-thiazolidinedione

RS-II: (Z)- 5-[ρ-[2-(5-ethyl-2-pyridyl) ethoxy]benzylidene]-2,4-thiazolidinedione

RS-III:(+/–)-5-[ρ-[2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]-3-[2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethyl]-2,4-thiazolidinedione

  - Chrmatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Quantitation limit solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Microbial Enumeration Test

총 생균수 시험

  - Diluent, Media and Reagent

희석액, 배지 및 시약

Diluent & Media & Reagent Information

Sodium chloride peptone buffer (SCPB) (Hereafter “Diluent”)

Tryptic Soy Agar (TSA)

Sabouraud Dextrose Agar (SDA)

Sodium hydroxide (NaOH)

  - Test Method

시험 방법

Note: Perform culture detection test using pour-plate method.

Note: 혼합 평판법을 이용한 배양 검출법으로 시험한다.

    - Preparation of 1M Sodium hydroxide

1M 수산화 나트륨 준비

      - Put 4 g of Sodium hydroxide into water to 100 mL.

수산화나트륨 4g 을 100 mL 물과 섞는다.

      - Sterilize using the autoclave.

고압증기 멸균기를 사용하여 멸균한다.

    - Sample solution preparation (Dilution factor 1:10)

검액 조제(희석배수 1:10)

      - Put 10 g of sample into 89 mL of diluent and add 1 mL of sterilized 1M Sodium hyroxide to adjust the pH into the range 6~8. And shake it to suspension. Confirm the pH of sample solution.

10 g의 검체를 희석액 89 mL에 넣고 pH 6~8 로 조정하기 위해 멸균된 1M 수산화나트륨 1 mL을 넣어 균질화 되도록 잘 섞는다. 검액의 pH를 확인한다.

    - Sample solution preparation (Dilution factor 1:50)

검액 조제(희석배수 1:50)

      - Add 20 mL of the sample solution (Dilution factor 1:10) to 80 mL of diluent. And shake it to suspension.

검액 (희석배수 1:10) 20 mL를 희석액 80 mL에 넣고 균질화 되도록 잘 섞는다.

  - Total Aerobic Microbial Count (TAMC) Test

총 호기성 미생물 수 (TAMC) 시험

    - Place 2 petri dishes and transfer 1 mL of sample solution (Dilution factor: 1:50) into each petri dish.

2개의 페트리 접시를 준비하고 각각의 페트리 접시에 조제한 검액(희석배수: 1:50)을 1 mL씩 분주한다.

    - Pour 15 ~ 20 mL of TSA to each petri dish with sample solution dispersed. Swirl the petri dishes slowly to mix sample with media.

검액을 분주한 2개의 페트리 접시에 TSA 15 ~ 20 mL을 각각 분주한다. 페트리 접시를 천천히 흔들어 검액과 배지가 잘 섞이도록 한다.

    - Incubate at 30 - 35 ˚C for 5 days.

30 - 35 °C에서 5일간 배양한다.

    - Perform interim colony counting on days 2-4 and final colony counting on days 5 of incubation.

배양 2-4일차에 중간 콜로니 카운팅, 배양 5일차에 최종 콜로니 카운팅을 한다.

Note: It can be possible to incubate additionally 2 days (Total 7 days).

Note: 추가로 2일 배양 가능 하다 (총 7일).

    - After incubation, resulting value is calculated by averaging the values obtained by multiplying dilution rate 50 to colony number detected from each petri dish.

배양이 끝난 후, 결과값은 각 페트리 접시에서 발견된 균 집락수에 희석 배수인 50을 곱한 후 평균을 구하여 산출한다.

  - Total Combined Yeasts and Molds Count (TYMC) Test

총 진균수 (TYMC) 시험

    - Place 2 petri dishes and transfer 1 mL of sample solution(Dilution factor: 1:50) into each petri dish.

2 개의 페트리 접시를 준비하고 각각의 페트리 접시에 조제한 검액(희석배수: 1:50)을 1 mL씩 분주한다.

    - Pour 15 ~ 20 mL of SDA to each petri dish with sample solution dispersed. Swirl the petri dishes slowly to mix sample with media.

검액을 분주한 2개의 페트리 접시에 SDA 15 ~ 20 mL을 각각 분주한다. 페트리 접시를 천천히 흔들어 검액과 배지가 잘 섞이도록 한다.

    - Incubate at 20 - 25 ˚C for 7 days.

20 - 25 ˚C에서 7일간 배양한다.

    - Perform Interim colony counting on days 3-5 and final colony counting on days 7 of incubation.

배양 3-5일차에 중간 콜로니 카운팅, 배양 7일차에 최종 콜로니 카운팅을 한다.

    - After incubation, resulting value is calculated by averaging the values obtained by multiplying dilution rate 50 to colony number detected from each petri dish.

배양이 끝난 후, 결과값은 각 페트리 접시에서 발견된 균 집락수에 희석 배수인 50을 곱하여 산출한다.

  - Negative Control Test

음성 대조군 시험

    - Perform tests using diluent without sample in the same as the above procedure.

검체를 제외하고 희석액을 사용하여 위의 절차와 동일하게 시험을 수행한다.

- Specified Microorganisms Test: Escherichia coli (E.coli)

특정 미생물 시험: Escherichia coli (E.coli)

  - Media, Reagent & Diluent

배지, 시약 및 희석액

Media & Reagent Information

Tryptic Soy Broth (TSB)

MacConkey Broth (MCB)

MacConkey Agar (MCA)

Sodium hydroxide (NaOH)

Sodium chloride peptone buffer (SCPB) (Hereafter “Diluent”)

  - Test Method

시험 방법

Note: Test method is selection culture method of E. coli using selective media (MCB) and confirmatory medium (MCA).

Note: 선택 배지 (MCB)와 확인 배지 (MCA)를 이용한 E.coli 의 선택적 배양 검출법이다.

Note: Sample solution (Dilution factor 1:10) of microbial enumeration test that is the same sample solution method can be used.

Note: 검액 조제 방법이 동일한 총 생균수 시험의 검액 (희석배수 1:10)을 사용할 수 있다.

    - Preparation of 1M Sodium hydroxide

1M 수산화 나트륨 준비

      - Put 4 g of Sodium hydroxide into water to 100 mL.

수산화나트륨 4g을 100 mL 물과 섞는다.

      - Sterilize using the autoclave.

고압증기 멸균기를 사용하여 멸균한다.

    - Sample Solution Preparation

검액 조제

      - Put 10 g of sample into 89 mL of diluent and add 1 mL of sterilized 1M Sodium hyroxide to adjust the pH into the range 6~8. And shake it to suspension. Confirm the pH of sample solution.

10 g의 검체를 희석액 89 mL에 넣고 pH 6~8 로 조정하기 위해 멸균된 1M 수산화나트륨 1 mL을 넣어 균질화 되도록 잘 섞는다. 검액의 pH를 확인한다.

    - Pre-incubation

전배양

      - Transfer 10 mL of sample solution into the 90 mL of TSB. After that, mix the sample to homogenize.

TSB 90 mL에 검액 10 mL을 넣는다. 이후 검체가 균질화 되도록 섞는다.

      - Incubate at 30-35 ℃ for 18-24 hours.

30-35 ℃에서 18-24시간 동안 배양한다.

    - Selection and Subculture

선택 배양과 2차 선택 배양

      - Shake the container, and transfer 1 mL of incubated TSB to 100 mL MCB.

TSB 배양액을 흔들어 잘 섞어준 후, 1mL를 취하여 MCB 100mL에 넣는다.

      - Incubate at 42-44 ℃ for 24-48 hours.

42-44 ℃ 에서 24-48시간 동안 배양한다.

      - Streak incubated MCB on the surface of MCA using inoculating loop.

MCB 배양액을 접종 루프를 이용하여 MCA 표면에 스트리킹 한다.

      - Incubate at 30-35 ℃ for 18-72 hours.

30-35 ℃ 에서 18-72시간 동안 배양한다.

Note: It can be possible to incubate additionally 48 hours (Total 120 hours).

Note: 추가로 48시간 배양 가능 하다 (총 120 시간).

      - After incubation, confirm the growth of colonies on the surface of MCA.

배양 후, MCA 표면에 균의 생장이 보이는지 확인한다.

      - Growth of colonies indicates the possible presence of E.coli, This is confirmed by identification tests, and follow the QS09004 Microbial Impact Assessment Procedure to determine whether MIA is required.

균의 생장이 보이면 E.coli 양성으로 의심하고, 동정 시험으로 확인 후 QS09004 미생물 영향 평가 절차에 따라 MIA 필요 여부를 확인한다.

    - Negative Control Test

음성 대조군 시험

      - Perform tests without sample in the same as the above procedure.

검체를 제외하고 위의 절차와 동일하게 시험을 수행한다.