- Appearance

성상

Note: Sampling of Sample should be carried out in the controlled humidity glove box that is controlled below 20%RH.

Note: 검체는 20 % RH 이하로 제어되는 항습글로브박스에서 채취를 수행해야 한다.

  - Procedure

절차

    - Observe 10 tablets visually against a white background. Report the color of the tablets.

10개의 검체를 흰색 배경에 두고 검체의 색을 육안으로 관찰한다.

- Identification

확인시험

  - Identification by UV

UV에 의한 확인시험

Note: Use amber colored flask when preparing solution.

Note: 용액 조제 시 차광 플라스크를 사용한다

Note: Sampling of Azilsartan medoxomil potassium standard and Sample should be carried out in the controlled humidity glove box that is controlled below 20%RH.

Note: 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품 및 검체는 20 % RH 이하로 제어되는 항습글로브박스에서 칭량한다.

    - Test information

시험 정보

      - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Azilsartan medoxomil potassium | working standard or reference standard |

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Standard solution preparation

표준액 조제

Note: Sonicate, if necessary, when it is difficult to dissolve Azilsartan medoxomil potassium standard.

Note: 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품을 용해시키는 것이 어려운 경우 초음파 처리할 수 있다.

      - Accurately weigh about 53 mg of Azilsartan medoxomil potassium (Equivalent to 50 mg of Azilsartan medoxomil) and transfer into a 50 mL volumetric flask. Dissolve in and dilute with the Acetonitrile to volume and mix.

아질사르탄메독소밀칼륨 표준품 약 53 mg (아질사르탄메독소밀 50 mg 해당량)를 정확히 달아 50 mL 용량플라스크에 담고 아세토니트릴로 표선까지 채우고 섞는다.

      - Pipet 1 mL of above solution into a 50 mL volumetric flask and dilute with Acetonitrile to volume and mix

위 용액 1 mL을 취하여 50 mL 용량플라스크에 옮긴 후, 아세토니트릴로 표선까지 채우고 섞는다.

    - Sample solution preparation

검액 조제

      - Powder the tablets using a mortar and pestle for two tablets or more.

유발 및 유봉을 사용하여 2개 이상의 정제를 분쇄한다.

      - Weigh a quantity of the powder about 90 mg (Equivalent to 20 mg of Azilsartan medoxomil) to a 100 mL glass-stoppered conical flask and add 50 mL of acetonitrile.

약 90 mg의 분말 (아질사르탄메독소밀 20 mg 해당량)을 무게를 달아 100 mL의 유리 마개가 있는 삼각 플라스크에 담고, 50 mL의 아세토니트릴을 넣는다.

      - Sonicate the flask about 10 minutes and shake the flask for 30 minutes by using a mechanical shaker.

플라스크를 약 10 분간 초음파처리하고 쉐이킹머신을 이용해 30 분간 플라스크를 교반한다.

      - Filter the suspension through 0.45 µm PVDF syringe filter, Discard the first 5 mL of the filtrate, Pipet 5 mL of the subsequent filtrate into a 100 mL volumetric flask and dilute with acetonitrile to volume.

0.45 µm PVDF 시린지 필터 로 거른 후 첫 5 mL의 여과액은 버리고, 다음 여과액 5 mL를 100 mL 용량플라스크에 넣고 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

    - Procedure

절차

      - Determine the UV absorption spectra of the Standard solution and Sample solution using acetonitrile as the reference.

아세토니트릴을 공시험액으로 하고, 표준액과 각 검액의 UV 흡광도를 측정한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Standard solution | 1 |
| Sample solution | 1 |

    - UV-vis System

UV-vis 시스템

| Blank | Acetonitrile |
| --- | --- |
| Cell path | 1.0 cm quartz cell |
| Wavelength | 210 – 400 nm |

  - Identification by HPLC

확인시험 by HPLC

    - Procedure

절차

      - Proceed as directed under the test “Assay”.

“함량” 시험법에 따라 시험한다..

    - Calculation

계산

| ( | Sample RT | - 1 | )× 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard RT |  |  |

- Dissolution

용출

Note: Use amber colored flask when preparing standard solution.

Note: 표준액 조제 시 차광 플라스크를 사용한다

Note: Sampling of Azilsartan medoxomil potassium standard should be carried out in the controlled humidity glove box that is controlled below 20%RH.

Note: 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품은 20 % RH 이하로 제어되는 항습글로브박스에서 칭량한다.

Note: Analysis should be performed as quickly as possible after preparation of standard and sample.

Note: 표준액 및 검액 조제 후 바로 분석한다.

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Azilsartan medoxomil potassium | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Monobasic potassium phosphate | ACS | Sigma-Aldrich | P0662 | SP104 |
| Sodium hydroxide | EP | SAMCHUN | S0610 | SS001 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 0.2M Potassium phosphate monobasic Solution preparation

0.2M 제일인산칼륨 용액 조제

    - Dissolve about 27.22 g of Potassium phosphate monobasic in water to make 1000 mL.

제일인산칼륨 약 27.22 g을 물에 넣고 1000 mL로 한다.

  - 0.2M Sodium hydroxide Solution preparation

0.2M 수산화나트륨 용액 조제

    - Dissolve about 8 g of Sodium hydroxide in water to make 1000 mL.

수산화나트륨 약 8 g을 물에 넣고 1000 mL로 한다.

  - Dissolution medium preparation

시험액 조제

    - Mix 250 mL of 0.2M Potassium phosphate monobasic solution and 222.5 mL of 0.2M Sodium hydroxide Solution and add water to 1000 mL.

250 mL의 0.2 M 제일인산칼륨 용액과 222.5 mL의 0.2 M 수산화나트륨 용액을 넣고 최종 용량이 1000 mL가 되도록 물을 가한다.

    - Adjust to a pH 7.8 ± 0.05 with 0.2 M monobasic potassium phosphate solution or 0.2 M sodium hydroxide solution.

pH 7.8 ± 0.05 가 되도록 0.2 M 제일인산칼륨 용액 또는 0.2 M 수산화나트륨 용액으로 조정한다.

    - Degas this solution before use.

사용 전 용액을 탈기한다.

  - Standard stock solution preparation

표준원액 조제

Note: Prepare in duplicate freshly.

Note: 2회 용시조제한다.

Note: Sonicate, if necessary, when it is difficult to dissolve Azilsartan medoxomil potassium standard.

Note: 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품을 용해시키는 것이 어려운 경우 초음파 처리할 수 있다.

    - Accurately weigh about 59 mg of Azilsartan medoxomil potassium (Equivalent to 55 mg of Azilsartan medoxomil) and transfer to a 50 mL amber volumetric flask. Dissolve in and dilute to volume with acetonitrile.

아질사르탄메독소밀칼륨 표준품 약 59 mg (아질사르탄메독소밀 55 mg 해당량)을 정확히 재어 50 mL 차광 용량플라스크에 담고 아세토니트릴로 표선까지 채운다.

  - Standard solution preparation

표준액 조제

Note: Prepare in duplicate freshly.

Note: 2회 용시조제한다.

    - Pipet 2.0 mL of the Standard stock solution into 50 mL amber volumetric flask and dilute to volume with Dissolution medium.

표준원액 2.0 mL을 50 mL 차광 용량플라스크에 넣은 후 시험액으로 표선까지 채운다.

  - Sample solution preparation

검액 조제

Note: Prepare freshly.

Note: 용시조제한다.

    - Place 1 tablet in each vessel of the apparatus and immediately operate the apparatus at the rate specified below. Withdraw 10mL of the test medium, filter through 0.45 µm PVDF filter, Millipore and discard the first 5mL of the filtrate. Use the subsequent filtrate for the test as sample solution.

검체 1 정씩 각각의 용기에 넣고 용출 조건에 따라 용출기를 작동시킨다. 10 mL를 추출해서 Millipore사의 0.45 µm PVDF filter로 필터링 한 후 처음 5 mL을 버리고 나머지를 검액으로 사용한다.

  - Dissolution Parameter

용출 조건

| Apparatus | Paddle |
| --- | --- |
| Temperature | 37 °C ± 0.5 °C |
| RPM | 50 RPM |
| Medium Volume | 900 mL (±1%) |
| Sampling Time Point | 30 minutes |

  - UV-Vis system

UV-Vis 시스템

| Detector | UV |
| --- | --- |
| Wavelength | 290 nm |
| Blank | Dissolution medium |
| Cell path | 1 cm quartz cell |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank (Dissolution medium) | 11) |
| Standard solution A | 5 |
| Blank (Dissolution medium) | 1 |
| Standard solution Bn | 1 |
| Sample solution | 1 |
| Standard solution Bn+12) (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

- Re-standardization should be performed at least every 12 injections of the sample solution.

2) 적어도 검액 12개마다 재표준화를 수행해야 한다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - The % RSD for absorbance of Azilsartan medoxomil for replicate injections of Standard solution A should not be more than 2.0 %.

# 표준액 A 반복 주입에 대한 아질사르탄 메독소밀 흡광도의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

    - The related deviation for the absorbance for two standard preparations (RDstd) must be not more than 2.0 %

# 두 표준액 간 흡광도의 상대편차(RDstd)는 2.0 % 이하이다.

    - The related deviation (RDsys) for the previous standard B absorbance and the last standard B absorbance for a set of the sample solutions is not more than 2.0 %

# 검액 이전 표준액 B 흡광도 및 이후 표준액 B 흡광도에 대한 상대편차(RDsys)가 2.0% 이하이다.

  - Standard check

표준액 확인

    - Related deviation for standard check, RDstd (%)

| = | 100 x│ASA/WA – ASB1/WB│ |
| --- | --- |
|  | (ASA/WA + ASB1/WB) |

    - Related deviation for system check, RDsys (%)

| = | 100 x│ASB(n-1) – ASB(n) │ |
| --- | --- |
|  | (ASB(n-1)+ ASB(n)) |

ASA	: Absorbance for five injections from standard A

5회 반복주입 표준액 A의 평균 흡광도

ASB(n), A SB(n-1)	: Absorbance from standard B(n), Absorbance from standard B(n-1),

표준액 B(n)의 흡광도, 표준액 B(n-1)의 흡광도

WA	: Weight of Azilsartan medoxomil potassium standard taken for standard A in mg

표준액 A에 대한 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 무게 (mg)

WB	: Weight of Azilsartan medoxomil potassium standard taken for standard B in mg

표준액 B에 대한 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 무게 (mg)

  - Calculation

계산

| % Release | = | ASAM × WSTD × 2 × 0.937 × 900 × 100 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × 50 × 50 × 100 × LC |

ASAM	: Absorbance from Sample solution

검액의 흡광도

ASTD	: Absorbance from standard B solution (the average of the 2 absorbances for the last standard solution and previous standard solution for a set of the sample solutions)

표준액 B의 흡광도(검액 전 후 주입한 총 2회의 표준액 B 흡광도의 평균)

WSTD	: Weight (mg) of Azilsartan medoxomil potassium standard taken for standard B

표준액 B 조제 시 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 무게 (mg)

0.937	: Conversion factor of molecular weight (Azilsartan medoxomil/ Azilsartan medoxomil potassium)

분자량의 변환 인자(아질사르탄메독소밀/아질사르탄메독소밀칼륨)

P	: Potency (%) for Azilsartan medoxomil potassium standard

아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 함량 (%)

LC	: Labeled amount of Azilsartan medoxomil

1정 중 아질사르탄메독소밀의 표시량

Note: Continue testing through the three levels unless the results confirm at either S1 or S2.

Note: S1이나 S2에서 결과가 형성되지 않는다면 3단계를 통해 계속해서 시험한다.

| ## Stage | ## Number tested | ## Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| ## S1 | ## 6 | ## Each unit is not less than *Q +5 % ## 개개 용출률은 *Q+5 % 이상 |
| ## S2 | ## 6 | ## Average of 12 units (S1+S2) is equal to or greater than Q, and no unit is less than Q-15 % ## 12개 (S1+S2)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15 % 미만의 것이 없다. |
| ## S3 | ## 12 | ## Average of 24 units (S1+S2+S3) is equal to or greater than Q, not more than 2 units are less than Q-15 % and no unit is less than Q-25 % ## 24개(S1+S2+S3)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15 % 미만인 정제가 2개를 넘지 않고, 어떠한 정제의 용출률도 Q-25 % 미만의 것이 없다. |

*Q: Quantity, the amount of dissolved active ingredient specified in the individual monograph, expressed as a percentage of the labeled content.

*Q: Quantity, 각 모노그래프에 지시된 주성분의 용출량이며 표시량에 대해 %로 표현된다.

- Uniformity of dosage unit (Content Uniformity)

제제 균일성(함량 균일성)

Note: Use HPLC grade solvent.

Note: HPLC 등급의 용매를 사용한다.

Note: Use amber colored flask when preparing solution.

Note: 용액 조제 시 차광 플라스크를 사용한다.

Note: Sampling of Azilsartan medoxomil potassium standard and Sample should be carried out in the controlled humidity glove box that is controlled below 20%RH.

Note: 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품 및 검체는 20 % RH 이하로 제어되는 항습글로브박스에서 칭량한다.

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Azilsartan medoxomil potassium | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Ammonium dihydrogen phosphate | EP | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| Phosphoric acid | ACS | Merck | 100573 | LP012 |
| Glacial acetic acid | HPLC | J.T.Baker | 9515-03 | LA004 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 5 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 5 일간 안정하다. |
| Standard solution, Sample solution | Stable for 5 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 5 일간 안정하다. |

  - Diluted phosphoric acid (1 in 10) preparation

희석인산(1 in 10) 조제

    - Dilute 10 mL of phosphoric acid in water to make 100 mL.

인산 10 mL를 물에 넣어 100 mL로 한다.

  - 0.05 mol/L phosphate buffer (pH 3.0) preparation

0.05 mol/L 인산완충액 (pH 3.0) 조제

    - Dissolve 5.75 g of Ammonium dihydrogen phosphate in 1000 mL of water.

제일인산암모늄 약 5.75 g을 물 1000 mL에 녹인다.

    - Adjust the pH of the solution to 3.0 with diluted phosphoric acid (1 in 10).

희석인산(1 in 10)으로 pH 3.0이 되도록 조정한다.

  - Mobile phase preparation

이동상 조제

    - A mixture of acetonitrile and 0.05 mol/L phosphate buffer (pH 3.0) (1:1)

아세토니트릴과 0.05 mol/L의 인산완충액 (pH 3.0)의 혼합액 (1:1)

  - Diluent Preparation

희석액 조제

    - A mixture of acetonitrile, water, and glacial acetic acid. (80:20:1)

아세토니트릴, 물, 아세트산무수물의 혼합물 (80:20:1)

  - Standard solution preparation

표준액 조제

Note: Prepare in duplicate.

Note: 2회 조제한다.

Note: Sonicate, if necessary, when it is difficult to dissolve Azilsartan medoxomil potassium standard.

Note: 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품을 용해시키는 것이 어려운 경우 초음파 처리할 수 있다.

    - Accurately weighed about 43 mg of Azilsartan medoxomil potassium (Equivalent to 40 mg of Azilsartan medoxomil) and transfer to a 100mL of volumetric flask.

아질사르탄메독소밀칼륨 표준품 약 43 mg (아질사르탄메독소밀 40 mg 해당량)을 정확히 재어 100 mL의 용량플라스크에 넣는다.

    - Dissolve and dilute with the diluent to volume and mix.

희석액으로 표선까지 채우고 섞는다.

  - Sample solution Preparation

검액 조제

    - Transfer 1 tablet into a 100 mL volumetric flask and add 60 mL of diluent. Shake the flask until all the tablets have completely disintegrated. (Usually for 30 minutes)

1정을 100 mL의 용량플라스크에 넣은 후 희석액 60 mL를 넣은 후 모든 정제가 완전히 분해될 때까지 교반한다. (보통 30분)

Note: In case disintegration is not complete after 30 minutes of shaking, sonicate or shake the solution until all the tablets are completely disintegrated.

Note: 검액 조제시 30 분 동안 흔들어도 완전히 붕해가 되지 않을 경우 정제가 완전히 붕해될 때까지 초음파 처리하거나 용액을 흔든다.

    - Add diluent to volume and mix.

희석액으로 표선하고 잘 섞는다.

    - Filter the suspension through 0.45 μm membrane filter in the table below, discard the first 5 mL of filtrate.

하기 표의 0.45 μm 멤브레인 필터를 이용해 현탁액을 걸러주고 첫 추출액 5 mL 은 버린다.

Note: Allow the suspension to stand for 5-10 minutes or centrifuge it (ex.3000 rpm, 3 minutes)

Note: 필요 시 검액을 여과하기 전 5-10분 동안 그대로 두거나 원심분리한다. (ex.3000 rpm, 3 minutes)

| No. | Filter information |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength | 260 nm |
| --- | --- |
| Column | YMC-Pack Pro C18, 3 μm, 6.0 mm x 50 mm, AS12S03-0506WT, YMC Co. Ltd., or Equivalent |
| Flow Rate | Adjust the flow rate so that the retention time of Azilsartan medoxomil is about 6 minutes (usually 1.0 mL / minute) |
| Column oven temperature | About 25 °C |
| Injection Volume | About 10 µL |
| Run Time | Approximately 10 minutes |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 11) |
| Standard solution A | 5 |
| Blank solution (interference) | 1 |
| Standard solution Bn | 1 |
| Sample solution | 1 |
| Standard solution Bn+1 (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be injected twice or more for stabilization.

안정화를 위해 공시험액을 2회 이상 주입할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - No peaks should be seen at the retention time of Azilsartan medoxomil exceeding 1 % of the previous peak area of standard when blank is injected after the standard solution (5th injection).

표준액 다음에 공시험액 주입 시 아질사르탄 메독소밀 유지 시간에서 표준액 피크(5번째 주입)의 1%를 넘는 피크가 검출되지 않는다.

    - The % RSD for peak area of Azilsartan medoxomil for replicate injections of Standard solution A is not more than 2.0 %.

표준액 A 주입에 대한 아질사르탄 메독소밀 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

    - The tailing factor for Azilsartan medoxomil in standard A is not more than 1.5.

표준액 A에서 아질사르탄 메독소밀의 대칭계수는 1.5 이하이다.

    - Theoretical plates for Azilsartan medoxomil in standard A are not less than 2000.

표준액 A에서 아질사르탄 메독소밀의 이론단수는 2000 이상이다.

    - The related deviation for the peak area for two standard preparations (RDstd) must be not more than 2.0 %

두 표준액 간 피크 면적의 상대편차(RDstd)는 2.0 % 이하이다.

    - When the related deviation (RDsys) of peak area for the standard B injected before and after the sample solution is not more than 2.0 %.

검액 전 후에 주입된 표준액 B의 피크면적의 상대편차(RDsys)는 2.0% 이하이다.

  - Standard check

표준액 확인

    - Related deviation for standard check, RDstd (%)

| = | 100 x│ASAM/WA – ASB1/WB│ |
| --- | --- |
|  | (ASAM/WA + ASB1/WB) |

    - Related deviation for system check, RDsys (%)

| = | 100 x│ASB(n-1)– ASB(n) │ |
| --- | --- |
|  | (ASB(n-1)+ ASB(n)) |

ASAM	: Peak area for five injections from standard A

5회 반복주입 표준액 A의 평균 피크 면적

ASB(n), A SB(n-1)	: Peak area from standard B(n), Peak area from standard B(n-1),

표준액 B(n)의 피크 면적, 표준액 B(n-1)의 피크 면적

WA	: Weight of Azilsartan medoxomil potassium standard taken for standard A in mg

표준액 A에 대한 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 무게 (mg)

WB	: Weight of Azilsartan medoxomil potassium standard taken for standard B in mg

표준액 B에 대한 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 무게 (mg)

  - Calculation

계산

| % Release | = | ASAM × WSTD × 0.937 × 100 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASB × 100 × LC |

ASAM	: Peak area from Sample solution

검액의 피크 면적

ASB	: Peak area from standard B solution (Average of the 2 peak areas of standard solution B injected before and after sample solution)

표준액 B의 피크 면적(검액 전 후 주입한 총 2회의 표준액 B 피크 면적의 평균)

WSTD	: Weight (mg) of Azilsartan medoxomil potassium standard taken for standard B

표준액 B 조제 시 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 무게 (mg)

0.937	: Conversion factor of molecular weight (Azilsartan medoxomil/ Azilsartan medoxomil potassium)

분자량의 변환 인자(아질사르탄메독소밀/아질사르탄메독소밀칼륨)

P	: Potency (%) for Azilsartan medoxomil potassium standard

아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 함량 (%)

LC	: Labeled amount of Azilsartan medoxomil

1정 중 아질사르탄메독소밀의 표시량

  - Acceptance value(AV)

판정값 (AV)

    - Calculate the Acceptance value as follows:

다음 식에 따라 판정값을 계산한다.

    - Acceptance value (AV) = | M – X | + ks

판정값 (AV) = | M – X | + ks

| Variable 변수 | Definition 정의 | Conditions 조건 | Value 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| n | Sample size 검체 수 | - | - |
| xi | individual contents 개별 함량 | - | - |
| X | Mean of individual contents 개별 함량의 평균 | - | - |
| k | Acceptability constant 판정계수 | If, n = 10 | k = 2.4 |
|  |  | If, n = 30 | k = 2.0 |
| s | Sample standard deviation 표준편차 | - | i=1n(xi-X)2 n-112 |
| M | Reference value 기준값 | If, 98.5 % ≤ X ≤ 101.5 % | M = X |
|  |  | If, X < 98.5 % | M = 98.5 % |
|  |  | If, X > 101.5 % | M = 101.5 % |

    - The requirements for dosage uniformity are met if the acceptance value of the first 10 dosage units is less than or equal to L1 %, maximum allowed acceptance value

처음 10개 검체의 판정값이 판정값의 최대 허용한도L1 %와 같거나 미만일 경우, 제제 균일성 조건을 충족한다.

    - If the acceptance value is > L1 %, test additional 20 units and calculate the acceptance value. The requirements are met if the final acceptance value of the 30 dosage units is ≤ L1 %, and no individual content of any dosage units is less than [1-(0.01)(L2)]M nor more than [1+(0.01)(L2)]M as specified in the calculation of Acceptance Value under Content Uniformity or weight variation. Unless otherwise specified in L1 is 15.0 and L2 is 25.0.

만약 판정값이 L1 %를 넘을 경우, 추가 검체 20개를 가지고 같은 방법으로 시험하여 판정값을 계산한다. 30개 검체의 최종 판정값이 L1 %이하인 경우, 개개 제제의 함량이 함량 균일성 또는 질량편차의 판정값의 계산의 항에 표시된 [1-(0.01)(L2)]M 이상이며 또한 [1+(0.01)(L2)]M 을 초과하는 것이 없을 때 조건을 충족한다. 따로 규정이 없는 한, L1은 15.0, L2는 25.0 이다.

  - Chromatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Assay

함량

Note: Use amber colored flask when preparing solution.

Note: 용액 조제 시 차광 플라스크를 사용한다

Note: Sampling of Azilsartan medoxomil potassium standard and Sample should be carried out in the controlled humidity glove box that is controlled below 20%RH.

Note: 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품 및 검체는 20 % RH 이하로 제어되는 항습글로브박스에서 칭량한다.

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Azilsartan medoxomil potassium | working standard or reference standard |
| p-methylbenzophenone | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Ammonium dihydrogen phosphate | EP | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| Phosphoric acid | ACS | Merck | 100573 | LP012 |
| Glacial acetic acid | HPLC | J.T.Baker | 9515-03 | LA004 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 3 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 3 일간 안정하다. |
| Standard solution, Internal standard solution, Sample solution | Stable for 3 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 3 일간 안정하다. |

  - Diluted phosphoric acid (1 in 10) preparation

희석인산(1 in 10) 조제

    - Dilute 10 mL of phosphoric acid in water to make 100 mL.

인산 10 mL를 물에 넣어 100 mL로 한다.

  - 0.05 mol/L phosphate buffer (pH 3.0) preparation

0.05 mol/L 인산완충액 (pH 3.0) 조제

    - Dissolve 5.75 g of Ammonium dihydrogen phosphate in 1000 mL of water.

제일인산암모늄 약 5.75 g을 물 1000 mL에 녹인다.

    - Adjust the pH of the solution to 3.0 with diluted phosphoric acid (1 in 10)

희석인산(1 in 10)으로 pH 3.0이 되도록 조정한다.

  - Mobile phase preparation

이동상 조제

    - A mixture of acetonitrile and 0.05 mol/L phosphate buffer (pH 3.0) (1:1)

아세토니트릴과 0.05 mol/L의 인산완충액 (pH 3.0)의 혼합액 (1:1)

  - Diluent Preparation

희석액 조제

    - A mixture of acetonitrile, water, and glacial acetic acid. (80:20:1)

아세토니트릴, 물, 아세트산무수물의 혼합물 (80:20:1)

  - Internal Standard solution preparation

내부 표준액 조제

Note: Prepare in consideration of the necessary amount.

Note: 필요한 양을 고려하여 조제한다.

    - Transfer about 1.5625 g of p-methylbenzophenone in 250 mL of volumetric flask, dissolve and dilute with the diluent to volume and mix. (Concentration: 6.25mg/mL)

p-메틸벤조페논 약 1.5625 g을 정밀하게 달아 250 mL용량플라스크에 담고, 희석액으로 표선하고 섞는다. (농도: 6.25mg/mL)

  - Internal Standard Identification solution preparation

내부 표준품 식별용액 조제

    - Pipet 1.0 mL of the Internal standard solution into a 50 mL of volumetric flask, dilute with the diluent to volume and mix.

내부표준용액 1.0 mL을 희석액으로 정확히 50 mL로 만들고 섞는다.

  - Standard solution preparation

표준액 조제

Note: Prepare in duplicate.

Note: 2회 조제한다.

Note: Sonicate, if necessary, when it is difficult to dissolve Azilsartan medoxomil potassium standard.

Note: 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품을 용해시키는 것이 어려운 경우 초음파 처리할 수 있다.

    - Accurately weigh about 106.7 mg of Azilsartan medoxomil potassium (Equivalent to 100 mg of Azilsartan medoxomil) and transfer to a 50mL of volumetric flask.

아질사르탄메독소밀칼륨 표준품 약 106.7 mg (아질사르탄메독소밀 100 mg 해당량)을 정확히 재어 50 mL의 용량플라스크에 넣는다.

    - Add exactly 5.0 mL of the Internal Standard solution.

정확하게 5.0 mL의 내부표준액을 추가한다.

    - Dissolve and dilute with the diluent to volume and mix.

희석액으로 표선까지 채우고 섞는다.

    - Pipet 2.0 mL of this solution into a 10 mL of volumetric flask, dilute with the diluent to volume and mix.

이 액 2.0 mL을 10 mL 용량플라스크에 옮긴 후 희석액으로 정확히 10 mL 로 만들고 섞는다.

  - Sample solution Preparation

검액 조제

    - Transfer 10 tablet into a 300 mL glass-stoppered conical flask, add exactly 20.0 mL of Internal Standard solution and 180 mL of diluent to the flask. (Do not volume.)

이 약 10정을 300 mL의 유리마개가 있는 원뿔형 플라스크에 넣은 후 정확하게 20.0 mL의 내부표준액 및 180 mL의 희석액을 넣는다. (표선하지 않는다.)

    - Shake the flask until all the tablets have completely disintegrated (usually for 30 minutes).

모든 정제가 완전히 분해될 때까지 교반한다. (보통 30분)

Note: In case disintegration is not complete after 30 minutes of shaking, sonicate or shake the solution until all the tablets are completely disintegrated.

Note: 검액 조제시 30 분 동안 흔들어도 완전히 붕해가 되지 않을 경우 정제가 완전히 붕해될 때까지 초음파 처리하거나 용액을 흔든다.

    - Filter the suspension through 0.45 μm membrane filter in the table below, discard the first 5 mL of filtrate.

하기 표의 0.45 μm 멤브레인 필터를 이용해 현탁액을 걸러주고 첫 5 mL 은 버린다.

Note: Allow the suspension to stand for 5-10 minutes or centrifuge it (ex.3000 rpm, 3 minutes)

Note: 필요 시 검액을 여과하기 전 5-10분 동안 그대로 두거나 원심분리한다. (ex.3000 rpm, 3 minutes)

| No. | Filter information |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

    - Pipet 2.0 mL of the subsequent filtrate into a 10 mL volumetric flask and dilute with the diluent to volume and mix.

이후 2.0 mL의 여과액을 희석액으로 정확하게 10 mL로 만들고 섞는다.

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength | 260 nm |
| --- | --- |
| Column | YMC-Pack Pro C18, 3 μm, 6.0 mm x 50 mm, AS12S03-0506WT, YMC Co. Ltd., or Equivalent |
| Flow Rate | Adjust the flow rate so that the retention time of Azilsartan medoxomil is about 6 minutes (usually 1.0 mL / minute) |
| Column oven temperature | About 25 °C |
| Injection Volume | About 10 µL |
| Run Time | Approximately 20 minutes |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 11) |
| Standard solution A | 5 |
| Blank solution (interference) | 1 |
| Internal standard identification solution | 1 |
| Standard solution Bn | 1 |
| Sample solution | 1 |
| Standard solution Bn+12) (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be injected twice or more for stabilization.

안정화를 위해 공시험액을 2회 이상 주입할 수 있다.

- Re-standardization should be performed at least every 6 injections of the sample solution.

검액 6개마다 표준액 B를 분석한다.

  - System Suitability

시스템 적합성

Note: Azilsartan medoxomil and p-methylbenzophenone are eluted in that order.

Note: 아질사르탄 메독소밀, p-메틸벤조페논 순서대로 용리한다.

    - No peaks should be seen at the retention time of Azilsartan medoxomil exceeding 1 % of the previous peak area of standard when blank is injected after the standard solution (5th injection).

표준액 다음에 공시험액 주입 시 아질사르탄 메독소밀 유지 시간에서 표준액 피크(5번째 주입)의 1%를 넘는 피크가 검출되지 않는다.

    - The % RSD for peak area ratios of Azilsartan medoxomil for replicate injections of Standard solution A is not more than 1.0 %.

# 표준액 A 반복 주입에 대한 아질사르탄 메독소밀 피크 면적비1)의 % RSD는 1.0 %를 초과하지 않는다.

- Peak area ratio: Azilsartan medoxomil / Internal standard. all peak area ratios follow this equation.

# 피크 면적비: 아질사르탄 메독소밀 / 내부표준물질. 모든 피크면적비는 이 계산식을 따른다.

    - The Resolution(R) between Azilsartan medoxomil and p-methylbenzophenone in standard A is not less than 5.

# 표준액 A에서 아질사르탄메독소밀과 p-메틸벤조페논 간의 분리도 R은 5 이상이다.

    - The tailing factor for Azilsartan medoxomil in standard A is not more than 1.5.

# 표준액 A에서 아질사르탄 메독소밀의 대칭계수는 1.5 이하이다.

    - The related deviation for peak area ratio for two standard preparations (RDstd) must be not more than 1.0 %

# 두 표준액 간 피크면적비의 상대편차(RDstd)는 1.0 % 이하이다.

    - When the relative deviation (RDsys) of peak area ratio for the standard solution B injected before and after the sample solution is not more than 1.0 %

# 검액 전 후에 주입된 표준액 B의 피크면적비의 상대편차(RDsys)는 1.0% 이하이다.

  - Standard check

표준액 확인

    - Related deviation for standard check, RDstd (%)

| = | 100 x│QSAM/WA – QSB1/WB│ |
| --- | --- |
|  | (QSAM/WA + QSB1/WB) |

    - Related deviation for system check, RDsys (%)

| = | 100 x│QSB(n-1)– QSB(n) │ |
| --- | --- |
|  | (QSB(n-1)+ QSB(n)) |

QSAM	: Peak area ratio for five injections from standard A

5회 반복주입 표준액 A의 평균 피크 면적비

QSB(n-1), Q SB(n)	: Peak area ratio from standard B(n-1), standard B(n)

표준액 B(n-1)의 피크 면적비, 표준액 B(n)의 피크 면적비

WA	: Weight of Azilsartan medoxomil potassium standard taken for standard A in mg

표준액 A에 대한 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 무게 (mg)

WB	: Weight of Azilsartan medoxomil potassium standard taken for standard B in mg

표준액 B에 대한 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 무게 (mg)

  - Calculation

계산

| % Release | = | ASAM × WSTD × 2 × 200 × 10 × 0.937 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × 50 × 10 × 10 × LC × 2 |

ASAM	: Peak area ratio from Sample solution

검액의 피크 면적비

ASTD	: Peak area ratio from standard B solution (Average of the 2 peak area ratios of standard solution B injected before and after sample solution)

표준액 B의 피크 면적비(검액 전 후 주입한 총 2회의 표준액 B 피크 면적비의 평균)

WSTD	: Weight (mg) of Azilsartan medoxomil potassium standard taken for standard B

표준액 B 조제 시 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 무게 (mg)

0.937	: Conversion factor of molecular weight (Azilsartan medoxomil/ Azilsartan medoxomil potassium)

분자량의 변환 인자(아질사르탄메독소밀/아질사르탄메독소밀칼륨)

P	: Potency (%) for Azilsartan medoxomil potassium standard

아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 함량 (%)

LC	: Labeled amount of Azilsartan medoxomil

1정 중 아질사르탄메독소밀의 표시량

  - Chrmatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Internal standard identification solution |  |
| Sample solution |  |

- Related substances

유연물질

Note: Use amber colored flask when preparing solution.

Note: 용액 조제 시 차광 플라스크를 사용한다

Note: Sampling of Azilsartan medoxomil potassium standard and Sample should be carried out in the controlled humidity glove box that is controlled below 20%RH. Diluent should be added promptly after the sampling (usually within 30 minutes in the RT).

Note: 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품 및 검체는 20 % RH 이하로 제어되는 항습글로브박스에서 칭량한다. 희석액을 칭량 후 즉시 추가해야 한다. (보통 상온에서 30분 이내)

Note: Before analysis, wash the needle with 100 % methanol.

Note: 분석 전 100 % 메탄올로 니들을 세척한다.

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Azilsartan medoxomil potassium | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Ammonium dihydrogen phosphate | EP | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| Phosphoric acid | GR | JUNSEI | 84045S0350 | LP023 |
| Glacial acetic acid | HPLC | J.T.Baker | 9515-03 | LA004 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 3 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 3 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 9 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 9 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 3 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 3 일간 안정하다. |

  - Diluted phosphoric acid (1 in 10) preparation

희석인산(1 in 10) 조제

    - Dilute 10 mL of phosphoric acid in water to make 100 mL.

인산 10 mL를 물에 넣어 100 mL로 한다.

  - 0.05 mol/L phosphate buffer (pH 3.0) preparation

0.05 mol/L 인산완충액 (pH 3.0) 조제

    - Dissolve 5.75 g of Ammonium dihydrogen phosphate in 1000 mL of water.

제일인산암모늄 약 5.75 g을 물 1000 mL에 녹인다.

    - Adjust the pH of the solution to 3.0 with diluted phosphoric acid (1 in 10)

희석인산(1 in 10)으로 pH 3.0이 되도록 조정한다.

  - Mobile phase A preparation

이동상 A 조제

    - A mixture of 0.05 mol/L phosphate buffer (pH 3.0) and acetonitrile (19:1)

0.05 mol/L의 인산완충액 (pH 3.0)과 아세토니트릴의 혼합액 (19:1)

  - Mobile phase B preparation

이동상 B 조제

    - A mixture of acetonitrile and 0.05 mol/L phosphate buffer (pH 3.0) (7:3)

아세토니트릴과 0.05 mol/L의 인산완충액 (pH 3.0)의 혼합액 (7:3)

  - Diluent Preparation

희석액 조제

    - A mixture of acetonitrile, water, and glacial acetic acid. (80:20:1)

아세토니트릴, 물, 아세트산무수물의 혼합물 (80:20:1)

  - Standard solution preparation

표준액 조제

Note: Sonicate, if necessary, when it is difficult to dissolve Azilsartan medoxomil potassium standard.

Note: 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품을 용해시키는 것이 어려운 경우 초음파 처리할 수 있다.

    - Accurately weigh about 53 mg of Azilsartan medoxomil potassium standard (Equivalent to 50 mg of Azilsartan medoxomil) and transfer to a 50mL of volumetric flask.

아질사르탄메독소밀칼륨 표준품 약 53 mg (아질사르탄메독소밀 50 mg 해당량)을 정확히 재어 50 mL의 용량플라스크에 넣는다.

    - Dissolve in and dilute with acetonitrile to volume and mix.

아세토니트릴로 정확히 50mL로 만들고 섞는다.

    - Pipet 5.0 mL of this solution (6.7.2.) into a 50 mL of volumetric flask, dilute with the diluent to volume and mix.

이 액(6.7.2.) 5.0 mL을 50 mL 용량플라스크에 옮긴 후 희석액으로 표선까지 채우고 섞는다.

    - Pipet 5.0 mL of this solution (6.7.3.) into a 50 mL of volumetric flask, dilute with the diluent to volume and mix.

이 액(6.7.3) 5.0 mL을 50 mL 용량플라스크에 옮긴 후 희석액으로 표선까지 채우고 섞는다.

  - Quantitation Limit solution preparation

정량한계 용액 조제

    - Pipet 1.0 mL of standard solution into a 50 mL of volumetric flask, dilute with the diluent to volume and mix.

표준액 1.0 mL을 50 mL 용량플라스크에 옮긴 후 희석액으로 표선까지 채우고 섞는다.

  - Resolution solution preparation

분리도 용액 조제

    - Heat stress Azilsartan medoxomil potassium standard at 80℃, 5 days or at 105℃, 3 days.

아질사르탄메독소밀칼륨 표준품을 80℃에서 5일 또는 105 ℃에서 3일 동안 열 스트레스 처리한다.

Note: Registered heat stressed Azilsartan medoxomil potassium standard can be used.

Note: 등록된 열처리된 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품을 사용할 수 있다.

Note:The heat stressed Azilsartan medoxomil potassium standard should be refrigerated (2 °C ~ 8 °C) below 20 % RH (e.g., stored in a desicator under refrigerated conditions) in a tight, light resistant container.

Note: 열 스트레스처리한 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품은 차광 용기에 20 % RH 이하 냉장(2 °C ~ 8 °C) 해야한다 (예: 냉장 조건에서 데시케이터에 보관)

    - Transfer about 11 mg of the heat stressed Azilsartan medoxomil potassium standard (Equivalent to 10 mg of Azilsartan medoxomil) to a 10 mL volumetric flask. Dissolve in and dilute with the diluent to volume and mix.

열스트레스를 가한 아질사르탄메독소밀칼륨 표준품 약 11 mg(아질사르탄메독소밀 10 mg 해당량)을 10 mL용량플라스크에 담고 희석액으로 표선까지 채우고 섞는다.

  - Sample solution Preparation

검액 조제

    - Transfer 10 tablet into a 500 mL glass-stoppered conical flask, and add 400 mL of diluent to the flask. (Do not volume)

이 약 10정을 500 mL의 유리마개가 있는 원뿔형 플라스크에 넣은 후 정확하게 400 mL의 희석액을 넣는다. (표선하지 않는다)

    - Shake the flask until all the tablets have completely disintegrated (usually for 30 minutes, 200 rpm).

모든 정제가 완전히 분해될 때까지 교반한다. (보통 30분, 200 rpm)

Note: In case disintegration is not complete after 30 minutes of shaking, sonicate or shake the solution until all the tablets are completely disintegrated.

Note: 30 분 동안 흔들어도 완전히 붕해가 되지 않을 경우 정제가 완전히 붕해될 때까지 초음파 처리하거나 용액을 흔든다.

    - Filter the suspension through 0.45 μm membrane filter in the table below, discard the first 5 mL of filtrate.

하기 표의 0.45 μm 멤브레인 필터를 이용해 현탁액을 걸러주고 첫 5 mL 은 버린다.

Note: Allow the suspension to stand for 5-10 minutes or centrifuge it (ex.3000 rpm, 3 minutes)

Note: 필요 시 검액을 여과하기 전 5-10분 동안 그대로 두거나 원심분리한다. (ex.3000 rpm, 3 minutes)

| No. | Filter information |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength | 240 nm |
| --- | --- |
| Column | YMC-Pack Pro C18, 5 μm, 4.6 mm x 150mm, P/N AS12S05-1546WT, YMC Co. Ltd., or Equivalent |
| Flow Rate | Adjust the flow rate so that the retention time of Azilsartan medoxomil is about 54 minutes (Usually 1.0 mL / minute) |
| Column oven temperature | About 25 °C |
| Auto sample temperature | About 5 °C |
| Injection Volume | About 10 µL |
| Run Time | Approximately 105 minutes (Collect data for first 90 minutes) |
| Gradient program | Time(minutes); Mobile phase A (%); Mobile phase B (%). 0; 92; 8. 10; 65; 35. 90; 8; 92. 90.1; 92; 8. 105; 92; 8. |

  - Procedure

절차

    - start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Injection No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 11) |
| Quantitation Limit solution | 1 |
| Resolution solution 2) | 1 |
| Blank solution (100 µL) | 1 |
| Standard solution | 3 |
| Blank solution (interference) | 1 |
| Sample solution | 1 |
| Blank solution (100 µL) | 2 |
| Standard solution (Bracketing) 3) | 1 |

1) Blank solution can be injected twice or more for stabilization.

안정화를 위해 공시험액을 2회 이상 주입할 수 있다.

2) In resolution solution, D-1 should be generated at the 0.05 % level or greater and no interference peaks to both Azilsartan medoxomil and D-1.

분리도 용액에서, D-1은 0.05% 이상 검출되어야 하고, 아질사르탄메독소밀 피크와 D-1 피크 간의 간섭이 없어야 한다.

3) Re-standardization should be performed at least every 6 injections of the sample solution.

검액 6개마다 브라켓팅을 분석한다.

  - System Suitability

시스템 적합성

Note: Azilsartan medoxomil and D-1 are eluted in that order.

Note: 아질사르탄메독소밀, D-1의 순서로 용리한다.

    - No peaks should be seen at the retention time of Azilsartan medoxomil exceeding 10 % of the peak area of standard when blank is injected after the standard solution (3th injection).

표준액 이후 공시험액 주입 시 아질사르탄 메독소밀 유지 시간에서 표준액의 피크(3번째 주입)의 10%를 넘는 피크가 검출되지 않는다.

    - The Resolution(R) between Azilsartan medoxomil and D-1 in resolution solution is not less than 2.

# 분리도 용액에서 아질사르탄메독소밀과 D-1간의 분리도 R은 2 이상이다.

    - Tailing factor of Azilsartan medoxomil in resolution solution is not more than 1.5.

# 분리도 용액에서 아질사르탄메독소밀의 대칭계수는 1.5 이하이다.

    - The % RSD for peak areas of Azilsartan medoxomil for replicate injections of Standard solution is not more than 5.7 %.

# 표준액 반복주입에 대한 아질사르탄 메독소밀 피크 면적의 % RSD는 5.7 % 이하이다.

    - The % RSD for peak areas of Azilsartan medoxomil for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution is not more than 5.7 %.

# 표준액 반복 및 브라켓팅 주입에 대한 아질사르탄 메독소밀 피크 면적의 % RSD는 5.7 % 이하이다.

    - The peak area ratio of the Quantitation limit solution and the standard solution, RQL is 30 to 70.

정량한계용액 및 표준액의 피크 면적 비, RQL가 30에서 70 사이다.

RQL = AS2 / AQL

AS2: Average peak area of Azilsartan medoxomil from the standard solution

표준액에서의 아질사르탄메독소밀 평균 피크 면적

AQL: Peak area of Azilsartan medoxomil from the Quantitation limit solution

정량한계용액에서의 아질사르탄메독소밀 피크 면적

  - Calculation

계산

Note: For peak rejection, use a peak area determined by multiplying the peak area from the standard solution by 0.01

Note: 표준액 면적에 0.01을 곱한 면적보다 작은 피크는 적분하지 않는다.

Note: Exclude any peaks due to the blank solution from calculation.

Note: 공시험액으로 인한 피크는 계산에서 제외한다.

| Related substances (%) | = | ASAM × WSTD × 1 × 0.937 × F × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × 50 × 100 |

ASAM	: Peak area of each impurity from Sample solution

검액에서 각 유연물질의 피크 면적

ASTD	: Peak area of Azilsartan medoxomil from standard solution (Average of the 2 peak areas of standard solution injected before and after sample solution)

표준액의 아질사르탄메독소밀 평균 피크 면적(검액 전 후 주입한 총 2회의 표준액 피크 면적의 평균)

WSTD	: Weight of Azilsartan medoxomil potassium standard (mg)

아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 무게(mg)

0.937	: Conversion factor of molecular weight (Azilsartan medoxomil/ Azilsartan medoxomil potassium)

분자량의 변환 인자(아질사르탄메독소밀/아질사르탄메독소밀칼륨)

P	: Potency (%) for Azilsartan medoxomil potassium standard

아질사르탄메독소밀칼륨 표준품의 함량 (%)

F	: Correction factor

교정인자

  - RRT, Correction factor and LOQ

RRT, 교정인자와 LOQ

| Name | RRT | Correction factor | LOQ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| U-1 | 0.35 | 0.7 | 0.02 |
| U-2 | 0.62 | 0.8 | 0.05 |
| U-3 | 0.69 | 1.0 | 0.02 |
| U-4 | 0.72 | 1.0 | 0.02 |
| U-5 | 0.78 | 1.0 | 0.02 |
| U-6 | 0.92 | 1.0 | 0.02 |
| Azilsartan medoxomil | 1.0 | 1.0 | 0.02 |
| U-7 | 1.31 | 1.0 | 0.02 |
| Others | - | 1.0 | 0.02 |

  - Chrmatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Resolution solution |  |
| Standard solution |  |
| Quantitation Limit solution |  |
| Sample solution |  |

- Microbial Enumeration Test

총 생균수 시험

Note: In case of Microbial Enumeration Test, only for Hongkong market.

Note: 총 생균수 시험의 경우, 홍콩 마켓에만 해당한다.

  - Reagent, Diluent and Media

시약, 희석액 및 배지

Reagent & Diluent & Media Information

Sterilized 1M Sodium hydroxide solution

Sodium chloride peptone buffer (SCPB) (Hereafter “Diluent”)

Tryptic Soy Agar (TSA)

Sabouraud Dextrose Agar (SDA)

    - Preparation of 1M Sodium hydroxide solution

1M 수산화 나트륨 용액 준비

        - Put 4 g of the Sodium hydroxide into water to 100 mL.

수산화 나트륨 4 g을 100 mL 물과 섞는다.

        - Sterilize using the autoclave.

고압 증기 멸균기를 사용하여 멸균한다.

  - Test Method

시험 방법

Note: Perform culture detection test using pour-plate method.

Note: 혼합 평판법을 이용한 배양 검출법으로 시험한다.

    - Sample solution preparation (Dilution factor 1:50)

검액 조제 (희석배수 1:50)

        - Put 10 g of sample into 89 mL of diluent and mix it to homogenize. (Dilution factor 1:10)

10 g의 검체를 희석액 89 mL에 넣고 균질화 되도록 잘 섞어준다. (희석 배수 1:10)

        - Add 1 mL of sterilized 1M Sodium hydroxide solution to adjust pH to pH 6~8.

멸균된 1M 수산화 나트륨 용액 1 mL을 넣어 pH 6~8로 조정한다.

        - Add 20 mL of the sample solution (Dilution factor 1:10) to 80 mL of diluent. And shake it to homogenize.

검액 (희석 배수 1:10) 20 mL를 희석액 80 mL에 넣고 균질화 되도록 잘 섞는다.

    - Total Aerobic Microbial Count (TAMC) Test

총 호기성 미생물 수 (TAMC) 시험

        - Place 2 petri dishes and transfer 1 mL of sample solution (Dilution factor 1:50) into each petri dish.

2개의 페트리 접시를 준비하고 각각의 페트리 접시에 조제한 검액(희석 배수 1:50)을 1 mL씩 분주한다.

        - Pour 15 ~ 20 mL of TSA to each petri dish with sample solution dispersed. Swirl the petri dishes slowly to mix sample with media.

검액을 분주한 2개의 페트리 접시에 TSA 15 ~ 20 mL을 각각 분주한다. 페트리 접시를 천천히 흔들어 검액과 배지가 잘 섞이도록 한다.

        - Incubate at 30 - 35 ˚C for 5 days.

30 - 35 °C에서 5일간 배양한다.

        - Perform interim colony counting on days 2-4 and final colony counting on days 5 of incubation.

배양 2-4일차에 중간 콜로니 카운팅, 배양 5일차에 최종 콜로니 카운팅을 한다.

Note: It can be possible to incubate additionally 2 days (Total 7 days).

Note: 추가로 2일 배양 가능 하다 (총 7일).

        - After incubation, resulting value is calculated by averaging the values obtained by multiplying dilution rate 50 to colony number detected from each petri dish.

배양이 끝난 후, 결과값은 각 페트리 접시에서 발견된 균 집락수에 희석 배수인 50을 곱한 후 평균을 구하여 산출한다.

    - Total Combined Yeasts and Molds Count (TYMC) Test

총 진균수 (TYMC) 시험

        - Place 2 petri dishes and transfer 1 mL of sample solution (Dilution factor 1:50) into each petri dish.

2개의 페트리 접시를 준비하고 각각의 페트리 접시에 조제한 검액(희석 배수 1:50)을 1 mL씩 분주한다.

        - Pour 15 ~ 20 mL of SDA to each petri dish with sample solution dispersed. Swirl the petri dishes slowly to mix sample with media.

검액을 분주한 2개의 페트리 접시에 SDA 15 ~ 20 mL을 각각 분주한다. 페트리 접시를 천천히 흔들어 검액과 배지가 잘 섞이도록 한다.

        - Incubate at 20 - 25 ˚C for 7 days.

20 - 25 ˚C에서 7일간 배양한다.

        - Perform Interim colony counting on days 3-5 and final colony counting on days 7 of incubation.

배양 3-5일차에 중간 콜로니 카운팅, 배양 7일차에 최종 콜로니 카운팅을 한다.

        - After incubation, resulting value is calculated by averaging the values obtained by multiplying dilution rate 50 to colony number detected from each petri dish.

배양이 끝난 후, 결과값은 각 페트리 접시에서 발견된 균 집락수에 희석 배수인 50을 곱하여 산출한다.

    - Negative Control Test

음성 대조군 시험

        - Perform tests using diluent without sample in the same as the above procedure.

검체를 제외하고 희석액을 사용하여 위의 절차와 동일하게 시험을 수행한다.

- Specified Microorganisms Test: Escherichia coli (E. coli)

특정 미생물 시험: Escherichia coli (E. coli)

Note: In case of Specified Microorganisms Test: E.coli, only for Hongkong market.

Note: 특정 미생물 시험(E.coli)의 경우, 홍콩 마켓에만 해당한다.

  - Reagent, Diluent and Media

시약, 희석액 및 배지

Reagent & Diluent & Media Information

Sodium chloride peptone buffer (SCPB) (Hereafter “Diluent”)

Sterilized 1M Sodium hydroxide solution

Soybean Casein Digest Medium (Here after “SCDM”) with 0.7% polysorbate 80 + 0.1 % lecithin

MacConkey Broth (MCB)

MacConkey Agar (MCA)

    - Preparation of 1M Sodium hydroxide solution

1M 수산화 나트륨 용액 준비

        - Put 4 g of the Sodium hydroxide into water to 100 mL.

수산화 나트륨 4 g을 100 mL 물과 섞는다.

        - Sterilize using the autoclave.

고압 증기 멸균기를 사용하여 멸균한다.

  - Test Method

시험 방법

Note: Test method is selection culture method of E. coli using selective media (MCB) and confirmatory medium (MCA).

Note: 선택 배지 (MCB)와 확인 배지 (MCA)를 이용한 E. coli의 선택적 배양 검출법이다.

    - Sample Solution Preparation

검액 조제

Note: Sample solution (Dilution factor 1:10) of microbial enumeration test that is the same sample solution method can be used.

Note: 검액 조제 방법이 동일한 총 생균수 시험의 검액 (희석배수 1:10)을 사용할 수 있다.

        - Put 10 g of sample into 89 mL of diluent and mix it to homogenize. (Dilution factor 1:10)

10 g의 검체를 희석액 89 mL에 넣고 균질화 되도록 잘 섞어준다. (희석 배수 1:10)

        - Add 1 mL of sterilized 1M Sodium hydroxide solution to adjust pH to pH 6~8.

멸균된 1M 수산화 나트륨 용액 1 mL을 넣어 pH 6~8로 조정한다.

    - Pre-incubation

전배양

        - Transfer 10 mL of sample solution into 100 mL of SCDM (0.7% polysorbate 80 + 0.1 % lecithin). After that, mix the sample to homogenize.

SCDM (0.7% polysorbate 80 + 0.1 % lecithin) 100 mL에 검액 10 mL을 넣는다. 이후 검체가 균질화 되도록 섞는다.

        - Incubate at 30-35 ℃ for 18-24 hours.

30-35 ℃에서 18-24시간 동안 배양한다.

    - Selection and Subculture

선택 배양과 2차 선택 배양

        - Shake the container and transfer 1 mL of incubated SCDM (0.7% polysorbate 80 + 0.1 % lecithin) to 100 mL MCB.

SCDM (0.7% polysorbate 80 + 0.1 % lecithin) 배양액을 흔들어 잘 섞어준 후, 1mL를 취하여 MCB 100mL에 넣는다.

        - Incubate at 42-44 ℃ for 24-48 hours.

42-44 ℃에서 24-48시간 동안 배양한다.

        - Streak incubated MCB on the surface of MCA using inoculating loop.

MCB 배양액을 접종 루프를 이용하여 MCA 표면에 스트리킹 한다.

        - Incubate at 30-35 ℃ for 18-72 hours.

30-35 ℃에서 18-72시간 동안 배양한다.

Note: It can be possible to incubate additionally 48 hours (Total 120 hours).

Note: 추가로 48시간 배양 가능 하다 (총 120 시간).

        - After incubation, confirm the growth of colonies on the surface of MCA.

배양 후, MCA 표면에 균의 생장이 보이는지 확인한다.

        - Growth of colonies indicates the possible presence of E. coli, this is confirmed by identification tests, and follow the QS09004 Microbial Impact Assessment Procedure to determine whether MIA is required.

균의 생장이 보이면 E. coli 양성으로 의심하고, 동정 시험으로 확인 후 QS09004 미생물 영향 평가 절차에 따라 MIA 필요 여부를 확인한다.

    - Negative Control Test

음성 대조군 시험

        - Perform tests using diluent without sample in the same as the above procedure.

검체를 제외하고 희석액을 사용하여 위의 절차와 동일하게 시험을 수행한다.