- Appearance

성상

  - Procedure

절차

    - Observe visually with a white background.

흰 배경에서 육안 관찰한다.

- Identification

확인시험

  - Identification by HPLC

HPLC에 의한 확인시험

    - Procedure

절차

- Proceed as directed under the test “Assay”.

“함량” 시험법에 따라 시험한다.

- Dissolution

용출

  - Method I: Alogliptin benzoate

방법 I: 알로글립틴벤조산염

Note: Use all HPLC grade solvents and rubber vial cap.

Note: HPLC 등급의 용액과 고무 바이알 캡을 사용한다.

Note: Before analysis, Equilibrate the column for at least 2 hours in the mobile phase.

Note: 분석 전, 이동상으로 적어도 2시간 동안 칼럼을 안정화시킨다.

Note: Use Wako’s Sodium dodecyl sulfate.

Note: Wako사의 황산 도데실 나트륨을 사용한다.

Note: It is highly recommended to wash using 10% ACN after analysis.

Note: 분석 후 10% ACN으로 세척하는 것이 적극 권고된다.

    - Test information

시험 정보

      - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Alogliptin benzoate | Working standard or reference standard |
| Metformin hydrochloride | Working standard or reference standard |

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Tracking No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monobasic potassium phosphate | ACS | Sigma Aldrich | P0662 | SP104 |
| Sodium hydroxide | Extra pure | SAMCHUN | S0610 | SS001 |
| Ammonium dihydrogen phosphate | Extra pure | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Sodium dodecyl sulfate | Wako 1st grade | Wako | 196-08675 | SS026 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade. (Except for Sodium dodecyl sulfate)

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다. (도데실 황산 나트륨 제외)

      - Solution stability

용액안정성

| Solution | Storage condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |

    - Dissolution medium preparation

시험액 조제

      - Dissolve about 6.81 g of monobasic potassium phosphate and about 0.9 g of sodium hydroxide in 1000 mL of purified water (pH 6.8 ± 0.05).

monobasic potassium phosphate 약 6.81 g과 sodium hydroxide 약 0.9 g을 정제수1000mL에 녹인다. (pH 6.8 ± 0.05).

    - Mobile phase preparation

이동상 조제

      - Weight and transfer 5.8 g of Ammonium dihydrogen phosphate in 1000 mL of Milli-Q water.

Ammonium dihydrogen phosphate 5.8g을 달아 정제수 1000mL에 녹인다.

      - Mix above solution, acetonitrile in the ratio of 600:400 v/v.

위의 용액과 아세토니트릴을 600:400v/v의 비율로 섞는다.

      - Add about 4.3 g of sodium dodecyl sulfate. Filter through 0.45 µm membrane filter. Degas in a sonicator for about 10 minutes.

약 4.3g의 sodium dodecyl sulfate를 넣는다. 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한다. 소니케이터에서 10분간 탈기한다.

Note: Use a 0.45 µm RC membrane filter.

Note: 0.45 µm RC 멤브레인 필터를 사용한다.

    - Standard stock solution preparation

표준원액 조제

      - Weigh and transfer about 37.8 mg of Alogliptin benzoate standard into a 100 mL volumetric flask.

알로글립틴벤조산염 표준품 약 37.8 mg을 달아100 mL 용량 플라스크에 넣는다.

      - Add about 50 mL of Dissolution medium and sonicate for about 5 minutes and dilute to volume with dissolution media and mix well.

시험액 약 50 mL를 넣고 5분간 초음파 처리한다. 시험액으로 표선하고 잘 섞는다.

    - Standard solution preparation (12.5/1000 mg)

표준액 조제 (12.5/1000밀리그램)

      - Weigh and transfer about 111.1 mg of Metformin HCl standard into a 100 mL volumetric flask.

메트포르민염산염 표준품 약 111.1 mg을 달아 100 mL용량 플라스크에 넣는다.

      - Add about 50 mL of Dissolution medium and sonicate for about 5 minutes.

시험액 약 50 mL을 넣고 5분간 초음파 처리한다.

      - Pipette 5 mL of standard stock solution into a 100 mL volumetric flask and dilute to volume with dissolution media and mix well.

표준원액에서 5 mL를 취해 100 mL 용량 플라스크에 넣는다. 시험액으로 표선하고 잘 섞는다.

    - Standard solution preparation (25/1000 mg)

표준액 조제 (25/1000밀리그램)

      - Weigh and transfer about 111.1 mg of Metformin HCl standard into a 100 mL volumetric flask.

메트포르민염산염 표준품 약 111.1 mg을 달아 100 mL용량 플라스크에 넣는다.

      - Add about 50 mL of Dissolution medium and sonicate for about 5 minutes.

시험액 약 50 mL을 넣고 5분간 초음파 처리한다.

      - Pipette 10 mL of standard stock solution into a 100 mL volumetric flask and dilute to volume with dissolution media and mix well.

표준원액에서 10 mL를 취해 100 mL 용량 플라스크에 넣는다. 시험액으로 표선하고 잘 섞는다.

    - Standard solution preparation (12.5/500 mg)

표준액 조제 (12.5/500밀리그램)

      - Weigh and transfer about 55.6 mg of Metformin HCl standard into a 100 mL volumetric flask.

메트포르민염산염 표준품 약 55.6 mg을 달아 100 mL용량 플라스크에 넣는다.

      - Add about 50 mL of Dissolution medium and sonicate for about 5 minutes.

시험액 약 50 mL을 넣고 5분간 초음파 처리한다.

      - Pipette 5 mL of standard stock solution into a 100 mL volumetric flask and dilute to volume with dissolution media and mix well.

표준원액에서 5 mL를 취해 100 mL 용량 플라스크에 넣는다. 시험액으로 표선하고 잘 섞는다.

    - Sample solution preparation

검액 조제

      - Transfer 900 mL dissolution medium into each dissolution bowl. Drop one tablet into each bowl using a sinker, run the dissolution as per the dissolution parameters.

900 mL의 용출액을 용출 볼에 넣는다. 싱커를 사용하여 각 볼마다 정제 1개를 떨어뜨린다. 용출 파라미터에 따라 용출을 시작한다.

Note: Apply the autosampler parameter of 3.1.10. if using Autosampler.

Note: 오토샘플러 사용 시 3.1.10. 항의 오토샘플러 조건을 적용한다.

      - Withdraw 10 mL of sample aliquot from each bowl at specified time.

명시된 샘플링 시점에 각 Vessel에서 10 mL의 검액을 채취한다.

      - Filter the sample solution through 10 µm Auto sampler filter (or) 0.45 µm PVDF (Millipore) syringe filter.

검액을 10 µm 오토 샘플러 필터 혹은 0.45 µm PVDF (Millipore) 시린지 필터로 여과한다.

    - Dissolution Parameters

용출 조건

| Dissolution Media | pH 6.8 |
| --- | --- |
| USP Apparatus | USP-II (Paddle) |
| Sinker (12.5/500 mg) | 23.0 x 8.0 mm, 7 spirals spring type |
| Sinker (12.5/1000 mg, 25/1000 mg) | 31.0 x 11.0 mm, 6 spirals spring type |
| Speed (rpm) | 50 rpm |
| Volume | 900 mL |
| Temperature | 37 ± 0.5 °C |
| Sampling Time Point | 30 minutes |

    - Autosampler parameter

오토샘플러 조건

Note: Apply the parameter if dissolution through the autosampler.

Note: 오토 샘플러를 통해 용출 시 해당 조건을 적용한다.

| Sampling volume |  | 5.0 mL |
| --- | --- | --- |
| Pump Flow Rates | Collection | 25.0 mL/min |
|  | Sampling | 25.0 mL/min |
|  | Other rates | 25.0 mL/min |
| Volumes | Flush | 2.0 mL |
|  | Offset | 2.0 mL |
| Options | Media Replace | On |
|  | Media Recycle | On |

    - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Wavelength | 205 nm |
| --- | --- |
| Column | YMC Pack pro (C18), 4.6 x 150 mm, 5 µm |
| Column Temperature | 25 °C |
| Flow rate | 1.5 mL / minute |
| Injection volume | 10 µL |
| Run time | 15 minutes |
| Sampler Temperature | 4 °C |
| Needle wash | Dissolution medium |

    - Procedure

절차

Inject the following solutions as mentioned below.

아래 설명된 대로 용액을 주입한다.

| ## Solution | ## Injection No. |
| --- | --- |
| Blank solution (Diluent) | ## 21) |
| Standard solution | ## 5 |
| Sample solution | ## 1 |
| Bracketing (Standard solution) | ## 1 |

- Blank solution can be injected two or more for stabilization.

공시험액은 안정화를 위해 2회 이상 주입될 수 있다.

    - System Suitability

시스템 적합성

      - The relative standard deviation for peak areas of Alogliptin from the replicate standard injections should not be more than 2.0 %.

표준액 반복 주입에 따른 알로글립틴 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

      - The tailing factor for Alogliptin in standard should not be more than 2.0.

표준액에서 알로글립틴의 대칭계수는 2.0 이하이다.

      - The relative standard deviation for peak areas of Alogliptin from the replicate standard injections and bracketing standard should not be more than 2.0 %.

표준액과 브라켓팅 표준액 반복 주입에 따른 알로글립틴 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

    - Calculation

계산

| Quantity of Alogliptin present in the portion of tablets as % of labeled amount | = | AT x Ws x V x 900 x P x 339.39 |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 100 x 100 x LC x 461.51 |

AS	: Average peak area of Alogliptin peak in the standard solution

표준액에서 알로글립틴 피크의 평균 면적

AT	: Peak area of Alogliptin peak in the sample solution

검액에서 알로글립틴 피크면적

Ws	: Weight of standard taken in mg as Alogliptin benzoate

취한 알로글립틴벤조산염 표준품의 무게 (mg)

V	: Volume of standard stock solution taken (mL).

표준원액 취한 양 (mL)

P	: Potency of the standard as Alogliptin benzoate, on as is basis

알로글립틴벤조산염 표준품으로서의 함량, As is basis

LC	: Label claim of the tablets in mg as Alogliptin.

1정 중 알로글립틴 표시량 (mg)

339.39	: Molar weight of Alogliptin.

알로글립틴 분자량

461.51	: Molar weight of Alogliptin benzoate.

알로글립틴벤조산염 분자량

Note: Continue testing through the three levels unless the results confirm at either S1 or S2.

Note: S1이나 S2에서 결과가 형성되지 않는다면 3단계를 통해 계속해서 시험한다.

| ## Stage | ## Number tested | ## Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| ## S1 | ## 6 | ## Each unit is not less than *Q +5 % ## 개개 용출률은 *Q+5 % 이상 |
| ## S2 | ## 6 | ## Average of 12 units (S1+S2) is equal to or greater than Q, and no unit is less than Q-15 % ## 12개 (S1+S2)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15 % 미만의 것이 없다. |
| ## S3 | ## 12 | ## Average of 24 units (S1+S2+S3) is equal to or greater than Q, not more than 2 units are less than Q-15 % and no unit is less than Q-25 % ## 24개(S1+S2+S3)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15 % 미만인 정제가 2개를 넘지 않고, 어떠한 정제의 용출률도 Q-25 % 미만의 것이 없다. |

*Q: Quantity, the amount of dissolved active ingredient specified in the individual monograph, expressed as a percentage of the labeled content.

*Q: Quantity, 각 모노그래프에 지시된 주성분의 용출량이며 표시량에 대해 %로 표현된다.

    - Chromatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

  - Method II: Metformin HCl

방법 II: 메트포르민염산염

Note: Test Information, Preparation of Dissolution medium, Mobile phase, Standard stock solution, Standard solution and Procedure are same as Method I.

Note: 시험 정보, 시험액, 이동상, 표준원액, 표준액 조제, 절차는 Method I과 동일하다

Note: Use all HPLC grade solvents and rubber vial cap.

Note: HPLC 등급의 용액과 고무 바이알 캡을 사용한다.

Note: Before analysis, equilibrate the column for at least 2 hours in the mobile phase.

Note: 분석 전, 이동상으로 적어도 2시간 동안 칼럼을 안정화시킨다.

Note: Use Wako’s Sodium dodecyl sulfate.

Note: Wako사의 황산 도데실 나트륨을 사용한다.

Note: It is highly recommended to wash using 10% ACN after analysis.

Note: 분석 후 10% ACN으로 세척하는 것이 적극 권고된다.

    - Sample solution preparation

검액 조제

      - Transfer 900 mL dissolution medium into each dissolution bowl. Drop one tablet into each bowl using a sinker, run the dissolution as per the dissolution parameters.

900 mL의 용출액을 용출 볼에 넣는다. 싱커를 사용하여 각 볼마다 정제 1개를 떨어뜨린다. 용출 파라미터에 따라 용출을 시작한다.

Note: Apply the autosampler parameter of 3.2.3. if using Autosampler.

Note: 오토샘플러 사용 시 3.2.3. 항의 오토샘플러 조건을 적용한다.

      - Withdraw 10 mL of sample aliquot from each bowl at specified time.

명시된 샘플링 시점에 각 Vessel에서 10 mL의 검액을 채취한다.

      - Replace with the same volume of the dissolution medium maintained at 37°C at each specified time interval.

지정된 시간 간격으로 37 °C의 시험액을 채취한 양과 동일한 양으로 각 Vessel에 충전한다.

      - Filter the sample solution through 10 µm Auto sampler filter (or) 0.45 µm PVDF (Millipore) syringe filter.

검액을 10 µm 오토 샘플러 필터 혹은 0.45 µm PVDF(Millipore) 시린지 필터로 여과한다.

    - Dissolution Parameters

용출 조건

| Dissolution Media | pH 6.8 |
| --- | --- |
| USP Apparatus | USP-II (Paddle) |
| Sinker (12.5/500 mg) | 23.0 x 8.0 mm, 7 spirals spring type |
| Sinker (12.5/1000 mg, 25/1000 mg) | 31.0 x 11.0 mm, 6 spirals spring type |
| Speed (rpm) | 50 rpm |
| Volume | 900 mL |
| Temperature | 37 ± 0.5 °C |
| Sampling Time Point | 30 min1) / 60 min / 180 min / 720 min |

1) When Dissolution is performed together with the Dissolution Method I: Alogliptin benzoate, Proceed this sampling.

1) 용출 Method I: 알로글립틴벤조산염과 함께 용출 수행할 경우 해당 샘플링을 진행한다.

    - Autosampler parameter

오토샘플러 조건

Note: Apply the parameter if dissolution through the autosampler.

Note: 오토 샘플러를 통해 용출 시 해당 조건을 적용한다.

| Sampling volume |  | 5.0 mL |
| --- | --- | --- |
| Pump Flow Rates | Collection | 25.0 mL/min |
|  | Sampling | 25.0 mL/min |
|  | Other rates | 25.0 mL/min |
| Volumes | Flush | 2.0 mL |
|  | Offset | 2.0 mL |
| Options | Media Replace | On |
|  | Media Recycle | On |

    - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Wavelength | 216 nm |
| --- | --- |
| Column | YMC Pack pro (C18), 4.6 x 150 mm, 5 µm |
| Column Temperature | 25 °C |
| Flow rate | 1.5 mL / minute |
| Injection volume | 3 µL |
| Run time | 15 minutes |
| Sampler Temperature | 4 °C |
| Needle wash | Dissolution medium |

    - System Suitability

시스템 적합성

      - The relative standard deviation for peak areas of Metformin HCl from the replicate standard injections should not be more than 2.0 %.

표준액 반복 주입에 따른 메트포르민염산염 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

      - The tailing factor for Metformin HCl in standard should not be more than 2.5.

표준액에서 메트포르민염산염의 대칭계수는 2.5 이하이다.

      - The relative standard deviation for peak areas of Metformin HCl from the replicate standard injections and bracketing standard should not be more than 2.0 %.

표준액과 브라켓팅 표준액 반복 주입에 따른 메트포르민염산염 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

    - Calculation

계산

| Quantity of Metformin HCl present in the portion of tablets as % of labeled amount | = | AT x Ws x 900 x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 100 x LC |

AS	: Average peak area of Metformin HCl peak in the standard solution

표준액에서 메트포르민염산염 피크의 평균 면적

AT	: Peak area of Metformin HCl peak in the sample solution

검액에서 메트포르민염산염 피크면적

Ws	: Weight of standard taken in mg as Metformin HCl

취한 메트포르민염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Potency of the standard as Metformin HCl, on as is basis

메트포르민염산염 표준품으로서의 함량, As is basis

LC	: Label claim of the tablets in mg as Metformin HCl

1정 중 메트포르민염산염 표시량 (mg)

    - Calculation of Correction factors

보정 계수 계산

Note: Here “V” is sampled volume and “D” is dissolution rate.

Note: “V”는 샘플 볼륨, “D”는 용출률.

% of Metformin HCl present in sampled volume after 1st time interval, F1 = (D1 / 900) x V

% of Metformin HCl present in sampled volume after 2st time interval, F2 = (D2 / 900) x V

% of Metformin HCl present in sampled volume after nth time interval, Fn = (Dn / 900) x V

    - Calculation of Corrected results

보정 결과 계산

For 1st time interval   = D1 (No correction required)

For 2nd time interval   = D2 + F1

For nth time interval   = Dn + F1 + …………….. Fn-1

Note: Continue testing through the three levels unless the results confirm at either L1 or L2.

Note: L1이나 L2에서 결과가 형성되지 않는다면 3단계를 통해 계속해서 시험한다.

| ## Stage | ## Number tested | ## Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| ## L1 | ## 6 | ## No individual value lies outside each of the stated ranges, and no individual value is less than the stated amounted at the final test time. ## 모든 개개의 용출률이 각각의 규정된 범위 내 (한도 값도 포함)에 있고 최종시험시간에서는 모든 개개의 용출률이 규정된 값 이상이다. |
| ## L2 | ## 6 | ## The average value of the 12 units (L1 + L2) lies within each of the stated ranges and is NLT the stated amount at the final test time; none is >10% of labeled content outside each of the stated ranges; and none is >10% of the labeled content below the stated amount at the final test time. ## 12 개 ( L1 + L2 )의 검체의 평균용출률이 규정된 범위 내 (한도 값도 포함)에 있고 시험을 종료할 때의 12 개 ( L1 + L2 )의 검체의 평균용출률이 규정된 값 이상이다. 또한 개개의 용출률은 규정된 범위에서 표시량의 ± 10 %를 벗어나는 것이 없고 시험을 종료할 때에 규정된 값보다 표시량의 10 % 보다 낮은 것이 없다. |
| ## L3 | ## 12 | ## The average value of the 24 units (L1 + L2 + L3) lies within each of the stated ranges and is NLT the stated amount at the final test time; NMT 2 of the 24 units are more than 10% of labeled content outside each of the stated ranges; NMT 2 of the 24 units are >10% of labeled content below the stated amount at the final test time; and none of the units are >20 % of labeled content outside each of the stated ranges or >20 % of the labeled content below the stated amount at the final test time. ## 24 개 ( L1 + L2 + L3 )의 검체의 평균용출률이 규정된 범위 내 (한도값도 포함)에 있고 동시에 시험을 종료할 때의 24 개 ( L1 + L2 + L3 )의 검체의 평균용출률이 규정된 값 이상이다. 규정된 범위에서 표시량의 10 %를 넘게 벗어나는 것이 24 개 중 2 개 이하이고 시험을 종료할 때에 규정된 값보다도 표시량의 10 % 보다 떨어지는 것이 24 개 중 2 개 이하이다. 또한 규정된 범위에서 표시량의 20 %를 벗어나는 것이 없고 시험을 종료할 때에 규정된 값보다도 표시량의 20 %를 넘게 낮은 것이 없다. |

    - Chromatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Uniformity of dosage units

제제균일성

  - Content Uniformity (For Alogliptin benzoate)

함량 균일성 (알로글립틴벤조산염을 위한)

Note: Use all HPLC grade solvents and rubber vial cap.

Note: HPLC 등급의 용액과 고무 바이알 캡을 사용한다.

Note: It is highly recommended to wash using 10% ACN after analysis.

Note: 분석 후 10% ACN으로 세척하는 것이 적극 권고된다.

Note: After adding diluent into volumetric flask, stir using magnetic bar immediately to avoid tablet sticking to the volumetric flask.

Note: 용량 플라스크에 희석액을 넣은 즉시 마그네틱 바를 이용해 교반 시켜 용량 플라스크에 정제가 달라붙지 않게 한다.

Note: After starting the stirring using magnetic bar, carefully check that the tablets should not stick with flask.

Note: 마그네틱 바를 이용해 교반을 시작한 후, 정제가 플라스크에 달라붙지 않도록 주의 깊게 관찰한다.

    - Test Information

시험 정보

      - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Alogliptin benzoate | working standard or reference standard |

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Tracking No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phosphoric acid | EP | DAEJUNG | 6532-4400 | LP066 |
| Potassium phosphate monobasic | ACS | Sigma Aldrich | P0662 | SP104 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

      - Solution stability

용액안정성

| Solution | Storage condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 6 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 6 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 6 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 6 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 6 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 6일간 안정하다. |

    - Buffer preparation

완충액 조제

      - Weigh and transfer about 3.4 g of potassium phosphate monobasic in 1000 mL of Milli-Q water. Adjust the pH to 3.0 ± 0.02 with phosphoric acid.

potassium phosphate monobasic 약 3.4 g을 달아 정제수 1000 mL에 넣는다. 인산을 이용해 pH 3.0 ± 0.02으로 조정한다.

    - Mobile phase A preparation

이동상 A 조제

      - Mix the Buffer : ACN = 900:100 v/v respectively. Sonicate for 10minutes.

완충액 : ACN = 900:100 v/v의 비율로 섞는다. 10분간 초음파 처리한다.

    - Mobile phase B preparation

이동상 B 조제

      - Mix the Buffer : ACN = 400:600 v/v respectively. Sonicate for 10minutes.

완충액 : ACN = 400:600 v/v의 비율로 섞는다. 10분간 초음파 처리한다.

    - Diluent preparation

희석액 조제

      - Use mobile phase-A.

이동상 A를 사용한다.

    - Standard solution preparation

표준액 조제

      - Weigh and transfer about 42.5 mg of Alogliptin benzoate reference standard or working standard into a 50 mL volumetric flask.

알로글립틴벤조산염 1차 표준품 또는 2차 표준품 약 42.5 mg을 달아 50 mL용량 플라스크에 넣는다.

      - Add about 30 mL of Diluent, sonicate for about 5 minutes to dissolve, and dilute to volume with Diluent.

희석액 약 30 mL를 가하고, 5분간 초음파 처리하여 녹인 후, 희석액으로 표선한다.

      - Pipette 5 mL of above solution into a 25 mL volumetric flask and dilute to volume with Diluent.

위 용액에서 5 mL를 취해 25 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한다.

      - Pipette 5 mL of above solution into a 20 mL volumetric flask and dilute to volume with Diluent.

위 용액에서 5 mL를 취해 20 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한다.

    - Sample solution preparation (12.5/1000 mg and 12.5/500 mg)

검액 조제 (12.5/1000밀리그램 및 12.5/500밀리그램)

Note: Before prepare test solution, wash magnetic bar well.

Note: 검액 조제 전, 마그네틱 바를 잘 세척한다.

      - Weigh and transfer about 1 tablet into a 100 mL volumetric flask.

1개의 정제를 달아 100mL 용량플라스크에 넣는다.

      - Add about 60 mL of Diluent and stir using about 2 cm of magnetic bar for 1hour.

희석액 약 60 ml를 가하고 약 2 cm의 마그네틱 바를 이용해 1시간 동안 교반한다.

Note: After adding diluent into volumetric flask, stir using magnetic bar immediately to avoid tablet sticking to the volumetric flask.

Note: 용량 플라스크에 희석액을 넣은 즉시 마그네틱 바를 이용해 교반 시켜 용량 플라스크에 정제가 달라붙지 않게 한다.

Note: After starting the stirring using magnetic bar, carefully check that the tablets should not stick with flask.

Note: 마그네틱 바를 이용해 교반을 시작한 후, 정제가 플라스크에 달라붙지 않도록 주의 깊게 관찰한다.

      - Sonicate for 5 minutes and remove magnetic bar and then wash the magnetic bar with diluent. Then dilute to volume with diluent and mix well.

5분간 초음파 처리한다. 마그네틱 바를 제거한 후 마그네틱 바를 희석액으로 세척한다. 희석액으로 표선하여 잘 섞는다.

      - Pipette 5 mL of the above solution into a 20 mL volumetric flask and then dilute to volume with diluent and mix well.

위 용액 5 mL를 취해 20 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한 뒤 잘 섞는다.

      - Centrifuge at 5000 rpm for 10 min or filter through 0.45 µm PVDF (Milliopore) syringe filter or filter through 0.45 µm PTFE (Millipore) syringe filter or filter through 0.45 µm Nylon (Millipore) syringe filter.

5000rpm에서 10분간 원심분리 하거나 0.45 µm PVDF (Millipore) 시린지 필터 또는 0.45 µm PTFE (Millipore) 시린지 필터 또는 0.45 µm Nylon (Millipore) 시린지 필터로 여과한다.

    - Sample solution preparation (25/1000 mg)

검액 조제 (25/1000밀리그램)

Note: Before prepare test solution, wash magnetic bar well.

Note: 검액 조제 전, 마그네틱 바를 잘 세척한다.

      - Weigh and transfer about 1 tablet into a 100 mL volumetric flask.

1개의 정제를 달아 100mL 용량플라스크에 넣는다.

      - Add about 60 mL of Diluent and stir using about 2 cm of magnetic bar for 1hour.

희석액 약 60 ml를 가하고 약 2 cm의 마그네틱 바를 이용해 1시간 동안 교반한다.

Note: After adding diluent into volumetric flask, stir using magnetic bar immediately to avoid tablet sticking to the volumetric flask.

Note: 용량 플라스크에 희석액을 넣은 즉시 마그네틱 바를 이용해 교반 시켜 용량 플라스크에 정제가 달라붙지 않게 한다.

Note: After starting the stirring using magnetic bar, carefully check that the tablets should not stick with flask.

Note: 마그네틱 바를 이용해 교반을 시작한 후, 정제가 플라스크에 달라붙지 않도록 주의 깊게 관찰한다.

      - Sonicate for 5 minutes and remove magnetic bar and then wash the magnetic bar with diluent. Then dilute to volume with diluent and mix well.

5분간 초음파 처리한다. 마그네틱 바를 제거한 후 마그네틱 바를 희석액으로 세척한다. 희석액으로 표선하여 잘 섞는다.

      - Pipette 3 mL of the above solution into a 25 mL volumetric flask and then dilute to volume with diluent and mix well.

위 용액 3 mL를 취해 25 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한 뒤 잘 섞는다.

      - Centrifuge at 5000 rpm for 10 min or filter through 0.45 µm PVDF (Milliopore) syringe filter or filter through 0.45 µm PTFE (Millipore) syringe filter or filter through 0.45 µm Nylon (Millipore) syringe filter.

5000rpm에서 10분간 원심분리 하거나 0.45 µm PVDF(Millipore) 시린지 필터 또는 0.45 µm PTFE (Millipore) 시린지 필터 또는 0.45 µm Nylon (Millipore) 시린지 필터로 여과한다.

    - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector | 278 nm |
| --- | --- |
| Column | Kromasil, 100-5-C18, 4.6 x 250 mm, 5 µm |
| Column Temperature | 30 °C |
| Flow rate | 1.0 mL / minute |
| Injection volume | 20 µL |
| Run time | 30 minutes |
| Sampler Temperature | 4 °C |
| Needle wash | Diluent |
| Gradient program | Time(min); Mobile phase A; Mobile phase B. 0; 80; 20. 5; 80; 20. 10; 40; 60. 15; 20; 80. 20; 20; 80. 22; 80; 20. 30; 80; 20. |

    - Procedure

절차

Inject the following solutions as mentioned below.

아래 설명된 대로 용액을 주입한다.

| ## Solution | ## Injection No. |
| --- | --- |
| ## Blank solution (Diluent) | ## 2 1) |
| ## Standard solution | ## 5 |
| ## Sample solution | ## 1 |
| ## Bracketing (Standard solution) | ## 1 |

- Blank solution can be injected two or more for stabilization.

공시험액은 안정화를 위해 2회 이상 주입될 수 있다.

    - System Suitability

시스템 적합성

      - The relative standard deviation for peak areas of Alogliptin from the replicate standard injections should not be more than 2.0 %.

표준액 반복 주입에 따른 알로글립틴 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

      - The tailing factor for Alogliptin in standard should not be more than 2.0.

표준액에서 알로글립틴의 대칭계수는 2.0 이하이다.

      - The relative standard deviation for peak areas of Alogliptin from the replicate standard injections and bracketing standard should not be more than 2.0 %.

표준액과 브라켓팅 표준액 반복 주입에 따른 알로글립틴 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

    - Calculation

계산

| Quantity of Alogliptin present in the portion of tablets as % of labeled amount | = | AT x Ws x 5 x 5 x 100 x V1 x P x 339.39 |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 50 x 25 x 20 x LC x V2 x 461.51 |

AS	: Average peak area of Alogliptin peak in the standard solution

표준액에서 알로글립틴 피크의 평균 면적

AT	: Peak area of Alogliptin peak in the sample solution

검액에서 알로글립틴 피크면적

Ws	: Weight of standard taken in mg as Alogliptin benzoate

취한 알로글립틴벤조산염 표준품의 무게 (mg)

V1	: Volume of Sample solution (mL)

검액의 부피 (mL)

V2	: Volume of sample stock solution taken (mL)

검액 원액 취한 양 (mL)

P	: Potency of the standard as Alogliptin benzoate, on as is basis

알로글립틴벤조산염 표준품으로서의 함량, As is basis

LC	: Label claim of the tablets in mg as Alogliptin

1정 중 알로글립틴 표시량 (mg)

339.39	: Molar Weight of Alogliptin.

알로글립틴 분자량

461.51	: Molar Weight of Alogliptin Benzoate.

알로글립틴벤조산염의 분자량

    - Acceptance value (AV)

판정값 (AV)

      - Calculate the Acceptance value as follows:

다음 식에 따라 판정값을 계산한다.

      - Acceptance value (AV) = | M – X | + ks

판정값 (AV) = | M – X | + ks

| Variable 변수 | Definition 정의 | Conditions 조건 | Value 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| n | Sample size 검체 수 | - | - |
| xi | individual contents 개별 함량 | - | - |
| X | Mean of individual contents 개별 함량의 평균 | - | - |
| k | Acceptability constant 판정계수 | If, n = 10 | k = 2.4 |
|  |  | If, n = 30 | k = 2.0 |
| s | Sample standard deviation 표준편차 | - | i=1n(xi-X)2 n-112 |
| M | Reference value 기준값 | If, 98.5 % ≤ X ≤ 101.5 % | M = X |
|  |  | If, X < 98.5 % | M = 98.5 % |
|  |  | If, X > 101.5 % | M = 101.5 % |

      - The requirements for dosage uniformity are met if the acceptance value of the first 10 dosage units is less than or equal to L1 %, maximum allowed acceptance value

처음 10개 검체의 판정값이 판정값의 최대 허용한도L1 %와 같거나 미만일 경우, 제제 균일성 조건을 충족한다.

      - If the acceptance value is > L1 %, test additional 20 units and calculate the acceptance value. The requirements are met if the final acceptance value of the 30 dosage units is ≤ L1 %, and no individual content of any dosage units is less than [1-(0.01)(L2)]M nor more than [1+(0.01)(L2)]M as specified in the calculation of Acceptance Value under Content Uniformity or weight variation. Unless otherwise specified in L1 is 15.0 and L2 is 25.0.

만약 판정값이 L1 %를 넘을 경우, 추가 검체 20개를 가지고 같은 방법으로 시험하여 판정값을 계산한다. 30개 검체의 최종 판정값이 L1 %이하인 경우, 개개 제제의 함량이 함량 균일성 또는 질량편차의 판정값의 계산의 항에 표시된 [1-(0.01)(L2)]M 이상이며 또한 [1+(0.01)(L2)]M 을 초과하는 것이 없을 때 조건을 충족한다. 따로 규정이 없는 한 L1은 15.0, L2는 25.0 이다.

  - Weight variation (For Metformin HCl)

질량 편차 (메트포르민염산염을 위한)

Note: Acceptance value (AV) follows 4.1. Content uniformity (For Alogliptin benzoate)

Note: 판정값(AV)은 4.1. 항 함량균일성 (알로글립틴 벤조산염을 위한)을 따른다.

    - Procedure

절차

      - Accurately weigh 10 tablets individually.

이 약 10정의 무게를 각각 칭량한다.

      - Calculate the estimated contents of each tablet from the weight of the individual tablet and the result of the Assay.

정제의 무게와 함량시험에서 얻어진 결과를 통해 각 정제의 함량 추정치를 계산한다.

      - Calculate the acceptance value (AV).

판정값 (AV)을 계산한다.

    - Calculation

계산

| Estimated content of each tablet (%) | = | WSAM | × | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W |

WSAM 	: Individual weights of the units tested

개별 정제의 무게

A 	: Content of drug substance (% of label claim)

정제의 함량 (표시량에 대한 %)

W 	: Mean of individual weights

개별 정제의 평균 무게

- Assay

함량

  - Method I: Alogliptin benzoate

방법 I: 알로글립틴벤조산염

Note: Use all HPLC grade solvents and rubber vial cap.

Note: HPLC 등급의 용액과 고무 바이알 캡을 사용한다.

Note: It is highly recommended to wash using 10% ACN after analysis.

Note: 분석 후 10% ACN으로 세척하는 것이 적극 권고된다.

    - Test Information

시험 정보

      - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Alogliptin benzoate | working standard or reference standard |

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Tracking No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phosphoric acid | Extra pure | DAEJUNG | 6532-4400 | LP066 |
| Potassium phosphate monobasic | ACS | Sigma-Aldrich | P0662 | SP104 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 75-05-8 | LA037 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

      - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 6 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 6 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 6 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C) 에서 6 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 6 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 6 일간 안정하다. |

    - Buffer preparation

완충액 조제

      - Weigh and transfer about 3.4 g of potassium phosphate monobasic in 1000 mL of Milli-Q water. Adjust the pH to 3.0±0.02 with phosphoric acid.

potassium phosphate monobasic 약 3.4g을 달아 정제수 1000mL에 넣는다. 인산을 이용해 pH 3.0±0.02으로 조정한다.

    - Mobile phase A preparation

이동상 A 조제

      - Mix the Buffer : ACN = 900:100 v/v respectively. Sonicate for 10minutes.

완충액 : ACN = 900:100 v/v의 비율로 섞는다. 10분간 초음파 처리한다.

    - Mobile phase B preparation

이동상 B 조제

      - Mix the Buffer : ACN = 400:600 v/v respectively. Sonicate for 10minutes.

완충액 : ACN = 400:600 v/v 의 비율로 섞는다. 10분간 초음파 처리한다.

    - Diluent preparation

희석액 조제

      - Use mobile phase-A.

이동상 A를 사용한다.

    - Standard solution preparation

표준액 조제

      - Weigh and transfer about 42.5 mg of Alogliptin benzoate reference standard or working standard into a 50 mL volumetric flask.

알로글립틴벤조산염 1차 표준품 또는 2차 표준품 약 42.5 mg을 달아 50 mL용량 플라스크에 넣는다.

      - Add about 30 mL of Diluent, sonicate for about 5 minutes to dissolve, and dilute to volume with Diluent.

희석액 약 30 mL를 가하고, 5분간 초음파 처리하여 녹인 후, 희석액으로 표선한다.

      - Pipette 5 mL of above solution into a 25 mL volumetric flask and dilute to volume with Diluent.

위 용액에서 5 mL를 취해 25 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한다.

      - Pipette 5 mL of above solution into a 20 mL volumetric flask and dilute to volume with Diluent.

위 용액에서 5 mL를 취해 20 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한다.

    - Sample solution preparation (12.5/1000 mg and 12.5/500 mg)

검액 조제 (12.5/1000밀리그램 및 12.5/500밀리그램)

Note: Before prepare test solution, wash magnetic bar well.

Note: 검액 조제 전, 마그네틱 바를 잘 세척한다.

      - Weigh and transfer 10 tablets into a 1000mL volumetric flask.

10개의 정제를 달아 1000 mL 용량플라스크에 넣는다.

      - Add about 600 mL of Diluent and stir using about 5 cm of magnetic bar for 1 hour.

희석액 약 600 mL를 가하고 약 5 cm의 마그네틱 바를 이용해 1시간동안 교반한다.

Note: After adding diluent into volumetric flask, stir using magnetic bar immediately to avoid tablet sticking to the volumetric flask.

Note: 용량 플라스크에 희석액을 넣은 즉시 마그네틱 바를 이용해 교반 시켜 용량 플라스크에 정제가 달라붙지 않게 한다.

Note: After starting the stirring using magnetic bar, carefully check that the tablets should not stick with flask.

Note: 마그네틱 바를 이용해 교반을 시작한 후, 정제가 플라스크에 달라붙지 않도록 주의 깊게 관찰한다.

      - Sonicate for 10 minutes and remove magnetic bar and then wash the magnetic bar with diluent. Then dilute to volume with diluent and mix well.

10분간 초음파 처리한다. 마그네틱 바를 제거한 후 마그네틱 바를 희석액으로 세척한다. 희석액으로 표선하여 잘 섞는다.

      - Pipette 5 mL of the above solution into a 20 mL volumetric flask and then dilute to volume with diluent and mix well.

위 용액 5 mL를 취해 20 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한 뒤 잘 섞는다.

      - Centrifuge at 5000 rpm for 10 min or filter through 0.45 µm PVDF (Milliopore) syringe filter or filter through 0.45 µm PTFE (Millipore) syringe filter or filter through 0.45 µm Nylon (Millipore) syringe filter.

5000rpm에서 10분간 원심분리 하거나 0.45 µm PVDF(Millipore) 시린지 필터 또는 0.45 µm PTFE (Millipore) 시린지 필터 또는 0.45 µm Nylon (Millipore) 시린지 필터로 여과한다.

    - Sample solution preparation (25/1000 mg)

검액 조제 (25/1000밀리그램)

Note: Before prepare test solution, wash magnetic bar well.

Note: 검액 조제 전, 마그네틱 바를 잘 세척한다.

      - Weigh and transfer 10 tablets into a 1000mL volumetric flask.

10개의 정제를 달아 1000 mL 용량플라스크에 넣는다.

      - Add about 600 mL of Diluent and stir using about 5 cm of magnetic bar for 1 hour.

희석액 약 600 mL를 가하고 약 5 cm의 마그네틱 바를 이용해 1시간동안 교반한다.

Note: After adding diluent into volumetric flask, stir using magnetic bar immediately to avoid tablet sticking to the volumetric flask.

Note: 용량 플라스크에 희석액을 넣은 즉시 마그네틱 바를 이용해 교반 시켜 용량 플라스크에 정제가 달라붙지 않게 한다.

Note: After starting the stirring using magnetic bar, carefully check that the tablets should not stick with flask.

Note: 마그네틱 바를 이용해 교반을 시작한 후, 정제가 플라스크에 달라붙지 않도록 주의 깊게 관찰한다.

      - Sonicate for 10 minutes and remove magnetic bar and then wash the magnetic bar with diluent. Then dilute to volume with diluent and mix well.

10분간 초음파 처리한다. 마그네틱 바를 제거한 후 마그네틱 바를 희석액으로 세척한다. 희석액으로 표선하여 잘 섞는다.

      - Pipette 3 mL of the above solution into a 25 mL volumetric flask and then dilute to volume with diluent and mix well.

위 용액 3 mL를 취해 25 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한 뒤 잘 섞는다.

      - Centrifuge at 5000 rpm for 10 min or filter through 0.45 µm PVDF (Milliopore) syringe filter or filter through 0.45 µm PTFE (Millipore) syringe filter or filter through 0.45 µm Nylon (Millipore) syringe filter.

5000rpm에서 10분간 원심분리 하거나 0.45 µm PVDF(Millipore) 시린지 필터 또는 0.45 µm PTFE (Millipore) 시린지 필터 또는 0.45 µm Nylon (Millipore) 시린지 필터로 여과한다.

    - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector | 278 nm |
| --- | --- |
| Column | Kromasil, 100-5-C18, 4.6 x 250 mm, 5 µm |
| Column Temperature | 30 °C |
| Flow rate | 1.0 mL / minute |
| Injection volume | 20 µL |
| Run time | 30 minutes |
| Sampler Temperature | 4 °C |
| Needle wash | Diluent |
| Gradient program | Time (min); Mobile phase A; Mobile phase B. 0; 80; 20. 5; 80; 20. 10; 40; 60. 15; 20; 80. 20; 20; 80. 22; 80; 20. 30; 80; 20. |

    - Procedure

절차

Inject the following solutions as mentioned below.

아래 설명된 대로 용액을 주입한다.

| ## Solution | ## Injection No. |
| --- | --- |
| ## Blank solution (Diluent) | ## 2 1) |
| ## Standard solution | ## 5 |
| ## Sample solution | ## 1 |
| ## Bracketing (Standard solution) | ## 1 |

- Blank solution can be injected two or more for stabilization.

공시험액은 안정화를 위해 2회 이상 주입될 수 있다.

    - System Suitability

시스템 적합성

      - The relative standard deviation for peak areas of Alogliptin from the replicate standard injections should not be more than 2.0 %.

표준액 반복 주입에 따른 알로글립틴 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

      - The tailing factor for Alogliptin in standard should not be more than 2.0.

표준액에서 알로글립틴의 대칭계수는 2.0 이하이다.

      - The relative standard deviation for peak areas of Alogliptin from the replicate standard injections and bracketing standard should not be more than 2.0 %.

표준액과 브라켓팅 표준액 반복 주입에 따른 알로글립틴 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

    - Calculation

계산

| Quantity of Alogliptin present in the portion of tablets as % of labeled amount | = | AT x Ws x 5 x 5 x 1000 x V1 x P x 339.39 |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 50 x 25 x 20 x LC x 10 x V2 x 461.51 |

AS	: Average peak area of Alogliptin peak in the standard solution

표준액에서 알로글립틴 피크의 평균 면적

AT	: Peak area of Alogliptin peak in the sample solution

검액에서 알로글립틴 피크면적

Ws	: Weight of standard taken in mg as Alogliptin benzoate

취한 알로글립틴벤조산염 표준품의 무게

V1	: Volume of Sample solution (mL)

검액의 부피 (mL)

V2	: Volume of sample stock solution taken (mL)

검액 원액 취한 양 (mL)

P	: Potency of the standard as Alogliptin benzoate, on as is basis

알로글립틴벤조산염 표준품으로서의 함량, As is basis

LC	: Label claim of the tablets in mg as Alogliptin

1정 중 알로글립틴 표시량 (mg)

339.39	: Molar Weight of Alogliptin.

알로글립틴 분자량

461.51	: Molar Weight of Alogliptin Benzoate.

알로글립틴벤조산염의 분자량

    - Chromatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

  - Method II: Metformin HCl

방법 II: 메트포르민염산염

Note: Use all HPLC grade solvents and rubber vial cap.

Note: HPLC 등급의 용액과 고무 바이알 캡을 사용한다.

Note: It is highly recommended to column wash. (Before analysis, 50 % ACN 1 hour and 10 % ACN 1 hour. / After analysis, 10 % ACN 2 hours and 50 % ACN 2 hours.)

Note: 칼럼 세척이 적극 권고된다. (분석 전, 50% ACN으로 1시간 및 10% ACN으로 1시간 / 분석 후, 10% ACN으로 2시간 및 50% ACN으로 2시간)

Note: Before analysis, equilibrate the column for at least 1 hours in the mobile phase A.

Note: 분석 전, 이동상 A로 적어도 1시간동안 칼럼을 안정화시킨다.

Note: After adding diluent into volumetric flask, shake or stir immediately.

Note: 용량 플라스크에 희석액을 넣은 즉시 교반 또는 회전시킨다.

    - Test Information

시험 정보

      - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Metformin HCl | working standard or reference standard |

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Tracking No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-sodium pentane sulfonate | HPLC | SAMCHUN | 000P3985 | SP107 |
| Ammonium dihydrogen phosphate | Extra pure | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| Hydrochloric acid | Extra pure | SAMCHUN | H0255 | LH041 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

      - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |

    - Mobile phase A preparation

이동상 A 조제

      - Weigh and transfer about 1.2 g of Ammonium dihydrogen phosphate and 1.8 g of 1-sodium pentane sulfonate in 1000 mL of Milli-Q water.

Ammonium dihydrogen phosphate 약 1.2 g과 1-sodium pentane sulfonate 약 1.8 g을 달아 정제수 1000 mL에 녹인다.

      - Stir 1 hour and sonicate 10 minutes.

1시간동안 교반하고 10분간 초음파 처리한다.

      - Filter through 0.45 µm membrane filter.

0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한다.

      - Degas in a sonicator for about 10 minutes.

소니케이터에 넣어 약 10분간 탈기한다.

    - Mobile phase B preparation

이동상 B 조제

      - Mix the Milli-Q water : ACN = 300 : 700 v/v respectively.

물:ACN = 300:700 v/v의 비율로 섞는다.

      - Degas in a sonicator for about 10 minutes.

소니케이터에 넣어 약 10분간 탈기한다.

    - Diluent preparation

희석액 조제

      - Transfer 8.5 mL of Hydrochloric acid to a suitable container, dissolve and dilute in 1000 mL of Milli-Q water, mix well.

염산 8.5mL를 적절한 용기에 넣고, 정제수 1000 mL에 녹여 희석한다. 잘 섞는다.

    - Standard solution preparation

표준액 조제

      - Weigh and transfer about 50 mg of Metformin HCl reference standard or working standard into a 100 mL volumetric flask.

메트포르민염산염 1차 표준품 또는 2차 표준품 약 50 mg을 달아 100 mL용량 플라스크에 넣는다.

      - Add about 50 mL of Diluent, sonicate for about 5 minutes to dissolve, and dilute to volume with Diluent.

희석액 약 50 mL를 가하고, 5분간 초음파 처리하여 녹인 후, 희석액으로 표선한다.

      - Pipette 5 mL of above solution into a 50 mL volumetric flask and dilute to volume with Diluent.

위 용액에서 5 mL를 취해 50 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한다.

    - Sample solution preparation

검액 조제

Note: Before preparation, Wash magnetic bar well.

Note: 조제 전, 마그네틱 바를 잘 세척한다.

      - Weigh and Crush not less than 20 tablets to a fine powder (Using automatic mixer. Wait for 10 minutes to settle down a fine powder). Mix well thoroughly for 30 seconds with spatula. The powder is weighed within 30 minutes.

20개 이상의 정제의 무게를 재고 갈아 고운 가루로 한다. (자동믹서 사용, 고운 가루가 가라앉도록 10분간 기다린다) 가루를 스페츌라로 30초간 잘 섞는다. 30분 이내로 가루를 칭량한다.

      - Accurately weigh and transfer portion of tablet powder equivalent to 250 mg of Metformin HCl into 500 mL volumetric flask and spread the power evenly.

메트포르민염산염250 mg 해당량의 정제 가루를 정밀하게 달아 500 mL 용량 플라스크에 넣고, 가루를 고르게 퍼뜨린다.

      - Measure 100 mL of diluent and then wash the weighing paper with little amount of diluent and add remaining diluent to flask while shake flask with hand.

100 mL 희석액을 잰 뒤, 소량으로 칭량지를 씻고 남은 양을 부으면서 플라스크를 손으로 흔든다.

      - Add 3.8 cm of magnetic bar and then add 300 mL of diluent to the flask while stand flask upright.

3.8 cm의 마그네틱 바를 넣고, 플라스크를 똑바로 세운 상태에서 희석액 300 mL를 넣는다.

      - Stir immediately at 1400 RPM for 1 hour using a multi-magnetic stirrer. Often check if the magnetic bar doesn’t stir.

즉시 다중 자석 교반기를 이용하여 1400 rpm에서 1시간 동안 교반한다. 마그네틱 바가 돌고 있지 않는지 자주 확인한다.

      - Drop roundly 1 mL of ACN through the volumetric flask wall to remove the foam. And then check whether there are floating gels or not. If there’re floating gels, additionally stir until the gels disappears and do remove foam like above procedure once again.

ACN 1mL을 플라스크 벽에 둥글게 떨어뜨려 거품을 제거한다. 이후 gel이 있는지 없는지 확인한다. 만약 떠다니는 gel이 있다면, 추가적으로 gel 이 사라질 때까지 stir을 진행한 뒤 위의 과정을 한 번 더 반복하여 거품을 제거한다.

      - And then, sonicate immediately for about 30 minutes with intermediate shaking at least per every 5 minutes.

즉시 적어도 5분마다 흔들어 주며 즉시 30분간 초음파 처리한다.

      - Add 90 mL of diluent into the flask and remove the magnetic bar at the same time. When remove magnetic bar, wash it with diluent.

마그네틱 바를 제거함과 동시에 희석액 90 mL를 플라스크에 넣는다. 마그네틱 바 제거 시, 희석액으로 세척한다.

      - Add 0.5 mL of ACN drop slowly to remove the foam and then dilute to volume with diluent and mix well.

ACN 방울 0.5 mL를 천천히 넣어 거품을 제거하고, 희석액으로 표선하여 잘 섞는다.

      - Centrifuge the sample solution at 5000 rpm for 10 minutes, or filter through 0.45 µm PVDF (Millipore) syringe filter.

검액을 5000 rpm에서 10분간 원심분리하거나 0.45 µm PVDF (Millipore) 시린지 필터로 여과한다.

      - Pipette 5 mL of the above solution into a 50 mL volumetric flask and then dilute to volume with diluent and mix well.

위 용액에서 5 mL를 취해 50 mL 용량 플라스크에 넣고, 희석액으로 표선한 뒤 잘 섞는다.

    - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector | 215 nm |
| --- | --- |
| Column | Develosil C30-UG-5 (C30), 4.6 x 150 mm, 5 µm |
| Column Temperature | 25 °C |
| Flow rate | 1.0 mL / minute |
| Injection volume | 20 µL |
| Run time | 40 minutes |
| Sampler Temperature | 4 °C |
| Needle wash | Diluent |
| Gradient program | Time (min); Mobile phase A; Mobile phase B. 0; 100; 0. 20; 70; 30. 21; 0; 100. 30; 0; 100. 31; 100; 0. 40; 100; 0. |

    - Procedure

절차

Inject the following solutions as mentioned below.

아래 설명된 대로 용액을 주입한다.

| ## Solution | ## Injection No. |
| --- | --- |
| ## Blank solution (Diluent) | ## 2 1) |
| ## Standard solution | ## 5 |
| ## Sample solution | ## 1 |
| ## Bracketing (Standard solution) | ## 1 |

- Blank solution can be injected two or more for stabilization.

공시험액은 안정화를 위해 2회 이상 주입될 수 있다.

    - System Suitability

시스템 적합성

      - The relative standard deviation for peak areas of Metformin HCl from the replicate standard injections should not be more than 2.0 %.

표준액 반복 주입에 따른 메트포르민염산염 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

      - The tailing factor for Metformin HCl in standard should not be more than 2.5.

표준액에서 메트포르민염산염의 대칭계수는 2.5 이하이다.

      - The relative standard deviation for peak areas of Metformin HCl from the replicate standard injections and bracketing standard should not be more than 2.0 %.

표준액과 브라켓팅 표준액 반복 주입에 따른 메트포르민염산염 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

    - Calculation

계산

| Quantity of Metformin HCl present in the portion of tablets as % of labeled amount | = | AT x Ws x 5 x 500 x 50 x P x Aw |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 100 x 50 x Wt x 5 x LC |

AS	: Average peak area of Metformin HCl peak in the standard solution

표준액에서 메트포르민염산염 피크의 평균 면적

AT	: Peak area of Metformin HCl peak in the sample solution

검액에서 메트포르민염산염 피크면적

Ws	: Weight of standard taken in mg as Metformin HCl

취한 메트포르민염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Potency of the standard as Metformin HCl, on as is basis

메트포르민염산염 표준품으로서의 함량, As is basis

LC	: Label claim of the tablets in mg as Metformin HCl

1정 중 메트포르민염산염 표시량 (mg)

Wt	: Weight of test sample taken in mg.

취한 검체의 양 (mg)

Aw	: Average weight of the tablet in mg

정제의 평균 무게 (mg)

    - Chromatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Related substances

유연물질

  - Method I: Alogliptin benzoate

방법 I: 알로글립틴벤조산염

Note: Use all HPLC grade solvents and rubber vial cap.

Note: HPLC 등급의 용액과 고무 바이알 캡을 사용한다.

Note: After adding diluent into volumetric flask, stir immediately.

Note: 희석액을 용량 플라스크에 넣은 후 즉시 교반한다.

Note: It is highly recommended to wash using 10% ACN after analysis.

Note: 분석 후 10% ACN으로 세척하는 것이 적극 권고된다.

Note: Do not quantify less than 5 minutes and RRT 1.22 of benzoate peak

Note: 5분 이하의 피크 및 벤조산염 피크의 RRT 1.22의 피크는 정량하지 않는다.

Note: Do not integrate less than disregard limit (0.01 %)

Note: disregard limit (0.01 %) 이하는 적분하지 않는다.

    - Test Information

시험 정보

      - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Alogliptin benzoate | working standard or reference standard |

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Tracking No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potassium phosphate monobasic | ACS | Sigma-Aldrich | P0662 | SP104 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Phosphoric acid | Extra pure | DAEJUNG | 6532-4400 | LP066 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

      - Solution stability

용액안정성

| Solution | Storage condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 8 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 8 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 8 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 8 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 8 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 8 일간 안정하다. |

    - Buffer preparation

완충액 조제

      - Weigh and transfer about 3.4 g of Monobasic potassium phosphate in 1000 mL of Milli-Q water.

Monobasic potassium phosphate 약 3.4 g을 정제수 1000mL에 넣는다.

      - Adjust pH to 3.0±0.02 with phosphoric acid.

인산을 이용하여 pH 3.0±0.02으로 조정한다.

    - Mobile phase A preparation

이동상 A 조제

      - Mix the Biffer: ACN = 900 : 100 v/v respectively.

완충액:ACN = 900:100 v/v의 비율로 섞는다.

      - Degas in a sonicator for about 10 minutes.

소니케이터에 넣어 약 10분간 탈기한다.

    - Mobile phase B preparation

이동상 B 조제

      - Mix the Biffer: ACN = 500 : 500 v/v respectively.

완충액:ACN = 500:500 v/v의 비율로 섞는다.

      - Degas in a sonicator for about 10 minutes.

소니케이터에 넣어 약 10분간 탈기한다.

    - Diluent preparation

희석액 조제

      - Use Mobile phase A.

이동상A를 사용한다.

    - Standard solution preparation

표준액 조제

      - Weigh and transfer about 34 mg of Alogliptin benzoate standard into a 100 mL volumetric flask.

알로글립틴벤조산염 표준품 약 34 mg을 달아 100 mL용량 플라스크에 넣는다.

      - Add about 80 mL of Diluent, sonicate for about 5 minutes to dissolve, and dilute to volume with Diluent.

희석액 약 80 mL를 가하고, 5분간 초음파 처리하여 녹인 후, 희석액으로 표선한다.

      - Pipette 1 mL of above solution into a 50 mL volumetric flask and dilute to volume with Diluent.

위 용액에서 1 mL를 취해 50 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한다.

      - Pipette 1 mL of above solution into a 20 mL volumetric flask and dilute to volume with Diluent.

위 용액에서 1 mL를 취해 20 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한다.

    - Sample solution preparation (12.5/1000 mg and 12.5/500 mg)

검액 조제 (12.5/1000밀리그램 및 12.5/500밀리그램)

Note: Before prepare sample solution, wash magnetic bar well.

Note: 검액 준비 전, 마그네틱 바를 세척한다.

      - Weigh and transfer 5 tablets into 500 mL volumetric flask.

5개의 정제를 달아 500 mL 용량 플라스크에 넣는다.

      - Add about 300 mL of Diluent and stir using about 4 cm of magnetic bar for 1 hour.

희석액 약 300 mL를 가하고 약 4 cm의 마그네틱 바를 이용해 1시간 동안 교반한다.

Note: After adding diluent into volumetric flask, stir using magnetic bar immediately. To avoid tablet sticking to the volumetric flask.

Note: 용량 플라스크에 희석액을 넣은 즉시 마그네틱 바를 이용해 교반 시켜 용량 플라스크에 정제가 달라붙지 않게 한다.

Note: After starting the stirring using magnetic bar, carefully check that the tablets should not stick with flask.

Note: 마그네틱 바를 이용해 교반을 시작한 후, 정제가 플라스크에 달라붙지 않도록 주의 깊게 관찰한다.

      - Sonicate for 10 minutes and remove magnetic bar. Then dilute to volume with diluent and mix well.

10분간 초음파 처리한 후 마그네틱 바를 제거한다. 희석액으로 표선하여 잘 섞는다.

      - Centrifuge at 5000 rpm for 10 min.

5000 rpm에서 10분간 원심분리 한다.

    - Sample solution preparation (25/1000 mg)

검액 조제 (25/1000밀리그램)

Note: Before prepare sample solution, wash magnetic bar well.

Note: 검액 준비 전, 마그네틱 바를 세척한다.

      - Weigh and transfer 5 tablets into 1000 mL volumetric flask.

5개의 정제를 달아 1000 mL 용량 플라스크에 넣는다.

      - Add about 600 mL of Diluent and stir using about 4 cm of magnetic bar for 1 hour.

희석액 약 600 mL를 가하고 약 4 cm의 마그네틱 바를 이용해 1시간 동안 교반한다.

Note: After adding diluent into volumetric flask, stir using magnetic bar immediately. To avoid tablet sticking to the volumetric flask.

Note: 용량 플라스크에 희석액을 넣은 즉시 마그네틱 바를 이용해 교반 시켜 용량 플라스크에 정제가 달라붙지 않게 한다.

Note: After starting the stirring using magnetic bar, carefully check that the tablets should not stick with flask.

Note: 마그네틱 바를 이용해 교반을 시작한 후, 정제가 플라스크에 달라붙지 않도록 주의 깊게 관찰한다.

      - Sonicate for 10 minutes and remove magnetic bar. Then dilute to volume with diluent and mix well.

10분간 초음파 처리한 후 마그네틱 바를 제거한다. 희석액으로 표선하여 잘 섞는다.

      - Centrifuge at 5000 rpm for 10 min.

5000 rpm에서 10분간 원심분리 한다.

    - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector | 278 nm |
| --- | --- |
| Column | Kromasil, 100-5-C18, 4.6 x 250 mm, 5 µm |
| Column Temperature | 40 °C |
| Flow rate | 1.0 mL / minute |
| Injection volume | 50 µL |
| Run time | 70 minutes |
| Sampler Temperature | 4 °C |
| Needle wash | Diluent |
| Gradient program | Time (min); Mobile phase A; Mobile phase B. 0; 100; 0. 15; 100; 0. 45; 0; 100. 60; 0; 100. 61; 100; 0. 70; 100; 0. |

    - Procedure

절차

Inject the following solutions as mentioned below.

아래 설명된 대로 용액을 주입한다.

| ## Solution | ## Injection No. |
| --- | --- |
| ## Blank solution (Diluent) | ## 2 1) |
| ## Standard solution | ## 3 |
| ## Sample solution | ## 1 |
| ## Blank solution (100 µL) | ## 2 |
| ## Bracketing (Standard solution) | ## 1 |

- Blank solution can be injected two or more for stabilization.

공시험액은 안정화를 위해 2회 이상 주입될 수 있다.

    - System Suitability

시스템 적합성

      - The relative standard deviation for peak areas of Alogliptin from the replicate standard injections should not be more than 10.0 %.

표준액 반복 주입에 따른 알로글립틴 피크 면적의 % RSD는 10.0 % 이하이다.

      - The relative standard deviation for peak areas of Alogliptin from the replicate standard injections and bracketing standard should not be more than 10.0 %.

표준액과 브라켓팅 표준액 반복 주입에 따른 알로글립틴 피크 면적의 % RSD는 10.0 % 이하이다.

    - Calculation

계산

| Quantity of Alogliptin present in the portion of tablets as % of labeled amount | = | AT x Ws x 1 x 1 x V x 339.39 x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 100 x 50 x 20 x LC x N x 461.51 x RRF |

AS	: Average peak area of Alogliptin peak in the standard solution

표준액에서 알로글립틴 피크의 평균 면적

AT	: Peak area of any impurity peak in the sample solution

검액의 각 유연물질 피크면적

Ws	: Weight of standard taken in mg as Alogliptin

취한 알로글립틴 표준품의 무게

V	: Volume of sample stock solution (mL)

검액 원액의 부피 (mL)

LC	: Label claim of the tablets in mg as Alogliptin

1정 중 알로글립틴 표시량 (mg)

N	: The number of tablets

정제의 수

P	: Potency of the standard as Alogliptin, on as is basis

알로글립틴 표준품으로서의 함량, As is basis

339.39	: Molar Weight of Alogliptin.

알로글립틴 분자량

461.51	: Molar Weight of Alogliptin Benzoate.

알로글립틴벤조산염의 분자량

RRF	: Relative response factor. (Unknown impurity = 1)

상대 반응 인자. (미지 유연물질 = 1)

    - RRT, RRF and LOQ Information

RRT, RRF와 LOQ 정보

| Impurity | RRT | RRF | LOQ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alogliptin | 1.00 | 1 | 0.007142 |
| Impurity-A | 0.97 | 1.11 | 0.007517 |

    - Chromatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

  - Method II: Metformin HCl

방법 II: 메트포르민염산염

Note: Use all HPLC grade solvents and rubber vial cap.

Note: HPLC 등급의 용액과 고무 바이알 캡을 사용한다.

Note: It is highly recommended to column wash. (Before analysis, 50 % ACN 1 hour and 10 % ACN 1 hour. / After analysis, 10 % ACN 2 hours and 50 % ACN 2 hours.)

Note: 칼럼 세척이 적극 권고된다. (분석 전, 50 % ACN으로 1시간 및 10 % ACN으로 1시간 / 분석 후, 10 % ACN으로 2시간 및 50 % ACN으로 2시간)

Note: Before analysis, equilibrate the column for at least 1 hour in the mobile phase A.

Note: 분석 전, 이동상 A로 적어도 1시간동안 칼럼을 안정화시킨다.

Note: Do not quantify after RRT 1.6 peak

Note: RRT 1.6 이후 피크는 정량화하지 않는다.

    - Test Information

시험 정보

      - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Metformin HCl | Working standard or reference standard |

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Tracking No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammonium dihydrogen phosphate | Extra pure | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| 1-sodium pentane sulfonate | HPLC | SAMCHUN | 000P3985 | SP107 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

      - Solution stability

용액안정성

| Solution | Storage condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |

    - Mobile phase A preparation

이동상 A 조제

      - Weigh and transfer about 1.2 g of Ammonium dihydrogen phosphate and 1.8 g of 1-sodium pentane sulfonate in 1000 mL of Milli-Q water.

Ammonium dihydrogen phosphate 약 1.2 g과 1-sodium pentane sulfonate 약 1.8 g을 달아 정제수 1000 mL에 넣는다.

      - Stir 1 hour and sonicate 10 minutes.

1시간 동안 교반하고 10분간 초음파 처리한다.

      - Filter through 0.45 µm membrane filter.

0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한다.

      - Degas in a sonicator for about 10 minutes.

소니케이터에 넣어 약 10분간 탈기한다.

    - Mobile phase B preparation

이동상 B 조제

      - Mix the Milli-Q water : ACN = 300 : 700 v/v respectively.

물:ACN = 300:700 v/v의 비율로 섞는다.

      - Degas in a sonicator for about 10 minutes.

소니케이터에 넣어 약 10분간 탈기한다.

    - Diluent preparation

희석액 조제

      - Use Mobile phase A.

이동상A를 사용한다.

    - Standard solution preparation

표준액 조제

      - Weigh and transfer about 25 mg of Metformin HCl standard into a 100 mL volumetric flask.

메트포르민염산염 표준품 약 25 mg을 달아 100mL용량 플라스크에 넣는다.

      - Add Diluent, sonicate for about 10 minutes to dissolve, and dilute to volume with Diluent.

희석액을 가하고, 10분간 초음파 처리하여 녹인 후, 희석액으로 표선한다.

      - Pipette 1 mL of above solution into a 20 mL volumetric flask and dilute to volume with Diluent.

위 용액에서 1 mL를 취해 20 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한다.

      - Pipette 2 mL of above solution into a 50 mL volumetric flask and dilute to volume with Diluent.

위 용액에서 2 mL를 취해 50 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 표선한다.

    - Sample solution preparation

검액 조제

      - Weigh and crush not less than 20 tablets to a fine powder (Using automatic mixer. Wait for 10 minutes to settle down a fine powder). Mix well thoroughly for 30 seconds with spatula. The powder is weighed within 30 minutes.

20개 이상의 정제를 재고 갈아 고운 가루로 한다. (자동믹서 사용, 고운 가루가 가라앉도록 10분간 기다린다) 스페츌라로 30초간 잘 섞는다. 30분 이내로 가루를 칭량한다.

      - Accurately weigh and transfer portion of tablet powder equivalent to 100 mg of Metformin HCl into 200 mL volumetric flask.

메트포르민염산염 100 mg 해당량의 정제 가루를 정밀하게 달아 200 mL 용량 플라스크에 넣는다.

      - Add 140 mL of diluent and immediately shake at 200 rpm for 1 hour. Then dilute to volume with diluent and mix well.

희석액 140 mL을 넣고 즉시 200 rpm에서 1시간 동안 교반한다. 희석액으로 표선하고 잘 섞는다.

      - Centrifuge the sample solution at 5000 rpm for 10 minutes, or filter through 0.45 µm PVDF (Millipore) syringe filter.

검액을 5000 rpm에서 10분간 원심분리하거나 0.45 µm PVDF (Millipore) 시린지 필터로 여과한다.

    - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector | 215 nm |
| --- | --- |
| Column | Develosil C30-UG-5 (C30), 4.6 x 150 mm, 5 µm |
| Column Temperature | 25 °C |
| Flow rate | 1.0 mL / minute |
| Injection volume | 20 µL |
| Run time | 40 minutes |
| Sampler Temperature | 4 °C |
| Needle wash | Diluent |
| Gradient program | Time (min); Mobile phase A; Mobile phase B. 0; 100; 0. 20; 70; 30. 21; 0; 100. 30; 0; 100. 31; 100; 0. 40; 100; 0. |

    - Procedure

절차

Inject the following solutions as mentioned below.

아래 설명된 대로 용액을 주입한다.

| ## Solution | ## Injection No. |
| --- | --- |
| ## Blank solution (Diluent) | ## 2 1) |
| ## Standard solution | ## 3 |
| ## Sample solution | ## 1 |
| ## Blank solution (100 µL) | ## 2 |
| ## Bracketing (Standard solution) | ## 1 |

- Blank solution can be injected two or more for stabilization.

공시험액은 안정화를 위해 2회 이상 주입될 수 있다.

    - RRT, RRF and LOQ (%) Information

RRT, RRF 및 LOQ(%) 정보

| ## Name | ## RRT | ## RRF | ## LOQ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Metformin | ## 1.00 | ## 1 | ## 0.006190 |
| ## Cyanoguanidine | ## 0.29 | ## 3.19 | ## 0.0005498 |

    - System Suitability

시스템 적합성

      - The relative standard deviation for peak areas of Metformin HCl from the replicate standard injections should not be more than 10.0 %.

표준액 반복 주입에 따른 메트포르민염산염 피크 면적의 % RSD는 10.0 % 이하이다.

      - The relative standard deviation for peak areas of Metformin HCl from the replicate standard injections and bracketing standard should not be more than 10.0 %.

표준액과 브라켓팅 표준액 반복 주입에 따른 메트포르민염산염 피크 면적의 % RSD는 10.0 % 이하이다.

    - Calculation

계산

| Quantity of Metformin HCl present in the portion of tablets as % of labeled amount | = | AT x Ws x 1 x 2 x Aw x 200 x P |
| --- | --- | --- |
|  |  | As x 100 x 20 x 50 x WT x LC x RRF |

AS	: Average peak area of Metformin HCl peak in the standard solution

표준액에서 메트포르민염산염 피크의 평균 면적

AT	: Peak area of any impurity peak in the sample solution

검액의 각 유연물질 피크면적

Ws	: Weight of standard taken in mg as Metformin HCl

취한 메트포르민염산염 표준품의 무게 (mg)

WT	: Weight of sample taken in mg as Metformin HCl.

메트포르민염산염으로서 취한 검체의 무게 (mg)

P	: Potency of the standard as Metformin HCl, on as is basis

메트포르민염산염 표준품으로서의 함량, As is basis

LC	: Label claim of the tablets in mg as Metformin HCl

1정 중 메트포르민염산염 표시량 (mg)

Aw	: Average weight of the tablet in mg

정제의 평균 무게 (mg)

RRF	: Relative response factor. (Unknown impurity = 1)

상대 반응 인자. (미지 유연물질 = 1)

    - Chromatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- N-Nitrosodimethylamine (NDMA)

N-니트로소디메틸아민 (NDMA)

Note: This item is limited to outsourced testing conducted exclusively for the Korean market.

Note: 한국 마켓에 한정하여 수행되는 위탁 시험 항목임.

  - Internal standard solution preparation

내부표준액 조제

    - 내부표준물질 NDMA-d6을 메탄올에 녹여 농도가 1 μg/mL이 되도록 한다.

  - Standard solution preparation

표준액 조제

    - Dissolve NDMA standard solution in methanol to achieve a concentration of 1 μg/mL.

NDMA 표준액을 메탄올에 녹여 농도가 1 μg/mL이 되도록 한다.

  - Linearity standard solution preparation

직선성 표준액 조제

    - Mix the standard solution and internal standard solution in the amounts specified in the table below and dilute to 10 mL with dichloromethane accurately.

표준액 및 내부표준액을 각각 아래 표와 같이 취하여 섞은 다음 디클로로메탄으로 정확하게 10 mL로 맞춘 액을 직선성 표준액으로 한다.

| 표준액 농도 (ng/mL) | 표준액 (μL) | 내부표준액 (μL) | 최종 부피 (mL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 100 | 10 |
| 2 | 20 | 100 | 10 |
| 5 | 50 | 100 | 10 |
| 10 | 100 | 100 | 10 |
| 20 | 200 | 100 | 10 |
| 50 | 500 | 100 | 10 |

  - Sample solution preparation

검액 조제

    - Accurately weigh not less than 20 tablets and finely powder. Accurately weigh equivalent to 500 mg of Metformin Hydrochloride, add 5 mL of 1 mol/L hydrochloric acid, then accurately take 50 μL of the internal standard solution and shake thoroughly to mix.

이 약 20정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 메트포르민염산염으로서 약 500 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 5 mL를 넣고, 내부표준액 (1 μg/mL) 50 μL를 정확하게 취하여 넣은 다음 충분히 흔들어 섞는다.

    - Add 5 mL of dichloromethane to this solution accurately, shake thoroughly to mix, and then centrifuge at 4,000 rpm for 10 minutes.1) Carefully take an appropriate amount of the dichloromethane layer, filter it through a 0.22 μm membrane filter, discard the first filtrate, and use the subsequent filtrate as the sample solution.

이 액에 디클로로메탄 5 mL를 정확하게 넣고 충분히 흔들어 섞은 다음 4,000 rpm에서 10분간 원심분리 한다.1) 조심스럽게 디클로로메탄층 적당량을 취하여 0.22 μm 멤브레인 필터로 여과하여 처음 여액은 버리고 다음 여액을 검액으로 한다.

1) If necessary, carefully take an appropriate amount of the dichloromethane layer and further centrifuge at 13,000 rpm for 10 minutes.

필요시, 조심스럽게 디클로로메탄층 적당량을 취하여 추가적으로 13,000 rpm에서 10분간 원심분리 한다.

  - GC-MS/MS operating condition

GC-MS/MS 조작 조건

| GC Condition |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Column | HP-INNOWAX (30 m x 0.25 mm x 0.25 μm) or equivalent |  |  |
| Inlet temperature | 230 ℃ |  |  |
| Injection type | Splitless, Purge: 60 mL/min at 1 min |  |  |
| Injection volume | 2 μL |  |  |
| Oven Program | Time (min); Rate (℃/min); Column temperature (℃). 0.0 ~ 0.5; -; 40. 0.5 ~ 4.0; 10; 75. 4.0 ~ 8.0; 5; 95. 8.0 ~ 10.1; 50; 200. 10.1 ~ 19.1 (post run); -; 250. |
| Flow rate | 1.5 mL/min |  |  |
| Carrier gas | He |  |  |
| Transfer temperature | 250 ℃ |  |  |
| Detector condition |  |  |  |
| Solvent delay | 5 minutes | Collision gas | N2 |
| Source temperature | 230 ℃ | Quench gas | He |
| Quad temperature | 150 ℃ | Mode | MRM |
| MRM condition | Components; m/z; CE (eV). NDMA; 74 → 44 (Quantitation) 74 → 42 (Qualification); 4 22. NDMA-d6; 80 → 50 (Quantitation) 80 → 46 (Qualification); 6 20. |

  - System suitability

시스템 적합성

    - The coefficient of determination (R2) of the calibration curve should be not less than 0.998.

검량선의 결정계수 (R2)는 0.998 이상

    - The S/N ratio at a standard solution concentration of 1 ng/mL should be not less than 10.

표준액 농도 1 ng/mL의 S/N ratio는 10 이상

    - The tailing factor of NDMA peak at a standard solution concentration of 5 ng/mL should be not more than 2.0.

표준액 농도 5 ng/mL의 NDMA 피크대칭계수는 2.0 이하

    - The relative standard deviation of the NDMA peak area to the internal standard peak area for standard solution concentration of 5 ng/mL five replicate injection should be not more than 5 %.

5회 주입한 표준액 농도 5 ng/mL의 내부표준물질 피크 면적에 대한 NDMA 피크 면적의 상대표준편차는 5 % 이하

- Loss on drying (LOD)

건조 감량

Note: After grinding the tablets, weight it and transfer to a desiccator within 30 minutes and put it in a drying chamber. (To prevent unnecessary absorption)

Note: 정제를 간 다음, 30분 이내에 칭량 및 데시케이터에 옮긴다. 즉시 건조 챔버에 넣는다. (불필요한 흡습 방지)

  - Oven condition

오븐 조건

| Temperature | Time |
| --- | --- |
| 105 ± 2 °C | 3 hours |

  - Procedure

절차

    - Accurately weigh an appropriate glass-stoppered, shallow weighing bottle that has been dried for about 30 minutes under the same condition to be employed in the determination and cool to room temperature in a desiccator.

유리마개가 있는 적절한 얕은 칭량병을 시험 조건과 동일한 조건에서 30분간 건조시킨 뒤 데시케이터 내에서 실온으로 식힌 후 정밀하게 무게를 단다.

    - Crush not less than 20 tablets to a fine powder using automatic mixer.

20정 이상을 자동 믹서를 사용해 곱게 간다.

    - Accurately weigh and transfer about 2 g of tablet powder into a weighing bottle.

정제 가루 약 2 g을 정밀하게 칭량하여 칭량병 내에 옮긴다.

    - Replace the cover, distribute the test specimen by gentle sidewise shaking. Place the loaded bottle in the drying chamber, remove the stopper and leave it also in the chamber. (When moving to the drying chamber, put it the desiccator and transport it)

마개를 닫고, 검체를 측면으로 부드럽게 흔들어 도포한다. 건조 챔버 내에 적재된 칭량병을 넣고, 마개를 제거한 뒤 챔버 내에 함께 놓는다. (건조 챔버로 이동할 때, 데시케이터에 넣어 운반한다)

    - Dry the sample at the temperature and for the specified time.

검체를 명시된 시간과 온도로 건조한다.

    - After drying, upon opening the drying chamber, close the bottle promptly, and allow it to come to room temperature in a desiccator before weighing. Accurately weigh the bottle with the contents.

건조 후 건조 챔버를 열자마자 즉시 칭량병을 닫고, 칭량 전까지 데시케이터에 넣어 실온에 도달할 수 있도록 한다. 검체가 담긴 칭량병을 정밀하게 칭량한다.

  - Calculation

계산

    - Calculate the loss on drying of the specimen, in % w/w, taken by the formula.

다음 식에서 구한 검체의 건조 감량을 % w/w 단위로 계산한다.

| % Water = | = | (WB + WT – Ws) x 100 |
| --- | --- | --- |
|  |  | WT |

WB	: Mass, in g, of the blank weighing stoppered bottle

빈 칭량병의 무게 (g)

WT	: Mass, in g, of the test powder

검체 가루의 무게 (g)

WS	: Mass, in g, of the weighing stoppered bottle with test powder after drying.

건조 후 검체 가루가 든 칭량병의 무게 (g)