- Appearance

성상

  - Procedure

절차

    - Place 10 tablets on a sheet of white paper and observe visually.

흰 종이 위에 10정을 두고 육안으로 직접 확인한다.

- Identification

확인시험

  - Identification by HPLC

HPLC에 의한 확인시험

    - Procedure

절차

      - Proceed as directed under the test “Assay”.

“함량” 시험법에 따라 시험한다.

    - Calculation

계산

| ( | Sample RT | - 1 | )× 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard RT |  |  |

  - Identification by UV

UV에 의한 확인시험

    - Test information

시험 정보

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrochloric acid | Special | SAMCHUN | H0519 | LH065 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Diluent (0.1mol/L Hydrochloric acid) preparation

희석액(0.1 mol/L 염산액) 조제

      - Dilute 8.5 mL of concentrated Hydrochloric acid to 1000 mL with purified water and mix well.

염산 8.5 mL을 물에 넣어 1000 mL로 한다.

    - Alogliptin sample solution preparation

알로글립틴 검액 조제

      - Transfer 1 tablet to a 50 mL volumetric flask. Add approximately 35 mL of Diluent and shake the flask until tablet has disintegrated completely by using a mechanical shaker for 15 minutes. Dilute to volume with the Diluent.

이 약 1정을 50 mL 용량 플라스크에 넣고 약 35 mL의 희석액을 넣어 완전히 붕해될 때까지 약 15분간 교반한다. 표선까지 희석액을 가한다.

      - Filter the solution through 0.45 μm PVDF syringe filter. Discard the first 5 mL of the filtrate. Pipette 1 mL of the subsequent filtrate into a 25 mL volumetric flask. Dilute with Diluent to volume.

0.45 μm PVDF 시린지 필터로 여과하고, 최초 5 mL 정도는 버린다. 여과액 1 mL를 취하여 25 mL용량 플라스크에 넣고 희석액으로 희석하여 검액으로 한다.

    - Metformin Hydrochloride sample solution preparation

메트포르민염산염 검액 조제

      - Transfer 1 tablet to a 250 mL volumetric flask. Add approximately 175 mL of water and shake the flask until tablet has disintegrated completely by using a mechanical shaker for 15 minutes. Dilute to volume with water.

이 약 1정을 250 mL 용량 플라스크에 넣고 약 175 mL의 물을 넣어 완전히 붕해될 때까지 약 15분간 교반한다. 표선까지 물을 가하여 희석한다.

      - Filter the solution through 0.45 μm PVDF syringe filter. Discard the first 5 mL of the filtrate. Pipette 1 mL of the subsequent filtrate into a 250 mL volumetric flask. Dilute with water to volume.

0.45 μm PVDF 시린지 필터로 여과하고, 최초 5 mL정도는 버린다. 여과액 1 mL를 취하여 250 mL용량 플라스크에 넣고 물로 표선을 맞춰 희석하여 검액으로 한다.

    - Procedure

절차

      - Determine the absorption spectrum of the sample solution.

각 검액을 자외부흡광도측정법에 따라 시험한다.

    - UV-vis System

UV-vis 시스템

| Blank | Alogliptin | Diluent |
| --- | --- | --- |
|  | Metformin Hydrochloride | water |
| Data mode |  | Absorbance |
| Cell path |  | 1.0 cm quartz cell |
| Scan range |  | 200 – 400 nm |

    - Range of wavelength

파장 범위

| Alogliptin | 276 nm – 280 nm |
| --- | --- |
| Metformin Hydrochloride | 230 nm – 234 nm |

- Dissolution

용출

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Alogliptin benzoate | working standard or reference standard |
| Metformin Hydrochloride | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrochloric acid | EP | SAMCHUN | H0255 | LH041 |
| Sodium Dodecyl sulfate | Ultrapure Bioreagent | J.T.Baker | 4095-02 | SS122 |
| Ammonium Phosphate Monobasic | EP | DAEJUNG | 1079-4400 | SA008 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |

  - Dissolution medium (0.01 mol/L Hydrochloric acid solution) preparation

시험액(0.01 mol/L 염산액) 조제

    - Dilute 8.5 mL of concentrated Hydrochloric acid to 10000 mL with purified water.

염산 8.5 mL을 물에 넣어 10000 mL로 한다.

  - Buffer solution preparation

완충액 조제

    - Dilute 5.75 g of Ammonium Phosphate Monobasic to 1000 mL with purified water.

인산이수소암모늄 5.75 g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

  - Mobile phase preparation

이동상 조제

    - Mix buffer and acetonitrile in the ratio of 500 : 500 v/v, respectively. Add 7.2 g of Sodium dodecyl sulfate in 1000mL of Mobile phase, dissolve and mix well.

완충액과 아세토니트릴을 각각 500:500 v/v로 섞는다. 도데실황산나트륨 7.2 g을 1000 mL 이동상에 넣고, 용해되도록 잘 섞는다.

  - Alogliptin standard stock solution preparation

알로글립틴 표준원액 조제

    - Accurately weigh and transfer about 47.2 mg of Alogliptin benzoate standard into a 100 mL volumetric flask. Dissolve in and dilute to volume with the dissolution medium and mix.

알로글립틴벤조산염 표준품 약 47.2 mg을 정밀하게 달아 100 mL용량 플라스크에 넣고 시험액을 표선까지 넣어 희석한 후 섞는다.

    - Pipette 10.0 mL of this solution into 100 mL of volumetric flask and dilute with the dissolution medium to volume and mix.

이 액 10.0 mL를 취하여 100 mL 용량플라스크에 옮기고 시험액을 표선까지 넣어 희석한 후 섞는다.

  - Metformin Hydrochloride standard stock solution preparation

메트포르민염산염 표준원액 조제

    - Accurately weigh and transfer about 140 mg of Metformin hydrochloride standard into a 50 mL volumetric flask. Dissolve in and dilute to volume with the dissolution medium and mix.

메트포르민염산염 표준품 약 140 mg을 정밀하게 달아 50 mL용량플라스크에 넣고 시험액을 표선까지 넣어 희석한 후 섞는다.

  - Standard solution preparation

표준액 조제

    - Pipette 10 mL of Alogliptin standard stock solution and 5 mL of Metformin Hydrochloride standard stock solution into 25 mL volumetric flask. Dissolve in and dilute to volume with the dissolution medium and mix.

알로글립틴 표준원액 10 mL과 메트포르민염산염 표준원액 5 mL를 취해서 25 mL용량플라스크에 넣고 시험액을 표선까지 넣어 희석한 후 섞는다.

  - Sample solution preparation

검액 조제

    - Place one tablet in each vessel and immediately operate the apparatus at the rate specified above. At sampling time point, withdraw 10 mL of the sample solution and filter through a membrane filter in the table below and discard more than the first 5 mL of the filtrate. Use the subsequent filtrate for the test as the sample solution.

검체 1정씩을 각각의 베슬에 넣고 용출기 조건에 따라 용출기를 작동시킨다. 검액 채취 시점에 10 mL를 취하여 아래 표의 멤브레인 필터로 여과하고, 최초 5 mL 이상 충분히 버린 나머지 액을 검액으로 한다.

| No. | Filter information |
| --- | --- |
| 1 | 10 µm Auto sampler filter |
| 2 | 0.45 µm PVDF filter |
| 3 | 0.45 µm Nylon filter |

  - Dissolution Parameter

용출 조건

| Apparatus | USP-II (Paddle) |
| --- | --- |
| Temperature | 37 ± 0.5 °C |
| RPM | 50 RPM |
| Medium Volume | 900 mL |
| Sampling Time Point | 15 minutes |

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength | 265 nm |
| --- | --- |
| Column | YMC-Pack Pro C8 (5µm, 6.0 mm x 15 cm) or Equivalent. |
| Flow Rate | Adjust the flow rate so that the retention time of Metformin peak is about 5 minutes (Usually 1.0 mL / minute) |
| Column oven temperature | 25 °C |
| Injection Volume | 20 µL |
| Run Time | Approximately 10 minutes |

  - Procedure

절차

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank (Dissolution medium) | 11) |
| Standard solution | 5 |
| Sample solution | 1 |
| Standard solution (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

Note: Benzoic acid (the retention time is about 4 minutes), Metformin (the retention time is about 5 minutes) and Alogliptin (the retention tiem is about 7 minutes) are eluted in this order.

벤조산염(유지시간은 약 4분), 메트포르민(유지시간은 약 5분), 알로글립틴(유지시간은 약 7분)의 순서로 확인된다.

    - The % RSD for peak area of Alogliptin and Metformin for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution should not be more than 2.0 %.

# 표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입에 대한 알로글립틴 및 메트포르민 피크 면적의 % RSD는 2.0 % 이하이다.

    - The theoretical plate for Alogliptin and Metformin in standard is not less than 8000, 6000.

표준액에서 알로글립틴의 이론단수는 8000이상, 메트포르민의 이론단수는 6000이상이다.

    - The tailing factor for Alogliptin and Metformin in standard is not more than 2.0, 2.5.

# 표준액에서 알로글립틴의 대칭계수는 2.0 이하, 메트포르민의 대칭계수는 2.5 이하이다.

  - Calculation

계산

| Alogliptin % Release | = | ASAM × WSTD × 10 × 10 × 900 × P × 339.39 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × 100 × 100 × 25 × LC × 461.51 |

| Metformin hydrochloride % Release | = | ASAM × WSTD × 5 × 900 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × 50 × 25 × LC |

ASAM	: Peak area of Alogliptin or Metformin from Sample solution

검액의 알로글립틴 또는 메트포르민 피크면적

ASTD	: Average peak area of Alogliptin or Metformin from standard solution

표준액의 알로글립틴 또는 메트포르민 평균 피크면적

WSTD	: Weight (mg) of Alogliptin benzoate or Metformin Hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 알로글립틴벤조산염 또는 메트포르민염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Content (%) for Alogliptin benzoate or Metformin Hydrochloride standard

알로글립틴벤조산염 또는 메트포르민염산염 표준품의 함량 (%)

LC	: Labeled amount of Alogliptin or Metformin hydrochloride

1정 중 알로글립틴 또는 메트포르민염산염의 표시량

339.39	: Molecular weight of Alogliptin

알로글립틴의 분자량

461.51	: Molecular weight of Alogliptin benzoate

알로글립틴 벤조산염의 분자량

Note: Continue testing through the three levels unless the results confirm at either S1 or S2.

Note: S1이나 S2에서 결과가 형성되지 않는다면 3단계를 통해 계속해서 시험한다.

| ## Stage | ## Number tested | ## Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| ## S1 | ## 6 | ## Each unit is not less than *Q +5 % ## 개개 용출률은 *Q+5 % 이상 |
| ## S2 | ## 6 | ## Average of 12 units (S1+S2) is equal to or greater than Q, and no unit is less than Q-15 % ## 12개 (S1+S2)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15 % 미만의 것이 없다. |
| ## S3 | ## 12 | ## Average of 24 units (S1+S2+S3) is equal to or greater than Q, not more than 2 units are less than Q-15 % and no unit is less than Q-25 % ## 24개(S1+S2+S3)의 평균 용출률은 Q 이상이며, Q-15 % 미만인 정제가 2개를 넘지 않고, 어떠한 정제의 용출률도 Q-25 % 미만의 것이 없다. |

*Q: Quantity, the amount of dissolved active ingredient specified in the individual monograph, expressed as a percentage of the labeled content.

*Q: Quantity, 각 모노그래프에 지시된 주성분의 용출량이며 표시량에 대해 %로 표현된다.

  - Chrmatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Blend Uniformity

혼합 균일성

Note: Chromatographic system, procedures, system suitability follow Assay.

Note: 크로마토그래픽 시스템, 절차, 시스템적합성은 함량 시험을 따른다.

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Alogliptin benzoate | working standard or reference standard |
| Metformin hydrochloride | working standard or reference standard |
| p-Methoxyacetophenone | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrochloric acid | EP | SAMCHUN | H0255 | LH041 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Sodium Dodecyl sulfate | Ph.Eur | Sigma Aldrich | K53077834 | SS152 |
| Ammonium Phosphate Monobasic | ACS | Merck | 1.01126.0500 | SA043 |
| Methanol | HPLC | J.T.Baker | 9093-88 | LM035 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Storage condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Alogliptin standard solution | Stable for 4 days at RT (15 - 25 °C) and 7 days at Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 4일, 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Metformin hydrochloride standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Alogliptin internal standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Metformin hydrochloride internal standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Alogliptin sample solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and 1 days at Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7일, 냉장(2 - 8 °C)에서 1 일간 안정하다. |
| Metformin hydrochloride sample solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |

  - 50 mmol/L Ammonium dihydrogen phosphate solution preparation

50 mmol/L 인산이수소암모늄 용액 조제

    - Weigh and transfer about 5.75 g of Ammonium dihydrogen phosphate in water to make 1000 mL.

인산이수소암모늄 5.75 g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

  - Mobile phase preparation

이동상 조제

    - Mix 500 mL of 50 mmol/L Ammonium dihydrogen phosphate solution and 500 mL of acetonitrile and then add about 7.2 g of Sodium dodecyl sulfate and mix well.

50 mmol/L 인산이수소암모늄 용액 500 mL와 아세토니트릴 500 mL를 섞은 후, 도데실황산나트륨 7.2 g을 넣어 녹여 잘 혼합한다.

  - Extracting solvent (0.1mol/L Hydrochloric acid) preparation

추출용매 (0.1mol/L 염산액) 조제

    - Transfer 8.5 mL of Hydrochloric acid in water to make 1000 mL.

염산 8.5 mL을 물에 넣어 1000 mL로 한다.

  - Diluent solution preparation

희석액 조제

    - Mix Methanol and 0.1 mol/L Hydrochloric acid (1:1 v/v).

추출용매와 메탄올의 1:1 혼합액

  - Metformin hydrochloride internal standard solution preparation

메트포르민염산염 내부표준액 조제

Note: Prepare in consideration of the necessary amount.

Note: 필요한 양을 고려하여 조제한다.

    - Weigh and transfer about 30 mg of p-methoxyacetophenone into a 100 mL volumetric flask, dilute to volume with diluent. (Concentration: 0.3 mg/mL)

p-메톡시아세토페논 약 30 mg을 100 mL 용량플라스크에 담고, 희석액으로 표선 한다. (농도: 0.3 mg/mL)

  - Alogliptin internal standard solution preparation

알로글립틴 내부표준액 조제

Note: Prepare in consideration of the necessary amount.

Note: 필요한 양을 고려하여 조제한다.

    - Transfer 10 mL of Metformin hydrochloride Internal standard solution into a 100 mL volumetric flask, dilute to volume with diluent. (Concentration: 0.03 mg/mL)

메트포르민염산염 내부표준액 10 mL을 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고, 희석액으로 표선 한다. (농도: 0.03 mg/mL)

  - Alogliptin standard stock solution preparation

알로글립틴 표준원액 조제

    - Weigh and transfer about 42.5 mg of Alogliptin benzoate standard (equivalent to 31.25 mg of Alogliptin) into a 50 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

알로글립틴벤조산염 표준품 약 42.5 mg (알로글립틴으로서 31.25 mg)을 50 mL 용량 플라스크에 담고, 추출용매로 표선 한다.

    - Transfer 10 mL of the above solution into a 50 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

위 용액 10 mL를 취해 50 mL 용량 플라스크에 넣고, 추출용매로 표선 한다.

  - Alogliptin standard solution preparation

알로글립틴 표준액 조제

    - Transfer 5 mL of Alogliptin standard stock solution and transfer 5 mL of Alogliptin internal standard solution into a 20 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

알로글립틴 표준원액 5 mL와 알로글립틴 내부 표준액 5 mL를 취하여 20 mL용량플라스크에 넣고, 추출용매로 표선 한다.

  - Metformin hydrochloride stock solution preparation

메트포르민염산염 표준원액 조제

    - Weigh and transfer about 50 mg of Metformin hydrochloride standard into a 100 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

메트포르민염산염 표준품 약 50 mg을 취하여 100 mL 용량 플라스크에 넣고, 추출용매로 표선 한다.

  - Metformin hydrochloride standard solution preparation

메트포르민염산염 표준액 조제

    - Transfer 5 mL of Metformin hydrochloride standard stock solution and transfer 5 mL of Metformin hydrochloride internal standard solution into a 50 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

메트포르민염산염 표준원액 5 mL와 메트포르민염산염 내부 표준액 5 mL를 취하여 50 mL용량플라스크에 넣고, 추출용매로 표선 한다.

  - Sample stock solution preparation

검액 원액 조제

    - Weigh and transfer whole blend sample (1X~3X) into a 100 mL volumetric flask. Add approximately 70 mL of extracting solvent and shake the flask until all the blend sample have disintegrated completely (usually for 30 minutes) by using a mechanical shaker. Make up to the mark with extracting solvent and mix well. Centrifuge 3000 rpm for 5 minutes.

혼합 검체 전체 (1X~3X: 712.00 mg – 2136.00 mg)를 칭량하여 100 mL 용량플라스크에 넣는다. 추출용매 약 70 mL를 넣고, 적절한 교반 기계를 사용하여 혼합 검체가 완전히 붕해될 때까지 (보통 30분) 교반한다. 추출용매로 표선을 맞추고 잘 섞는다. 3000 rpm에서 5분간 원심분리한다.

  - Alogliptin sample solution preparation

알로글립틴 검액 조제

    - Pipette 4 mL of resulting supernatant of the sample stock solution after centrifuge into a 20 mL volumetric flask. Add exactly 5 mL of internal standard solution for alogliptin, and then make up to the mark with extracting solvent to volume and mix well. Filter the solution through 0.45 µm membrane filter having a porosity of 0.45 μm. Discard more than the first 5 mL or more of the filtrate.

원심분리한 검액 원액의 상등액 4 mL를 20 mL용량플라스크에 넣는다. 알로글립틴 내부표준액 5 mL를 넣고, 추출용매로 표선한 뒤 잘 섞는다. 이 액을 아래 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하고 최초 5 mL 이상 충분히 버린 액을 검액으로 한다.

| No. | Filter information |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter |

  - Metformin hydrochloride sample solution preparation

메트포르민염산염 검액 조제

    - Pipette 5 mL of resulting supernatant of the sample stock solution after centrifuge into a 100 mL volumetric flask, and then make up to the mark with extracting solvent to volume and mix well. Pipette 4 mL of above solution and 5 mL of Metformin hydrochloride internal standard solution into a 50 mL volumetric flask, and then make up to the mark with extracting solvent to volume and mix well. Filter the solution through 0.45 µm Nylon membrane filter and discard more than the first 5 mL of the filtrate검.

원심분리한 검액 원액의 상등액 5 mL를 100 mL 용량 플라스크에 넣고, 추출용매로 표선한 뒤 잘 섞는다. 위 용액 4 mL 및 메트포르민염산염 내부표준액 5 mL를 50 mL 용량플라스크에 넣고, 추출용매로 표선한 뒤 잘 섞는다. 이 액을 0.45 μm Nylon 멤브레인 필터로 여과하고 최초 5 mL 이상 충분히 버린 액을 검액으로 한다.

  - Calculation

계산

| Alogliptin % | = | QSAM × WSTD × 10 × 5 × 100 × 20 × TW × 0.735 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | QSTD × 50 × 50 × 20 × WSAM × 4 × LC |

| Metformin hydrochloride % | = | QSAM × WSTD × 5 × 100 × 100 × 50 × TW × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | QSTD × 100 × 50 × WSAM × 5 × 4 × LC |

QSAM: Peak area ratio of Alogliptin or Metformin/Internal standard from Sample solution

검액의 알로글립틴 또는 메트포르민과 내부표준물질의 피크면적비

QSTD: Average peak area ratio of Alogliptin or Metformin/Internal standard from standard solution

표준액의 알로글립틴 또는 메트포르민과 내부표준물질의 평균 피크면적비

WSTD: Weight (mg) of Alogliptin benzoate or Metformin Hydrochloride standard taken for standard solution

표준액 조제 시 취한 알로글립틴벤조산염 또는 메트포르민염산염 표준품의 무게 (mg)

WSAM: Weight (mg) of Sample taken for sample solution

검액 조제 시 취한 검체 무게 (mg)

TW: Theoretical weight of blend

혼합물의 이론무게

P: Content (%) for Alogliptin benzoate or Metformin Hydrochloride standard

알로글립틴벤조산염 또는 메트포르민염산염 표준품의 함량 (%)

LC: Labeled amount of Alogliptin or Metformin hydrochloride

1정 중 알로글립틴 또는 메트포르민염산염의 표시량

0.735: Molecular weight of Alogliptin / Molecular weight of Alogliptin benzoate

알로글립틴 분자량/알로글립틴벤조산염 분자량

- Uniformity of dosage units (Content Uniformity)

제제 균일성(함량 균일성)

Note: Except for Sample solution preparation and Calculation, others follow Assay.

Note: 검액 조제 및 계산을 제외한 나머지는 함량을 따른다.

  - Sample stock solution preparation

검액 원액 조제

    - Transfer 1 tablet to a 50 mL volumetric flask, add about 35 mL of extracting solvent, shake the flask until tablet has disintegrated completely by using a mechanical shaker for 30 minutes. Dilute to volume with the extracting solvent to volume and centrifuge this solution (3000rpm, 5min)

이 약 1정을 취하여 50 mL용량플라스크에 넣고, 추출용매 약 35 mL를 가한 후 약이 완전히 붕해될 때까지 30분간 교반한다. 추출용매로 표선한 후 이 용액을 원심분리한다. (3000rpm, 5분)

  - Alogliptin sample solution preparation

알로글립틴 검액 조제

    - Transfer 5 mL of of supernatant of the sample stock solution after centrifuge and transfer 5 mL of Alogliptin internal standard solution into a 20 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

원심분리한 검액 원액의 상등액 약 5 mL를 20 mL용량플라스크에 담고 알로글립틴 내부표준액 5 mL를 가한 후 추출용매로 희석하고 표선까지 가한다.

    - Filter the solution through 0.45 µm membrane filter in the table below and discard more than the first 5 mL of the filtrate and use the subsequent filtrate as Alogliptin sample solution.

이 용액을 아래 표의 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하고 최초 5 mL 이상 충분히 버린 액을 알로글립틴 검액으로 한다.

| No. | Filter information |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter |

  - Metformin hydrochloride sample solution preparation

메트포르민염산염 검액 조제

    - Transfer 5 mL of supernatant of the sample stock solution after centrifuge into a 100 mL volumetric, dilute to volume with extracting solvent.

원심분리한 검액 원액의 상등액 약 5 mL을 100 mL 용량 플라스크에 담고 추출용매로 희석하고 표선까지 채운다.

    - Transfer 5 mL of this solution and transfer 5 mL of Metformin hydrochloride internal standard solution into a 50 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent. Filter the solution through 0.45 µm Nylon membrane filter and discard the more than first 5 mL of the filtrate and use the subsequent filtrate as Metformin Hydrochloride sample solution.

이 액 5 mL와 메트포르민염산염 내부표준액 5 mL을 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고, 추출용매로 희석하여 혼합한 후 표선까지 채운다. 이 액을 0.45 μm Nylon 멤브레인 필터로 여과하고 최초 5 mL 이상 충분히 버린 액을 검액으로 한다.

  - Calculation

계산

| Alogliptin % Release | = | QSAM × WSTD × 10 × 5 × 50 × 20 × 0.735 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | QSTD × 50 × 50 × 20 × 5 × LC |

| Metformin hydrochloride % Release | = | QSAM × WSTD × 5 × 50 × 100 × 50 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | QSTD × 100 × 50 × 5 × 5 × LC |

QSAM	: Peak area ratio of Alogliptin or Metformin/Internal standard from Sample solution

검액의 알로글립틴 또는 메트포르민과 내부표준물질의 피크면적비

QSTD	: Average peak area ratio of Alogliptin or Metformin/Internal standard from standard solution

표준액의 알로글립틴 또는 메트포르민과 내부표준물질의 평균 피크면적비

WSTD	: Weight (mg) of Alogliptin benzoate or Metformin Hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 알로글립틴벤조산염 또는 메트포르민염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Content (%) for Alogliptin benzoate or Metformin Hydrochloride standard

알로글립틴벤조산염 또는 메트포르민염산염 표준품의 함량 (%)

LC	: Labeled amount of Alogliptin or Metformin hydrochloride

1정 중 알로글립틴 또는 메트포르민염산염의 표시량

0.735	: Molecular weight of Alogliptin / Molecular weight of Alogliptin benzoate

알로글립틴 분자량/알로글립틴벤조산염 분자량

  - Acceptance value (AV)

판정값 (AV)

    - Calculate the Acceptance value as follows:

# 다음 식에 따라 판정값을 계산한다.

    - Acceptance value (AV) = | M – X | + ks

# 판정값 (AV) = | M – X | + ks

| Variable 변수 | Definition 정의 | Conditions 조건 | Value 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| n | Sample size 검체 수 | - | - |
| xi | individual contents 개별 함량 | - | - |
| X | Mean of individual contents 개별 함량의 평균 | - | - |
| k | Acceptability constant 판정계수 | If, n = 10 | k = 2.4 |
|  |  | If, n = 30 | k = 2.0 |
| s | Sample standard deviation 표준편차 | - | i=1n(xi-X)2 n-112 |
| M | Reference value 기준값 | If, 98.5 % ≤ X ≤ 101.5 % | M = X |
|  |  | If, X < 98.5 % | M = 98.5 % |
|  |  | If, X > 101.5 % | M = 101.5 % |

      - The requirements for dosage uniformity are met if the acceptance value of the first 10 dosage units is less than or equal to L1 %, maximum allowed acceptance value

처음 10개 검체의 판정값이 판정값의 최대 허용한도L1 %와 같거나 미만일 경우, 제제 균일성 조건을 충족한다.

      - If the acceptance value is > L1 %, test additional 20 units and calculate the acceptance value. The requirements are met if the final acceptance value of the 30 dosage units is ≤ L1 %, and no individual content of any dosage units is less than [1-(0.01) (L2)]M nor more than [1+(0.01) (L2)]M as specified in the calculation of Acceptance Value under Content Uniformity or weight variation. Unless otherwise specified in L1 is 15.0 and L2 is 25.0.

만약 판정값이 L1 %를 넘을 경우, 추가 검체 20개를 가지고 같은 방법으로 시험하여 판정값을 계산한다. 30개 검체의 최종 판정값이 L1 %이하인 경우, 개개 제제의 함량이 함량 균일성 또는 질량편차의 판정값의 계산의 항에 표시된 [1-(0.01)(L2)]M 이상이며 또한 [1+(0.01)(L2)]M을 초과하는 것이 없을 때 조건을 충족한다. 따로 규정이 없는 한, L1은 15.0, L2는 25.0 이다.

- Assay

함량

  - Test information

시험 정보

    - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Alogliptin benzoate | working standard or reference standard |
| Metformin hydrochloride | working standard or reference standard |
| p-Methoxyacetophenone | working standard or reference standard |

    - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrochloric acid | EP | SAMCHUN | H0255 | LH041 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Sodium Dodecyl sulfate | Ph.Eur | Sigma Aldrich | K53077834 | SS152 |
| Ammonium Phosphate Monobasic | ACS | Merck | 1.01126.0500 | SA043 |
| Methanol | HPLC | J.T.Baker | 9093-88 | LM035 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Alogliptin standard solution | Stable for 4 days at RT (15 - 25 °C) and 7 days at Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 4일, 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Metformin hydrochloride standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Alogliptin internal standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Metformin hydrochloride internal standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Alogliptin sample solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and 1 days at Ref (2 - 8 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7일, 냉장(2 - 8 °C)에서 1 일간 안정하다. |
| Metformin hydrochloride sample solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |

  - 50mmol/L Ammonium dihydrogen phosphate solution preparation

50mmol/L 인산이수소암모늄 용액 조제

    - Weigh and transfer about 5.75 g of Ammonium dihydrogen phosphate in water to make 1000 mL.

인산이수소암모늄 5.75 g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

  - Mobile phase preparation

이동상 조제

    - Mix 500 mL of 50 mmol/L Ammonium dihydrogen phosphate solution and 500 mL of acetonitrile and then add about 7.2 g of Sodium dodecyl sulfate and mix well.

50 mmol/L 인산이수소암모늄 용액 500 mL와 아세토니트릴 500 mL를 섞은 후, 도데실황산나트륨 7.2 g을 넣어 녹여 잘 혼합한다.

  - Extracting solvent (0.1mol/L Hydrochloric acid) preparation

추출용매 (0.1mol/L 염산액) 조제

    - Transfer 8.5 mL of Hydrochloric acid in water to make 1000 mL.

염산 8.5 mL을 물에 넣어 1000 mL로 한다.

  - Diluent solution preparation

희석액 조제

    - Mix Methanol and 0.1 mol/L Hydrochloric acid (1:1 v/v).

추출용매와 메탄올의 1:1 혼합액

  - Metformin hydrochloride internal standard solution preparation

메트포르민염산염 내부표준액 조제

Note: Prepare in consideration of the necessary amount.

Note: 필요한 양을 고려하여 조제한다.

    - Weigh and transfer about 30 mg of p-methoxyacetophenone into a 100 mL volumetric flask, dilute to volume with diluent. (Concentration: 0.3 mg/mL)

p-메톡시아세토페논 약 30 mg을 100 mL 용량플라스크에 담고, 희석액으로 녹여 희석하고 표선까지 가한다. (농도: 0.3mg/mL)

  - Alogliptin internal standard solution preparation

알로글립틴 내부표준액 조제

Note: Prepare in consideration of the necessary amount.

Note: 필요한 양을 고려하여 조제한다.

    - Transfer 10 mL of Metformin hydrochloride Internal standard solution into a 100 mL volumetric flask, dilute to volume with diluent. (Concentration: 0.03 mg/mL)

메트포르민염산염 내부표준액 10 mL을 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고, 희석액으로 표선까지 가한다. (농도: 0.03 mg/mL)

  - Alogliptin standard stock solution preparation

알로글립틴 표준원액 조제

    - Weigh and transfer about 42.5 mg of Alogliptin benzoate standard (equivalent to 31.25 mg of Alogliptin) into a 50 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

알로글립틴벤조산염 표준품 약 42.5 mg(알로글립틴으로서 31.25 mg)을 50 mL 용량 플라스크에 담고, 추출용매로 희석하여 표선까지 가한다.

    - Transfer 10 mL of above solution into a 50 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

이 액의 10 mL을 취해 50 mL 용량 플라스크에 넣고 추출용매를 가하여 표선까지 맞춘다.

  - Alogliptin standard solution preparation

알로글립틴 표준액 조제

    - Transfer 5 mL of Alogliptin standard stock solution and transfer 5 mL of Alogliptin internalstandard solution into a 20 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

알로글립틴 표준원액 5 mL를 취해 20 mL용량플라스크에 넣고 알로글립틴 내부표준액 5mL를 가한 후, 추출용매로 희석하여 표선까지 맞춘다.

  - Metformin hydrochloride stock solution preparation

메트포르민염산염 표준원액 조제

    - Weigh and transfer about 50 mg of Metformin hydrochloride standard into a 100 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

메트포르민염산염 표준품 약 50 mg을 취하여 100 mL 용량 플라스크에 담고, 추출용매로 희석하여 표선까지 채운다.

  - Metformin hydrochloride standard solution preparation

메트포르민염산염 표준액 조제

    - Transfer 5 mL of Metformin hydrochloride standard stock solution and transfer 5 mL of Metformin hydrochloride internal standard solution into a 50 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

메트포르민염산염 표준원액 5mL를 취해서 50 mL용량플라스크에 넣고 메트포르민염산염 내부표준액 5 mL를 첨가한 뒤 추출용매로 희석하여 표선까지 맞춘다.

  - Sample stock solution preparation

검액 원액 조제

    - Transfer 10 tablets into a 500 mL volumetric flask, add about 350 mL of extracting solvent, shake for 30 minutes until the tablets completely disintegrate, dilute to volume with extracting solvent and then centrifuge. (3000 rpm, 5min)

이 약 10정을 500 mL 용량플라스크에 넣고, 추출용매 약 350 mL을 가한 후 약이 완전히 붕해 될 때까지 약 30분간 교반 한다. 추출용매를 표선까지 가하고 원심분리 한다. (3000 rpm, 5분)

  - Alogliptin sample solution preparation

알로글립틴 검액 조제

    - Transfer 5 mL of the resulting supernatant of sample stock solution after centrifuge and transfer 5 mL of Alogliptin internal standard solution into a 20 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

원심분리한 검액 원액 상등액 약 5 mL을 20 mL 용량 플라스크에 담고 알로글립틴 내부표준액 5 mL을 가한 후 추출용매로 희석하고 표선까지 가한다.

    - Filter the solution through 0.45 µm membrane filter in the table below and discard more than the first 5 mL of the filtrate and use the subsequent filtrate as Alogliptin sample solution.

이 액을 아래 표의 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하고 최초 5 mL이상 충분히 버린 액을 검액으로 한다.

| No. | Filter information |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter |

  - Metformin hydrochloride sample solution preparation

메트포르민염산염 검액 조제

    - Transfer 5 mL of above solution into a 100 mL volumetric, dilute to volume with extracting solvent.

원심분리한 검액 원액 상등액 약 5 mL을 100 mL 용량 플라스크에 넣고 추출용매로 희석하고 표선까지 채운다.

    - Transfer 5 mL of this solution and transfer 5 mL of Metformin hydrochloride internal standard solution into a 50 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

이 액 5 mL을 취하여 50 mL 용량 플라스크에 담고 메트포르민염산염 내부표준액 5 mL을 가한 후 추출용매로 희석하여 혼합한 후 표선까지 채운다.

    - Filter the solution through 0.45 µm Nylon membrane filter and discard more than the first 5 mL of the filtrate and use the subsequent filtrate as Metformin Hydrochloride sample solution.

이 액을 0.45 μm Nylon 멤브레인 필터로 여과하고 최초 5 mL이상 충분히 버린 액을 검액으로 한다.

  - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength (DAD) | Alogliptin | 278 nm |
| --- | --- | --- |
|  | Metformin hydrochloride | 219 nm |
| Column | YMC-Pack Pro C8 (5 μm, 6.0 mm x 15 cm), YMC Co., Ltd or Equivalent. |  |
| Flow Rate | Adjust the flow rate so that the retention time of Alogliptin peak is about 7 minutes (or Metformin peak is about 5 minutes) (Usually 1.0 mL / minute) |  |
| Column oven temperature | 25 °C |  |
| Injection Volume | 20 µL |  |
| Run Time | about 10 minutes |  |

  - Procedure

절차

Note: Benzoate, p-Methoxyacetophenone, Alogliptin are eluted in that order in chromatogram of Alogliptin standard solution. Metformin, p-Methoxyacetophenone are eluted in that order in chromatogram of Metformin hydrochloride standard solution.

Note: 알로글립틴 표준액의 크로마토그래프를 확인할 때, 벤조산, p-메록시아세토페논, 알로클립틴의 순서로 분리된다. 메트포르민염산염 표준액의 크로마토그래프를 확인할 때, 메트포르민, p-메톡시아세토페논의 순서로 분리된다.

Note: When Alogliptin and metformin analysis are performed separately, metformin hydrochloride standard solution is repeatedly injected 5 times and a bracketing analysis is performed with the metformin hydrochloride standard solution.

Note: 알로글립틴과 메트포르민 분석을 별도로 수행하는 경우, 메트포르민염산염 표준액을 5회 반복 주입하고 메트포르민염산염 표준액으로 브라켓팅 분석을 수행한다.

    - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 11) |
| Alogliptin standard solution | 5 |
| Metformin hydrochloride standard solution | 1 |
| Alogliptin Sample solution | 1 |
| Metformin hydrochloride sample solution | 1 |
| Alogliptin Standard solution (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

  - System Suitability

시스템 적합성

    - The % RSD for peak area ratio of Alogliptin and Metformin for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution is not more than 1.0 %.

# 표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입에 대한 알로글립틴 및 메트포르민 피크 면적비의 % RSD는 1.0 % 이하이다.

# Note: Peak area ratio = Alogliptin or Metformin peak area/Internal standard peak area

# Note: 피크 면적비 = 알로글립틴 또는 메트포르민 피크 면적/내부표준물질 피크 면적

    - The Resolution between p-Methoxyacetophenone and Alogliptin in Alogliptin standard is not less than 2.5.

# 알로글립틴 표준액에서 p-메록시아세토페논과 알로글립틴의 분리도는 2.5 이상이다.

    - The Resolution between Metformin and p-Methoxyacetophenone in Metformin hydrochloride standard is not less than 2.5.

# 메트포르민염산염 표준액에서 메트포르민과 p-메록시아세토페논의 분리도는 2.5 이상이다.

    - The tailing factor for Alogliptin in Alogliptin standard is not more than 2.0.

# 알로글립틴 표준액에서 알로글립틴의 대칭계수는 2.0 이하이다.

    - The tailing factor for Metformin hydrochloride in Metformin hydrochloride standard is not more than 2.5.

# 메트포르민염산염 표준액에서 메트포르민염산염의 대칭계수는 2.5 이하이다.

  - Calculation

계산

| Alogliptin % Release | = | QSAM × WSTD × 10 × 5 × 500 × 20 × 0.735 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | QSTD × 50 × 50 × 20 × N × 5 × LC |

| Metformin hydrochloride % Release | = | QSAM × WSTD × 5 × 500 × 100 × 50 × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | QSTD × 100 × 50 × N × 5 × 5 × LC |

QSAM	: Peak area ratio of Alogliptin or Metformin/Internal standard from Sample solution

검액의 알로글립틴 또는 메트포르민과 내부표준물질의 피크면적비

QSTD	: Average peak area ratio of Alogliptin or Metformin/Internal standard from standard solution

표준액의 알로글립틴 또는 메트포르민과 내부표준물질의 평균 피크면적비

WSTD	: Weight (mg) of Alogliptin benzoate or Metformin Hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 알로글립틴벤조산염 또는 메트포르민염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Content (%) for Alogliptin benzoate or Metformin Hydrochloride standard

알로글립틴벤조산염 또는 메트포르민염산염 표준품의 함량 (%)

N	: Number of tablets

정제 수

LC	: Labeled amount of Alogliptin or Metformin hydrochloride

1정 중 알로글립틴 또는 메트포르민염산염의 표시량

0.735	: Molecular weight of Alogliptin / Molecular weight of Alogliptin benzoate

알로글립틴 분자량/알로글립틴벤조산염 분자량

  - Chrmatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Related substances

유연물질

  - Alogliptin

알로글립틴

    - Test information

시험 정보

      - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Alogliptin benzoate | working standard or reference standard |

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrochloric acid | Special grade | SAMCHUN | H0519 | LH001 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |
| Trifluoroacetic acid | Reagent Plus® | Sigma Aldrich | T6508 | LT002 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 3 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 3 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 2 days at Ref (2 - 8 °C) 냉장(2 - 8 °C)에서 2 일간 안정하다. |

    - Mobile phase A preparation

이동상 A조제

      - Water: Acetonitrile: Trifluoroacetic acid (1900:100:1).

물: 아세토니트릴: 트리플루오로아세트산 (1900:100:1)

    - Mobile phase B preparation

이동상 B조제

      - Acetonitrile: Water: Trifluoroacetic acid (1900:100:1).

아세토니트릴: 물: 트리플루오로아세트산 (1900:100:1)

    - Extracting solvent (0.1 mol/L Hydrochloric acid solution) preparation

추출용매(0.1 mol/L 염산 용액) 조제

      - Transfer 8.5 mL of Hydrochloric acid in water to make 1000 mL.

염산 8.5 mL을 물에 넣어 1000mL로 한다.

    - Alogliptin standard stock solution preparation

알로글립틴 표준원액 조제

      - Weigh and transfer about 42.5 mg of Alogliptin benzoate standard (equivalent to 31.25 mg of Alogliptin) into a 50 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

알로글립틴벤조산염 표준품 약 42.5 mg(알로글립틴으로서 31.25 mg)을 50 mL 용량 플라스크에 넣고, 추출용매를 가하여 표선에 맞추어 희석한다.

      - Transfer 10 mL of above solution into a 25 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

이 액의 10 mL을 취하여 25 mL 용량 플라스크에 넣고 추출용매를 더해 표선에 맞추어 희석한다.

    - Alogliptin standard solution preparation

알로글립틴 표준액 조제

      - Transfer 1 mL of Alogliptin standard stock solution into a 200 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

알로글립틴 표준원액 1 mL를 취하여 200 mL용량플라스크에 넣고 추출용매를 가해 표선에 맞추어 희석한다.

    - Quantitation limit solution preparation

정량한계용액 조제

      - Transfer 5 mL of Alogliptin standard solution into a 50 mL volumetric flask, dilute to volume with extracting solvent.

알로글립틴 표준액 5 mL을 취하여 50 mL 용량 플라스크에 넣고 추출용매로 표선에 맞추어 희석한다.

    - Sample solution preparation

검액 조제

      - Transfer 10 tablets into a 500 mL volumetric flask, add about 350 mL of extracting solvent, shake for 30 minutes until the tablets completely disintegrate, dilute to volume with extracting solvent and then centrifuge (3000 rpm, 5 min).

이 약 10정을 취해 500 mL 용량플라스크에 넣고, 추출용매 약 350 mL을 가한 후 약이 완전히 붕해 될 때까지 약 30분간 교반 한다. 추출용매를 표선까지 가해 희석하여 잘 섞은 후, 원심분리 한다. (3000 rpm, 5분)

      - Filter the above solution through 0.45 µm membrane filter in the table below and discard more than the first 5 mL of the filtrate and use the subsequent filtrate as Alogliptin sample solution.

상등액을 아래 표의 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하고 최초 5 mL 이상 충분히 버린 나머지 용액을 검액으로 한다.

| No. | Filter information |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

    - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength | 278 nm |
| --- | --- |
| Column | Zorbax SB-CN 5µm, 4.6 mm x 25 cm, or Equivalent |
| Flow Rate | Adjust the flow rate so that the retention time of Alogliptin peak is about 16 minutes (Usually 1.0 mL / minute) |
| Column oven temperature | 35 °C |
| Sample cooler temperature | 5 °C |
| Injection Volume | 20 µL |
| Run Time | about 60 minutes (Collect data for first 50 minutes) |
| Gradient system | Time(minutes); Mobile phase A (%); Mobile phase B (%). 0; 99; 1. 30; 75; 25. 50; 10; 90. 51; 99; 1. 60; 99; 1. |

    - Procedure

절차

      - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 11) |
| Quantitation limit solution | 1 |
| Standard solution-1 | 12) |
| Standard solution-2 | 12) |
| Standard solution-3 | 12) |
| Sample solution | 1 |
| Blank solution (100 µL) | 2 |
| Standard solution (Bracketing) | 12) |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

- Inject once per 1 vial when injecting a standard solution.

- 표준액 주입 시 1 vial당 1 회 주입한다.

    - RRT and Corrective factor(F) information

RRT와 보정계수(F) 정보

| Name | RRT | F |
| --- | --- | --- |
| Metformin and its related substances | - | - |
| Desmethyl | 0.67 | 1.00 |
| Benzoic acid | 0.82 | - |
| Alogliptin | 1.00 | 1.00 |
| Dibenzylated | 2.05 | 1.00 |
| Placebo related peak | 2.42 | - |
| Dimer | 2.52 | 1.00 |
| Other | - | 1.00 |

    - System Suitability

시스템 적합성

      - The % RSD for peak area ratio of Alogliptin for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution is not more than 5.7 %.

표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입에 대한 알로글립틴 피크 면적의 % RSD는 5.7 % 이하이다.

      - Benzoic acid and Alogliptin are eluted in this order, the resolution between the Benzoic acid and Alogliptin peak in standard is not less than 3.0.

벤조산과 알로글립틴의 순서로 분리되고, 표준액에서 벤조산과 알로글립틴 피크의 분리도는 3.0 이상이다.

      - The tailing factor for Alogliptin in standard is not more than 3.0.

표준액에서 알로글립틴의 대칭계수는 3.0 이하이다.

      - The peak area ratio of the standard solution and the quantitation limit solution is 7~13.

표준액과 정량한계 용액의 피크면적비는 7~13이다.

| The peak area ratio of the standard solution and the quantitation limit solution 정량한계 용액과 표준액의 피크 면적 비 | = | Average peak area of Alogliptin from standard solution 표준액 중 알로글립틴 평균 피크면적 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Peak area of Alogliptin from quantitation limit solution 정량한계 용액 중 알로글립틴 피크면적 |

    - Calculation

계산

| Related substance (%) | = | ASAM × WSTD × 10 × 500 × 0.735 × F × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × 50 × 25 × 200 × 10 × 12.5 |

ASAM	: Peak area of Alogliptin from Sample solution

검액의 알로글립틴의 개개 유연물질의 피크면적

ASTD	: Average peak area of Alogliptin from standard solution

표준액의 알로글립틴 평균 피크면적

WSTD	: Weight (mg) of Alogliptin benzoate standard taken for standard

표준액 조제 시 알로글립틴벤조산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Content (%) for Alogliptin benzoate standard

알로글립틴벤조산염 표준품의 함량 (%)

0.735	: Molecular weight of Alogliptin / Molecular weight of Alogliptin benzoate

알로글립틴 분자량/알로글립틴벤조산염 분자량

F	: Correction factor

보정계수

    - LOD and LOQ Information (Alogliptin)

LOD 및 LOQ 정보(알로글립틴)

      - LOD: 0.02%, LOQ: 0.05%

LOD: 0.02%, LOQ: 0.05%

    - Chrmatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Quantitation limit solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

  - Metformin hydrochloride

메트포르민염산염

    - Test information

시험 정보

      - Standard

표준품

| STD Name | Grade |
| --- | --- |
| Metformin hydrochloride | working standard or reference standard |
| Cyanoguanidine | working standard or reference standard |
| Melamine | working standard or reference standard |
| N,N-dimethyl-1, 3, 5-triazine-2,4,6-triamine | working standard or reference standard |

      - Reagent

시약

| Reagent | Grade | Manufacturer | Cat. No. | Track. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodium 1-pentanesulfonate | HPLC | SAMCHUN | 000P3985 | SP107 |
| Ammonium Phosphate Monobasic | ACS | Sigma Aldrich | 216003 | SA003 |
| Acetonitrile | HPLC | J.T.Baker | 9017-88 | LA037 |

Note: Use reagent of manufacturer in the above table or equivalent grade.

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - Solution stability

용액안정성

| Solution | Store condition and periods |
| --- | --- |
| Mobile phase | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C). 실온(15 - 25 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Standard solution | Stable for 7 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| Sample solution | Stable for 1 days at RT (15 - 25 °C) and Ref (2 - 8 °C) 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 1 일간 안정하다. |

    - Mobile phase A preparation

이동상 A조제

      - Weigh and dissolve about 1.74 g of Sodium 1-pentanesulfonate and about 1.15 g of Ammonium dihydrogen phosphate in water to 1000 mL. Mix well.

Sodium 1-pentanesulfonate 1.74 g 과 Ammonium dihydrogen phosphate 1.15 g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한 후 잘 혼합한다.

    - Mobile phase B preparation

이동상 B조제

      - Acetonitrile: Water (7:3).

아세토니트릴: 물 (7:3)

    - Diluent preparation

희석액 조제

      - Use mobile phase A.

이동상 A를 사용한다.

    - Metformin hydrochloride standard stock solution preparation

메트포르민염산염 표준원액 조제

      - Transfer about 25 mg of Metformin hydrochloride standard, accurately weighed, to a 100 mL volumetric flask. Dissolve in and dilute with diluent to volume.

메트포르민염산염 표준품 약 25 mg을 100 mL 용량 플라스크에 담고, 희석액으로 희석하여 표선까지 채운다.

    - Metformin hydrochloride standard solution preparation

메트포르민염산염 표준액 조제

      - Pipette 2 mL of Metformin hydrochloride standard stock solution into 100 mL volumetric flask. Dilute with diluent to volume.

메트포르민염산염 표준원액 2 mL를 취해 100 mL용량플라스크에 넣고 희석액을 가해 표선에 맞추어 희석한다.

    - Quantitation limit solution preparation

정량한계용액 조제

      - Pipette 1 mL of Metformin hydrochloride standard solution into 50 mL volumetric flask. Dilute with diluent to volume.

메트포르민염산염 표준액 1 mL을 취하여 50 mL 용량 플라스크에 넣고 희석액을 가해 표선에 맞추어 희석한다.

    - Resolution solution preparation

분리액 조제

      - Transfer about 2.5 mg of Cyanoguanidine, about 2.5 mg of melamine and about 2.5 mg of N,N-dimethyl-1, 3, 5-triazine-2,4,6-triamine into 25 mL of volumetric flask. Dissolve in and dilute with diluent to volume.

시아노구아니딘 약 2.5 mg, 멜라민 약 2.5 mg 및 N,N-dimethyl-1, 3, 5-triazine-2,4,6-triamine 약 2.5 mg을 25 mL 용량플라스크에 넣고, 희석액으로 녹여 희석한 후 표선에 맞춘다.

      - Pipette 2 mL of this solution and 2 mL of Metformin hydrochloride standard stock solution into 100 mL volumetric flask. Dilute with diluent to volume.

이 액 2 mL및 메트포르민염산염 표준원액 2 mL을 취해 100 mL 용량플라스크에 넣고, 희석액을 가해 희석 및 잘 혼합하여 표선에 맞춘다.

    - Sample solution preparation

검액 조제

      - Transfer 10 tablets into a 500 mL volumetric flask. Add about 350 mL of diluent, shake for about 30 minutes until the tablets completely disintegrate, dilute to volume with the diluent and then centrifuge (3000 rpm, 5min).

이 약 10정을 취해 500 mL 용량플라스크에 넣고, 희석액 약 350 mL을 가한 후 약이 완전히 붕해 될 때까지 약 30분간 교반 한다. 희석액을 표선까지 가해 희석하여 잘 섞은 후, 원심분리 한다. (3000 rpm, 5분)

      - Transfer 5 mL of the supernatant into 50 mL volumetric flask, dilute to volume with diluent. Filter this solution through 0.45 μm membrane filter in the table below and discard more than the first 5 mL of the filtrate and use the subsequent filtrate as sample solution.

상등액 5 mL를 취하여 50 mL 용량플라스크에 담고 희석액으로 희석하여 표선에 맞춘다. 이 액을 아래 표의 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하고 최초 5 mL이상 충분히 버린 나머지 용액을 검액으로 한다.

| No. | Filter information |
| --- | --- |
| 1 | 0.45 µm PVDF filter, Millipore |
| 2 | 0.45 µm Nylon filter, Millipore |

    - Chromatographic System

크로마토그래픽 시스템

| Detector wavelength | 215 nm |
| --- | --- |
| Column | Develosil C30-UG-5 (5 μm, 4.6 mm x 15 cm), or Equivalent |
| Flow Rate | Adjust the flow rate so that the retention time of Metformin peak is about 9 minutes (Usually 1.0 mL / minute) |
| Column oven temperature | 25 °C |
| Sample cooler temperature | 5 °C |
| Injection Volume | 20 µL |
| Run Time | about 40 minutes (Collect for data from 2 to 20 minutes) |
| Gradient system | Time(minutes); Mobile phase A (%); Mobile phase B (%). 0; 100; 0. 20; 70; 30. 21; 0; 100. 30; 0; 100. 31; 100; 0. 40; 100; 0. |

    - Procedure

절차

      - Start the analysis as described below.

아래 설명된 대로 분석을 시작한다.

| Solution | Measurement No. |
| --- | --- |
| Blank solution | 11) |
| Quantitation limit solution | 1 |
| Resolution solution | 1 |
| Blank solution (100 µL) | 1 |
| Standard solution | 3 |
| Sample solution | 1 |
| Blank solution (100 µL) | 2 |
| Standard solution (Bracketing) | 1 |

- Blank solution can be measured once or more for stabilization.

- 안정화를 위해 1 회 이상 공시험액을 측정할 수 있다.

    - RRT and Corrective factor(F) information

RRT와 보정계수(F) 정보

| Name | RRT | F |
| --- | --- | --- |
| Cyanoguanidine | 0.30 | 0.31 |
| Melamine | 0.91 | 0.28 |
| Metformin | 1.00 | - |
| N,N-dimethyl-1, 3, 5-triazine-2,4,6-triamine | 1.58 | 0.33 |
| Benzoic acid | 1.80 | - |
| Other | - | 1.00 |

    - LOD and LOQ Information

LOD 및 LOQ 정보

| Name | LOQ | LOD |
| --- | --- | --- |
| Metformin HCl | 0.01 % | 0.005% |
| Cyanoguanidine | 0.01 % | 0.005% |
| Melamine | 0.01 % | 0.005% |
| N,N-dimethyl-1, 3, 5-triazine-2,4,6-triamine | 0.01 % | 0.005% |
| Other | 0.01 % | 0.005% |

    - System Suitability

시스템 적합성

      - The % RSD for peak area of Metformin for replicate injections of Standard solution and bracketing standard solution is not more than 5.7 %.

표준액 및 브라켓팅 표준액 반복 주입에 대한 메트포르민 피크 면적의 % RSD는 5.7 % 이하이다.

      - The Resolution between Melamine and Metformin in resolution solution is not less than 4.

분리액에서 멜라민과 메트포르민의 분리도는 4 이상이다.

      - The tailing factor for Metformin in resolution solution is not more than 1.5.

분리액에서 메트포르민의 대칭계수는 1.5이하이다.

      - The peak area ratio of the standard solution and the quantitation limit solution is 30~70.

표준액과 정량한계 용액의 피크면적비는 30~70이다.

| The peak area ratio of the standard solution and the quantitation limit solution 정량한계 용액과 표준액의 피크 면적 비 | = | Average peak area of Metformin from standard solution 표준액 중 메트포르민 평균 피크면적 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Peak area of Metformin from quantitation limit solution 정량한계 용액 중 메트포르민 피크면적 |

    - Calculation

계산

| Related substance (%) | = | ASAM × WSTD × 2 × 500 × 50 × F × P |
| --- | --- | --- |
|  |  | ASTD × 100 × 100 × 10 × 5 × LC |

ASAM	: Peak area of Metformin from Sample solution

검액의 메트포르민의 개개 유연물질의 피크면적

ASTD	: Average peak area of Metformin from standard solution

표준액의 메트포르민 평균 피크면적

WSTD	: Weight (mg) of Metformin hydrochloride standard taken for standard

표준액 조제 시 메트포르민염산염 표준품의 무게 (mg)

P	: Content (%) for Metformin hydrochloride standard

메트포르민염산염 표준품의 함량 (%)

LC	: Labeled amount of Metformin hydrochloride

1정 중 메트포르민염산염 표시량

F	: Correction factor

보정계수

    - Chrmatogram

크로마토그램

| Solution | Chromatogram |
| --- | --- |
| Blank solution |  |
| Quantitation limit solution |  |
| Resolution solution |  |
| Standard solution |  |
| Sample solution |  |

- Microbial Enumeration Test

총 생균수 시험

  - Procedure

절차

    - Diluent and media

희석액 및 배지

Diluent & Media Information

Sodium chloride peptone buffer (Hereafter “SCPB”)

Tryptic Soy Agar (TSA)

Sabouraud Dextrose Agar (SDA)

  - Test Method

시험 방법

    - Perform culture detection test using pour-plate method.

혼합 평판법을 이용한 배양 검출법으로 시험한다.

  - Sample Solution Preparation

검액 조제

    - Sample solution (Dilution factor 1:10) preparation

검액 (희석배수1:10) 조제

      - Put about 10 g of sample into 90 mL of SCPB and mix the sample to suspension.

SCPB 90 mL에 검체 10 g을 넣고 분산되도록 섞는다.

  - Total Aerobic Microbial Count (TAMC) Test

총 호기성 미생물 수 (TAMC) 시험

    - Place 2 petri dishes and distribute 1 mL of prepared 1:10 sample solution to each petri dishes.

2개의 페트리 접시를 준비하고, 각각의 페트리 접시에 조제한 1:10 검액을 1 mL씩 분주한다.

    - Pour 15-20 mL of TSA to each 2-petri dish with sample solution dispensed. Swirl the petri dishes slowly to mix sample solution with media.

검액을 분주한 2개의 페트리 접시에 TSA 15-20 mL를 각각 분주한다. 페트리 접시를 천천히 흔들어 검액과 배지가 잘 섞이도록 한다.

    - Incubate at 30 - 35 ˚C for 5 days.

30 - 35 °C에서 5일간 배양한다.

    - Perform Interim colony counting on days 2-4 and final colony counting on days 5 of incubation.

배양 2-4일차에 중간 콜로니 카운팅, 배양 5일차에 최종 콜로니 카운팅을 한다.

Note: It can be possible to incubate additionally 2 days. (Total 7 days)

Note: 추가로 2일 배양 가능하다. (총 7일)

    - After incubation, resulting value is calculated by averaging the values obtained by multiplying dilution rate 10 to colony number detected from each petri dish.

배양이 끝난 후, 결과값은 각 페트리 접시에서 발견된 균 집락수에 희석 배수인 10을 곱한 후 평균을 구하여 산출한다.

  - Total Combined Yeasts and Molds Count (TYMC) Test

총 진균수 (TYMC) 시험

    - Place 2 petri dishes and distribute 1 mL of prepared 1:10 sample solution to each petri dishes.

2 개의 페트리 접시를 준비하고, 각각의 페트리 접시에 조제한 1:10 검액 1 mL씩 분주한다.

    - Pour 15-20 mL of SDA to each 2-petri dish with sample solution dispensed. Swirl the petri dishes slowly to mix sample solution with media.

검액을 분주한 2개의 페트리 접시에 SDA 15-20 mL를 각각 분주한다. 페트리 접시를 천천히 흔들어 검액과 배지가 잘 섞이도록 한다.

    - Incubate at 20 - 25 ˚C for 7 days.

20 - 25 ˚C에서 7일간 배양한다.

    - Perform Interim colony counting on days 3-5 and final colony counting on days 7 of incubation.

배양 3-5일차에 중간 콜로니 카운팅, 배양 7일차에 최종 콜로니 카운팅을 한다.

    - After incubation, resulting value is calculated by averaging the values obtained by multiplying dilution rate 10 to colony number detected from each petri dish.

배양이 끝난 후, 결과값은 각 페트리 접시에서 발견된 균 집락수에 희석배수인 10을 곱하여 산출한다.

  - Negative Control Test

음성 대조군 시험

    - Perform the TAMC test and TYMC test using diluent without sample in the same manner.

검체를 제외하고 희석액을 사용하여 TAMC 시험과 TYMC 시험 절차를 동일하게 수행한다.

- Specified Microorganisms Test

특정 미생물 시험

  - Procedure

절차

    - Diluent and Media

희석액 및 배지

Diluent & Media Information

Sodium chloride peptone buffer (Hereafter “SCPB”)

Tryptic Soy broth (TSB)

MacConkey Broth (MCB)

MacConkey Agar (MCA)

Rappaport vassiliadis soya peptone broth (RVSE)

Xylose Lysine dextrose(XLD)

Cetrimide agar(CMA)

Mannitol salt agar

  - Specified Microorganisms Test: Escherichia coli (E. coli)

특정 미생물 시험: Escherichia coli (E. coli)

    - Test Method

시험 방법

      - Test method is selection culture method of E. coli using selective media (MCB) and confirmatory media (MCA).

선택 배지 (MCB)와 확인 배지 (MCA)를 이용한 E. coli의 선택적 배양 검출법이다.

    - Sample Solution Preparation

검액 조제

Note: Sample solution (Dilution factor 1:10) of microbial enumeration test that is the same sample preparation method can be used.

Note: 검액 조제 방법이 동일한 총 생균수 시험의 검액 (희석 배수 1:10)을 사용할 수 있다.

      - Put about 10 g of sample into 90 mL of SCPB and mix the sample to suspension.

SCPB 90 mL에 검체 10 g을 넣고 분산되도록 섞는다.

    - Pre-incubation

전배양

      - Put 10mL of sample solution into 90 mL of TSB.

검액 10 mL을 TSB 90mL에 넣는다.

      - Incubate the prepared solution at 30-35 ℃ for 18-24 hours.

조제한 검액을 30-35 ℃에서 18-24시간 동안 배양한다.

    - Selection and Subculture

선택 배양과 2차 배양

      - Shake the container and transfer 1 mL of incubated TSB to 100 mL MCB.

TSB 배양액을 흔들어 잘 섞어준 후, 1mL를 취하여 MCB 100mL에 넣는다.

      - Incubate at 42-44 ℃ for 24-48 hours.

42-44 ℃에서 24-48시간 동안 배양한다.

      - Streak incubated MCB on the surface of MCA using inoculating loop.

MCB 배양액을 접종 루프를 이용하여 MCA 표면에 스트리킹 한다.

      - Incubate at 30-35 ℃ for 18-72 hours.

30-35 ℃에서 18-72시간 동안 배양한다.

Note: It can be possible to incubate additionally 48 hours (Total 120 hours).

Note: 추가로 48시간 추가 배양 가능하다 (총 120 시간)

      - After incubation, confirm the growth of colonies on the surface of MCA.

배양 후, MCA 표면에 균의 생장이 보이는지 확인한다.

      - Growth of colonies indicates the possible presence of E. coli. This is confirmed by identification test, and follow the QS09004 Microbial Impact Assessment Procedure to determine whether.

균의 생장이 보이면 E. coli 양성으로 의심하고, 동정 시험으로 확인 후 QS09004 미생물 영향 평가 절차에 따라 MIA 필요 여부를 확인한다.

    - Negative Control Test

음성 대조군 시험

      - Perform the E. coli test putting 10mL of SCPB into the 90mL TSB without sample in the same manner.

검체 없이 TSB 90 mL에 SCPB 10mL을 넣고 E. coli시험 절차와 동일하게 수행한다.

  - Specified Microorganisms Test: Staphylococcus aureus (S.aureus)

특정 미생물 시험: Staphylococcus aureus (S.aureus)

    - Test Method

시험 방법

      - Test method is selection culture method of S.aureus using selective Media and confirmatory Media (MSA).

선택 배지와 확인 배지 (MSA)를 이용한 S.aureus의 선택적 배양 검출법이다.

    - Sample Solution Preparation and Pre-incubation

검액 조제 및 전배양

Note: It can possible to use the diluent and sample solution prepared in microbial enumeration test.

Note: 총 생균수 시험에서 준비한 희석액과 검액을 사용할 수 있다.

      - Put 10 g of sample into 90 mL of SCPB and mix the sample to suspension.

SCPB 90 mL에 검체 10 g을 넣고 잘 분산되도록 섞는다.

      - Put 10mL(Dilution factor 1:10) of sample solution into 90 mL of TSB.

검액 10mL(희석 배수 1:10)을 TSB 90mL에 넣는다.

      - Incubate at 30 - 35 ˚C for 18 - 24 hours.

30 - 35 ˚C에서 18 - 24시간 동안 배양한다.

    - Selection and Subculture

선택 배양과 2차 배양

      - Streak the incubated TSB on the surface of MSA using inoculating loop.

접종 루프를 이용해 MSA 표면에 배양된 TSB를 스트리킹한다.

      - Incubate at 30 - 35 ˚C for 18 - 72 hours.

30 - 35 ˚C에서 18 - 72시간 동안 배양한다.

Note: It can be possible to incubate additionally 48 hours (Total 120 hours).

Note: 추가로 48시간 배양 가능 하다 (총 120 시간).

      - After incubation, confirm the growth of colonies on the surface of MSA.

배양 후, MSA 표면에 균의 생장이 보이는지 확인한다.

      - Growth of colonies indicates the possible presence of S.aureus. This is confirmed by identification test, and follow the QS09004 Microbial Impact Assessment Procedure to determine whether.

균의 생장이 보이면 S.aureus 양성으로 의심하고, 동정 시험으로 확인 후 QS09004 미생물 영향 평가 절차에 따라 MIA 필요 여부를 확인한다.

    - Negative Control Test

음성 대조군 시험

      - Perform the S.aureus test putting 10mL of SCPB into the 90mL TSB without sample in the same manner.

검체 없이 TSB 90 mL에 SCPB 10mL을 넣고 S.aureus 시험 절차와 동일하게 수행한다.

  - Specified Microorganisms Test: Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa)

특정 미생물 시험: Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa)

    - Test Method

시험 방법

      - Test method is selection culture method of P.aeruginosa using selective Media and confirmatory Media (CMA).

시험 방법: 선택 배지와 확인 배지 (CMA)를 이용한 P.aeruginosa 의 선택적 배양 검출법이다.

    - Sample Solution Preparation and Pre-incubation

검액 조제 및 전배양

Note: It can possible to use the diluent and sample solution prepared in microbial enumeration test.

Note: 총 생균수 시험에서 준비한 희석액과 검액을 사용할 수 있다.

      - Put 10 g of sample into 90 mL of SCPB and mix the sample to suspension.

SCPB 90 mL에 검체 10 g을 넣고 잘 분산되도록 섞는다.

      - Put 10mL(Dilution factor 1:10) of sample solution into 90 mL of TSB.

검액 10mL(희석 배수 1:10)을 TSB 90mL에 넣는다.

      - Incubate at 30 - 35 ˚C for 18 - 24 hours.

30 - 35 ˚C에서 18 - 24시간 동안 배양한다.

    - Selection and Subculture

선택 배양과 2차 배양

      - Streak the incubated TSB on the surface of CMA using inoculating loop.

접종 루프를 이용해 CMA 표면에 배양된 TSB를 스트리킹한다.

      - Incubate at 30 - 35 ˚C for 18 - 72 hours.

30 - 35 ˚C에서 18 - 72시간 동안 배양한다.

Note: It can be possible to incubate additionally 48 hours as per (Total 120 hours).

Note: 추가로 48시간 배양 가능 하다 (총 120 시간).

      - After incubation, confirm the growth of colonies on the surface of CMA.

배양 후, CMA 표면에 균의 생장이 보이는지 확인한다.

      - Growth of colonies indicates the possible presence of P.aeruginosa. This is confirmed by identification test, and follow the QS09004 Microbial Impact Assessment Procedure to determine whether.

균의 생장이 보이면 P.aeruginosa 양성으로 의심하고, 동정 시험으로 확인 후 QS09004 미생물 영향 평가 절차에 따라 MIA 필요 여부를 확인한다.

    - Negative Control Test

음성 대조군 시험

      - Perform the P.aeruginosa test putting 10mL of SCPB into the 90mL TSB without sample in the same manner.

검체 없이 TSB 90 mL에 SCPB 10mL을 넣고 P.aeruginosa 시험 절차와 동일하게 수행한다.

  - Specified Microorganisms Test: Salmonella Typhimurium (S.Typhimurium)

특정 미생물 시험: Salmonella Typhimurium (S.Typhimurium)

    - Test Method

시험 방법

      - Test method is selection culture method of S.Typhimurium using selective Media (RVSE broth) and confirmatory Media (XLD).

선택 배지(RVSE broth)와 확인 배지 (XLD)를 이용한 S.Typhimurium 의 선택적 배양 검출법이다.

    - Sample Solution Preparation and Pre-incubation

검액 조제 및 전배양

      - Put not less than 10 g of sample into the 290 mL of TSB. And then, stir the sample to suspension.

10 g 이상의 검체를 TSB 290 mL에 넣고, 검체가 균질화되도록 교반한다.

      - Incubate at 30 – 35 ˚C for 18 - 24 hours.

30-35 ˚C에서 18 - 24시간 동안 배양한다.

    - Selection and Subculture

선택 배양과 2차 배양

      - Shake the incubated TSB and then Transfer 0.1 mL to 10 mL of RVSE.

배양된 TSB를 흔들어 준 뒤 0.1 mL를 RVSE 10 mL에 넣는다.

      - Incubate at 30 - 35 ˚C for 18 - 24 hours.

30 - 35 ˚C에서 18 - 24시간 동안 배양한다.

      - Streak incubated RVSE broth on the surface of XLD using inoculating loop.

접종 루프를 이용하여 배양된 RVSE를 XLD 표면에 스트리킹한다.

      - Incubate at 30 - 35 ˚C for 18 - 48 hours.

30 - 35 ˚C에서 18 - 48시간 동안 배양한다.

Note: It can be possible to incubate additionally 72 hours (Total 120 hours).

Note: 추가로 72시간 배양 가능 하다 (총 120 시간).

      - After incubation, confirm the growth of colonies on the surface of XLD.

배양 후, XLD 표면에 균의 생장이 보이는지 확인한다.

      - Growth of colonies indicates the possible presence of S.Typhimurium.. This is confirmed by identification test, and follow the QS09004 Microbial Impact Assessment Procedure to determine whether.

균의 생장이 보이면 S.Typhimurium 양성으로 의심하고, 동정 시험으로 확인 후 QS09004 미생물 영향 평가 절차에 따라 MIA 필요 여부를 확인한다.

    - Negative Control Test

음성 대조군 시험

      - Perform the S.Typhimurium test putting 10mL of SCPB into the 90mL TSB without sample in the same manner.

검체 없이 TSB 90 mL에 SCPB 10mL을 넣고 S.Typhimurium 시험 절차와 동일하게 수행한다.

- N-Nitrosodimethylamine (NDMA)

N-니트로소디메틸아민 (NDMA)

Note: This item is limited to outsourced testing conducted exclusively for the Korean market.

Note: 한국 마켓에 한정하여 수행되는 위탁 시험 항목임.

  - Internal standard solution preparation

내부표준액 조제

    - Dissolve NDMA-d6, internal standard, in methanol with a concentration of 1 μg/mL.

내부표준물질 NDMA-d6을 메탄올에 녹여 농도가 1 μg/mL이 되도록 한다.

  - Standard solution preparation

표준액 조제

    - Dissolve NDMA standard solution in methanol to achieve a concentration of 1 μg/mL.

NDMA 표준액을 메탄올에 녹여 농도가 1 μg/mL이 되도록 한다.

  - Linearity standard solution preparation

직선성 표준액 조제

    - Mix the standard solution and internal standard solution in the amounts specified in the table below and dilute to 10 mL with dichloromethane accurately.

표준액 및 내부표준액을 각각 아래 표와 같이 취하여 섞은 다음 디클로로메탄으로 정확하게 10 mL로 맞춘 액을 직선성 표준액으로 한다.

| Standard solution concentration (ng/mL) 표준액 농도 (ng/mL) | Standard solution (μL) 표준액 (μL) | Internal standard solution (μL) 내부 표준액 (μL) | Final volume (mL) 최종 부피 (mL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 100 | 10 |
| 2 | 20 | 100 | 10 |
| 5 | 50 | 100 | 10 |
| 10 | 100 | 100 | 10 |
| 20 | 200 | 100 | 10 |
| 50 | 500 | 100 | 10 |

  - Sample solution preparation

검액 조제

    - Accurately weigh not less than 20 tablets and finely powder. Accurately weigh equivalent to 500 mg of Metformin Hydrochloride, add 5 mL of 1 mol/L hydrochloric acid, then accurately take 50 μL of the internal standard solution and shake thoroughly to mix.

이 약 20정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 메트포르민염산염으로서 약 500 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 5 mL를 넣고, 내부표준액 (1 μg/mL) 50 μL를 정확하게 취하여 넣은 다음 충분히 흔들어 섞는다.

    - Add 5 mL of dichloromethane to this solution accurately, shake thoroughly to mix, and then centrifuge at 4,000 rpm for 10 minutes.1) Carefully take an appropriate amount of the dichloromethane layer, filter it through a 0.22 μm membrane filter, discard the first filtrate, and use the subsequent filtrate as the sample solution.

이 액에 디클로로메탄 5 mL를 정확하게 넣고 충분히 흔들어 섞은 다음 4,000 rpm에서 10분간 원심분리 한다.1) 조심스럽게 디클로로메탄층 적당량을 취하여 0.22 μm 멤브레인 필터로 여과하여 처음 여액은 버리고 다음 여액을 검액으로 한다.

1) If necessary, carefully take an appropriate amount of the dichloromethane layer and further centrifuge at 13,000 rpm for 10 minutes.

필요시, 조심스럽게 디클로로메탄층 적당량을 취하여 추가적으로 13,000 rpm에서 10분간 원심분리 한다.

  - GC-MS/MS operating condition

GC-MS/MS 조작 조건

| GC Condition |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Column | HP-INNOWAX (30 m x 0.25 mm x 0.25 μm) or equivalent |  |  |
| Inlet temperature | 230 ℃ |  |  |
| Injection type | Splitless, Purge: 60 mL/min at 1 min |  |  |
| Injection volume | 2 μL |  |  |
| Oven Program | Time (min); Rate (℃/min); Column temperature (℃). 0.0 ~ 0.5; -; 40. 0.5 ~ 4.0; 10; 75. 4.0 ~ 8.0; 5; 95. 8.0 ~ 10.1; 50; 200. 10.1 ~ 19.1 (post run); -; 250. |
| Flow rate | 1.5 mL/min |  |  |
| Carrier gas | He |  |  |
| Transfer temperature | 250 ℃ |  |  |
| Detector condition |  |  |  |
| Solvent delay | 5 minutes | Collision gas | N2 |
| Source temperature | 230 ℃ | Quench gas | He |
| Quad temperature | 150 ℃ | Mode | MRM |
| MRM condition | Components; m/z; CE (eV). NDMA; 74 → 44 (Quantitation) 74 → 42 (Qualification); 4 22. NDMA-d6; 80 → 50 (Quantitation) 80 → 46 (Qualification); 6 20. |

  - System suitability

시스템 적합성

    - The coefficient of determination (R2) of the calibration curve should be not less than 0.998.

검량선의 결정계수 (R2)는 0.998 이상

    - The S/N ratio at a standard solution concentration of 1 ng/mL should be not less than 10.

표준액 농도 1 ng/mL의 S/N ratio는 10 이상

    - The tailing factor of NDMA peak at a standard solution concentration of 5 ng/mL should be not more than 2.0.

표준액 농도 5 ng/mL의 NDMA 피크대칭계수는 2.0 이하

    - The relative standard deviation of the NDMA peak area to the internal standard peak area for standard solution concentration of 5 ng/mL six replicate injection should be not more than 5.0 %.

6회 주입한 표준액 농도 5 ng/mL의 내부표준물질 피크 면적에 대한 NDMA 피크 면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하